2018年武进区叉车比赛理论复习资料

一、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内)

1.内燃叉车手制动器应能把空载叉车制停在(   )的坡道上。                  B

(A)10％    (B)15％    (C)20％    (D)25％

2.内燃叉车的日常保养技术要求，货叉与挂臂的夹角不大于(   )。            A

(A)90°    (B)95°    (C)100°    (D)105°

3.内燃叉车的日常保养技术要求，两叉尖高低差不得大于(   )mm。            B

(A)8    (B)5    (C)7    (D)6

4.内燃叉车的日常保养技术要求，两货叉长短不得大于(   )mm。              C

(A)30    (B)20    (C)10    (D)15

5.内燃叉车日常保养要求，货叉的长度磨损不大于(   )。                    A

(A)10％    (B)15％    (C)20％    (D)25％

6.内燃叉车日常保养技术要求，两货叉应平行，其距离差不大于(   )mm。      D

(A)60    (B)55    (C)50    (D)45

7.内燃叉车制动总泵制动油液面至加油口(   )mm。                          A

(A)10～20    (B)30～35    (C)35～40    (D)45～50

8.集装化托盘码放货物时，不得超出边沿(   )mm。                          C

(A)20    (B)30    (C)40    (D)50

9.叉车作业对位落叉，码高货盘，应升至距下面货物(   )m时，平稳进车对正落叉。A

(A)0.1    (B)0.15    (C)0.2    (D)0.25

10.叉车在(   )以上坡道上不得转向。                                      D

(A)3％    (B)5％    (C)7％    (D)10％

11.内燃叉车侧向导轮与门架的总间隙不得大于(   )mm。                      B

(A)1    (B)2    (C)3    (D)4

12.内燃叉车门架、叉架的前后间隙不应大于(   )mm。                        B

(A)1    (B)2    (C)3    (D)4

13.内燃叉车离合器、分离轴承与分离杠杆端面间隙应在(   )mm。              D

(A)8～9    (B)6～7    (C)6～5    (D)3～4

14.内燃机的缸盖下平面翘曲变形不得超过(   )mm，否则影响缸盖的密封性能。  A

(A)0.1    (B)0.15    (C)2    (D)2.5

15.内燃叉车发动机工作中正常的温度是(   )℃。                            D

(A)140～150    (B)120～130    (C)100～110    (D)80～90

16.内燃叉车发动机活塞环的装配间隙气环工作开口间隙为(   )mm。            A

(A)0.25±0.05    (B)0.30±0.06    (C)0.35±0.07    (D)0.40±0.08

17.内燃叉车发动机活塞环的装配间隙，油环工作开口间隙为(   )mm。          D

(A)0.4～0.5    (B)0.6～0.7    (C)0.8～0.9    (D)0.1～0.3

18.在四冲程的汽油机一个工作循环中，曲轴转两转，要求进、排气各开(   )次。D

(A)4    (B)3    (C)2    (D)1

19.发动机皮带调整方法：在皮带轮间用30～40N力按压下，挠度以(   )mm为宜。 B

(A)8～9    (B)10～15    (C)16～19    (D)20～25

20.发动机进气门一般是活塞到达上止点前(   )开启。                        B

(A)5°～8°    (B)9°～20°    (C)21°～30°    (D)30°～35°

21.发动机排气门一般是活塞到达下止点前(   )开启。                        C

(A)10°～20°    (B)25°～30°    (C)40°～70°    (D)80°～90°

22.内燃叉车紧固件凡螺纹损坏(   )扣以上，均更换。                       C

(A)0.5    (B)1.5    (C)2    (D)1

23.叉取码高货物时，要将货盘升至距下盘货物(   )m时鸣笛退车。            A

(A)0.1    (B)0.2    (C)0.3    (D)0.4

24.叉车堆码重叠货件最多不超过(   )层。                                 D

(A)6    (B)5    (C)4    (D)3

25.在靠近电线或开关等电气设备处堆放货物时距离不得少于(   )m。          D

(A)0.5    (B)1    (C)1.5    (D)2

26.叉车的装卸性能取决于叉车的(   )系统性能。                           B

(A)制动    (B)门架起升    (C)转向    (D)走行

27.内燃叉车脚制器和手制器、各传动杆件间隙适当，开口销齐全，自由行程不大于(   )mm。A

(A)15    (B)16    (C)17    (D)18

28.一级保养技术要润滑手制动器操作杆各销轴，检查和调整制动蹄片与制动鼓之间的间隙，其值为(   )mm。                                                        B

(A)0.2～0.3    (B)0.4～0.6    (C)0.7～0.8    (D)0.9～1.0

29.一级保养技术要求调整制动蹄片与制动鼓之间的间隙，接触面达(   )以上。 D

(A)50％    (B)60％    (C)70％    (D)85％

30.一级保养技术要求润滑各销轴，调整踏板的自由行程为(   )mm。           C

(A)5～6    (B)7～9    (C)10～15    (D)16～17

31.内燃叉车的二级保养技术要求，油缸检修后应经试验台检验，用(   )额定压力值试验10min内无明显的外泄漏。                                                     B

(A)125％    (B)120％    (C)130％    (D)100％

32.内燃叉车制动系统二级保养技术要求，检查摩擦片，磨损达(   )mm要更换。 D

(A)12    (B)11    (C)10    (D)9

33.内燃叉车二级保养技术要求油泵、分配器、油缸、管路等如漏油严重，出现工作无力，油缸荷载后，10min内自由下降量大于(   )mm等不良现象，应拆检有关液压元件。 B

(A)15    (B)17    (C)19    (D)20

34.内燃叉车离合器二级保养技术要求，摩擦片不得有裂纹、破损、烧焦、铆钉埋入深度不得少于(   )mm，不应有油渍。                                              D

(A)0.2    (B)0.3    (C)0.4    (D)0.5

35.内燃叉车离合器分离杠杆二级保养技术要求，三个分离杠杆高度差不超过(   )mm。C

(A)0.4    (B)0.5    (C)0.3    (D)0.6

36.内燃叉车二级保养技术要求，液压系统、工作油泵、工作油缸在工作压力下，保证(   )min无渗漏。                                                                D

(A)7    (B)8    (C)9    (D)10

37.内燃叉车二级保养技术要求，清洗制动总泵要用(   )，不得粘附其他油脂。  C

(A)柴油    (B)汽油    (C)变性酒精    (D)煤油

38.物体的重心位置越高，其稳定度(   )。                                  D

(A)不变    (B)越大    (C)与重心无关    (D)越小

39.物体的支面面积越小，其稳定度(   )。                                  B

(A)不变    (B)越小    (C)越大    (D)与重心无关

40.锥度是指圆锥体度圆直径与(   )之比。                                  C

(A)3.14    (B)底圆周长    (C)锥体高度    (D)底圆面积

41.内燃叉车大修离合器摩擦片烧焦面积超过(   )发硬变质，应报废。          D

(A)1/2    (B)1/3    (C)1/4    (D)1/5

42.更换离合器摩擦片时，铆钉头埋入深度应不小于(   )mm。                  C

(A)0.5    (B)1.0    (C)1.5    (D)2.0

43.内燃叉车大修离合器分离杆与分离轴承间隙为(   )mm。                    D

(A)0.5～1    (B)1～2    (C)2～3    (D)3～4

44.内燃叉车大修变速箱齿轮阶梯形磨损，齿面剥落超过齿面的(   )，应予修复或更换。B

(A)5％    (B)10％    (C)15％    (D)20％

45.内燃叉车大修驱动桥被动螺旋锥齿轮齿面接触印痕应不少于全齿的(   )。    D

(A)20％    (B)30％    (C)40％    (D)50％

46.内燃叉车大修制动摩擦片铆钉埋入深度应不小于(   )mm。                  A

(A)0.5    (B)1.0    (C)1.5    (D)2.0

47.内燃叉车大修制动摩擦片与制动鼓接触面积应不小于(   )。                D

(A)20％    (B)40％    (C)60％    (D)80％

48.内燃机怠速运转时，机油压力应不低于(   )MPa。                         A

(A)0.1    (B)0.2    (C)0.3    (D)0.4

49.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。(    )应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。    C

（A）使用证书  （B）登记证号    （C）登记标志  （D）登记机关名称

50.采用液压制动系统的车辆，在保持踏板力为700N达到(  )min时，踏板不得有缓慢向底板移动现象。                                                                 A

（A）1    （B）2    （C）3

51.(  )的作用是为了防止系统过载。                                        D

（A）节流阀  （B）调速阀    （C）分流阀    （D）溢流阀

52.93号汽油，表示其辛烷值不低于(   )。                                   B

（A）90   （B）93    （C）95

53.CPD30表示的是(  )。                                                   A

（A）3T平衡重式蓄电池叉车  （B）3T平衡重式柴油叉车

（C）3T前移式叉车    （D）3T平衡重式汽油叉车

54.CQDXX表示的是(  )                                                     C

（A）平衡重式蓄电池叉车  （B）平衡重式柴油叉车  （C）前移式蓄电池叉车           （D）托盘堆垛车

55.安装气缸垫时，应把光滑的一面朝向(  )。                                A

（A）气缸体  （B）气缸盖  （C）任意

56.表示车辆的机动性能的参数是：  (  )                                    A

（A）最小转弯半径  （B）载荷中心距  （C）轴距

57.叉车叉载的重量应符合(  )标志牌的规定。                                C

（A）额定起重量  （B）技术参数  （C）载荷曲线

58.叉车的液压传动装置，包括(  )四个机构。                                C

（A）动力、油泵、操纵、阀体  （B）动力、油泵、执行、操纵  （C）动力、操纵、执行、辅助

59.叉车倾斜油缸是(  )。                                                  C

（A）单向作用油缸  （B）液压马达  （C）双向作用油缸

60.叉车型号CPDXXX表示(  )。                                             A

（A）平衡重式蓄电池叉车  （B）平衡重式内燃叉车 （C）前移式叉车

61.叉车中，决定液压动作速度快、慢的因素是(  )。                         B

（A）压力大小  （B）流量大小  （C）流速大小

62.柴油的粘度过大，其流动性和雾化蒸发性(  )。                           B

（A）变好  （B）变差  （C）不变  （D）不确定

63.柴油发动机高压油泵把输油泵送来的燃油提高一定的压力，并按一定的顺序将适量的柴油送到(  )。                                                              A

（A）喷油器  （B）化油器  （C）火花塞

64.柴油机喷油泵的压力(  )输油泵的压力。                                 A

（A）大于  （B）小于  （C）相等  （D）大于或小于

65.柴油机燃料系中既能防止飞车又能防止熄火的装置是(  )。                 C

（A）喷油泵  （B）喷油器  （C）调速器  （D）柴油滤清器

66.柴油具有(  )的特点。                                                 A

（A）不易蒸发，且其自燃温度比汽油低  （B）不易蒸发，且其自燃温度比汽油高

（C）易蒸发，适宜做溶剂

67.车辆常用的蓄电池型号是6-Q-60，其中60表示蓄电池的(  )。           　　D

（A）额定电流  （B）额定电压  （C）电阻  （D）额定容量

68.车辆电气设备的特点是低电压、直流电源，常采用(  )。                   B

（A）单线制正极搭铁  （B）单线制负极搭铁  （C）双线制  （D）单线制结合双线制

69.车辆上坡时变速箱换低档位行驶的目的是(  )。                           C

（A）发动机转速降低  （B）发动机转速增高  （C）加大变速比，增加驱动轮扭矩

70.车辆在行驶时，脚不要搁在离合器踏板上目的是为了保护(  )。             C

（A）离合器压盘  （B）离合器分离杠杆  （C）离合器分离轴承

71.车辆在正常行驶过程中，全浮式半轴承受(  )载荷的作用。                 A

（A）扭矩  （B）水平弯矩  （C）垂直弯矩  （D）剪力

72.车辆在转弯时，(  )能使两主动车轮转速不同，防止外轮所走路程长而产生轮胎的拖滑现象。                                                                    C

（A）变速器  （B）减速器  （C）差速器

73.车辆在转弯时，行驶速度高、转弯半径小，会产生。                       B

（A）离心力增大，车辆纵向负荷变大，会导致纵向倾翻。

（B）离心力增大，车辆横向负荷变大，会导政横向侧翻。

（C）离心力变小，有利于行车安全。

74.发动机的动力经离合器首先传给(　)。                                   C

（A）传动轴  （B）差速器  （C）变速器

75.发动机冷却水不能进行循环时，将会使发动机(  )。                       C

（A）燃料消耗降低  （B）温度过低  （C）温度过高

76.发动机润滑系内的油面必须保持适当高度，检查油面高度时，应把车辆停在平坦的地方，并在发动机(  )进行。                                                    A

（A）未起动之前  （B）熄火五分钟后  （C）起动时

77.飞轮是离合器的(  )元件。                                             C

（A）从动元件  （B）压紧元件  （C）主动元件  （D）操纵元件

78.活塞往复四个行程完成一个工作循环的发动机称为(  )。                   C

（A）单行程发动机    （B）二行程发动机    （C）四冲程发动机

79.活塞在上止点时，在它上方的空隙叫(  )。                               B

（A）气缸工作容积    （B）燃烧室容积    （C）气缸总容积

80.机动车辆的电气设备由(  )两部分组成。                                 A

（A）供电设备和用电设备  （B）蓄电池和灯光  （C）蓄电池和仪表

81.机动车辆普遍使用的是(  )蓄电池。                                     A

（A）铅酸  （B）锂  （C）氢

82.检查蓄电池电解液液面，液面应高出极板1０～１５mm，不足时加入(  )。    C

（A）浓硫酸  （B）自来水  （C）蒸馏水或补充液

83.靠近活塞下部的活塞环是(  )。                                         B

（A）气环  （B）油环  （C）密封环  （D）压缩环

84.可燃物质在没有外部火源的条件下能自动引燃和继续燃烧的最低温度称为(　)。   C

（A）燃点；    （B）闪点；    （C）自燃点

85.控制冷却水循环方式的调节部件是(  )。                                 C

（A）水泵  （B）温度表  （C）节温器  D：水套

86.离合器踏板的自由行程可能是(　)间隙的反映。                           A

（A）分离轴承与分离杠杆之间  （B）变速器中齿轮

（C）离合器压盘与摩擦片之甸  （D）离合器压盘与飞轮之间

87.汽油的辛烷值越高(　)越好，汽油号数越大。                            C

（A）燃烧性：    （B）阻燃性：    （C）抗爆性

88.下面可能造成汽油发动机燃料供给系不供油或供油不畅的原因是(  )。       A

（A）汽油泵失效或油路严重堵塞  （B）燃烧室积炭过多  （C）空气滤清器太脏

89.前轮前束是指(   )。                                                  Ｃ

（A）两转向轮后端距离小于前端距离    （B）两转向轮后端距离等于前端距离

（C）两转向轮后端距离大于前端距离

90.润滑剂对相互磨擦的运动机件具有润滑、清洁、密封、(　)等作用。         C

（A）增强动力    （B）提高动力  （C）冷却

91. 在“三检”中，检查发动机的油面高度应在机油尺刻度标准的(　)之间。    B

（A）1/ 4～1／2  （B）1／2～1  （C）1-3/2

92.下列说法正确的是(   )。                                              B

（A）液压系统的工作压力是不变的    （B）液压系统的工作压力随负荷变化

（C）液压系统的工作压力不随负荷变化  （D）液压系统的工作压力随油泵压力变化

93.蓄电池车辆在行驶中无法停车的原因可能是(    )。                       A

（A）接触器触头损坏  （B）电机短路  （C）转向系统损坏  （D）轮胎磨损

94.蓄电池车辆紧急断电开关的作用是(  )。                                 C

（A）故障时切断主电路  （B）故障时切断控制电路  （C）故障时切断主电路及控制电路

95.选用轮胎应根据单个轮胎所承受的(  )。                                 B

（A）最大垂直动载荷  （B）最大垂直静载荷  （C）最大牵引载荷  （D）平均有效载荷

96.液压泵及吸油管路产生(  )现象时会有冲击振动、噪音及高温等症状。       A

（A）气穴  （B）高压  （C）高温

97.下列选项中属于液压系统中执行元件的是(  )。                           B

（A）油泵  （B）油缸  （C）液压阀

98.溢流阀调定系统工作压力，应根据液压系统允许的超载最大工作压力设定，一般不超过系统额定工作压力的(　)。                                                  B

（A）10%～20%  （B）20%～30%  （C）30%-40%  （D）40%～50%

99.主减速器起着(   )。                                                  B

（A）变换车速的作用  （B）降低转速，增大输出扭矩和改变传动旋转方向的作用

（C）连接和传递两根轴线不相重合动力的作用

100.差速器作用之一是(　)。                                              A

（A）转弯时保证两侧驱动车轮处于纯滚动状态

（B）转弯时驱动车轮转速一致  （C）降低车速，增大扭矩

101.柴油机的燃料供给系由(　)组成。                                      C

（A）油箱、汽油滤清器，输油泵等

（B）汽油箱，柴油滤清器、输油泵，喷油泵，喷油器及高压油管等

（C）燃油供给装置、空气供给装置、混合气形成装置废气排出装置；

102.柴油具有(　)的特点。                                                A

（A）不易蒸发，且其自然温度比汽油低；    （B）不易蒸发，且其自燃温度比汽油高：

（C）易蒸发，适宜做溶剂。

103.齿轮油泵主要由()组成。                                              A

（A）主动齿轮、从动齿轮及泵体等  （B）主动螺旋伞齿轮、从动螺旋伞齿轮及泵体等

（C）蜗轮，蜗杆及泵体等

104.发动机中，为了保证活塞环的密封，避免气体从活塞环的端隙漏过，安装活塞环时，一定要将各活塞环的切口端隙按(　)。                                          B

（A）顺序对齐  （B）规定错开  （C）朝向对齐。

105.普通十字轴万向节在传递动力时，由于有角度的变化，两轴(　)。          C

（A）匀速运动  （B）等角速度运动  （C）不能等角速度运动

106.气门间隙是(   )。                                                   A

（A）用以补偿气门的热膨胀    （B）减小发动机异响，防止发动机爆震的措施

（C）降低燃料消耗，节约能源，减少污染的有效措施

107.叉车在机床、管道、炉子、设备旁行驶时，其距离不得少于(  )m。         D

（A）0.1  （B）0. 2  （C）0 .4  （D）0.5

108.车辆的维护应贯彻(  )的原则。                                        B

（A）修理为主、适时维护  （B）预防为主、强制维护  （C）随坏随修、安全运行

109.叉车操纵杆进行上升位置操纵时(  )。                                  A

（A）分配阀将上升油路与液压泵接通、油缸顶部和油箱接通，油泵输出的压力油经上升油路充满油缸的下部

（B）分配阀将上下部的油路关闭，将回油路接通，油缸上下部的油液压力平衡

（C）分配阀将油泵与油缸上部的油路和油缸下部与油箱的油路同时接通

（D）分配阀将油泵与油箱的油路毗及油缸上下部的油路同时接通

110.蓄电池车行驶中放开调速踏板，行驶电机不断电，车辆失控，驾驶员应(  )。    A

（A）按下应急断电开关并迅速踏下制动踏板  （B）立即踏下制动踏板  （C）拔下总电源开关

111.曲柄滑块机构中，滑块的行程为曲柄长度的(   )。                       C

(A)1/2    (B)1倍    (C)2倍    (D)3倍

112.凸轮常用压力角的数值为不大于(   )。                                 A

(A)30°～40°    (B)40°～50°    (C)50°～55°    (D)55°～60°

113.一般棘轮机构的摇杆每往复摆动1次，只推动(   )次棘轮。                A

(A)1    (B)2    (C)3    (D)4

114.外螺纹大径是指牙(   )柱直径。                                       C

(A)节圆    (B)基圆    (C)顶圆    (D)分度圆

115.(   )是指相邻两螺纹牙平行侧面间的轴向距离。                          C

(A)工作高度    (B)导程    (C)螺距    (D)中径

116.一般常用的螺纹是(   )旋螺纹。                                        A

(A)右    (B)左    (C)上    (D)下

117.普通螺纹的牙型角为(   )。                                            C

(A)30°    (B)45°    (C)60°    (D)90°

118.常见的皮带传动，一种是平皮带传动，另一种是(   )皮带传动。            D

(A)圆型    (B)矩型    (C)梯型    (D)三角

119.一般皮带传动的传动比为(   )。                                        A

(A)3～5    (B)10～13    (C)15～18    (D)20～22

120.我国标准齿轮规定压力角为(   )。                                      B

(A)30°    (B)20°    (C)15°    (D)10°

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×")

1、额定起重量小于10T的内燃平衡重式叉车在初速度为20Km/小时，空载制动距离不应大于6m。 (   )                                                                          √

2、货叉表面不得有裂纹、焊缝开焊现象。货叉根角不得大于93°，厚度不得低于原尺寸的90%。  (   )                                                                          √

3、新购、改装和修复后的运输、装卸设备在投入使用前，必须经过验收或试运转，符合安全技术要求并制定安全技术操作规程后，方准使用。    (   )                          √

4、安装活塞环时，各环的开口方向应一致。  (   )                                 √

5、冷却系的作用是保证发动机始终在最适宜的温度下工作（一般为80-90°）。 (   )    √

6、变速器在空挡位置时，可在发动机不熄火、离合器接合状态下切断动力传递。(   )    √

7、变速箱和驱动桥用的齿轮油是通用的。  (   )                                    ×

8、变速箱换档操纵机构中的自锁装置是为了保证变速器不能同时挂上两个档。(   )      ×

9、不论作业或行驶，都应随时注意各仪表的读数是否正常，变矩器油温超过120°时，应及时停车，待油温下降后再继续运行。  (   )                                          √

10、不同种类、牌号的燃料、润滑油可以混合使用。  (   )                          ×

11、采用双曲线锥齿轮的驱动桥必须要用双曲线齿轮油进行润滑。  (   )              √

12、采用液力传动的车辆，与采用机械传动系的车辆一样，可以拖起动以及利用发动杌制动。  (   )                                                                          ×

13、叉车叉载物品时，应按需要调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡货架。  (   )                                                             √

14、叉车叉装货物时应采用最大的门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。  (   )      ×

15、叉车叉装货物时应尽可能大的门架前倾角，以便于叉装货物。  (   )               ×

16、车辆的轮距越大横向稳定性越好。  (   )                                        √

17、叉车限速阀的作用是限制货叉下降的速度，以保证安全。  (   )                  √

18、叉车载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，其重心到货叉垂直段前壁的水平距离，以毫米表示。  (   )                                                            √

19、叉车最大起升高度是指在平坦坚实的地面上，叉车满载，货物升到最高位置时，货叉水平段的上表面离地面的垂直距离。  (   )                                            √

20、车辆的最小离地间隙是指除车轮以外，车体上固定物件的最低点至地面的距离，它表示叉车无碰撞地越过地面凸起障碍物的能力。  (   )                                    √

21、差速器的传动特点是差速不差力。  (   )                                       √

22、差速器由四个行星齿轮、两个半轴齿轮、一个十字轴和差速器壳组成。  (   )      √

23、柴油的牌号是根据它们的凝点划分的，0号轻柴油表示其凝点不高于0℃。   (   )    √

24、柴油机必须配置可靠的调速器，以保证柴油机在低速时不“熄火”而在高速时不发生“飞车”。  (   )                                                                  √

25、柴油机排气管冒黑烟是供油时间过早、气缸中的压力、温度低，部分柴油燃烧不完全而形成的。  (   )                                                                  ×

26、柴油机输油泵的压力一定大于其喷油泵的压力，以保证柴油喷入气缸内时形成质量可靠的可燃混合气。  (   )                                                            ×

27、柴油机在压缩冲程终了时，柴油喷入气缸，形成可燃混合气：靠自身温度的升高．达到自燃，从而对外作功。  (   )                                                      √

28、车辆传动轴的长度是可伸缩的，以保证传动轴各种工况下即不脱开又不顶死。  (   )   √

29、充电的方式分为定电流和定电压两种。    (   )                                √

30、充电时蓄电池内部发生大量的气泡，电解液呈“沸腾”状态，表明可能充足电。  (   )    √

31、充电室内失火后可以用水或二氧化碳灭火机灭火。  (   )                        ×

32、单十字轴万向联轴节是不等速万向节，但是主、从动轴的平均转速相等。  (   )    √

33、当叉车在满载行驶时，由于道路情况的不断变化，作用在叉车后轮上的纵向反作用力也不时发生变化，若反作用力为零时（转向轮处于悬空的临界状态），则叉车的转向轮的偏转就不能确定叉车的行驶方向，导致叉车横向稳定性破坏，甚至造成翻车，转向失控等。  (   )    √

34、当某些参数达到预定值时，能自动工作，从而使电路发生变化的电器称为继电器。  (   )    √

35、蓄电池车辆因无易燃易爆燃料，适用于易燃易爆场所工作。  (   )                √

36、蓄电池充电由充电机完成。充电机由硅整流柜、感应调压器、整流变压器、硅元件组、仪表和控制保护系统组成。  (   )                                                   √

37、蓄电池车辆的制动联锁装置应齐全可靠，制动时，联锁开关必须切断行车电动机的电源。  (   )                                                                          √

38、电瓶是蓄电池车辆的动力源，要求容量大，工作寿命长。因此，大多采用套管式电瓶。  (   )    √

39、电蚀是指接触器触头间电弧放电使触头表面腐蚀造成接触不良。    (   )          √

40、对于以内燃机为动力装置且采用机械传动系统的各种车辆，在传动系统中必须设主离合器。  (   )                                                                          √

41、发动机按冷却方式可分为水冷式和风冷式两种。  (   )                          √

42、发动机长时间怠速运转对发动机没有危害。  (   )                              ×

43、发功机高温缺水时，应立即停车加水。  (   )                                    ×

44、发动机是由许多机构和系统组成的，这些机构和系统是按一定的顺序和程序参加发动机的工作循环，把电能转换为机械能，实现动力输出。  (   )                             ×

45、发动机温度过高会影响发动机的正常工作，而过低则不会影响。  (   )             ×

46、发动机温度过高可使气缸充气量减少，功率下降。  (   )                           √

47、防爆车辆冷却系统中的风扇皮带紧急情况下可以用普通皮带替换。  (   )          ×

48、防爆车辆阻焰器应安装在排气系统，因为进气系统不会有高温气体排出。  (   )    ×

49、防冻液的热膨胀系数大于水，故在加入时，不要加满，防止工作时溢出。    (   )    √

50、干式气缸其外表面直接与冷却水接触。  (   )                                  ×

51、根据汽油机的工作特点，可分为起动、怠速、中负荷、全负荷和加速五种工况。(  )   √

52、国产柴油是按十六烷值编号的。  (   )                                         ×

53、国产柴油以柴油凝点的温度来命名牌号，根据气候选用相应牌号的柴油。  (   )    √

54、国产润滑油是按粘度大小编号的，号数越大，表示机油的粘度越大。  (   )        √

55、合成制动液具有汽化温度高，低温流动性好，以及良好的溶水性能。  (   )        √

56、货物位于非额定载荷中心处，按负载曲线图确定负载。    (   )                   √

57、铅酸蓄电池极板的活性物质愈多，蓄电池的容量就愈大。  (   )                   √

58、静压传动的内燃平衡重式叉车一般由变量液压泵、液压管路、液压控制阀和液压马达等组成。(   )                                                                       √

59、可燃液体的闪点与燃点是一个概念。  (   )                                     ×

60、可以用测量蓄电池电解液的比重来判断蓄电池的充电程度。  (   )                √

61、离合器的摩擦扭矩一定大于发动机（电动机）的最大扭矩，所以离合器的在结合过程中不会产生打滑现象。  (   )                                                        ×

62、离合器的自由行程是为了在离合器从动片正常磨损后，仍然保证离合器完全结合，所以离合器必须有自由行程。  (   )                                                    √

63、离合器由主动部分、从动部分和分离机构等三个部分组成。  (   )                ×

64、离合器踏板与制动器踏板均应该有自由行程。  (   )                            √

65、流量控制阀通过改变液流通道的截面积来调节流量的大小。  (   )                  √

66、六缸内燃机比四缸内燃机完成一个工作循环曲轴旋转的周数多。  (   )             ×

67、轮式车辆转向器为了保证所有车轮轴线都能相交与一点，必须保证内外侧车轮的偏转角相等。(   )                                                                      ×

68、内燃机的飞轮可使发动机运转平稳，并可提高内燃机短时期的超负荷工作能力。 (   )    √

69、内燃机的活塞上的活塞环，靠近活塞顶部的是油环，而相对靠下的是密封环。  (   )    ×

70、内燃机的曲柄连杆机构的功用是将曲轴的旋转运动转变为活塞的直线往复运动。  (   )    ×

71、内燃机节温器的功用是自动调节冷却水的温度和流量，使发动机保持在最适宜的工作温度。  (   )                                                                          √

72、内燃机进、排气门开启和关闭时刻，应在活塞的上、下止点，以保证进气充分、排气干净。(   )                                                                          ×

73、盘式制动器可以自动调整制动器间隙。  (   )                                    √

74、配气机构采用预留气门间隙时越小越能提高发动机功率。  (   )                   ×

75、平衡重式叉车指具有载货的货叉（或其它可更换的属具），货叉相对于前轮呈悬臂状态，依靠车辆的重量来平衡载荷的车辆。  (   )                                        √

76、叉车的最大起升高度是叉车呈标准状态，拉紧驻车制动，货叉起升到最高点且指门架保持垂直，货叉上表面距地面的垂直距离。  (   )                                      √

77、铅蓄电池充电时会产生腐蚀性的硫酸蒸汽，应注意。  (   )                      √

78、前轮前束可以减少行驶阻力以及减轻轮胎磨损。  (   )                            √

79、前移式叉车是一种门架可以向前移动的叉车。  (   )                            √

80、使用启动机时，若连续启动时间过长会造成蓄电池大量放电和起动机线圈过热，极易损坏机件。(   )                                                                    √

81、四冲程发动机的活塞在气缸内往复运动四次完成一个工作循环，在此过程中内燃机的曲轴旋转两周。  (   )                                                              √

82、同平衡重式叉车相比，前移式叉车有作业效率高、通过性好的特点。  (   )        ×

83、凸轮张开式制动器的制动器间隙式不可调整的。  (   )                           ×

84.为了保证气缸盖受力均匀，不发生漏气、漏水等，内燃机的气缸盖螺栓的拧紧次序和拧紧力矩是有严格规定的。  (   )                                                    √

85、为了避免传动轴在使用过程中产生振动，传动轴必须保证动平衡可靠。    (   )    √

86、为了防止机油渗漏，曲轴箱是以密闭的空间与大气隔绝。  (   )                    ×

87、限流保护器是对电路的过载和短路进行保护。(   )                                √

88、型号CPD2表示平衡重式、液力传动、额定起重量为2吨的叉车。(   )               ×

89、压缩比是指气缸总容积与燃烧室容积之比。(   )                                √

90、液力变矩器不仅能传递扭矩，而且可以根据需要改变输出的扭矩数值，以满足车辆行驶的需要。(   )                                                                    √

91、液力变矩器的缺点之一是传动功率较低，所以液力传动车辆油耗偏高。(   )    √

92、液力传动和液压传动的传递介质均为液体（油），故其工作原理相同。(   )    ×

93、液力传动中的能量转换过程是泵轮将机械能转换为液体的动能，液体的动能再经涡轮转换为机械能。(   )                                                            √

94、液力传动车辆的传动系统，由液力变矩器、变速箱、主碱速器、差速器和半轴等组成。(   )    √

95、液力偶合器只能传递扭矩，而不能改变扭矩  (   )                          √

96、液压传动介质中混入空气对对液压系统工作状况影响不大。(   )              ×

97、液压传动是以液体为工作介质，利用液体压力或动能来传递动力和进行控制的一种方式。(   )                                                                      √

98、液压传动系统一般是由动力元件、控制元件、执行元件和辅助元件等四部分组成。(   )    √

99、液压传动在高压时噪音大，低压时有“爬行”现象，可能是因为系统中混入空气。(   )    √

100、液压系统中设置了安全阀、溢流阀等限劁最高工作压力的元件，能实现自动防止过载，起安全保护作用。(   )                                                          √

101、一般情况下，蓄电池车辆停车时，应先松开速度控制器（踏板），使主令控制器退回到零位，车速降低，再踏下制动踏板，达到制动目的。但在紧急情况下，即使没有来得及松开速度控制踏板，也可以踏下制动踏板，切断电源制动叉车。(   )                        √

102、一般情况下，电瓶叉车应避免油泵电动机与行驶电动机同时工作，否则，因为放电电流过大，会严重地影响蓄电池的使用寿命。(   )                                      √

103、由于液力变矩器具有自动无级变速的功能，所以采用液力机械传动的车辆一般不设变速器。(   )                                                                      ×

104、直流电动机有定子和转子两大部分，转子部分有主磁极、换向磁极、机座等，作用是产生磁通。(   )                                                                  ×

105、离合器的功用足切断和传递发动机传给传动系的动力，所以要求离合器结合迅速，以便车辆起步。(   )                                                                ×

106、主销后倾是增加直线行驶的稳定性和转向轮自动回正的能力。(   )               √

107、转向缸内液压油泄漏太大是转向操作困难的原因之一。  (   )                   √

108、转向轮定位一般通过调整转向横拉杆的长度来调整。(   )                       ×

109、车辆禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。(   )                           √

110、叉车满载将货物起升到最大高度时进行码垛，门架后倾角有利于纵向稳定性，合成重心升高不利于横向稳定性。(   )                                                    √

111、叉车行车时货物的最低点离地应300～400mm左右，与道路上固定物之间其距离不得少于0 .5m。(   )                                                                   √

112、叉车在作业时，可能由于货物重心“过远”或超载，对前轮支承点产生的力矩过大，而使叉车失去稳定向前倾翻。(   )                                                   √

113、非定期维护包括走合期维护、换季维护和对长期停车或封存汽车的维护。(   )    √

114、非紧急情况下，严禁突然制动，以防在惯性力作用下，货物抛出损坏并砸伤人，同时也严禁高速急转。  (   )                                                         √

115、护顶架是重要的安全部件，应该有足够的强度、刚度和稳定性。(   )            √

116、黄底、黑边、黑图案、三角形为警告标志。(   )                              √

117、叉车额定起重量货物的中心至货叉垂直段前表面的水平距离，为叉车的载荷中心距。     (   )                                                                         ×

118、静压式传动内燃叉车传动装置主要由油泵和油马达组成。  (   )                √

119、叉车装卸搬运的效率取决于叉车司机的熟练程度。  (   )                      ×

120、叉车的加速时间直接影响叉车起动、制动、换向操作的平稳性。  (   )          √

121、叉车的脚制动性能不灵，可以使用手制动进行操作进行装卸作业。 (   )         ×

122、叉车转弯时，内半轴齿轮阻力大于外半轴齿轮上的阻力。  (   )                √

123、内燃叉车采用静压传动不可取消机械传动中的传动轴和差速器、减速箱等零部件。     (   )                                                                         ×

124、内燃叉车静压传动的主要优点是：变速性能好、易于操纵。  (   )              √

125、内燃叉车静压传动的缺点：传动效率低、成本低、寿命低。  (   )              ×

126、叉取货物时，要平稳进叉，叉架与货件要贴靠。  (   )                        √

127、叉取托运易倒塌货物和危险货物，要以安全绳捆绑。  (   )                    √

128、液力传动内燃叉车其优点是：操作简单、提高作业效率、减轻司机的劳动强度。        (   )                                                                         √

129、液力传动内燃叉车其缺点是：构造简单、传动效率较机械传动高。 (   )         ×

130、机械传动内燃叉车由摩擦式离合器、齿轮变速箱、传动轴和驱动桥等组成。  (   )√

131、使用叉车作业重量不得超过托盘和叉车额定能力。  (   )                      √

132、叉车进行圆柱形货物码放，为保持码垛后稳定性，可采用梯形的码放方法。  (   )√

133、检查叉车制动性能时，应空载高速运行，紧急脚踏制动，两轮的轮拖擦应一致。        (   )                                                                         √

134、内燃叉车按工作循环所需的行程来分：有四冲程内燃机和两冲程内燃机。  (   )  √

135、液压油的粘度随温度变化不大。  (   )                                      ×

136、节流阀是一种用改变油液流量的办法来控制工作机构移动速度的阀门。(   )      √

137、当工作装置运动速度很高时，宜选择粘度较低的油。  (   )                    √

138、在靠近电线或开关等电气设备处堆放货物时，距离不得少于1.5m。 (   )         ×

139、内燃叉车的倾斜油缸有2个油孔，可互换进、排油孔。  (   )                   √

140、内燃叉车传动装置的作用是将发动机输出的动力传给油泵和驱动轮，实现叉车的升降倾斜动作和行驶。  (   )                                                        √

141、内燃叉车减速器主动螺旋伞齿轮和被动螺旋伞齿轮的轴是互相垂直的。(   )      √

142、叉车两个主动轮以不同的速度旋转，左右两主动轴不能用一根整体轴来联接驱动。     (   )                                                                        √

143、蓄电池注液孔上的透气孔必须畅通，否则电池内部的气压增高，胶壳破裂。  (   )√

144、蓄电池电解液应高于极板10～20mm，当低于极板时应加入硫酸。  (   )          ×

145、蓄电池在充电进行中，有氧气和氢气外逸，严禁烟火接近电池，以免发生爆炸。        (   )                                                                         √

146、内燃叉车发动机基本术语上止点：活塞顶在汽缸中所到达的最低位置叫上止点。       (   )                                                                         ×

147、内燃叉车发动机基本术语活塞冲程：活塞顶在汽缸中所到达的最高位置叫活塞冲程。  (   )                                                                         ×

148、内燃叉车发动机基本术语汽缸工作容积：活塞由上止点移到下止点的容积叫汽缸工作容积。  (   )                                                                   √

149、液压泵的排量是指泵每转一周所排出液体的体积。  (   )                      √

150、液压泵的实际流量是随泵的输出压力变化而变化的。  (   )                    √

151、内燃叉车脚制动系统由一个制动联锁开关、制动总泵、制动分泵、车轮制动器组成。    (   )                                                                         √

152、差速器一般是由四个行星齿轮，两个半轴齿轮，一个制动分泵和差速器壳等组成。     (   )                                                                         ×

153、内燃叉车蹄式制动器中，制动分泵一般用双活塞式。  (   )                    √

154、内燃叉车制动总泵在不制动时，它的推杆球头与活塞之间应留有一定的间隙。  (   )√

155、液压式传动能使传动系统大大简化，它能取消机械式和液力式两种传动装置中的传动轴和差速器。  (   )                                                              √

156、内燃叉车制动解除后，制动器带与制动鼓不分开，故障原因为制动踏板无自由行程。   (    )                                                                         √

157、柴油机的喷油器工作要求：有一定的喷射压力、一定的射程、一定的喷雾锥角，喷油终了能迅速停油，没有滴油现象。  (   )                                            √

158、内燃叉车大修，货叉受力部位要进行探伤检查，发现有裂纹，应降低负荷作业。        (   )                                                                          ×

159、内燃叉车油泵经常损坏，造成原因为用油不当，油太脏。  (   )                 √

160、内燃叉车油泵振动的故障原因是吸入空气。  (   )                             √

三、多项选择题(请将正确答案的代号填入括号内)

1、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理）、(    )和特种设备安全的监督管理，适用本法。                      ( ACDE)

（A）经营  （B）运输  （C）使用  （D）检验  E、检测

2、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，(    )，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。                        ( ACD)

（A）组织抢救  （B）疏散人群  （C）防止事故扩大

（D）减少人员伤亡和财产损失  E、稀释空气

3、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，下列(   )设备应报废，并向原登记机关注销。                                                                                                                 (CD)

（A）出现过多次事故的  （B）超过检验周期的  （C）存在严重事故隐患，无改造、维修价值的

（D）达到安全技术规范规定的其他报废条件的

4、《中华人民共和国特种设备安全法》的目的是(    )。                      ( ABCD)

（A）加强特种设备安全工作  （B）预防特种设备事故

（C）保障人身和财产安全    （D）促进经济社会发展

5、定期检验对动力系统的检查内容是(  )。                                  ( ABCD)

（A）发动机是否安全牢固、可靠  （B）发动机是否运转平衡

（C）发动机能否正常起动、熄火  （D）发动机各系统是否工作正常

6、定期检验时，带有电制动的蓄电池平衡重式叉车在制动时应确保(  )。          (AB)

（A）制动连锁装置应安全  （B）制动时连锁开关必须切断行车电机的电源

（C）制动必须的拖痕    （D）制动轮不能抱死

7、护顶架型式试验完成后，检查(  )。                                    ( ACD)

（A）没有断裂  （B）司机头项上部没有永久变形

（C）不出现裂纹（D）司机头项上部永久变形不超过20毫米

8、机动车在厂区道路行驶时，要行驶在道路：  (  )。                        (BC)

（A）左侧    （B）中间    （C）右侧

9、安全使用车辆对蓄电池维护保养时应注意(  )。                           ( ABCD)

（A）使用前应对蓄电池壳体、极板进行检杏  （B）电解液比重是否合适

（C）接触蓄电池时应穿防护服、戴防护镜    （D）不要把蓄电池暴露在明火中

10、变速箱中，齿轮与轴的连接方式有(  )。                                ( ABC)

（A）固定连接  （B）空转连接  （C）滑动连接  （D）自由连接

11、表示车辆通过性能的技术参数是：  (  )                                ( BCD)

（A）转弯半径  （B）接近角    （C）离去角    （D）最小离地间隙

12、操纵多路阀时叉车油泵电机不工作的原因是(  )。                         ( ABC)

（A）油泵电机开关失灵  （B）电压过低  （C）电机故障  （D）门架润滑不良

13、车辆出车前必须检查：  (  )。                                        ( ABCD)

（A）制动器    （B）转向系统

（C）操纵柄、信号装置是否可靠  （D）燃油、水、润滑油是否充足。

14、叉车的工作装置是由(  )和链轮等组成。                                ( ABCD)

（A）货叉  （B）叉架  （C）门架  （D）起升链条

15、叉车的稳定性实验包括：  (  )。                                       (ABC)

（A）叉车满载码垛时的纵向稳定性、横向稳定性  （B）叉车满载行驶时的纵向稳定性

（C）叉车空载行驶时的横向稳定性    （D）叉车爬坡时的稳定性

16、叉车的主要技术参数有(  )。                                           ( ABC)

（A）额定起重量  （B）最大起升高度  （C）最高行驶速度     （D）自重

17、叉车主要由(  )组成。                                                 ( ABCD)

（A）动力装置  （B）轮式底盘  （C）电气系统  （D）液压系统

18、常见的液力变矩器由(  )等组成。                                        ( ABC)

（A）泵轮（B）涡轮（C）导轮（D）自由轮

19、车辆发动机的润滑方式(  )。                                            ( ABC)

（A）压力润滑  B，飞溅润滑  （C）复合润滑  （D）自然润滑

20、车辆弯道行驶时，差速器两侧半轴齿轮的(  )。                            ( BC)

（A）转速相等  （B）转速不等  （C）转矩相等  （D）转矩不等

21、车辆行驶系由(  )等组成。                                              ( ABCD)

（A）车架  （B）车桥  （C）车轮  （D）悬架

22、车辆转弯时影响离心力大小的主要因素是(  )  。                           (AC)

（A）车辆的重量  （B）车辆的高度  （C）车速

23、车辆走合期的使用特点有(  )。                                           ( ABC)

（A）零件表面摩擦剧烈，磨损速度快  （B）润滑油变质快  （C）行驶故障多

24、车辆走合期应采取的技术措施有(  )。                                     ( ABCD)

（A）减载  （B）限速  （C）正确驾驶  （D）选择优质燃料和润滑油，加强维护

25、齿轮泵的泄漏主要有(  )。                                               ( ABC)

（A）轴向间隙  （B）径向间隙  （C）啮合点接触不好  （D）卸荷槽

26、充气轮胎按断面形状分为(  )。                                           ( BCD)

（A）普通轮胎  （B）标准断面轮胎  （C）宽基轮胎  （D）超宽基轮胎

27、传动系可分为(  )种。                                                  ( ABCD)

（A）机械传动  （B）液压传动  （C）液力机械传动    （D）电传动

28、蓄电池车辆在行驶中，连电失速会直接危及安全行车，其原因有：  (  )。    ( ABCD)

（A）控制系统受潮：  （B）控制系统的电器元件质量差，控制开关、二极管等参数改变；

（C）维护保养不及时，控制箱内部不清洁，触发器有虚焊，接触器接触不良或因电压不足使触头发生火花，以致断电后触头仍然黏住；

（D）控速踏板的恢复弹簧损坏或脱落，控速踏板被异物卡住，不能复位。

29、电动车辆的电气系统包括(  )。                                           (ABCD)

（A）电动机  （B）控制箱  （C）配电箱  （D）蓄电池组

30、电动车辆振动、噪音及对环境的污染比内燃机车辆小。  A

（A）正确  （B）错误

31、电动机不能起动的原因有(  )。                                           ( ABCD)

（A）线路有断路  （B）过载  （C）电刷接触不良    （D）串励磁场绕组接反

32、多路换向滑阀不能复位可能原因是(  )。                                    ( ABCD)

（A）联接螺栓拧的太紧，使阀体变形，阀杆卡滞（B）阀体与滑阀之间间隙过小阀体操作机构不灵

（C）阀体与滑阀之间不清洁    （D）复位弹簧变形

33、二级门架升降系统主要包括(  )。                                         ( ABCD)

（A）内、外门架  （B）叉架、货叉  （C）工作油缸  （D）链条及滚轮

34、发动机润滑系的主要作用有(  )                                           ( ABCD)

（A）冷却  （B）清洁  （C）润滑 （D）密封

35、方向盘转不动可能的原因有(  )。                                         ( ABCD)

（A）油泵损环  （B）分流阀堵塞  （C）胶管损坏  （D）电路损坏

36、静压传动的平衡重式叉车包含有那些部件：  (  )。                          ( ABD)

（A）变量液压泵  （B）液压油管路  （C）变矩器  （D）液压马达

37、具有无级变速功能的传动系有(  )。                                       ( BCD)

（A）机械传动  （B）液压传动  （C）液力机械传动    （D）电传动

38、可能造成喇叭不响的原因有(  )。                                          (AB)

（A）熔断器烧毁  （B）电器线路接触不良  （C）电压低  （D）电流小

39、离合器的功能有(  )。                                                   ( ABC)

（A）保证车辆平稳起步（B）保证车辆顺利变速（C）防止传动机构超负荷（D）防止车辆在坡上溜行

40、内燃叉车的液压系统含有(  )等部件。                                    ( ABCD)

（A）油箱  （B）液压泵  （C）换向阀  （D）油缸

41、内燃车辆的电气系统包括(    )。                                           ( ACD)

（A）起动机  （B）配电箱  （C）蓄电池  （D）信号照明

42、判断蓄电池确实充足电的现象是(  )。                                     ( ABC)

（A）端电压达到最大时保持三小时不变  （B）蓄电池内部发生大量的汽泡，电解液呈“沸腾”状态

（C）电解液比重达到规定值后，继续充电三小时，不再升高

（D）电解液温度达到规定值后，继续充电三小时，不再升高

43、叉车起升链条具有(  )特点。                                               (ABCD)

（A）承载能力大  （B）相对伸长率小  （C）要求滑轮直径较小    （D）挠性好

44、蓄电池使用一段时间需要做如下检查(  )。                                (ABCD)

（A）检查电解溶液液面高度    （B）检查蓄电池外壳有无裂纹和渗出电解液

（C）测量电解液的比重以判断蓄电池的放电程度  （D）检查蓄电池固定是否牢固

45、液力传动的车辆包含有那些部件(  )。                                   (ABCD)

（A）液力变矩器  （B）液力变速箱  （C）差速器  （D）半轴

46、液压泵及吸油管路产生气穴现象时会有(  )等症状。                       (ABC)

（A）冲击振动  （B）噪音  （C）高温  （D）都不是

47、溢流阀在液压传动中是限制管路最高压力，其一般情况是(  )。              (AB)

（A）平时阀门关闭  （B）当液体压力超过最大值时才打开

（C）平时阀门打开  （D）当液体压力达最大值时才关闭

48、影响蓄电池容量的因素有(   )。                                       (ABCD)

（A）极板的活性物质  （B）电解液温度  （C）电解液比重  （D）充放电电流大小

49、油泵压力不足的原因一般有( 　)。                                     (ABCD)

（A）油泵侧板间隙磨损过大    （B）齿轮磨损

（C）泵体有严重的刮损现象    （D）密封圈损坏引起漏油

50、油泵噪音过大可能的故障原因有(  )。                                  (ABCD)

（A）滤网堵塞产生空穴  （B）油管接头松动吸入空气

（C）液压油粘度太高（D）液压油中有气泡

51、制动器失效的原因有(    )。                                           (ABD)

（A）制动磨擦片上有油 （B）制动管路漏油或漏气 （C）各轴承损坏（D）制动液缺少

52、叉车工作中的四禁止：  (  )。                                         (ABCD)

（A）禁止行驶中突然换向（B）禁止用货叉开关库门；

（C）禁止用叉子撞击货件  （D）禁止翻盘作业和利用惯性急速倾倒货物

53、叉车工作中五不叉：  (  )。                                           (ABCD)

（A）超负荷或重量不明不叉：  （B）货物重心超道叉子中心不叉：

（C）单叉子不叉；    （D）货物堆放不牢稳不叉；

54、叉车工作中要保持三个距离：  (  )。                                    (ABC)

（A）叉车与站台坡边距离0.5m以上：    （B）两车同方向行驶保持5m以上；

（C）走行过程中，货叉升离地面300—400mm。（D）转弯处行驶速度不得超过5km/h。

55、叉车行驶时下列操作方法是正确的是：  (  )。                           (ACD)

（A）门架后倾    （B）货叉底端距地高度保持500mm

（C）物件档住视线时倒开叉车    （D）禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶

56、叉车在工作中要注意七处减速，其中包括：  (  )。                       (ABCD)

（A）在道口、交叉路口和不平坦的道路上行驶要减速  （B）经车库门口、仓库门口要减速

（C）下坡和转弯时减速    （D）在狭窄通道中运行和视线不清时减速

57、叉车作业时下列操作方法是正确的有(  )。                               (ABC)

（A）产禁电瓶叉车的行驶电动机和油泵电动机同时使用

（B）叉载的重量应符合载荷曲线标志牌的规定

（C）不得用叉车货叉来拨起埋人物，必要时首先计算拨取力

（D）当双叉无法完成作业时，可以用单叉作业

58、叉车作业时下列操作方法是正确有(  )。                                 (ABC)

（A）在进行物品的装卸过程中，必须用制动器稳定叉车  （B）叉车不准用制动惯性溜放物品

（C）不准在码头岸边直接叉装船上货物  （D）卸完货后，不必将货叉放到最低点也可回驶装货

59、工业车辆要求轮胎具备的特点是(  )。                                    (ABD)

（A）承载能力大  （B）耐磨性好  （C）刚性大  （D）强度高

60、事故处理的“不放过”原则是：  (  )。                                  (ABCD)

（A）事故原因不明不放过    （B）事故责任人没有受到处理不放过

（C）员工没有受到教育不放过（D）没有防范措施不放过