2018年度“技行武进”系列职业技能大赛

（维修电工项目）

竞赛技术文件

一、竞赛目的

为进一步在全区职工中弘扬“工匠精神”，加快职业技能人才队伍建设，以技能竞赛为平台，通过“以赛促学”，创设尊重技能、钻研业务、敬业爱岗、勇于创新的良好氛围，不断激发和调动广大职工立足岗位，苦练技能的积极性，培育高技能人才和创新型人才，为全区的转型升级和企业竞争力提供优质的人力资源保障。

二、竞赛选手资格

凡在武进区企业从事维修电工职业且女不超过50周岁，男不超过60周岁，并持有作业操作证的在职员工。

三、竞赛技术文件制定标准

维修电工职业技能大赛竞赛内容参照现行的《维修电工国家职业标准》高级，结合《电气设备安装工国家职业标准》高级以及企业生产实际制定，知识点和技能点涵盖《维修电工国家职业标准》初级、中级的要求。

四、竞赛内容及范围

竞赛采取个人比赛方式，竞赛由理论知识比赛和操作技能比赛两部分组成。其中理论比赛采用闭卷笔试方式进行；操作技能比赛采用现场操作方式进行。

（一）理论知识竞赛

1、试题范围

大赛赛前提供理论考核题库，并配有标准答案，共600题。题库内容涵盖电工基础、电子技术知识、工具和仪器仪表使用等基础知识，以及电气控制与PLC、电力电子、变频调速、步进、伺服控制、触摸屏知识、自动线、安装、接线、调试、维修等专业知识和电气设备安装工艺规范国家标准。同时，还涵盖低级别的考核要求，包括职业道德及相关专业基础知识。

2、试题类型

试题类型为判断题、单选题。

3、命题方式

大赛题库抽取。

4、时间及方式

理论竞赛时间为60 分钟，采用闭卷形式使用答题卡答题。参赛选手自带答题用2B铅笔、橡皮、深色钢笔或水笔。

5、计分方法

卷面满分为100分，得分乘以20%计入总成绩。

6、主要参考资料

《职业技能鉴定教材－维修电工（初级、中级、高级）》，2014年第2版，中国劳动社会保障出版社；

《电力拖动控制线路与技能训练》，2008年第4版，中国劳动社会保障出版社；

《安全用电》，2008年第4版，中国劳动社会保障出版社；

《职业技能鉴定指导－维修电工（初级、中级、高级）》，2014年第2版，中国劳动社会保障出版社。

（二）操作技能竞赛

选手在规定时间内，根据赛场工作任务书，完成设备安装与调试任务，操作内容及要求如下：

1、操作内容

1）按任务书要求合理选用器件、线槽、导轨等，并按施工规范和工艺要求安装至设备的指定位置；

2）按工作任务书电气控制原理图正确连接电路；

3）根据任务书中的控制要求编写PLC控制程序，调试电气设备和控制程序，达到任务书拟订的工作要求和技术要求。

4）仪器仪表工具正确使用和按维修电工安全操作规程文明操作。

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，违反安全文明生产规定，情况严重者取消竞赛资格。

2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为。

3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，情况严重者取消竞赛资格。

4）正确使用仪器仪表工具，按维修电工安全操作规程文明生产。

2、命题方式

专家封闭命题。

3、时间及方式

操作技能竞赛时间为2小时。操作技能竞赛以现场实际操作的方式进行。开始测试后，程序不允许再次下载，PLC不允许再次上电复位！

4、评分细则

（1）评分标准

操作技能评分标准参照《维修电工职业技能标准》制定，见表1所示。

表1  评分标准

| 项目 | 评分点 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气线路安装 （35分） | 电气元件的选配 |  | 按电气原理图选装元件 |
|  | 元件安装 |  | 按原理图和器件材料清单安装元器件 元件排列整齐，安装牢固 |
|  | 线路安装工艺 | 接线 | 按原理图接线 |
|  |  | 号码管 | 导线两端必须套上号码管 号码管需按图纸编号 号码管长短统一，排列整齐 |
|  |  | 线槽 | 走线应该入线槽 设备完成接线后，必须盖上线槽盖板 |
|  |  | 走线排列 | 线槽与接线排之间，器件与接线排之间走线应整齐美观 该通过接线排连接器件的应该通过接线排 布线合理，横平竖直 线头紧固，无反圈，压皮，露铜过长等现象 |
|  |  | 保护接地 | 安装线路板、电动机等金属外壳必须接地 |
| 通电调试 （60分） | 参数设置 |  | 器件整定值设置符合要求 |
|  | 通电测试 |  | 设备按工作要求实现功能 |
| 职业与安全意识 （5分） | 安全规范 |  | 不允许损伤导线绝缘或线芯 不允许乱线敷设 |
|  | 文明生产 |  | 遵守安全操作规程，穿戴劳保用品 工具器材摆放、工具使用、导线线头等的处理符合职业岗位的要求；遵守赛场纪律，爱惜设备和器材，保持工位的整洁 |
| 违规 | 发生触电事故，本次竞赛不记成绩；接通电源后，因选手原因造成设备损坏，熔断器熔断、断路器跳闸，倒扣分；排除故障后方可继续调试，再次至熔断器熔断、断路器跳闸，则不再测试。 |  |  |

5．评判方式

评分流程参照国家技能大赛的评分方法进行。将裁判员分为不同的组别，分别进行现场监考、工艺评分、功能检测、复核等工作，工作流程见图2所示。

比赛现场监考

（记录选手职业规范及安全监护）

测试组裁判检测

复核组裁判复查

单项成绩汇总，监督人员复核

清理所有与评判有关资料，封存上交

图2  评分工作流程图

6、竞赛工具

参赛选手自备竞赛所需的全部工具：

1）测量仪表：万用表，兆欧表（仪表型号自定，兆欧表也可赛场）借用。

2）工具清单：大小一字螺丝刀、大小十字螺丝刀、剥线钳、电工钳、压线钳、尖嘴钳、钢丝钳、编码笔、签字笔（禁止使用红色圆珠笔和签字笔）、铅笔等常用电工工具，但不允许电动工具。

3）选手必须按照规定穿戴安全、劳动保护用品，参见表2。

表2  主要安全、劳动保护用品

| 防护项目 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 足部的防护 |  | 要求防滑、防砸、防穿刺（操作过程中始终穿戴） |
| 工作服 |  | 防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求（操作过程中始终穿戴） |

7、场地及器材

（1）竞赛场地

1）技能竞赛赛场按照国赛规格提供选手操作的标准工位，每个工位操作台并配有绝缘橡胶垫，采用独立电源供电，选手活动空间约2～3平方米。

2）光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁。

（2）竞赛器材

赛场提供的主要器材及耗材参考清单见表3。正式比赛所需的器材由选手根据工作任务选择使用。

表3  赛场提供的器材及耗材参考清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电型空气开关3P+N | DZ47LE-32/D16 | 只 | 1 |  |
| 2 | 三极小型断路器 | DZ47-63 | 只 | 1 |  |
| 3 | 三相电源插头 | 16A | 只 | 1 |  |
| 4 | 熔断器底座 | RT18-32 | 只 | 若干 |  |
| 5 | 熔管 | 5A | 只 | 若干 |  |
| 6 | 熔管 | 2A | 只 | 若干 |  |
| 7 | 交流接触器 | CJX1-12/22 220V | 只 | 若干 |  |
| 8 | 热继电器 | NR4-63（独立安装） | 只 | 若干 |  |
| 9 | 中间继电器 | JZX-22F(D)4 | 只 | 若干 |  |
| 10 | 按钮 | CA-BX6 | 只 | 若干 |  |
| 11 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 | 只 | 1 |  |
| 12 | 三相交流异步电动机 | Y联接，380V | 只 | 1 |  |
| 13 | DIN导轨 | DIN35 | 根 | 1 |  |
| 14 | 多股软导线 | 2.5 mm² | 米 | 50 | 主回路 |
| 15 | 多股软导线 | 1.5 mm² | 米 | 50 | 控制回路 |
| 16 | 多股软导线 | 双色2.5 mm² | 米 | 10 | 接地线 |
| 17 | 多股软导线 | 1.5 mm² | 米 | 20 | 按钮线 |
| 18 | 接线端子排 | TD-1520 | 只 | 2 |  |
| 19 | 安装板 | 750mm×900mm | 块 | 1 |  |
| 20 | 紧固件 | M4×20螺钉 | 只 | 若干 |  |
| 21 | 紧固件 | M4螺母 | 只 | 若干 |  |
| 22 | 紧固件 | φ4垫圈 | 只 | 若干 |  |
| 23 | 走线槽 | TC3025 | 米 | 8 |  |
| 24 | 编码管 | φ1.5 | 米 | 10 |  |
| 25 | 可编程控制器 | 三菱FX2N | 1台 | 编程软件 GX DeveloperV8.86 |  |
| 26 | PLC下载线 | RS-232 | 1条 | 三菱 |  |
| 27 | 电脑 | 联想 | 1台 |  |  |

8、主要参考资料

《电力拖动控制线路与技能训练》，2008年第4版，中国劳动社会保障出版社

《PLC应用技术》，2007年第1版，机械工业出版社

五、成绩评定

1、理论成绩由理论判分裁判根据大赛提供的标准答案，对选手的答题卡进行批阅。

2、操作技能成绩由技能判分裁判根据选手完成的工作任务情况，依据评分标准进行评分。

3、如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手结束比赛后不得再进行任何操作。

4、现场安全操作规范作为评分项目，比赛中，现场裁判如果发现选手任何违反安全操作规范的行为，按下列要求处理：

（1）第一次发现：警告该选手，标记一次违反行为。

（2）第二次发现：警告该选手，标记一次违反行为。

（3）第三次发现：违反行为将被记录下来，并且导致安全分数被扣。

5、记分方法

总成绩=理论得分×20%+操作技能得分×80%。

当出现成绩相同时，比较操作技能成绩，以成绩高者名次在前。

六、其 他

1、本技术文件的最终解释权归大赛组织委员会。

2、技术文件相关调整和补充事项会及时公布武进人力资源网（www.wjjy.org.cn），敬请关注。