2018年武进区智能楼宇管理员职业技能大赛

实操技术文件

一、竞赛设备及主要功能描述

竞赛设备以视频监控系统的设备为载体，安装平台为由标准规格的铝合金工业型材和网孔式安装板组成的建筑模型，设有总电源箱。所需接线与调试的设备由数字硬盘录像机、枪式摄像机、高速球型摄像机、紧急按钮、声光报警器等组成（注：设备将提前安装到指定位置）。

通过视频监控系统的设备接线、参数设置与调试工作，实现监视器的监控和画面切换，高速球型云台选择、聚焦动作控制和报警联动录像功能。

二、竞赛任务描述

通过视频监控系统的接线和调试，实现高速球型摄像机的控制，高速球型摄像机、枪式摄像机视频信号的显示、切换、录像等功能。

按照工艺要求，制作视频跳线，并用视频跳线连接摄像机视频输出与数字硬盘录像机的视频输入，要求监视器上第1和第3画面为高速球型摄像机所监视画面，第2和第4画面为枪式摄像机所监视画面。

通过参数设置，实现以下功能要求：

1）通过对数字硬盘录像机的参数设置，实现监视器4个画面有对应文字提示，例如：枪式摄像机的画面标注为“枪机画面”，高速球型摄像机画面标注为“球机画面”。

2）通过设置，要求能够通过数字硬盘录像机可控制高速球型摄像机旋转、变倍和聚焦，高速球型摄像机地址为5，协议为PELCO-D。

3）通过设置，实现高速球型摄像机360度逆时针自动扫描，要求速度5级。

4）当按下紧急按钮，高速球型摄像机转到紧急按钮区域，录像1分钟，同时声光报警器动作。

5）通过设置，要求实现枪式摄像机画面丢失时，数字硬盘录像机有蜂鸣报警提示，高速球型摄像机能在枪式摄像机所监视区域来回监控巡视。

工艺要求：

1）所有接线端子和BNC插头均应上焊锡，焊锡均匀；

2）485通讯线要求使用屏蔽双绞线；

3）视频信号线缆需进行标识；

4）电源线续接处应用热缩管进行防护；

5）线槽内的布线应整齐、规范；

6）器件引出线至线槽较远时，须使用缠绕管。

系统接线图：