试题一：元器件识别、筛选、检测（20分）

根据CP-912装配说明书，准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件，检测过程中填写下表。

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |  |  |  |  | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 （接收） |  | 标称值(含误差) |  |  | 测量值 |  | 测量档位 | 3分 | 错1项不得分 |  |
|  | R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容器 （接收） |  | 标称值(µf) |  |  | 介质 |  |  | 共 6分 | 每个电容3分，错1项，该项电容不得分 |  |
|  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管 （发射） |  | 反向 电阻 |  | 正向导通电压 | 测量正向电阻时测量档位 |  |  | 共 6分 | 每个二极管3分，错1项，该项二极管不得分 |  |
|  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电感器 （发射） |  |  | 电感量标称值 |  | 直流电阻值 |  |  | 2分 | 错1项不得分 |  |
|  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三极管 （接收） |  |  | 规格 | PNP（NPN）型？ |  | β值 |  | 3分 | 错1项不得分 |  |
|  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试题二．装焊一块带元器件的印制板（50分）

焊接要求：电子产品的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

装配要求：印制板插件位置正确，元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求；接插件、紧固件安装可靠牢固，印制板安装对位；无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

制定总装工艺规程时应遵循一个基本的原则：先轻后重、先小后大、先铆后装、先里后外、先低后高，上道工序不影响下道工序的安装，注意前后工序的衔接，使操作者感到方便省力并且省时。

| 项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接工艺 | 25 | 1、虚焊、漏焊、碰焊、焊盘脱落 2、焊点表面粗糙，不光滑，有拉尖、毛刺，堆焊，焊点不均匀、夹渣 3、同类焊点大小明显不均匀 4、表面不清洁，有大块焊剂或焊料残留 5、焊接后的元件引脚剪切不合理（过短、过长或长短不一） | 每处扣1.5分 每处扣1分 每类扣1分 总体扣2分 总体扣2分 |  |
| 装配工艺 | 25 | 1、元器件标志方向、插装高度不符合工艺要求 2、元器件引脚成形不符合要求 3、元器件插装位置、极性不符合要求 4、损坏元器件 5、整机排列不整齐 6、导线连接错误 7、紧固件安装不符合工艺要求 8、整机装配损伤表面或涂复层 9、各调整旋钮（或按钮）安装不牢固，运转有迟滞现象 10、外壳安装严密可靠，漏装各部件 11、电源指示灯不能正常发光 | 每件扣0.5分 每件扣0.5分 每件扣2分 每件扣2分 总体扣2分 每处扣2分 每处扣1分 每处扣1分 每处扣1分 每处扣1分 每处扣1分 |  |
| 熟练程度 |  | 按完成时间的先后顺序 | 加1～5分（只加不扣） |  |

试题三．电子电路的调试（２０分）

1.实现遥控功能（１０分）

（1）把发射器靠近接收器，按发射器AN，可以听到接收器喇叭发出优美的门铃声。

（2）用无感笔慢动作一点点调整发射器C2（2/7P），使遥控距离最远。

2.测量测试(1０分)

（1）使用万用表，测量发射器经D1整流后的电压是：                  。

（2）使用万用表笔，把接收器的U2第17和18脚短路，喇叭能不能发出优美的门铃声：

。

试题四．安全文明生产（10分）

考生有以下违违违反安全文明生产情形的，只扣分不加分，总扣分不超过10分。严重违反安全用电远规范取消比赛资格。

| 鉴定内容 |  | 技术要求 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具设备使用和维护 | 工具的使用和维护 | 1.电烙铁的正确使用 2.钳口工具的正确使用和维护 3.螺钉旋具的正确使用和维护 4.专用工具的使用和维护 | 操作全过程中巡视记分 1、对电烙铁逐工位检查 2、各项操作方法不当或错误扣1分/项 使用保养不好扣1分/件 |  |  |
|  | 设备的使用和维护 | 1.万用电表的正确使用和维护 2.使用仪器设备的情况 | 操作全过程中巡视记分 使用万用表、仪器设备方法不当或操作损坏扣2分/次 |  |  |
| 安 全 及 文 明 生 产 | 生产现场安全规范 | 1.工位用电条件的安全性 2.用电器(电烙铁、设备、仪器等)的可靠安全用电 3.不出现工伤事故 | 操作全过程中巡视检查记分 操作过程有不安全用电现象扣2分/项 |  |  |
|  | 文明生产 | 1.操作工位卫生良好 2.全部操作过程井然有序，无杂乱无章现象 3.严格遵守工艺规程操作 4.不浪费原材物料 | 操作全过程中巡视检查记分 不符合技术要求扣1分/项 |  |  |