--------------考--------------生--------------答--------------题--------------不--------------准--------------超--------------过-------------此---------------线-------------

江苏省企业内职工职业技能评价试卷

| 化工操作工高级工综合理论知识试卷 单 位 名 称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  |
| 准 考 证 号 |  |
| 地 区 |  |

1．考试时间：120分钟。

2．请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名，准考证号和所在单位的名称。

3．请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写你的答案。

4．不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、是非题（正确的括号内填“√”，错误的在括号内填“×”，每题1分，共12分）

（ × ）1．燃料油生产属于化学工业的范畴。

（ × ）2．石油化学成分比较复杂，属于化合物。

（ √ ）3．衡量一个国家石油化工生产能力是以乙烯产能为标杆。

（ × ）4．石油炼制过程中，常减压蒸馏属于化学和物理反应并存的过程。

（ × ）5．化工型石油炼制过程在常减压部分没有汽提装置。

（ √ ）6．93#，97#汽油中的牌号是指的油品的辛烷值。

（    ）7．装置停工、检修、必须制定停工、检修、开工方案及其安全措施。重大项目的检修方案、安全措施，要经过讨论，由主管厂长（经理）或总工程师批准。

（     ）8. 打开设备人孔前，其内部温度、压力应降到安全条件以内，并从上而下依次打开。在打开底部人孔时，应先打开最底部放料排空阀，待确认内部没有堵塞或残存物料时，方可进行。

（     ）9. 含油污水系统的检查井、地漏要确保密实、盖严，装置内的明沟、地坑（包括其它下水井）地面平台及设备、管道外表的油污、物料要吹扫干净，避免动火时发生着火爆

炸。

（     ）10. 凡进入有毒、有害部位（包括进入设备内，下槽进下水井内）作业，必须选佩适用的防毒面具、氧气呼吸器、空气呼吸器等特殊防护用品，以防中毒窒息。

（     ）11. 蒸汽用于扑救封闭、半封闭油池油罐火灾是行之有效的，但对于敞开油池、油罐火灾使用要慎重，用法不当反而会引起蔓延。由于蒸汽往往从一个方向喷出，使火焰吹出的方向倾斜，有可能将邻近可燃物点燃，造成蔓延。

（     ）12. 氧气呼吸器的氧气压力降至2.94 MPa时，就应迅速离开有毒现场。

--------------考--------------生--------------答--------------题--------------不--------------准--------------超--------------过-------------此---------------线-------------

| 得分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、选择题（将正确的答案序号填入空格内，每格2分，共12分）

1. 属于化学工业内行业的是（     ）

A. 金属冶炼    B. 水泥制造          C. 橡胶制品    D. 玻璃制造

2.　下列属于设备的无形磨损的是（     ）

A. 老化                             B. 腐蚀

C. 热变形                           D. 久未使用的新设备性能减弱

3．下列不属于柴油标号的是（  b  ）。

A. 0#                            B. -10#

C. 90#

4．下列不属于原油加工基本方案的是 （        ）

A. 燃料型                            B. 燃料-润滑油型

C. 燃料-化工型                        D. 树脂型

5．目前润滑油精制最常用的方法是（          ）

A. 酸碱精制                           B. 溶剂精制

C. 吸附精制                           D. 加氢精制

6．下列油品不属于常减压蒸馏产品的是（ a  ）。

A. 汽油                           B. 柴油

C. 减压油                         D. 润滑油

| 得分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、填空题（每空 1分，共28分）

1．停工检修项目应做到“五定”，分别是指定         、         、         、

和           。

2．物质燃烧必须具备3个条件，分别是：         、         （氧气或氧化剂）以及火源。

3．生产性毒物进入人体的途径有         、          和           。

4．对盛装有毒、可燃、腐蚀性物料的设备、容器、管道进行检修，应按规定的时间进行彻底的        、          、           、           、使其内部不含有残渣、余气，取样分析应符合安全技术标准要求。

5．安全检查采取        、         、         以及            等四种检查方式。

6．防止静电危害的方法有        、         、          以及工艺控制法等几种。

7．三级安全教育指      、        和         三级安全教育。

8. 化学工业的特点是        、          、           和          。

| 得分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

四、简答题（每题12分，共48分）

1．灭火的基本方法有哪些？

--------------考--------------生--------------答--------------题--------------不--------------准--------------超--------------过-------------此---------------线-------------

2．电器着火怎样扑救？

3．在生产现场得悉一个工人中毒倒下，你怎么办?

44444444444444

4. 请写出下面装置图中画圈部分装置的名称。

答：零件的加工精度包含三方面的内容：尺寸精度、形状精度和位置精度。三种精度之间的关系系是：形状精度应高于位置精度，位置精度在大多数情况下也应高于相应的尺寸精度，即形状公差应限制在位置公差之内，而位置公差又应限制在尺寸公差之内。当尺寸精度要求高时，相应的位置精度、形状精度也要求较高。但形状精度要求较高时，相应的位置精度和尺寸精度有时不一定要求高，这根据零件的功能要求来确定。

--------------考--------------生--------------答--------------题--------------不--------------准--------------超--------------过-------------此---------------线-------------

量器具。选择时，应使所选用的计量器具的测量不确定度数值小于或等于选定的u1值。

计量器的测量不确定度允许值（u1）按测量不确定度(u)与工件公差的比值分挡；对IT6~IT11的分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档，对IT12~IT18的分为Ⅰ、Ⅱ两档。

测量不确定度u的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档值，分别为工件公差的1/10、1/6、1/4。计量器具的测量不确定度允许值u1约为测量不确定度u的0.9倍。选用时，一般情况下，优先选用Ⅰ档，其次选用Ⅱ档、Ⅲ档。