考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地     区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

职业技能鉴定国家题库

普车高级工理论知识试卷

注   意   事   项

1、本试卷依据2001年颁布的《车工》国家职业标准命制，

考试时间：120分钟。

2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读答题要求，在规定位置填写答案。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单项选择题(选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的横线上。每题2分，满分30分。)

1．选择粗基准时，应选择       的表面。

A：任意   B：比较粗糙   C：加工余量小或不加工

2．         热处理方式，目的是改善切削性能，消除内应力。

A：调质   B：回火   C：退火或回火

3．为了不产生乱纹，开始滚花时，挤压力要         。

A：大   B：均匀   C：小

4．精车内外圆时，主轴的轴向窜动影响加工表面的        。

A：同轴度   B：直线度   C：表面粗糙度

5．           具有消振和防止扎刀的作用。

A：可转位车刀   B：焊接式刀杆   C：弹性刀杆

6．标准梯形螺纹的牙型角为         。

A：20°   B：30°   C：60°

7．用游标卡尺        测量偏心距。

A：无法   B：可以   C：不许

8．在四爪单动卡盘上加工偏心工件时         划线。

A：一定要   B：不必要   C：视加工要求决定是否要

9．工件经一次装夹后，所完成的那一部分工序称为一次        。

A：安装   B：加工   C：工序

10．调质热处理用于各种          碳钢。

A：低   B：高   C：中

11．CA6140车床表示能加工工件的最大直径为            mm。

A：140   B：400   C：200

12．刃倾角是          与基面之间的夹角。

A：前面   B：主后刀面   C：主切削刃

13．车刀刀尖高于工件轴线，车外圆时工件会产生          。

A：加工面母线不直   B：产生圆度误差   C：加工表面粗糙度值大

14．切断刀的主偏角为         度。

A：90   B：100   C：80

15．车削薄壁零件的关键是         问题。

A：刚度   B：强度   C：变形

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题(将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2分，满分30分。)

1．（    ）车刀刀具硬度与工件材料硬度一般相等。

2．（    ）用硬质合金车刀精车外圆时，切忌选用较高（80m/min以上）的切削速度。

3．（    ）车削硬度高的金属材料时，应选取较大的前角。

4．（    ）不通孔车刀的主偏角应大于90°。

5．（    ）一夹一顶装夹，适用于工序较多、精度较高的工件。

6．（    ）蜗杆车刀左、右刃后角磨成一样大小。

7．（    ）用三爪自定心卡盘加工偏心工件时，测得偏心距小了0.1 mm ，应将垫片再加厚0.1 mm。

8．（    ）车削薄壁工件时，一般尽量不用径向夹紧方法，最好应用轴向夹紧方法。

9．（    ）车削细长轴时，为了减小刀具对工件的径向作用力，应尽量加大车刀的主偏角。

10．（    ）粗基准是不加工表面，所以不可以重复使用。

11．（    ）零件的实际偏差越大，其加工误差也越大。

12．（    ）高速钢车刀一般都磨有负倒棱，而硬质合金车刀都不用负倒棱。

13．（    ）带状切屑较挤裂切屑的塑性变形充分，所以切削过程较平稳。

14．（    ）加工深孔的主要关键技术是解决冷却和排屑两大问题上。

15．（    ）加工高精度工件时，可用螺纹表面来定位。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、简答题（每题5分，共20分）

1．精基准的选择应遵循哪些原则？

2．精车外圆造成表面上有混乱波纹（振纹）缺陷与机床哪些因素有关？

3．偏心工件的车削方法有哪几种？各适用于什么场合？

4．车削内孔比车削外圆困难，主要表现在哪些方面？

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

四、计算题（每题10分，共20分）

1．用三针测量法测量Tr40×7的米制梯形螺纹，求量针直径dD和量针测量距M。

2．一内孔为￠580+0.03 mm的轴套，装在直径为￠58−0.023−0.010 mm的心轴上加工外圆，若要求外圆与内孔的同轴度为￠0.03 mm，试判断加工后能否保证质量。