--------------考--------------生--------------答--------------题--------------不--------------准--------------超--------------过-------------此---------------线-------------

江苏省企业内职工职业技能评价试卷

| 维修电工高级工综合理论知识试卷 单 位 名 称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  |
| 准 考 证 号 |  |
| 地 区 |  |

注   意   事   项

1、考试时间：120min。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单项选择(第1题～第60题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分60分。)

1. 在市场经济条件下，职业道德具有(　　)的社会功能。

（A）鼓励人们自由选择职业                 （B）遏制牟利最大化

（C）促进人们的行为规范化                 （D）最大限度地克服人们受利益驱动

（D）亲切友好，宾至如归

2. 企业创新要求员工努力做到(　　)。

（A）不能墨守成规，但也不能标新立异

（B）大胆地破除现有的结论，自创理论体系

（C）大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题

（D）激发人的灵感，遏制冲动和情感

3. 电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的(　　)和处理。

（A）连接           （B）传输           （C）控制           （D）传递

4. 电容器并联时总电电荷等于各电容器上的电荷量(　　)。

（A）相等           （B）倒数之和       （C）成反比         （D）之和

5. 如图5-2-6所示，不计电压表和电流表的内阻对电路的影响。开关接3时，电流表的电流为(　　)。

图5-2-6  电路图

（A）0A             （B）10A            （C）0.2A           （D）约等于0.2A

6. 变压器具有改变(　　)的作用。

（A）交变电压       （B）交变电流       （C）变换阻抗       （D）以上都是

7. 启动按钮优先选用(　　)色按钮；急停按钮应选用(　　)色按钮，停止按钮优先选用(　　)色按钮。

（A）绿、黑、红     （B）白、红、红     （C）绿、红、黑     （D）白、红、黑

8. (　　)以电气原理图, 安装接线图和平面布置图最为重要.

（A）电工           （B）操作者         （C）技术人员       （D）维修电工

9. 游标卡尺(　　)应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的精度情况。

（A）测量后          （B）测量时         （C）测量中        （D）测量前

10. 测量电压时，电压表应与被测电路(　　)。

（A）并联           （B）串联           （C）正接           （D）反接

11. 交流电压的量程有10V，100V，500V，三档。用毕应将万用表的转换开关转到(　　)，以免下次使用不慎而损坏电表。

（A）低电阻档       （B）低电阻档       （C）低电压档       （D）高电压档

12. 当流过人体的电流达到(　　)时，就足以使人死亡。

（A）0.1mA          （B）1mA            （C）15mA           （D）100mA

13. 噪声可分为气体动力噪声，(　　)和电磁噪声。

（A）电力噪声       （B）水噪声         （C）电气噪声       （D）机械噪声

14. 积分电路Cl接在V5的集电极，它是(　　)的锯齿波发生器。

（A）电感负反馈     （B）电感正反馈     （C）电容负反馈     （D）电容正反馈

15. KC41C的内部的l～6端输入(　　)块KC04来的6个脉冲。

（A）一             （B）二             （C）三             （D）四

16. GP—100C型高频设备中的保护措施有(　　)。

（A）过电流保护     （B）水压保护       （C）水温保护       （D）以上都是

17. (　　)是数控系统的执行部分。

（A）数控装置       （B）伺服系统       （C）测量反馈装置   （D）控制器

18. (　　)控制系统适用于精度要求不高的控制系统。

（A）闭环           （B）半闭环         （C）双闭环         （D）开环

19. 三相半波可控整流电路其最大移相范围为150°，每个晶闸管最大导通角为(　　)。

（A）60°           （B）90°           （C）120°          （D）150°

20. 感性负载（或电抗器）之前并联一个二极管，其作用是(　　)。

（A）防止负载开路                         （B）防止负载过电流

（C）保证负载正常工作                     （D）保证了晶闸管的正常工作

21. 三相桥式逆变电路电压脉动小，变压器利用率高，晶闸管工作电压低，电抗器比三相半波电路小，在(　　)容量可逆系统中广泛应用。

（A）小             （B）中、小         （C）大             （D）大、中

22. 并联谐振式逆变器的换流(　　)电路并联。

（A）电感与电阻     （B）电感与负载     （C）电容与电阻     （D）电容与负载

23. 触发脉冲信号应有一定的宽度，脉冲前沿要陡。电感性负载一般是1ms，相当于50Hz正弦波的(　　)。

（A）360°          （B）180°          （C）90°           （D）18°

24. 对于小容量晶闸管，在其控制极和阴极之间加一并联(　　)，也可对电压上升率过大引起晶闸管误导通起到良好的抑制作用。

25  （A）电阻           （B）电抗           （C）电感           （D）电容

26. 工作台运行速度过低不足的原因是(　　)。

（A）发电机励磁回路电压不足             （B）控制绕组2WC中有接触不良

（C）电压负反馈过强等                   （D）以上都是

27. 停车时产生振荡的原因常常由于(　　)环节不起作用。

（A）电压负反馈                         （B）电流负反馈

（C）电流截止负反馈                     （D）桥型稳定

28. 伺服驱动过载可能是负载过大；或加减速时间设定过小；或(　　)；或编码器故障（编码器反馈脉冲与电动机转角不成比例地变化，有跳跃）。

（A）使用环境温度超过了规定值           （B）伺服电动机过载

（C）负载有冲击                         （D）编码器故障

29. (　　)材质制成的螺栓、螺母或垫片，在中频电流通过时，会因涡流效应而发热，甚至局部熔化。

（A）黄铜           （B）不锈钢         （C）塑料           （D）普通钢铁

30. 在线路工作正常后，通以全电压、全电流(　　)，以考核电路元件的发热情况和整流电路的稳定性。

（A）0.5～lh        （B）1～2h          （C）2～3h          （D）3～4h

31. 根据(　　)分析和判断故障是诊断所控制设备故障的基本方法。

（A）原理图         （B）逻辑功能图     （C）指令图         （D）梯形图

32 直流电动机调压调速就是在(　　)恒定的情况下，用改变电枢电压的方法来改变电动机的转速。

（A）励磁           （B）负载           （C）电流           （D）功率

33. (　　)不是调节异步电动机的转速的参数。

（A）变极调速       （B）开环调速       （C）转差率调速     （D）变频调速

34. 交磁电机扩大机是一种旋转式的(　　)放大装置。

（A）电压           （B）电流           （C）磁率           （D）功率

35. 由一组逻辑电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁，这就构成了(　　)可逆调速系统。

（A）逻辑环流       （B）逻辑无环流     （C）可控环流       （D）可控无环流

36. MPU与外设之间进行数据传输有(　　)方式。

（A）程序控制                           （B）控制中断控制

（C）选择直接存储器存取（DMA）          （D）以上都是

37. 将需要用人造逆弧方法进行老练的管子装在高频设备上，为限制逆弧产生的短路电流，应在电路里接入(　　)。

（A）过流继电器     （B）过压继电器     （C）限流电阻       （D）熔断器

（D）15

38. 运行指示灯是当可编程序控制器某单元运行、(　　)正常时，该单元上的运行指示灯一直亮。

（A）自检           （B）调节           （C）保护           （D）监控

（A）6V             （B）12V            （C）24V            （D）36V

39. 根据如图5-2-7所示的液压控制梯形图下列指令正确的是(　　)。

图5-2-7  梯形图

（A）ORI30          （B）LD30           （C）LDI30          （D）OR30

40. 为避免程序和(　　)丢失，可编程序控制器装有锂电池，当锂电池电压降降至相应的信号灯亮时，要及时更换电池。

（A）地址           （B）程序           （C）指令           （D）数据

41. 程序检查过程中如发现有错误就要进行修改，其中有(　　)。

（A）线路检查       （B）编程器检查     （C）控制线路检查   （D）主回路检查

42. 可编程序控制器采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、(　　)和算术运算等操作指令。

（A）控制运算、计数                     （B）统计运算、计时、计数

（C）数字运算、计时                     （D）顺序控制、计时、计数

43. F-20MT可编程序控制器表示(　　)类型。

（A）继电器输出     （B）晶闸管输出     （C）晶体管输出     （D）单晶体管输出

44. 检查变压器上有无(　　)，检查电路板上有无50/60Hz频率转换开关供选择。

（A）熔断器保护     （B）接地           （C）插头           （D）多个插头

45. 将波段开关指向(　　)，显示将运行的加工程序号。

（A）编辑           （B）自动           （C）空运行         （D）回零

46. 检查机床回零开关是否正常，运动有无爬行情况。各轴运动极限的(　　)工作是否起作用。

（A）软件限位和硬件限位                 （B）软件限位或硬件限位

（C）软件限位                           （D）硬件限位

47. 调整时，工作台上应装有(　　)以上的额定负载进行工作台自动交换运行。

（A）50%            （B）40%            （C）20%            （D）10%

48. 数控机床的几何精度检验包括(　　)。

（A）主轴的轴向窜动

（B）主轴箱沿Z坐标方向移动时主轴轴心的平行度

（C）X, Z坐标方向移动时工作台面的平行度

（D）以上都是

49. 回转运动的定位精度和重复分度精度属于数控机床的(　　)精度检验。

（A）切削           （B）几何           （C）定位           （D）联动

50. JWK经济型数控机床通过编程指令可实现的功能有(　　)。

（A）直线插补       （B）圆弧插补       （C）程序循环       （D）以上都是

51. 通过两种不同方式的输出指定主轴（可变速电动机并配置相应的强电电路）转速叫(　　)功能。

（A）主轴变速       （B）帮助           （C）准备           （D）辅助

52. 引导程序包括(　　)。

（A）参考点工件号设定和快进速度设定

（B）间隙补偿量的设定和刀具补偿量的设定

（C）换刀偏置量的设定和机械原点设定

（D）以上都是

53. 为了保护零件加工程序，数控系统有专用电池作为存储器(　　)芯片的备用电源。当电池电压小于4．5V时，需要换电池，更换时应按有关说明书的方法进行。

（A）RAM            （B）ROM            （C）EPROM          （D）CPU

54. 公差带出现了交叠时的配合称为(　　)配合。

（A）基准           （B）间隙           （C）过渡            （D）过盈

55. 下列金属的电阻率最低的是(　　)。

（A）铅             （B）铜             （C）铁             （D）银

56. JK触发电路中，当J=0、K=1、Qn=1时，触发器的状态(　　)。

（A）不变           （B）置1           （C）置0            （D）不定

57. 计数器就是对数字电路中的脉冲进行计数的部件。它是由触发器构成的。如果按计数器翻转的次序来分类，可把计数器分为(　　)。

（A）异步式和加法计数器                 （B）异步式和减法计数器

（C）异步式和可避计数器                   （D）异步式和同步式。

58. 从机械设备电器修理质量标准方面判断下列(　　)不属于电器仪表需要标准。

（A）表盘玻璃干净、完整                 （B）盘面刻度、字码清楚

（C）表针动作灵活，计量正确             （D）垂直安装

59. 计算机辅助制造(　　)。

（A）CAM            （B）CAD            （C）CNC            （D）MDI

60. 高频大功率三极管（PNP型锗材料）管用(　　)表示。

（A）3BA            （B）3AD           （C）3DA            （D）3AA

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题(第61题～第100题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分40分。)

1. (    )在职业活动中一贯地诚实守信会损害企业的利益。

2. (    )市场经济时代，勤劳是需要的，而节俭则不宜提倡。

3. (    )通电直导体在磁场中所受力方向，可以通过右手定则来判断。

4. (    )线电压为相电压的3倍，同时线电压的相位超前相电压120°。

5. (    )Y-△降压启动的指电动机启动时，把定子绕组联结成Y形，以降低启动电压，限制启动电流。待电动机启动后，再把定子绕组改成△形，使电动机全压运行。

6. (    )电伤伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故。

7. (    )发电机发出的“嗡嗡”声，属于气体动力噪音。

8. (    )岗位的质量要求是每个领导干部都必须做到的最基本的岗位工作职责。

9. (    )转动自耦调压器的手柄，可改变栅极控制电流的幅度，从而改变电子管的起燃点，调节整流输出电压。

10. (    )步进电动机式是经济型数控机床按驱动和定位方式划分。

11. (    )当可编程序控制器输出额定电压和额定电流值小于负载时，可加装中间继电器过渡。

12. (    )MC和MCR指令应单独使用。

13. (    )数控系统的辅助功能就是M功能。

14. (    )通过两种相同方式的输出指定主轴（可变速电动机并配置相应的强电电路）转速叫主轴变速。

15. (    )可编程带RAM的I/O接口8155芯片则作为输入和键盘用的接口。

16. (    )交流电源线上装有两组电流互感器TA1、TA2，用于电路的计量和过电流保护。

17. (    )利用晶闸管电路把直流电变成交流电，这种整流的过程叫做逆变。

18. (    )非编码键盘是通过软件来实现键盘的识别、消抖、重键处理等功能，需占用MPU时间，适用于键数较少的场合。

9. (    )为使振荡管真空度保持正常，可以将备用管子定期在设备上轮换使用。经验证明，每隔三、四个月轮换使用一次管子，对于延长其工作寿命是有益的。

20. (    )检查后备电池电压是否在正常范围内，可以检查电池状态指示，或用兆欧表测量。

21. (    )根据主轴电动机和液压电动机的容量选择电源进线的管线，控制回路选择1.5mm2的塑料铝芯线。

22. (    )辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用无限次。

23. (    )RST指令优先执行，当RST输入有效时，可以接受计数器和移位寄存器的输入信号。

24. (    )具体设定内容有控制部分、速度单元和主轴控制单元的控制线路。

25. (    )对液压系统还需观察各测量点上的气压是否正常，手控各个液压驱动部件检查其运动是否正常。

26. (    )装置通电后，先观察显示屏上显示数据，并检查数控装置内有关指示灯等信号是否正常，有无异常气味等。

27. (    )N型硅材料稳压管二极管用2DW表示。

28. (    )F—20MR表示F系列基本单元，输入和输出总点数为20，晶闸管输出方式。

29. (    )机床的几何精度是一项综合精度。

30. (    )生态破坏是指由于环境污染和破坏，对多数人的健康、生命、财产造成的公共性危害。

31. (    )电伤伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故。

32. (    )从取下旧电池到装上新电池的时间要尽量短，一般不允许超过3 min。如果时间过长，将会丢失ROM中的内容。

33. (    )F系列可编程序控制器中的ANI指令用于常开触点的串联。

34. (    )在爆炸危险场所，如有良好的通风装置，能降低爆炸性混合物的浓度，场所危险等级可以降低。

35. (    )编程器设置在编程位置时，首先清除程序寄存器的内容，当全部程序被清除后，编程器上显示变为空。

36. (    )普通螺纹的牙形角是55°，英制螺纹的牙形角是60°。

37. (    )驱动电路装置的步进电动机驱动器采用单电源步进电机驱动电路。

38. (    )辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用无限次。

39. (    )三极管放大区的放大条件为发射结反偏或零偏，集电结反偏。

40. (    )装置通电后，先观察显示屏上显示数据，并检查数控装置内有关指示灯等信号是否正常，有无异常气味等。