高级冷作工技能要求试题

一、手工制作天圆地长方（	用δ=1mm、材质为Q235的钢板，接口施定位焊）

1、考核图样（图1）

2、考核要求

2.1、考核内容

2.1.1、天圆地长方各部位尺寸

①上圆直径φ200±1mm；

②底部长宽以及高控制在：±2mm；

③熟练应用几何公式放样计算。

2.1.2、手工操作技能。

①检查工件。表面圆滑，不得有明显锤痕和棱角；

②手工操作熟练。

2.1.3、工件成形后检查。

①各尺寸要求同前；

②对接口间隙均匀。

2.1.4、下料操作。

2.2、工时定额：240min。

2.3、安全文明生产：

①能正确执行安全技术操作规程；

②能按企业有关文明生产的规定，做到工作地整洁，工件、工具摆放整齐。

3、考核评分表（表3-1）

表3-1 制作天圆地长方考核评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 项 目 | 1、天圆地长方各部分尺寸 | ①上圆直径φ200±1mm； | 10 | ⑴φ200mm每超2.5mm不得分 |  |  |
|  |  | ②底部长宽以及高 | 15 | ⑵每超2.5mm不得分 |  |  |
|  |  | ⑶熟练应用几何公式计算圆的展开长 | 5 | ⑶计算错不得分 |  |  |
|  | 2手工操作技能 | ①检查工件。表面圆滑，不得有明显锤痕和棱角 | 10 | ①锤痕棱角轻微的扣1～3分，明显的扣3～5分，严重的不得分 |  |  |
|  |  | ②对接口间隙均匀，≤1mm | 5 | ②对接口间隙局部大于1mm扣1～3分 |  |  |
|  |  | ③手工操作熟练。 | 10 | ③操作熟练评定扣3～5分 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1、放样展开 | ①检查实样，标准同主要项目的第一项 | 10 | ①评分标准同主要项目的第一项，实样错不得分 |  |  |
|  |  | ②放样操作熟练 | 10 | ②视操作熟练程度评定扣3～5分 |  |  |
|  | 2、錾切下料操作 | ①操作熟练 | 10 | ①视操作熟练程度评定 |  |  |
|  |  | ②割口平 | 5 | ②视切割质量评定 |  |  |
| 安全文明生产 | 国家安全生产法规有关规定或企业自定有关规定 | 按达到规定的标准程度评定 | 5 | 违反有关规定扣1～5分 |  |  |
|  | 企业有关文明生产规定 | 工作场地整洁、工具摆放合理 | 5 | 稍差扣1～5分，很差不得分 |  |  |
| 时间 | 240min | 按时完成 |  | 超时5%～20%扣2～10分 |  |  |