广宇花辊钳工高级技能测试试卷

一、判断

1．平面划线只需选择一个划线基准，立体划线则要选择两个划线基准。         （    ）

2．锯条粗细应根据工件材料性质及锯削面宽窄来选择。                       （    ）

3．两钢板互相垂直或组成一定角度的铆接称为角接。                         （    ）

4．钻头主切削刃上的后角，外缘处最大愈近中心则愈小。                     （    ）

5．研具的材料应当比工件材料稍硬，否则其几何精度不易保持，而影响研磨精度。（    ）

6．经过划线确定加工时的最后尺寸，在加工过程中，应通过加工来保证尺寸的准确程度。（    ）

7．钻小孔时，因钻头直径小，强度低，容易折断，故钻孔时的钻头转速要比钻一般的孔要低。                                                                    （    ）

8．刮削一组导轨时，基准导轨必须进行精度检查，而与其相配的导轨只需进行接触点数的检查，不作单独的精度检查。                                              （    ）

9．由两个或两个以上零件结合成机器一部分的称为部件。                     （    ）

10．开合螺母机构是用来接通丝杠传动的运动。                              （    ）

11．立体划线时，工件的支持和安置方式不取决于工件的形状和大小。          （    ）

12．大型工件划线也可用分段法进行，其精度也很高。                        （    ）

13．用合像水平仪能直接测量工件的直线度误差。                            （    ）

14．零件的加工工艺规程是由各道工步所组成的。                            （    ）

15．传感器与轴表面间的距离，通常调整为1~1.5mm。                        （    ）

二、选择

1．砂轮机的搁架与砂轮间的距离，一般应保持在_______以内。

a．10mm    b．5mm    c．3mm

2．立体划线要选择_______划线基准。

a．一个    b．二个    c．三个

3．分度头手柄转一周，装夹在主轴上的工件转_______周。

a．40周    b．1/40周    c．1周

4．錾子楔角的大小应根据_______选择。

a．工件材料的软硬    b．工件形状的大小

5．在锉刀工作面上期主要锉削作用的锉纹是_______。

a．主锉纹    b．辅锉纹    c．边锉纹

6．标准群钻磨短横刃后产生内刃，其前角_______。

a．增大  b．内刃    c．内弧刃    d．横刃

7．滚动轴承内径尺寸偏差是_______。

a．正偏差    b．负偏差    c．正负偏差

8．在装配尺寸链中，装配精度要求的那个尺寸，就是_______。

a．减环    b．增环    c．封闭环

9．装配精度完全依赖于零件加工精度的装配方法，即为_______。

a．完全互换法    b．修配法    c．选配法

10．在冷态下，检验车床主轴与尾座孔两中心线的等高时，要求尾座孔中心线应________主轴中心线。

a．等于    b．稍高于    c．稍低于

11．大型工件划线常用_______作为辅助划线基准。

a．拉线和吊线    b．孔的凸缘部分    c．某个面或孔

12．齿轮传动副中，影响传动精度较大的主要是________误差。

a．齿距    b．齿距累积    c．升速运动    d．旋转运动

13．测量轴振动一般使用________传感器。

a．位移    b．速度    c．加速度    d．压力

14．高速机械的________是可能引起振动的主要部件。

a．支架    b．轴承    c．转子

15．机床传动链的________误差，是由传动链中各传动件的制造误差和装配误差造成。

a．工作    b．制造    c．装配    d．运动

三、计算

1．已知工件轴向尺寸见图，请计算A、B表面之间的尺寸应为多少？

2．用尺寸为200mm×200mm，精度为0.02mm/1000mm的方框水平仪，测量1400mm长的导轨在垂直平面内的直线度误差。现测得水平仪读数（格）为：

－0.5，＋1.5，＋1，＋0.5，－1，－1.5，－1.5

求：（1）绘制导轨误差曲线图

（2）计算导轨在全长内的直线度误差值

解

四、简答

1．大型工件的划线，常采用哪些方法？

2．提高传动链精度的方法有哪些？

3．精密零件装配有哪些方法？

4．大型床身刮削时应注意哪些问题？