评分标准

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要项目 | 1 | 尺寸55 0 -0.062 mm 2处 | 10 | 1.超出公差带≤50％，扣除该项配分1/2 2.超出公差带＞50％，扣除该项全部配分 |  |
|  | 2 | 角度60°±4′ 2处 | 10 |  |  |
|  | 3 | 尺寸55 0 -0.074mm | 4 |  |  |
|  | 4 | 尺寸20 0 -0.052mm | 6 |  |  |
|  | 5 | 对称度0.05mm | 5 |  |  |
|  | 6 | 平行度0.05mm | 5 |  |  |
|  | 7 | 配合间隙0.05mm 5处 | 25 |  |  |
|  | 8 | 配合后尺寸（90±0.037）mm | 5 |  |  |
|  | 9 | 尺寸（90±0.043）mm 2处 | 4 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 3-Ф10 +0.036 0mm | 3 |  |  |
|  | 2 | 3-Ф10 +0.036 0mm等分误差0.2mm 3处 | 3 |  |  |
|  | 3 | 铰孔表面粗糙度Ra1.6um 3处 | 3 |  |  |
|  | 4 | 锉削面表面粗糙度达Ra3.2um 16处 | 7 |  |  |
| 安全文 明生产 | 1 | 安全操作 | 6 | 违犯操作规程，扣6分 |  |
|  | 2 | 正确使用工、量具，场地整洁 | 4 | 工具、量具使用不正确扣2分，其余不符合规定扣2分 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |

工、量具清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 0－150 | 1 |
| 2 | 千分尺 | 0－25、25－50、50－75 | 各1 |
| 3 | 高度游标卡尺 | 0－200 | 1 |
| 4 | 万能角度尺 | 0－320 | 1 |
| 5 | 钢板尺 | 0－150 | 1 |
| 6 | 塞尺 | 0.02－0.5 | 1 |
| 7 | 锉刀 | 扁锉、三角锉 | 各1套 |
| 8 | 錾子 | 扁錾 | 1 |
| 9 | 手锯 | 300 | 1 |
| 10 | 划针、划规、样冲 | 自定 | 各1 |
| 11 | 手锤 | 0.5kg | 1 |
| 12 | 钻头 | ￠2、￠3、￠9.5 | 各1 |
| 13 | 铰刀 | ￠10H9 | 1 |
| 14 | 软钳口 |  | 1 |

备料单：

钢板材质20﹟，尺寸92×104mm壹块.预加工基准面B。