考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

职业技能鉴定

维修电工高级理论知识试卷

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。

2、本试卷依据2001年颁布的《维修电工 国家职业标准》命制。

3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

4、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

5、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单项选择(第1题～第30题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分30分。)

1.。对于小容量晶闸管，在其控制极和阴极之间加一并联（  ），也可对电压上升率过大引起晶闸管误导通起到良好的抑制作用。

A、电阻       B、电抗         C、电感       D、电容

2。下列污染形式中不属于生态破坏的是（  ）。

A、森林破坏        B、水土流失     C、水源枯竭    D、地面沉降

3.下列说法中，不符合语言规范具体要求的是（  ）。

A、语感自然，不呆板   B、用尊称，不用忌语   C、语速适中，不快不慢 D、多使用幽默语言，调节气氛

4.变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种（  ）的静止设备。

A、直流电    B、交流电 C、大电流   D、小电流

5.交磁电机扩大机是一种旋转方式（  ）放大装置。

A、电压    B、电流  C、磁率  D、功率

6.数控机床的几何精度检验包括（ ）。

A、主轴的轴向窜动

B、主轴箱沿Z坐标方向移动时主轴轴心的平行度

C、X,Z坐标方向移动时工作台面的平行度

D、以上都是

7.脉动环流产生的原因是整流电压和逆变电压（）不等。

A、平均值    B、瞬时值   C、有效值   D、最大值

8.三相六拍脉冲分配逻辑电路由FF1、FF2、FF3三位D触发器组成。其脉冲分配顺序是（）。

A、A→B→C→……     B、AB→BC→CA→……

C、A→AC→C→CB→B→BA→A→…… D、A→AB→B→BC→C→CA→A→……

9.（）反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电流两端的电压及电阻的关系。

A、欧姆定律   B、楞次定律  C、部分电路欧姆定律 D、全欧姆定律

10.更换电池之前，先接通可编程序控制器的交流电源约（）s，主要是为存储器设备用电源的电容器充电（电池断开后，该电容器对存储器做短时供电）。

A、3   B、5   C、10  D、15

11.常用万能表交流电压的量程有10V、50V（ ）、500V四档。用毕应将万能表的转换开关转到高电压档，以免下次使用不慎而损坏电表。

A、380V     B、250V     C、100V   D、220V

12.（  ）以电气原理图、安装接线图和平面布置图最为重要。

A、电工   B、操作者  C、技术人员   D、维修电工

13.职业道德通过（  ），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系    B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间    D、调节企业与社会的关系

14.当R、=Ri时，电路阻抗匹配，振荡器的工作状态叫做（  ）。

A、过零状态    B、欠压状态  C、过压状态  D、临界状态

15.JWK系列经济型数控机床通电试车不包含（  ）内容。

A、检查各熔断器数控  B、手动操作    C、接通强电柜交流电源  D、系统参数核对

16.下列金属及合金的熔点最低的是（  ）。

A、铅     B、钨     C、铬    D、黄铜

17.工作中应检查变压器上有无（  ），检查电板上有无50/60Hz频率转换开关供选择。

A、熔断器保护  B、接地  C、插头   D、多个插头

18.组合机床电磁阀和信号灯采用直流（  ）电流。

A、6V       B、12V      C、24V        D、36V

19.（  ）是数控系统的执行部分。

A、数控装置    B、伺服系统  C、测量反馈装置   D、控制器

20.为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（  ）功能。

A、娱乐     B、主导    C、决策     D、自律

21．单稳态电路同双稳态电路的不同点是（        ）

A、一个稳定状态               B、有一个状态为暂稳定

C、电路是不对称的             D、电路的外部参数不同

22．集成运算放大器在信号获取，运算，处理和波形产生方面具有广泛的应用，另外还用在（       ）等方面。

A 、测量，变换技术        B、 变换技术

C、 通讯技术，脉冲技术    D、 测量，变换，通讯，脉冲技术

23．下面（       ）状态不是三态TTL门的状态。

A、高电平状态  B、低电平状态   C、高阻状态  D、不固定状态

24．双稳态触发器原来处于“1”态，想让它翻转为“0”态，可采用触发方式是（       ）

A 、单边触发    B、计数触发    C、 多边触发  D、自控触发

25．计算机系统中计数器/定时器不具有下述（       ）功能

A、 定时 B、计数    C、向CPU请求中断    D、逻辑运算

26．晶闸管三相串联电感式电压型逆变器是属于（     ）导通型

A、120º     B、150 º     C、180 º     D、270º

27．当计数器溢出时，下列说法正确的是（   　）

A 、计数位全部为0，进位置1　 B、最低计数位为1，其余全为0

C、最高计数位为1，其余全为0    D 、计数位全部为1

28．为了保证晶闸管准确、适时、可靠的被触发，对触发电路的要求是：应有足够大的触发电压，一般触发电压为（      ）伏。

A、 2~4       B、4~6       C、 4~8       D、 4~10

29．晶体管触发电路中的移相一般采用在同步波形上叠加（  ），通过改变此信号的大小来实现。

A、直流信号　B、直流控制信号  C、交流信号　D、交流控制信号

30．在检修电视机或电子仪器设备等故障时，常用（      ），来缩小故障范围。

A、替代法进行元件或集成块的替换

B、替代法进行集成块的替换

C、替代法进行某块电路板单元的替换

D、替代法进行元件或集成块或某块电路板单元的替换

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题(第31题～第50题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分20分。)

31．（  ）在RLC串联电路中，总电压的有效值总是大于各元件上的电压有效值。

32．（  ）调速系统中的电流正反馈，实质上是一种负载转矩扰动前馈补偿校正，属于补偿控制，而不是反馈控制。

33．（  ）放大电路引入负反馈，能够减少非线性失真，但不能消除失真。

34．（  ）集成运算放大器的输入级一般采用差动放大电路，其目的是要获得很高的电压放大倍数。

35．（  ）阻容振荡器的反馈电路是采用RC移相电路或RC选频网络组成的。

36．（  ）由于PLC是采用周期性循环扫描方式工作的，因此对程序中各条指令的顺序没有要求。

37．（  ）在三相半波可控整流电路中，每只晶闸管流过的平均电流与负载的平均电流相同。

38．（  ）直流测速发电机，若其负载阻抗越大，则其测速误差就越大 。

39．（   ）三相异步电动机的转子转速越低，电机的转差率越大，转子电动势的频率越高。

40．（   ）高压配电线路允许的电压损失值为10%。

41.（   ）当店员指示灯亮，而运行指示灯不亮时，说明系统已经因为某种异常情况而终止了正常的运行。

42.（   ）程序跳转能自动转到指定的顺序段顺序执行下去。

43.（   ）F系列可编程序控制器的辅助继电器有M表示。

44.（   ）各位的段驱动及其位驱动可分别共用几个锁存器。

45.（   ）三相异步电动机的定子电流频率都为工频50HZ。

46.（   ）交流电源线上装有两组电流互感器TA1、TA2，用于电路的计量和过电流保护。

47.（   ）当可编程控制器输出的额定电压和额定电流大于负载是，可以加装中间继电器过渡。

48.（   ）在数字电路中，门电路是用得的期间，它可以组成计数器、分频器、寄存器、移位寄存器等多种电路。

49.（   ）F系列可编程序控制器内部元件计数器为减法计数器，当计数器接通后，从设定值一直减到零时，计数线圈有电，相应的触点动作

50.（   ）数控机床的定位精度检验包括回转运动的反向误差。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、填空题（第51题～第60题。每空1分，满分25分。）

51.组成电路的最基本的三部分是__________、__________和__________。

52.有两个电阻R1和R2，已知R1：R2=1：2,若它们在电路中串联，则两电阻上的电压比UR1：UR2=____________；他们消耗的功率比PR1：PR2=___________。

53.在正弦交流电路中,已知流过电感元件的电流I=10A,电压u=202sin(1000t)V,则电流i= ____________________A，感抗XL=________ Ω，电感L= ________H，无功功率QL= _________var。

54.在RLC串联电路中，当XL>XC时，电路呈        性，XL<XC时，电路呈       性，当XL＝XC，则电路呈        性。

55、改变异步电动机转速可通过三种方法来实现：一是               ，二是             ，三是               。

56、直流电动机实现反转有             和            两种接法。

57、用PLC的基本指令编程时，串联一个常开触点用到的指令是         。

58、熔断器只要由         、              和            三部分组成。

59、继电器是一种根据__________信号的变化，来接通或分断__________电流电路，实现自动控制和保护电力拖动装置的电器。

60、我国从        年开始研制PLC，        年开始工业应用。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

四、计算题（第61题～第62题，满分25分。）

- 61.把某线圈接到电压为6V的直流电源上，测得流过线圈的电流为0.2A；现在把它接到u=252sin(314t)V的电源上, 测得流过线圈的电流为0.5A

试求：①线圈的电阻和电感；②并写出电流的瞬时值表达式。（10分）

62.有三台电动机，按启动按钮后，要求：第一台电动机运行10s 后，第二台电动机运行；运行20s后，第三台电动机再运行；运行30s后，全部停止运转；40s后，再开始循环工作。按停止按钮后，电动机全部停止运转。试设计控制程序（要求绘出I/0分配图、梯形图）

（15分）

维修电工高级理论知识试卷答案

一、单项选择(第1题～第30题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分30分。)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D | D | B | D | D | B | D | C | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | D | A | D | A | A | D | C | B | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | A | D | A | D | C | A | D | B | D |

二、判断题(第31题～第50题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分20分。)

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | √ | × | √ | × | × | × | √ | × |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| × | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | √ |

三、填空题

51.电源、负载、中间环节、   52.  1:2   1:2   53.102sin(1000t－90°)   2   0.002   200

54.感性   容性  阻性 55、改变电源频率f1     改变转差率S    改变磁极对数P

56、电枢绕组反接    励磁绕组反接  57、AND   58、熔体    熔管    熔座

59、.输入    小电流   60、1974   1977

四、计算题

61. 解:R=60.2=30Ω  Z=250.5=50Ω

XL=502−302=40Ω

L=40314=127mH

ϕ=tan−14030=53.10

i=0.52sin(314t−53.10)A

62.梯形图：