制图员竞赛CAD绘图样题

任务一、初始绘图环境设置1

（1）本题分值：5分

（2）具体要求：

a)	设置A3图幅大小，绘制如图1所示的边框及标题栏，在对应框内填写姓名和准考证号，字高7。

b)	尺寸标注按图中格式。尺寸参数：字高为3.5mm，箭头长度为3.5mm，尺寸界线延伸长度为2mm，其余参数使用系统缺省配置。

c)	分层绘图。图层、颜色、线型要求如下：

| 用途 | 层名 | 颜色 | 线型 | 线宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗实线 | 0 | 黑/白 | 实线 | 0.5 |
| 细实线 | 1 | 红 | 实线 | 0.25 |
| 虚线 | 2 | 洋红 | 虚线 | 0.25 |
| 中心线 | 3 | 紫 | 点划线 | 0.25 |
| 尺寸标注 | 4 | 兰 | 实线 | 0.25 |
| 文字 | 5 | 兰 | 实线 | 0.25 |

其余参数使用系统缺省配置。另外需要建立的图层，考生自行设置。

d)	将所有图形储存在一个文件中，均匀布置在边框线内。存盘前使图框充满屏幕,文件名采用准考证号码。

（3）否定项说明：图形文件没有保存在指定磁盘位置，相当于考生没有交卷，因此本题不得分。

任务二、画零件图和装配图

（1）本题分值：30分

（2）具体要求：

a)	按图1给定螺杆零件图尺寸数值1：2抄画视图，并按图中格式标全尺寸，尺寸参数按图幅对初始设置的要求。

b)	标注零件图表面粗糙度。

c)	按图1给定零件图尺寸数值1：2画出装配图。

d)	序号标注按图中格式，数字大小按初始设置尺寸标注的要求大一号。其余各种参数及要求按图幅的要求。

e)	将装配图和初始设置以及零件图储存在一个文件中，均匀布置在边框线内。存盘前使图框充满屏幕,文件名采用准考证号码。

（3）否定项说明：图形文件没有保存在指定磁盘位置，相当于考生没有交卷因此本题不得分。

任务三、画三维模型

- 本题分值：15分

- 具体要求：

a)	按图1给定底座零件图尺寸数值1：1建立三维模型。

b)	将三维模型存储在一个新的文件中，存盘前使图形充满屏幕,文件名采用准考证号码-三维。

- 否定项说明：图形文件没有保存在指定磁盘位置，相当于考生没有交卷因此本题不得分。

图1 CAD绘图试题