武进区“明都杯”汽车维修工(机电)

职业技能大赛理论题库

一、单项选择题

1．职业道德是一种（    ）的约束机制。
A、强制性      B、非强制性       C、随意性       D、自发性
2．在企业的经营活动中，下列选项中的（    ）不是职业道德功能的表现。
A、激励作用     B、决策作用      C、规范行为      D、遵纪守法
3．为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（    ）功能。
A、娱乐         B、主导          C、决策          D、自律
4．职业道德通过（    ），起着增强企业凝聚力的作用。
A、协调员工之间的关系    B、增强职工福利   C、为员工创造发展空间   D、调节企业与社会的关系
5．正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是（    ）
A、没有职业道德的人不会获得成功          B、要取得事业的成功，前提条件是要有职业道德
C、事业成功的人往往并不需要较高的职业道德    D、职业道德是人获得事业成功的重要条件
6．（      ）是企业诚实守信的内在要求。
A、维护企业信誉     B、增加职工福利        C、注重经济效益      D、开展员工培训
7．下列事项中属于办事公道的是（    ）
A、顾全大局，一切听从上级，          B、大公无私，拒绝亲戚求助  
C、知人善任，努力培养知己            D、坚持原则，不计个人得失
8．企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是（    ）
A、互得互惠，平均分配            B、加强交流，平等对话   
C、只要合作，不要竞争            D、人心叵测，谨慎行事 
9．游标卡尺的（    ）有0.10mm，0.05mm和0.02mm三种。
A、精度        B、尺寸       C、长度       D、厚度
10．千分尺是用来测量工件（    ）的精度量具
A、外部尺寸      B、内部尺寸        C、深度尺寸        D、内外尺寸
11．内径百分表在汽车修理中主要用来测量发动机汽缸的（    ）
A、平面度         B、同轴度         C、跳动量         D、圆度和圆柱度
12．百分表短针的读数，每格为（    ）mm。
A、0.1           B、0.2             C、0.5             D、1
13．锉刀按齿纹的粗细不同又可分为粗锉，中锉，细锉和（    ）等
A、普通锉        B、特种锉          C、整形锉           D、油光锉
14．丝维由两只或三只组成一套，分成（    ）二锥和三锥，攻螺纹时依次使用。
A、一锥          B、头锥            C、外锥            D、内锥
15．可锻性是指金属材料在冷状态或热状态下，承受锤锻或压力发生（    ）变形的能力。
A、弹性          B、屈服            C、均匀            D、塑性
16．可用（    ）来代替45钢制做发动机曲轴
A、HT200          B、KTH350—10      C、QT600—3     D、HT150
17．防锈铝合金有（    ）
A、LF5            B、LY1              C、ZL301          D、LD4
18．常用的防冻液多属（    ），其中多加有防腐剂和染色剂，可以长期使用，所以称为长效防冻液
A、酒精—水型       B、甘油—水型        C、乙二醇—水型       D、矿油型
19．轮胎缓冲层位于胎面和（    ）之间，质软而弹性大。
A、帘布层          B、胎肩           C、胎侧          D、胎圈
20．螺纹相邻牙上对应点的轴向距离称为（    ）
A、导程         B、螺距            C、外径           D、内径
21．零件图的标题栏应包括零件的名称，材料，数量，图号和（    ）等内容。
A、公差          B、比例            C、热处理         D、表面粗糙度
22．三视图中，主视图和左视图（    ）。
A、圆相反        B、高平齐         C、长对正         D、宽相等
23．表示用去除材料方法获得的表面，（    ）的最大允许值为3.2um。
A、Ra           B、Rz               C、Ry            D、三者任意
24．设计给定的尺寸称为（    ）。
A、基本尺寸         B、实际尺寸           C、极限尺寸         D、作用尺寸
25．发动机大修时，如果更换了（    ），就采用了不完全互换。
A、气门弹簧         B、活塞和活塞销       C、缸盖螺栓          D、火花塞
26．Φ20H8/f7表示基本尺寸为Φ20mm的（    ）
A、基孔制间隙配合       B、基孔制过盈配合       C、基轴制间隙配合     D、基轴制过盈配合
27． 这个位置公差代号表示的是（    ）
A、圆度          B、圆柱度         C、同轴度         D、位置度
28．（    ）传动以油液为工作介质，依靠油液内部的压力来传递动力。
A、液压          B、气压            C、机械          D、电力
29．（    ）回路可使工作部件在运动过程中的某一位置上停留一段时间保持不动。
A、换向          B、顺序             C、锁紧          D、减压
30．（    ）时，液压系统不能稳定工作。
A、高温           B、低温             C、常温          D、高温或低温
31．目前，除少数重型汽车外，其余多采用（    ）式动力转向装置
A、常流式         B、常压式           C、电动式         D、其他形式
32．液压千斤顶的液压开关处于（    ）状态时，方可顶起汽车。
A、拧紧           B、放松             C、A、B均可        D、以上都不对
33．浸洗，喷洗和复合洗属于（    ）。
A、干洗           B、湿洗              C、混合洗          D、以上都不是
34．离车式平衡机按（    ）原理工作。
A、静平衡          B、动平衡           C、平衡            D、A或B
35．汽油机是由曲柄连杆机构，配气机构，燃料供给系，点火系，冷却系，润滑系及（    ）组成的。
A、起动机         B、配电系           C、蓄电池            D、启动系
36．由于柴油机的压缩比大，故压缩终了时气体的温度和压力要比汽油机（    ）
A、高             B、低                C、相等             D、小
37．曲柄连杆机构的功用是把（    ）作用在活塞顶上的力转变为曲轴的转矩，并通过曲轴对外输出机械能。
A、气体            B、汽油             C、空气              D、燃烧气体
38．（    ）用来传递纵向力，侧向力及力矩，并保证汽车车轮相对于车架或车身有一定的运动规律。
A、弹性元件        B、导向装置         C、减振器            D、车架
39．（    ）的主要作用是提高汽车前轮行驶的安全性。
A、主销后倾        B、主销内倾         C、车轮外倾          D、前轮前束
40．转向系的作用是实现汽车（    ）的改变和保持汽车稳定的行驶路线。
A、速度            B、动力             C、行驶方向          D、加速度
41．转动汽车转向横拉杆可以调整（    ）。
A、前轮前束        B、前轮外侧角       C、主销内倾          D、主销后倾
42、如发动机转速升高时，经常发生烧坏用电设备情况，可能原因是（    ）的故障。
A、转子总成        B、定子总成         C、整流器            D、电压调节器
43．发动机怠速时，点火提前角位于（    ）值。
A、最大            B、较大             C、较小              D、最小
44．正温度系数热敏电阻随温度升高阻值（    ）
A、不变             B、下降             C、上升              D、不确定
45．汽车车轮转速传感器安装在（    ）上。
A、车轮             B、发动机           C、变速器            D、传动轴
47．进行钻孔操作时（    ）戴手套。
A、可以            B、一定               C、必须              D、严禁
48．（    ）将金属物放在蓄电池壳体上
A、禁止            B、可以               C、必须              D、允许
49．为满足使用目的所具备的技术特性称为（    ）。
A、寿命            B、安全性             C、性能              D、可靠性。
50．全面质量管理中的四个环节中的D是指（    ）
A、计划            B、执行               C、检查              D、处理
51．（    ）是评价修复层质量的基本指标。
A、修复层的结合强度     B、静平衡程度       C、装配精度        D、振动
52（    ）是柴油机排放的主要有害成分之一。
A、CO              B、HC                 C、CO2               D、颗粒
53．柴油车自由加速时，烟度排放不大于（    ）（FSN）
A、3.0            B、2.0                 C、1.0                D、4.5
54.污水可采用（    ）来处理。
A、倾倒办法       B、污水净化处理        C、出售给回收部门     D、以上答案都不对
55．从事技术工种的劳动者上岗前必须经过（    ）
A、培训           B、训练                C、培养                D、教育
56．测量汽缸的圆柱度，圆度差时，首先要确定汽缸的（    ），才能校对量缸表。
A、磨损尺寸       B、标准尺寸            C、极限尺寸            D、修理尺寸
57．汽车半轴套管折断的原因之一是（    ）
A、高速行驶       B、传动系过载          C、严重超载            D、轮毂轴承润滑不良
58．发动机汽缸体上平面翘曲后，应采用（    ）方法进行修理。
A、刨削           B、磨削                C、冷压校正            D、加热校正
59．热处理可使钢材内部（    ）改变从而改变性能。
A、性能           B、强度               C、组织结构             D、化学成分
60．正火通常在（    ）中冷却。
A、水             B、油                 C、空气                 D、盐水
62．膜片弹簧离合器的压盘（    ），热容量大，不易产生过热。
A、较大            B、较小              C、较薄               D、较厚
63．差速器内行星齿轮，当左右两侧车轮阻力不同时（    ）。
A、开始公转        B、开始自转          C、开始反转            D、开始滑动
64．轮胎的尺寸195／60R1485H，其中H表示（  C ）
A、低压胎          B、高压胎             C、速度标记           D、子午线胎
65．为避免汽车转向沉重，主销后倾角一般不超过（    ）。
A、2°            B、4°               C、5°              D、3°
66．下列选项中，不是盘式制动器的是（    ）
A、散热能力强      B、抗水衰能力强       C、制动平顺性好      D、管路液压低
67．发动机飞轮齿圈一侧磨损（    ）。
A、应换新件　　　　B、可继续使用　　　C、换向后，可继续使用，　D、应焊修
68．铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀，轻者可用（    ）修复．
A、堆焊　　　　　　B、镶补　　　　　　C、环氧树脂粘补　　　　　　D、均可
69．在安装发动机新凸轮轴油封时，应先涂一层（    ）。
A、密封胶           B、机油            C、凡士林               D、齿轮油
70．蜡式节温器中，使用阀门开闭的部件是（    ）。
A、弹簧            B、石蜡感应体        C、支架             D、壳体
71.检查汽车空调压缩机性能时，应使发动机转速达到（    ）r/min
A、1000          B、1500            C、1800            D、2000
72．根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801—83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦不得高出（    ）mm
A、0.10             B、0.075             C、0.05           D、0.25
73.变速器验收时,各档噪声一般均不得高于(    )dB
A、83               B、85              C、88            D、90
74、发动机活塞销异响是一种（    ）响声。
A、无节奏的        B、浑浊的有节奏      C、钝哑无节奏      D、嗒嗒声
75．变速器高速行驶时有明显声响，突然加速时，响声很清晰多为（    ）
A、滑动齿轮花键配合松旷    B、轴弯曲      C、个别齿轮折断    D、油少质低
76．连续踏动离合器踏板，在即将分离或结合的瞬间有异响，则为（    ）。
A、摩擦片铆钉松动     B、连续松旷       C、分离轴承缺油     D、离合器片花键齿磨损
77．万向传动装置异响的现象之一是（    ）时，车身发抖并能听到嚓啦的撞击声。
A、起步               B、匀速行驶        C、低速行驶         D、急加速
78．行驶中，突然改变速度时，出现一种金属撞击声，一般是（    ）。
A、十字轴轴承松旷     B、连接螺栓松动     C、传动轴等速排列破坏   D、中间支承轴承散架
79．汽车主减速器圆锥主动齿轮轴承（    ），会导致后桥有异响，并伴随后桥壳的温度升高。
A、损坏                B、过紧             C、过松               D、磨损
80．（    ）不是电控燃油喷射系统中空气供给的组成构件。
A、进气管              B、空气滤清器        C、怠速旁通阀        D、进气压力传感器
81．热车起动困难的主要原因是（    ）。
A、供油不足           B、火花塞有故障       C、点火过早           D、混合气过浓
82．下列选项中，（    ）不是喷油泵的组成部分。
A、分泵                B、调速器            C、传动机构           D、泵体
83．柴油发动机超过额定转速时，调速器将开始（    ）
A、自动增油           B、自动减油            C、自动减速           D、停止供油
84．柴油机喷油器调压装置由（    ）、垫圈、调压螺针及推杆组成。
A、调压柱塞          B、调压弹簧            C、减压弹簧            D、减压柱塞
85．高速发动机普遍采用（    ）火花塞。
A、标准型            B、突出型              C、细电极型             D、铜心宽热值型
86．柴油发动机运转不稳，这种故障往往伴随着排气管排出（    ）。
A、白烟而产生敲击声   B、白烟而不产生敲击声    C、黑烟而产生敲击声   D、黑烟不产生敲击声
87．电控发动机可以用（    ）检查油压调节器是否有故障。
A、模似式万用表      B、万用表          C、油压表           D、油压或万用表
88．用汽车万用表测量空调出风口温度时，温度传感器应放在（    ）
A、驾驶室内          B、驾驶室外        C、高压管路内       D、风道内
89．电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和（    ）之间。
A、燃油泵        B、燃油滤清器          C、分配油管          D、喷油器

90、检测电控汽车电子元件要使用数字式万用表，这是因为数字式万用表（    ）。

A.具有高阻抗    B.具有低阻抗    C.测量精确

91、属于质量流量型的空气流量计是（    ）。

A.翼片式空气流量计     B.热膜式空气流量计      C.卡门旋涡式

92、当结构确定后，电磁喷油器的喷油量主要决定于（    ）。

A.喷油脉宽    B.点火提前角     C.工作温度

93、以下哪项通常采用顺序喷射方式？（    ）

A．机械式汽油喷射系统 B．电控汽油喷射系统 C．节气门体汽油喷射系统

D．以上都正确   E． 以上都不正确

94、启动发动机前如果点火开关位于“ON”位置，电动汽油泵（    ）。

A．持续运转   B．不运转 C．  运转10s后停止D．  运转2s后停止

95、当进气歧管内真空度降低时，真空式汽油压力调节器将汽油压力（    ）。

- A．提高    B．降低    C．保持不变    D．以上都不正确

96、某汽油喷射系统的汽油压力过高，以下哪项正确。（    ）

A．电动汽油泵的电刷接触不良 B．回油管堵塞 C.汽油压力调节器密封不严 D.以上都正确

97、在MPI（多点汽油喷射系统）中，汽油被喷入(   )。

A．燃烧室内    B．节气门后部     C．进气歧管    D．进气道

98、发动机转动时，检查霍尔传感器B和C端子间输出信号的电压应为（    ）。

A．５Ｖ   B．０Ｖ    C．０～５之间    D．4V

99、对喷油量起决定性作用的是(    )。

A．空气流量计    B．水温传感器    C．氧传感器     D．节气门位置传感器

100、在(    )式空气流量计中，还装有进气温度传感器和油泵控制触点。

A．翼片 B．卡门旋涡 C．热线 D．热膜

101、电容式进气管绝对压力传感器中电容量与弹簧膜片的位移成（    ），当电容量大时弹簧膜片的位移（    ）。

- A．正比……大； B．反比……大； C．正比……小； D．反比……小

102、双金属片式辅助空气阀中双金属片的动作由加热线圈的(    )或发动机的水温决定。

A．通电电压   B．通电电流  C．通电时间 D．绕组数

103、带Acc信号输出的开关量输出型节气门位置传感器主要增加了Acc信号，用以检测发动机(    )状况。

A．怠速   B．中速    C.高速   D．加减速

104、当节气门开度突然加大时，燃油分配管内油压(    )。

A．升高  B．降低  C．不变  D．先降低再升高

105、丰田公司磁脉冲式曲轴位置传感器一般安装在(    )。

A．曲轴皮带轮之后； B．曲轴皮带轮之前； C．曲轴靠近飞轮处； D．分电器内部

106、负温度系数的热敏电阻其阻值随温度的升高而(    )。

A．升高； B．降低； C．不受影响； D．先高后低

107、微型计算机的作用是根据汽油机运行工况的需要，把各种传感器输送来的信号用(    )中的处理程序和数据进行运算处理，并把处理结果送到(    )。

- A．中央处理器……A／D转换器； B．内存……A／D转换器；

C．内存……输出通路； D．中央处理器……输出通路

108、ECU一般至少有（    ）条接地线，以确保ECU总是有良好的接地。

A.一条  B.两条  C.三条   D.四条

109、混合气在气缸内燃烧，当最高压力出现在上止点(    )左右时，发动机输出功率最大。

- A．前10°； B．后10°； C．前5°； D．后5°

110、在装有(    )系统的发动机上，发生爆震的可能性增大，更需要采用爆震控制。

- A．废气再循环； B．涡轮增压； C．可变配气相位； D．排气制动

111、发动机工作时，随冷却液温度提高，爆燃倾向（    ）。

A．不变 B．增大 C．减小 D．与温度无关

112、下列说法正确的一项是（    ）。

A．在怠速稳定修正中，ECU根据目标转速修正电火提前角

B．辛烷值较低的汽油，抗爆性差，点火提前角应减小

C．初级电路被断开瞬间，初级电流所能达到的值与初级电路接通时间长短无关

D．随着发动机转速提高和电源电压下降，闭合角增大

113、日本丰田TCCS系统中，实际点火提前角是（    ）。

A．实际点火提前角＝初始点火提前角＋基本点火提前角＋修正点火提前角

- B．实际点火提前角＝基本点火提前角×点火提前角修正系数

C．实际点火提前角＝基本点火提前角×点火提前角修正系数＋修正点火提前角

D．实际点火提前角＝初始点火提前角＋基本点火提前角×点火提前角修正系数

114、ECU根据（    ）信号对点火提前角实行反馈控制。

A．水温传感器   B．曲轴位置传感器    C．爆燃传感器    D．车速传感器

115、凸轮轴位置传感器产生两个G信号，G1信号和G2信号相隔（    ）曲轴转角。

A．180°   B．90°   C．270°   D．360°

116、 Ne信号指发动机（    ）信号。

A．凸轮轴转角   B．车速传感器  C．曲轴转角   D．空调开关

117、起动时点火提前角是固定的，一般为（    ）左右。

A．15°   B．10°    C．30°    D．20°

118、汽车行驶时(    )排放量最多，(    )排放量最少。

A．NOx……HC；     B．NOx……CO；    C．HC……CO；　   D．CO……HC

119、废气再循环的作用是抑制(    )的产生。

A．HC    B．CO   C．NOx   D．有害气体

120、在(    )时废气再循环控制系统不工作。

Ａ．行驶   B．怠速   C．高转速   D．热车

121、采用三元催化转换器必须安装(    )。

- A．前氧传感器 B．后氧传感器 C．前、后氧传感器

122、进气惯性增压系统通过改变(    )达到进气增压效果。

A．进气通道截面积   B．压力波传播路线长度   C．废气流动路线     D．进气管长度

123、氧化锆式氧传感器只有在（    ）以上的温度时才能正常工作。

- A.90℃    B.40０℃     C. 815℃      D.500℃

124、氧化钛氧传感器工作时，当废气中的氧浓度高时，二氧化钛的电阻值（    ）

A.增大 B. 减小 C.不变

125、下列哪个工况不是采用开环控制（    ）

A.怠速运转时 Ｂ.发动机起动时 Ｃ.节气门全开或大负荷时  D.氧传感器起效应时

- 126、下列说明不正确的一项为（    ）

A. 发动机起动后，当怠速运转超过预示时间时，开关型怠速控制阀处于关闭状态

B. 发动机起动工作时或刚刚起动后，开关型怠速控制阀开启

C. 当怠速触点闭合，且发动机转速下降到规定转速以下时

D. 发动机起动后怠速运转超过预定时，开关型怠速控制阀关闭

127、电控燃油喷射发动机燃油系统压力，多点喷射系统的一般为（    ）。

Ａ、7～103ＫＰａ；Ｂ、7～690ＫＰａ；Ｃ、62～69ＫＰａ；Ｄ、207～275ＫＰａ

- 128、下列哪个因素不会引起燃油压力过低？（   ）

A.燃油泵连接件松动  B.燃油泵压力调节器出故障   C.燃油泵膜片不合格   D.燃油泵入口有阻塞

129、技术员甲说在进行发动机真空测试时，发动机应预热并在正常怠速状态运转；技术员乙说应将真空表连接到位于节气门下方的真空源上来测量发动机的真空。谁正确？ （   ）

- A.只有甲正确  B.只有乙正确  C.两人均正确  D.两人均不正确

130、进行燃油压力检测时，按正确的工序应该首先进行以下哪一步？ （    ）

A.断开燃油蒸发罐管路    B.将燃油压力表连到电控燃油喷射系统的回流管路上

C.在将燃油压力表连接到电喷系统上以前先将管路中的压力卸掉  D.拆下燃油机（分配器）上的燃油管

131、装有双进气系统（DIS）的发动机存在不能起动故障，讨论其可能的原因时：技术员甲说，导致这问题的原因是曲轴或凸轮轴传感器的信息丢失；而技术员乙说，点火线圈故障会引起这问题。谁正确？ （    ）

A.只有甲正确   B.只有乙正确   C.两人均正确   D.两人均不正确

132、一辆车的动力传动系控制组件不能改变喷油器脉宽,下面哪一项可能引起这问题？ （    ）

A.燃油压力调节器失效  B.氧传感器故障  C.燃油泵压力不足  D.动力传动系控制组件失效

133、一位顾客将一辆汽车送去修理，因为汽车在做检查/保养排放测试中，CO含量高，测试没通过。在测试过程中，氧传感器电压值一直都低，然而，在测试中，传感器功能却是正常的。下面哪项是最可能的问题？（    ）

A.空气泵在进气处漏气  B.燃油泵压力高   C.喷油器漏油  D.空气滤清器滤芯太脏

134、技术员甲说调节发动机怠速的方法是调节发动机上的怠速调节螺钉或怠速电磁阀以调节节气门的关闭程度；技术员乙说发动机怠速改变后，节气门怠速开度传感器必须加以调整。谁正确？ （    ）

A.只有甲正确   B.只有乙正确   C.两人均正确   D.两人均不正确

- 135、下列关于雷达促动制动系统的叙述，下列哪项正确？ （    ）

A.仅当本车距前车距离太小时，制动系统才能起制动作用

B.在各种车速情况下，两车的安全距离被认为是一样的

C.当该系统发现两车的距离太小时，驾驶员控制制动轮的制动力

- D.以上三项均正确

136．当汽车直线行驶时，后桥无异响，转弯时后桥发出异响，可能是（    ）有故障。
A、主动锥齿轮      B、从动锥齿轮       C、后桥内的轴承       D、差速器内
137．-10号轻柴油适合于最低气温在（    ）℃以上地区使用。
A、4        B、-5        C、-5～-14          D、-14～-29
138．轴类零件发生疲劳，严重时会使零件（    ）
A、弯曲       B、扭曲        C、断裂        D、严重磨损
139．滚动轴承型号中的尺寸系列代号的作用是区别内径相同而（    ）的轴承
A、宽度不同      B、外径不同       C、宽度和外径不同        D、与宽度和外径无关
140．2000年生产的四冲程轻型车，HC排放不大于（    ）ppm
A、900          B、700             C、500            D、300
141．双腔制动主缸中，前活塞回位弹簧比后活塞回位弹簧的弹力（    ）
A、大           B、小              C、相等           D、都可能
142．若发动机活塞敲缸异响，低温响声大，高温响声小，则为（    ）
A、活塞与缸壁间隙过大       B、活塞质量差，     C、连杆弯曲变形   D、机油压力低
143．柴油机废气检测时，发动机首先应（    ），以保证检测的准确性。
A、高速怠速      B、调整点火正时      C、预热        D、加热
144．发动机的微机控制系统主要由信号输入装置，（    ）、执行器等组成。
A、 传感器    B、电子控制区单元（ECU）     C、中央处理器具        D、存储器
145．喷油器高压装置由（    ）、垫圈、高压螺栓及推杆等组成。
A、高压柱塞     B、高压弹簧     C、减压弹簧       D、减压柱塞
146．电控发动机运转时，（    ）将燃油由油箱送入油管。
A、油泵         B、滤清器       C、喷油器         D、缓冲器
147．当传动轴严重凹陷时，会导致汽车在高速行驶中有（    ）。
A、异响         B、振动          C、异响和振动        D、车速不稳
148．电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是（    ）系统的组成部分
A、供气          B、供油           C、控制          D、空调
149．用（    ）材料制成的零件有隐伤时（如裂纹等）不能用磁力探伤法进行检测。
A、铸铁          B、高碳钢         C、铸铝       D、铁镍合金

150．汽车起步或行驶中，始终有明显的异响并伴有振抖，这说明（    ）松动
A、中间支架固定螺栓    B、万向节十字轴     C、连接螺栓        D、万向节十字轴轴承
151．汽车重载上坡时，车速不能随发动机转速提高而改变，同时可嗅到焦臭味，此故障可能是（    ）
A、制动拖滞          B、离合器打滑        C、离合器分离不彻底     D、变速器脱档
152．发动机汽缸体上翘曲后，应采用（    ）方法进行修理。

A、刨削           B、磨削        C、冷压校正     D、加热校正
153．变速器在换档过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的（    ）达到相同，才能顺利地挂上档
A、角速度        B、线速度        C、转速          D、圆周速度
154．汽车减速器的主，从动圆锥齿轮之间，正确的啮合间隙为（    ）mm
A、0.15～0.4        B、0.20～0.30      C、0.20～0.40　　　　D、0.15～0.30
155．风冷却系统为了更有效地利用空气流，加强冷却，一般都装有（    ）
A、导流罩     B、散热片     C、分流板      D、鼓风机
156．下列选项中（    ）是汽车发动机不能启动的主要原因。
A、油路不过油     B、混合气过稀或过浓     C、点火过迟     D、点火过早
157.发动机启动困难，大多发生在（    ）。
A、启动系   B、点火系，      C、燃料供给系      D、启动系、点火系和燃料系
158．离合器传动钢片的主要作用是（    ）
A、将离合器盖的动力传给压盘，         B、将压盘的动力传给离合器盖    
C、固定离合器盖和压盘，               D、减小振动
159．电控发动机控制系统中，（    ）存放了发动机各种工况的最佳喷油持续时间。
A、电控单元       B、执行器      B、温度传感器      D、压力传感器
160．适当推迟汽油机点火时间，可使（    ）在排气过程中燃烧掉
A、CO    B、HC       C、NO       D、碳烟
161．在用车前照灯远光束的发光强度应大于（    ）cd
A、1000      B、5000      C、8000      D、10000
162．汽车转向时，其内轮转向角（    ）外轮转向角
A、大于      B、小于      C、等于     D、大于或等于
163．柴油发动机机油使用级的选择，主要根据柴油机的（    ）
A、转速       B、强化程度      C、功率     D、使用条件
164．机油牌号中，在数字后面带有“W”字母表示（    ）
A、低温系列     B、普通系列     C、四季通用      D、多级油
165、可作为气体状态参数的量为(    )。

A、功   B、内能    C、热量    D、表压力

166、汽油的辛烷值一般表示汽油的(    )。

A、经济性  B、挥发性   C、抗爆性   D、燃烧性

167、混合加热理论循环中，如压缩比与总加热量为定值，若压力升高比增加，则热效率(    )。

A、变高B、变低C、不变D、先变高后变低

168、进气门(      )充气效率最大值对应转速减小。

A、迟闭角减小   B、迟闭角加大  C、开启时期断面面积增大D、开启时期断面面积减小

169、发动机进气过程结束时，气缸内压力总是(    )。

A、大于大气压力    B、等于大气压力    C、小于大气压力    D、与大气压力无关

170、下面哪种浓度混合气使燃烧比较完全，燃料消耗率最低(    )。

- A、α=0.85～0.95     B、α=1     C、α=1.05～1.15      D、α<0.85～0.95

171、汽油机点火时间越早，发生爆燃的可能将(    )。

- A、越大B、越小C、不变D、与点火时间无关

172、柴油机燃烧过程的喷油提前角是指(    )对应的曲轴转角。

A、从泵油始点到喷油始点  B、从泵油始点到燃烧始点C、从喷油始点到上止点  D、从喷油始点到着火点

173、为减轻燃烧粗暴性，直喷式柴油机选用喷油规律时，要求喷油(    )。

- A、保持高喷油速率B、保持低喷油速率C、先急后缓D、先缓后急

174、评价发动机经济性的有效指标是有效燃料消耗率和(    )。

- A、有效功率B、有效扭矩C、有效热效率D、平均有效压力

175、汽油机最大扭矩时的转速越低，汽车在不换档的情况下，克服阻力的潜力(    )。

- A、越小B、不受转速影响C、越大D、一般

176、汽车的加速性能与上坡能力决定于(    )。

A、变速器的速比不 ik    B、主减速器的传动比iO

C、发动机扭矩Me、变速器速比iK、主减速器的传动比iO     D、发动机的功率Pe

177、汽车的最大爬坡能力是指(    )。

A、良好路面上，头档、空载时最大爬坡度  B、良好路面上，直接档的最大爬坡度

C、良好路面上，汽车最高车速时的爬坡度  D、良好路面上，满载、头档的最大爬坡度

178、汽车行驶的滚动阻力，主要是(    )引起的。

A、地面和轮胎的刚性摩擦B、地面和轮胎的变形  C、汽车的流线性好坏D、汽车的行驶速度

179、汽车行驶的必要与充分条件是(    )。

- A、Ft≥Ff＋Fw＋Fi＋Fj，Ft＝FφB、Ft＝Ff＋Fw＋Fi＋Fj，Ft≥Fφ

C、 Ft≥Ff＋Fw＋Fi，Ft≤FφD、 Ft≤Ff＋Fw＋Fi，Ft＝Fφ

180、变速器档数越多，发动机便越有可能接近于(    )时的转速工作，则功率利用平均值越大。

- A、最大功率B、最大牵引力C、最高速度D、最大扭矩

181、汽车制动时的方向稳定性是指(    )。

- A、迅速减速直至停车的能力B、汽车能够确切地响应驾驶员转向指令的能力

C、汽车受到外界扰动后恢复原来运动状态的能力

D、汽车在制动时按指定轨迹行驶的能力

182、制动距离是指紧急制动时，从(    )起到完全停车为止，汽车所驶过的距离。

- A、驾驶员接到信号并意识到需要制动时  B、驾驶员踩到制动踏板时

C、驾驶员松开油门踏板时              D、制动器起作用时

183、下面哪种情况是制动的较佳状态(    )。

- A、前轮先抱死滑拖，然后后轮抱死滑拖B、前、后轮同时抱死滑拖

C、后轮先抱死滑拖  D、前、后轮均未抱死滚动

184、制动效能的恒定性主要指的是(    )。

A、制动器摩擦副摩擦系数不变B、制动器温度不变 C、制动器的抗热衰退性 D、制动时的方向稳定性

185、如果汽车在行驶中后轴开始出现侧滑，驾驶员应当采取什么措施可以停止侧滑(    )。

A、减速行驶   B、加速行驶  C、向侧滑反方向转动转向轮  D、向侧滑方向转动转向轮

186、由下列原因形成的力矩中，(    )所形成的力矩是转向轮的稳定力矩。

A、作用于车轮的切向力  B、前轮前束   C、侧向坡道   D、主销后倾和主销内倾

187、发动机是否大修可根据气缸圆度大小，此时的圆度应该(   )。

- A、以磨损量最大的一个气缸为准B、以磨损量最小的一个气缸为准

C、以磨损量中等的一个气缸为准D、以所有气缸圆度的平均值为准

188、对于变速器总成大修送修标志，以下哪种说法不正确(    )。

A、变速器轴承承孔磨损逾限  B、变速器壳体破裂C、变速器轴及齿轮恶性磨损  D、变速器轴承有异响

189、以下哪个不是驱动桥总成大修送修标志(    )。

A、减速器器齿轮恶性磨损 B、差速器壳支承轴承响 C、桥壳破裂、变形 D、半轴套管承孔磨损逾限

190、以下哪个不是前桥总成的大修送修标志(    )。

A、转向节与前轴之间的轴承损坏 B、前轴出现裂纹  C、前轴变形严重D、主销承孔磨损逾限

191、对于配气相位的检查，以下哪种说法正确(   )。

- A、应该在气门间隙调整前检查B、应该在气门间隙调整后检查

C、应该在气门间隙调整过程中检查D、配气相位的检查不受气门间隙是否调整的影响

192、传动轴在装配时，其伸缩节要对正记号，其目的是(    )。

A、保持传动轴原有的动平衡 B、减小传动轴的长度 　C、使传动轴长度可变D、使传动轴便于安装

193、对于前束值的测量，以下哪种说法正确(    )

A、测量部位应略低于轮胎水平中心线B、测量部位应略高于轮胎水平中心线

- C、测量部位为沿轮胎水平中心线处D、测量部位可任意选取

194、发动机气缸压力低时，会导致（    ）的含量增加。

A、CO           B、HC           C、NOX           D、CO和HC

- 195、铝合金缸体、缸盖比铸铁的更难焊接，最好的焊接方法（  A  ）

A、亚氟焊       B、CO2保护焊       C、乙炔焊      D、钎焊

196、下列选项中，（    ）不是汽车变速器总成大修送修标志。

A、壳体变形、破裂    B、变速齿轮及轴磨损严重   C、轴承孔磨损严重    D、变速器漏油

197、送修汽车修复合格后，承修单位应签发出厂合格证并将（    ）和合格证移交托修方。

A、维修资料       B、修理工艺卡      C、行驶证      D、大修竣工检验单

198、汽车大修外观检视不包括（    ）

A、仪表及指示值        B、后视镜       C、转向性能      D、灯光信号标志

199、发动机大修后，在正常温度下，应能在（    ）s内顺利启动

A、5           B、8         C、10          D、15

200、车身修竣后，汽车整备质量及轴荷分配不得超过原设计的（    ）

A、5%         B、4%          C、3%        D、2%

201、汽车冷却系统制冷剂的年泄漏量不得大于填充量的（    ）

A、15%           B、10%         C、12%          D、5%

202、车辆技术管理原则要求对车辆定期检测、（    ）、视情修理。

A、定期维护         B、自愿维护         C、强制维护      D、按需维护

- 203、在检测汽车的近灯光束照射位置时，向左向右偏移量应都不大于（    ）mm

A、80               B、90               C、100           D、1000

- 204、货车最大爬坡度一般为（    ）左右

A、10°             B、16.7°           C、25°          D、28°

205、汽车制动侧滑与（    ）有关

A、制动力大小   B、地面附着系数  C、制动力增长快慢   D、同一轴上两车轮制动力的增长快慢

206、变速器增加了超速档可以（    ）

A、提高发动机转速     B、降低发动机负荷 C、提高动力性    D、提高经济性

207、汽车过多转向特性（     ）。

A、能使转向操纵变轻   B、能使车轮自动回正 C、会导致侧滑     D、为理想转向特性

209、发动机无外载测功仪测得的发动机功率为（    ）。

A、额定功率          B、总功率           C、净功率         D、机械损失功率

210、下列因素中，变速器乱档的原因之一是（    ）。

A、轮齿磨成锥形     B、自锁装置失败       C、互锁装置失败     D、倒档锁失效

211、汽车制动解除时，若排气缓慢或不排气而造成全车制动鼓发热，应检查（    ）。

A、制动气室         B、制动蹄回位弹簧     C、制动操纵机构    D、储气筒

212、发动机废气分析仪取样导管长度规定为（    ）mm。

- A、3                B、4                 C、5              D、6

213、发动机电子点火波形的低压波形，在充磁阶段电压没有上升，说明（  A  ）。

A、电路限流作用失效    B、点火线圈损坏 C、高压线损坏       D、传感器故障

214、汽车ABS循环式制动压力调节器的电磁阀多采用（    ）电磁阀。

A、二位三通          B、二位二通       C、三位三通       D、三位四通

215. 气门传动组零件的磨损，配气相位的变化规律是（    ）。

A．早开早闭     B．早开晚闭    C．晚开早闭            D．晚开晚闭

- 216、OBD-Ⅱ统一的故障码含义，第一位字母代表测试系统，P代表（    ）

A、发动机和变速箱系统    B、车身系统    C 、底盘系统       D 、转向系统

- 217、汽车竣工验收路试中，要进行检验的是（    ）

A、滑行试验   B、喇叭音质   C 、灯光性能    D、制动踏板自由行程

218、定车牵引的半挂车和铰接式大客车送修标志，按照（    ）标志与牵引车同时进行大修

A、挂车车架大修    B、发动机大修    C、汽车大修    D、车厢大修

219．在电控悬架中，弹性元件一般采用（   ）。
A．钢板弹簧    B．螺旋弹簧   C．空气弹簧    D．扭杆弹簧

220．轮胎出现单边磨损，其可能原因是（    ）。
A．气压过高    B．气压过低    C．前轮外倾角失准     D．车速太快

221、发动机正常运转，发电机（  ）时，蓄电池进行充电。

A．不发电；      B。过载；   C。电动势高于电池电动势

222、铅蓄电池电解液相对密度一般为（  ）。

- A．1.24~1.31；   B。1.34~1.84；  C。1.00~1.20

223、3—Q—100的铅电池平时补充充电时第一阶段可选（  ）电流进行充电。

A．5A；     B.10A；    C.20A

224、充电时，电解液内不时有褐色物质泛起，说明（  ）。

A．电池有硫化； B 电池有活性物质脱落； C 电池有自放电现

225．发动机负荷增加，点火提前角应      。

- A、增加 ；B、减少 ；C、不变；

226．火花塞裙部的自净温度为     。

- A、500—700度；B、750—850度；C、100—200度

227．发动机起动时反转和加速时爆震的原因是     。

A、点火过早；  B、点火过迟；    C、没有点火

228．交流发电机自身具有限制    防止过载能力。

A、输出电流      B、输出电压

C、阻值变化

229．汽车悬架的设计必须适合行驶      的要求。
A、平顺性     B、安全性     C、平顺性和安全性

230．硅整流发电机中性点的电压为直流输出电压的    。

A、一半   B、三分之一   C、四分之一   D、六分之一

231．在讨论闭环控制时,甲同学说空燃比控制的闭环元件是氧传感器,乙同学说点火系统控制的闭环元件是爆震传感器,请问谁正确     。 
    A、甲同学说得对    B、乙同学说得对    C、两人说得都对.

232．由于采用减速装置，所以可以增大驱动齿轮的      。

A、转速      B、扭矩       C、功率        D、效率

233．电源与电源、用电设备与用电设备除个别子系统电路外均采用    连接。

A、并联      B、串联      C、混联

234．在讨论无分电器双缸点火系统时；甲说当一对火花塞跳火时，气缸中的一个处于排气行程，另一个处于膨胀行程；乙说每对火花塞串联跳火。试问谁正确？

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

235.前照灯的近光灯的灯丝位于            。

A 焦点上方           B焦点上          C焦点下方

236.转向信号灯闪光频率一般为           次/min。

A 60~120         B 45~60          C 100~120

237、空调电磁离合器的作用是用来控制           之间的动力传递。

A. 发动机与电磁离合器；          B. 发动机与压缩机；

C. 压缩机与电磁离合器

238、装四个双向电动机的座椅可以调整          个方向。

A.两个；    B.四个；    C.六个；    D.八个

239、十一管、九管发电机的共同点是

A.都有三只小功率励磁二极管；      B.都有两只中性点二极管；     C.  都是整体式发电机

240、汽车行驶时，充电指示灯亮转灭，说明           。

A.发电机处于它励状态；    B.发电机处于自励状态；C.充电系统有故障

241、内装式电池密度计是通过观察显示窗的           来判断电池存电量及性能的。

Ａ.  刻度；　Ｂ、颜色；　  C.亮度

242、电磁开关将起动机主电路接通后，活动铁心依靠      线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。

A. 吸拉；       B. 保持；          C. 吸拉和保持

243、在制泠循环系统中，经膨胀阀送往蒸发器管道中的制泠剂呈        状态。

A. 高温高压液体；  B. 低温低压液体；    C. 低温低压气体

244、内装式电池密度计是通过观察显示窗的（   ）来判断电池存电量及性能的。

Ａ.  刻度；　Ｂ、颜色；　  C.亮度

245、三相桥式硅整流器中每个二极管在一个周期内的导通时间为 （   ）。

A.1/2周期；         B.1/3周期；         C.1/4周期

246、电压调节器触点控制的电流是发电机的（   ）。

A.励磁电流；        B.电枢电流；      C.充电电流

247、中心引线为负极，管壳为正极的二极管是（   ）。

A.负极二极管；        B.励磁二极管；        C.正极二极管

248、需传递较大转矩且起动机尺寸较大时，应用（   ）式单向离合器。

A.滚柱；       B.摩擦片 ；       C.弹簧

249、电磁开关将起动机主电路接通后，活动铁心依靠（  ）线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。

A. 吸拉；       B. 保持；          C. 吸拉和保持

250、起动机工作时，副开关应比起动机主开关接通时刻（   ）。

A. 早            B.迟；          C.同时

251、起动机电磁开关通电、活动铁心完全吸进、驱动齿轮推出时，驱动齿轮与止推环之间的间隙一般为（   ）mm。

- A.  1.5~2.5；     B.  5；       C.  5~10

252.倒车灯的光色为(    )色。

A 红               B黄                 C白

252.前照灯的近光灯的灯丝位于(    )。

A 焦点上方           B焦点上          C焦点下方

253.转向信号灯闪光频率一般为（   ）次/min。

A 60~120         B 45~60          C 100~120

254、在制冷循环系统中，被吸入压缩机的制冷剂呈（   ）状态。

A. 低压液体；    B. 高压液体；      C. 低压气体

255、在制冷循环系统中，泠凝器送出的制泠剂呈（   ）状态。

A.高压气体；     B.低压液体；      C.高压液体

256、在制泠循环系统中，经膨胀阀送往蒸发器管道中的制泠剂呈（    ）状态。

A. 高温高压液体；  B. 低温低压液体；    C. 低温低压气体

257、上海桑塔纳普通化油器轿车空调系统采用（    ）制冷剂。

A.  R12；         B.R134a

258、电磁离合器的作用是用来控制（    ）之间的动力传递。

A. 发动机与电磁离合器；          B. 发动机与压缩机；

- C. 压缩机与电磁离合器

259、空调操纵面板上的A/C开关，用来控制（    ）系统。

A.采暖；          B.通风；       C.制泠

- 260、汽车空调节流装置安装在（   ）

A 蒸发器出口处  B 蒸发器入口处  C 冷凝器入口处

261、储液干燥器输出的是（   ）

A气态制冷剂    B液态制冷剂     C 气态和液态制冷剂

262、刮水电动机的润滑方式是（    ）。

A.压力润滑；    B.润滑脂润滑；   C.飞溅润滑

263．在讨论传感器线因工作时，甲说当磁阻轮凸齿对准传感器线圈时，传感器线圈磁场强度增大；乙说当磁组轮凸齿离开传感器线圈中心线时，传感器线圈磁场强度增大。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

264．在讨论初级和次级点火电路时，甲说点火模块是次级点火电路的一部分；乙说火花塞在次级点火电路中。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

265．在讨论点火线圈次级电压时，技师甲说在怠速时，正常需要的次级电压比节气门开度大时的大；技师乙说最大次级线圈电压必须始终高于正常需要值。试问谁正确？（  ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

266．在讨论点火闭合时间时；甲说初级电流必须维持足够的时间才能在线圈内建立起磁场；乙说高能点火（IIEI）模块能提供随发动机转速变化的闭合时间。试问谁正确？（  ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

267．在讨论EI（无分电器电子点火）系统的优点时，甲说EI系统有利于防止稀空燃比混合气燃烧缺火；乙说同分电器式点火系统相比EI系统能更稳定地控制点火正时。试问谁正确？（  ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

268．在讨论霍尔效应转换器时，甲说霍尔效应转换器产生一个模拟电压信号；乙说当转动的金属叶片进人霍尔效应转换器时，其电压信号从12V变为OV。试问谁正确？（  ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

269．在讨论无分电器双缸点火系统时；甲说当一对火花塞跳火时，气缸中的一个处于排气行程，另一个处于膨胀行程；乙说每对火花塞串联跳火。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

270．在讨论排放控制和催化转化器时，技师甲说不管空燃比是多少，三元催化转化器都能控制HC和H0x的排放量；技师乙说，空燃比必须控制在14．7：1附近，才能使三元催化转化器有效地控制CO0C和NOx的排放量。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

271．在讨论电子燃油喷射原理时，技师甲说计算机利用TPS（节气门位置传感器）和ECT（水温传感器）两传感器信号确定进人发动机的空气量；技师乙说计算机利用TPS传感器和氧传感器信号确定进人发动机的空气量。试问谁正确？（  ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

272．在讨论TBI（单点喷射）和MPI（多点喷射）系统时，甲说在TBI和MPI系统中，若燃油压力高于正常值，则导致稀空燃比；乙说在这些系统中，若燃油压力高于正常值，则导致浓空燃比。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

273．在讨论TBI（单点）、MFI多点）和SFI电子燃油喷射系统时，甲说PCM（动力控制模块）靠控制燃油压力来提供正确的空燃比；乙说PCM模块靠控制喷油器脉冲宽度来提供正确的空燃比。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

274．在讨论燃油压力调节器时，技师甲说在Sfl（电子燃油喷射）系统中，无论节气门开度如何，压力调节器都保持相同的油压；技师乙说在SFI系统中，与压力调节器相连的进气管真空度在节气门大开度时导致较高的燃油压力。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

275．在讨论燃油通道中的气阻时，技师甲说燃油通道中的气阻导致一个稀的混合比；技师乙说燃油通道中的气阻所导致的不正确空燃比可由计算机补偿。试问谁正确？（  ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

276．讨论喷油器脉冲宽度时，技师甲说当PCM模块增加喷油器脉冲宽度时，空燃比变浓；技师乙说当发动机转速增加时，PCM模块将降低喷油器脉冲宽度。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

277．在讨论数字信号时，技师甲说占空比是电压信号出现的频率；技师乙说数字信号的前沿表示正在下降的电压。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

278．在讨论汽车污染物时，技师甲说NOX排放是由于浓空燃比造成的；技师乙说NOX排放物是由燃烧室高温造成的。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

279．在讨论汽车污染物时，技师甲说CO是燃烧的副产品；技师乙说CO2是燃烧的副产品。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

280．在讨论点火正时控制系统时，技师甲说爆震传感器中有一个压电元件；技师乙说爆震传感器信号先送到PCM模块然后送到爆震传感器模块。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

281．在讨论加热空气进气系统时，技师甲说空气阀门或处于热空气位置或处于冷空气位置；技师乙说空气阀门可以在热空气位置和冷空气位置之间调节。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

282．在讨论万用表时，技师甲说一只指针式万用表可以用来检测氧传感器电压；技师乙说高阻抗数字式万用表可以用来检测氧传感器电压。试问谁正确？（   ）

A．甲正确．B．乙正确．C．两人均正确．D．两人均不正确。

283．在汽车没有发生碰撞的情况下，安全气囊的使用年限为（    ）。

A、5～6年   B、15～20年   C、7～15年     D、9～10年

284．自动空调能够依据(  C  )自动调节出风温度。

A．车外温度    B．太阳辐射    C车内温度

285、超声波雷达倒车防撞系统中超声波发生器产生的超声波的频率一般为（   ）。

A、20KHZ   B、30KHZ     C、40KHZ     D、50KHZ

286、一般安装在汽车驾驶室内前上方的后视镜是（      ）。

A、内后视镜     B、外后视镜     C、下视镜

287、基本上解决了失真和盲区问题的后视镜是（     ）。

A、平面镜       B、球面镜       C、双曲率镜

288、激光头按工作方式有单光束和三光束两种，其中循迹方式较准确的是（     ）。

A、单光束式       B、三光束式 C、双光束式

289、激光头产生的一束激光源一般为（     ）。

A、0．8微米      B、0．9微米      C、1．6微米

290、激光头产生激光束的聚焦控制电路是（     ）。

A、循迹伺服电路      B、聚焦伺服电路      C、自动稳速伺服电路

291、光盘上面记载的信号是（     ）。

A、二进制数字信号    B、模拟信号    C、十六进制信号

292、杜比降噪系统是在录音时人为的提升（     ）。

A、低频信号          B、高频信号    C、中频信号

293、全球定位系统简称（     ）。

- A、AHS      B、ITS      C、GPS

294、安全气囊为了防误爆，一般采用（    ）。

A、一级门限控制           B、二级门限控制

C、三级门限控制           D、四级门限控制

295.安全气囊的线束为了与其它线束区别一般做成（    ）。

A、红色      B、黄色       C、蓝色        D、绿色

296、在汽车显示系统中下面属于被动显示装置的是（    ）。

- A、LED      B、LCD       C、VFD        D、CRT

297、安全气囊是辅助安全系统，简称（ B  ）。

- A、ECU      B、SRS       C、IPC        D、VTEC

298、在汽车没有发生碰撞的情况下，安全气囊的使用年限为（    ）。

A、5～6年   B、15～20年   C、7～15年     D、9～10年

299、安全传感器也叫保险传感器，安装有安全气囊ECU的内部，通常有（   ）。

A、一个     B、二个        C、三个       D、四个

310、安全气囊的气体发生器是利用（     ）反应产生氮气充入气囊。

A、化学     B、物理        C、复合       D、热效

311、安全气囊的备用电源的储能元件是（     ）。

A、电容     B、电感        C、电池       D、电阻

312、安全气囊引爆时的最小安全距离为（     ）。

A、2米     B、5米        C、10米       D、15米

313、超声波雷达倒车防撞系统中超声波发生器产生的超声波的频率一般为（   ）。

- A、20KHZ   B、30KHZ     C、40KHZ     D、50KHZ

314.闪光器的作用是（  ）在电路中，使转向灯亮暗交替闪烁

A 串联  B 并联  C 串联或并联   D 串联和并联

- 315 确定发动机点火顺序的部件是（    ）

A 配电器   B 断电器  C 火花塞   D 附加电阻

316．当滑转率为（   ）时，附着系数达到峰值。

A．20%   B  0    C  100%   D  50%

317.在下列防滑控制方式中，反映时间最短的是（   ） 。

A发动机输出功率控制   B驱动轮制动控制

C防滑差速锁控制       D差速锁与发动机输出功率综合控制.

318. 带有单独方式的 ASR 制动压力调节器的制动系统中，正常制动时 ASR 不起作用，电磁阀（   ） ，阀在左位，调压缸的活塞被回位弹簧推至右边极限位置。

A.不通电   B.半通电   C. 都不正确    D. 都正确

319. 带有单独方式的 ASR 制动压力调节器的制动系统中，压力保持过程：此时电 磁阀（   ） ，阀在中位，调压缸与储液室和蓄压器都隔断，于是活塞保持原位 不动，制动压力保持不变。

A.不通电 B。半通电 C。都不正确 D。都正确

320．带有单独方式的 ASR 制动压力调节器的制动系统中，压力降低过程：此时电磁阀（   ） ，阀回左位， 使调压腔右腔与蓄压器隔断而与储液室接通，于是调压缸右腔压力下降，制动压力下降。

A. 断电   B.半通电   C. 都不正确    D.都正确

321．通过电控或气控锁止机构人为的将差速器锁止的差速器为（   ） 。

A．强制锁止式  B. 自动锁止式   C. 湿式差速器   D. 主动防滑差速器

322．在滑路面上自动增大锁止系数直至完全锁止的差速器为（   ） 。

A．强制锁止式  B. 自动锁止式   C. 湿式差速器   D. 主动防滑差速器

323．防滑控制根据驱动轮的滑移量，通过电子控制装置来控制发动机转速和汽车制动力进行工作；或按照左、右车轮的转速差来控制转矩，并与制动器相结合最优分配驱动轮驱动力的差速器为（   ） 。

A．强制锁止式  B. 自动锁止式   C. 湿式差速器    D. 主动防滑差速器

324．利用传感器掌握各种道路情况和车辆运动状态，通过操纵加速踏板和制动器，采集和读取驾驶员所要求的信息，并按驾驶员的意愿和要求最优分配左右驱动轮驱动力的差速器为（   ） 。

A．强制锁止式    B. 自动锁止式    C. 湿式差速器    D. 主动防滑差速器

判断题

1、发动机的异响是由曲柄连杆机构和配气机构磨损造成松旷以及调整不当引起的。（  ）
2、曲轴轴承异响是一种沉重发闷的金属敲击声，当转速或负荷突然变化时，响声明显，发动机本身有明显振动。（  ）
3、任意方向的直线度一般用于控制圆柱体的径向形状误差。（  ）
4、圆度误差是同一径向截面最大半径与最小半径之差。（  ）
5、圆柱度误差是径向不同截面最大半径与最小半径之差。（  ）
6、经磁力损伤检测后的零件不进行退磁处理，会加剧零件在工作过程中的磨损。（  ）
7、汽缸表面沿轴线方向磨损呈上小下大的圆锥形。（  ）
8、装配发动机曲轴时，为保证形成良好的油膜，应尽量减小轴径与轴瓦的间隙。（  ）
9、发动机气门座圈异响与转速有着必然联系。（  ）
10、发动机活塞环敲击异响与转速有很大关系。（  ）

11、汽车传动轴万向节叉等速排列不当，必然使万向传动装置产生异响。（  ）
12、在发动机机油加油孔倾听，可判断曲轴连杆轴承是否有异响。（  ）
13、变速器齿轮啮合间隙过大是造成变速器异响的原因。（  ）
14、变速器在直接挡无异响，而在其他挡位均有异响，说明第一轴轴承损坏。（  ）
15．由于减振器伸张阀比压缩阀弹簧硬，所以伸张时减振器的阻尼力大。 (  )

16、高速行驶时，变速器有明显异响，突然加速，响声清晰，此现象多为轴承磨损严重所致。（  ）
17、汽车离合器在分离、结合或起步时发生异响是可能的。（  ）
18、汽车离合器盖与压盘松动不会有异响发生。（  ）
19、汽车发动机运转时，离合器有“嚓嚓”的磨檫声，且踏板不能抬起，该故障为离合器调整不当。（  ）
20、抬起汽车离合器踏板，在离合器后端有异响，说明离合器有故障。（  ）
21、汽车万向节轴承壳压的过紧是万向传动装置异响的原因之一。（  ）
22、汽车传动轴中间支承轴承散架必然造成万向传动装置异响。（  ）
23、汽车半轴齿轮与行星齿轮不匹配，会导致后桥异响。（  ）
24．动平衡的车轮一定静平衡。(  )

25、汽车后桥的异响必须通过仪器来诊断。（  ）

26、电控发动机曲轴位置传感器检测曲轴转角信号，输入ECU作为点火控制主控信号，而不作为喷射信号。（  ）

27、有熄火征兆或着火后又逐渐熄火，一般是汽油发动机电路出现故障。（  ）
29、发动机分电器凸轮磨损不均匀，将使发动机运转不稳。（  ）
30、柴油机喷油泵供油齿杆由油泵调节器机构控制。（  ）
31、柴油发动机达到额定转速后，调速器开始减少供油量，目的是防止发动机飞车。（  ）
32、全速调速器仅控制发动机怠速和高速时的供油量，以保证发动机稳定工作。（  ）
33、提高喷油器调压弹簧的预紧度可以减少喷油的开启压力。（  ）
34、喷油器针阀和针阀体组成喷油器偶件，在维修中它们可以互换。（  ）
35、柴油机手油泵的活塞与泵体，经过选配、研磨而达到高精度配合，无互换性。（  ）
36、热车汽油机启动困难主要是混合气过浓造成的。（  ）
37、当电控发动机出现故障，必须将蓄电池从电路中断开，用解码器进行测试。（  ）
38、在电控汽车车身上进行焊修时，应先断开电脑电源。（  ）
39、可以用数字式万用表检查电控发动机电路及燃油泵是否有故障。（  ）
40、检测压电式爆震传感器应选用汽车用万用表直流电压挡。（  ）
41、汽车故障诊断仪就是解码仪。（  ）

42、某些高速轿车采用超低压胎，由于轮胎气压很低，弹性大，故主销后倾角为负值。(  )

- 43、汽车连续制动时，制动蹄片与轮毂摩擦系数不变。（  ）

44、将柴油机喷油泵供油自动提前器向右旋转可以减小供油提前角。（  ）
45、进行柴油机喷油器密封试验时，喷油器允许有微量的滴油现象。（  ）
46、柴油机喷油器试验用油应为沉淀后的“0”号轻柴油。（  ）
47、检测电控燃油喷射发动机燃油压力时，应先关闭点火开关，再将油压表接在供油管和分配管之间。（  ）
48、电控发动机燃油泵工作电压应该用模拟式万用表检测。（  ）
49、多次测某一零件几何参数时，应采用同一测量方法、计量器具、测量条件等，以确保测量精度。（  ）
50、在测量零件时，如果实测的值与零件真值的误差越小，则说明测量准确度越低。（  ）
51、连杆瓦严重偏磨会导致连杆两端孔轴线不平行。（  ）
52、对汽车零件进行磁力探伤时，为了使裂纹与磁力线垂直，横向裂纹要横向磁化，纵向裂纹要纵向磁化。（  ）
53、磁力探伤是一种简单、迅速、较准确的探伤方式，因此所有的金属材料均可采用此法检测隐伤。（  ）
54、荧光探伤的方法适用于检测金属和非金属零件。（  ）
55、测柴油机烟度值时一般要取3个值的算术平均值作为所测烟度值。（  ）
56、当零件的裂纹不在表面时，用荧光探伤法检测既简单又迅速。（  ）
57、汽车传动轴的旋转轴线与惯性轴线相重合，即可达到动平衡。（  ）
58、离合器从动盘的摩擦衬片磨损不均匀，可能会导致离合器静平衡的破坏。（  ）
59、发动机曲轴轴承间隙过大，会使轴瓦的冲击负荷增大，导致轴瓦损坏。（  ）
60、发动机缸壁间隙过小会导致连杆弯曲和拉伤缸壁。（  ）
61、发动机汽缸体纵向变形的规律是：呈两端低，中间高的弧形。（  ）
62、在测量发动机汽缸体孔径时，必须在每个缸内上、中、下三个位置进行测量，其中下端位置是指活塞在下止点时第一道环所对的缸壁位置。（  ）
64、发动机曲轴裂纹检查的最简单方法是用敲击法来判断。（  ）
65、零件在高温条件下不易产生氧化磨损。（  ）
66、润滑剂中含有少量的酸类物质，因此润滑好的摩擦表面易受到腐蚀。（  ）
67、热处理的工艺过程包括加热、保温和冷却三个阶段。（  ）
68、热处理是将钢材由固态加热到液态，并经保温，冷却的一种工艺方法。（  ）
69、钢退火的主要目的之一是消除冷加工产生的加工硬化现象，恢复其硬度。（  ）
70、为防止变形和开裂，铸件都必须经去应力退火处理。（  ）
71、发动机活塞气环的主要作用是密封、导热，因此一般活塞上只有一道气环、两道以上油环。（  ）
72、为提高发动机连杆的强度和刚度，要对其表面进行喷丸强化处理。（  ）
73、发动机上置凸轮式配气机构中，摇臂和挺柱二者缺一不可。（  ）
74、发动机齿形带传动的配气机构与链条传动的相比，可降低噪声和成本。（  ）
75、汽车膜片弹簧离合器在分离时，膜片弹簧会产生反向锥形变形，使压盘与从动盘分离。（  ）
76、汽车变速器自锁装置可防止自动脱档和挂错挡。（  ）
77、单级主减速器的常啮合圆锥齿轮不使用直齿齿轮。（  ）
78、差速器可保证两侧驱动轮在任何道路条件下均能保持纯滚动和等角速转动。（  ）
79、汽车在平坦的公路上直线行驶时，差速器的行星齿轮只能做公转而不做自转。（  ）
80、浮动钳型盘式制动器的制动间隙由轮缸活塞上的橡胶密封圈实现。（  ）
81、气压制动传动装置的特点是制动踏板行程较长。（  ）
82、前后独立方式的双回路液压传动装置，由双腔主缸通过两套独立回路分别控制车轮制动器。（  ）
83、制动主缸的作用是将制动踏板输入的机械推力转变成制动力。（  ）
84、每次接通汽车启动机时间不得超过5s。（  ）
85、选配发动机曲轴轴承时，首选合金层加厚并可镗削或刮削的轴承。（  ）
86、发动机汽缸盖翘曲，不可用敲击法校正。（  ）
87、发动机缸盖裂纹发生在受力较大或温度较高的部位，可用焊补法修复。（  ）
88、发动机液压挺柱因为能自动补偿气门间隙，所以不再需要人工调整气门间隙。（  ）
89、汽油泵的进出油阀安装无方向要求。（  ）
90、四冲程汽油发动机曲轴转速与分电器转速比为：2：1。（  ）
91、汽油发动机冷型火花塞热值小。（  ）
92、离合器主从动盘之间摩擦面积越大所传递的转矩越大。（  ）
93、汽车主减速器主动圆锥齿轮工作面上出现明显斑点、剥落，可用油石修磨后继续使用。（  ）
94、汽车后桥壳变形会使轮胎磨损加快。（  ）
95、汽车转向盘转向传动比增大，转向操纵力不变。（  ）
96、安装发动机活塞销时，应先将活塞加热，且温度越高越好。（  ）
98、汽车气压制动器的制动凸轮轴磨损严重时可用堆焊法修复。（  ）
99、汽车气压制动器的空气压缩机组装后，可直接装车使用。（  ）
100、安装转向柱和转向盘时，车轮应处于直线行驶位置。（  ）
10、凸轮轴的修理尺寸分6个级别，级差为0.20mm。（  ）
101、车架纵梁上平面及侧面的纵向直线度公差为其长度的1‰ .（  ）
102、《车用汽油机油换油指标》（GB 8028—87）适用于使用中的汽车用汽油机油的质量监控和更换。（  ）
103、在废气排放检测中，发动机怠速、点火正时，冷却水和润滑油的温度都应符合要求。（  ）
104、用烟度计检查柴油车时，要检查柴油内是否加有消烟剂，如果没有，应予加上。（  ）

105．标准按管理级别分为国家标准，部颁标准和企业标准。（  ）
106．磁感应强度是反映磁场强弱的物理量。（  ）
107．方向阀分为单向阀和换向阀两种。（  ）
108．拆装火花塞应用梅花扳手。（  ）
109．根据车桥的作用不同可分为整体式和断开式两种。（  ）
110．光电传感器是生物和化学传感器。（  ）
111．随机存储的英文缩写是RAM（  ）
112．全面质量管理的主要特点是突出“全”字。（  ）
113．汽车车速表的允许误差范围为+20%～ -5%。（  ）
114．汽车装用蒸发污染控制系统收集汽油蒸气。（  ）
115．发动机活塞在上止点时，第一道活塞环所对应的缸壁位置磨损最大。（  ）
116．发动机曲轴弯曲校正一般可采用压床热校正，这种方法可省去时效处理。（  ）
117．零件产生疲劳原因是承受了突然的交变载荷，使其力学性能发生了突然的变化。（  ）
118．不同性质的材料淬火时，应采用不同的冷却介质。（  ）
119．等速万向节只能用于转向驱动桥的半轴上。（  ）
120．单级主减速器的常啮合圆锥齿轮不使用直齿齿轮。（  ）
121．离合器摩擦片沾油或磨损过甚会引起离合器打滑。（  ）
123．转向盘转向传动比增大，则转向操纵力不变。（  ）
124．新修发动机通过磨合后可延长其使用寿命。（  ）
125．制动分泵的皮碗要用汽油清洗。（  ）
126．车架纵梁上平面及侧面的纵向直线度公差在全长上为其长度的千分之一。（  ）
127．《车用汽油，机油换油指标》（GB8028—87）适用于使用中的汽车用汽油，机油的质量监控和更换。（  ）

128．汽油车废气排放检测方法应采用自由加速的方法。（  ）
129．柴油车废气检测是在怠速情况下进行的。（  ）
130．汽车后桥壳内的齿轮润滑油不足，不会导致后桥有异响。（  ）
131．电控发动机采用氧传感器反馈控制，目的是进一步精确控制点火时刻。（  ）
132．凸轮轴位置传感器向ECU输入凸轮轴转速信号，是点火和燃油喷射的主控信号。（  ）
133、汽车四轮定位检测在静态情况下进行。（  ）

134汽油车废气排放检测方法应采用自由加速的方法。（  ）
135．国家标准规定，公差为20级，即IT01、IT00、IT1••••••IT18，其中IT01精度最低，IT精度最高（  ）
136．液压式动力转向装置按液流形式可分为常流式和常压式两种，（  ）
137．毫无着火征兆，一般属于发动机电路的故障。（  ）
138．制动时，双领蹄式制动器中的两个制动蹄在正/倒向行驶时始终是领蹄。        （  ）

139．电控发动机燃油泵工作电压应用模拟万用表进行检测。（  ）
140．用数字式万用表的欧姆档测量点火控制端子的电压，可检查电子点火控制器的故障。（  ）
141．变速器壳体变形是导致变速器异响的一个重要原因。（  ）
142．发动机缸壁间隙过小，会导致连杆的弯曲和拉伤缸壁。（  ）
143．抬起离合器踏板，在离合器后端有异响，则说明离合器有异响。（  ）
144．转向系的作用是保持汽车稳定的行驶路线，即使汽车直线行驶。（  ）
145．制动轮缸的作用是将主缸传来的液压力转变为使制动蹄张开的机械推力。（  ）
146.离合器须与曲轴飞轮组组装在一起进行动平衡校正。                       （  ）

147．转向盘转向传动比增大，则转向操纵为不变。（  ）
148．发动机汽缸体所有结合平面可以有明显的轻微的凸出，凹陷和划痕。（  ）
149. 锁止离合器的作用是为了提高液力变矩器在高传动比工况下的传动效率。    （  ）

150.排气门的材料一般要比进气门的材料更优。                               （  ）

151.离合器在使用过程中，不允许出现摩擦片与压盘、飞轮之间有任何相对滑移的现象。（  ）

152. 前后雾灯均属于照明用的灯具。          (   )

153.牌照灯属于信号及标志用的灯具。          (   )

154.前照灯应使驾驶员能看清车前100m或更远距离以内路面上的任何障碍物。  （   ）

155.转向信号灯的闪光信号要求人行车辆在距车35m以外能看清楚。        （   ）

156.当电喇叭触点预压力增大时，流过喇叭线圈的电流增大，使喇叭产生的音量增大，反之音量减小。   （   ）

157、转向等属于信号系统，应急灯属于报警系统。（   ）

- 158、前照灯按安装数量的不同可分为两灯制和四灯制。（   ）

159、卤素灯泡的使用寿命要比普通灯泡的寿命长。（   ）

160、汽车灯光按用途分有照明灯和信号灯两种。（   ）

161、按照发出的光束类型不同可分为远光前照灯、近光前照灯、远近光前照灯三种。（   ）

- 162、氙气灯等泡内有灯丝。（   ）

163、氙灯由小型石英灯泡、变压器和电子控制单元组成。（   ）

- 164、晶体管闪光器分有触点和无触点式两种。（   ）

165、汽车报警系统分为灯光报警系统和语音报警系统两大类。（    ）

- 166、前照灯在进行检测是只要求它的亮度，不要求它的照射范围。（   ）

167、电控发动机燃油油位报警灯亮，应马上加油。（    ）

- 168、汽车的电喇叭越响越好。（    ）

169、汽车上安装喇叭继电器可以防止喇叭触点烧蚀。（   ）

- 170、现代轿车上常采用高低音两种喇叭。（    ）

171、汽车上除照明灯外，还有用以指示其他车辆或行人的灯光信号标志，称为信号灯。（    ）

172、现代汽车许多仪表已被报警灯、指示灯及电子显示装置所取代。          （    ）

173.汽车运行中红色充电指示灯亮表示蓄电池充电。         （   ）

174．电磁喷油器通过控制喷油压力来改变喷油量的。喷油压力越高，喷油量越大。（   ）

175．燃油压力调节器安装在供油总管上，使系统油压与进气歧管压力之差保持常数。（    ）

- 176．桑塔纳2000GSI轿车AJR发动机采用线性节气门位置传感器。（   ）

177．汽车空调高压开关在制冷系统压力高于某一值时断开电磁离合器电路，压缩机停止工作。当压力降到某一值时，恢复工作。（   ）

178．制冷系统检漏时，关闭高低压手动阀，等候  5min左右，压力下降超过5kPa表明有渗漏。（   ）

- 179．空调冷量开关为了有效地防止蒸发器结冰  （   ）

180．汽车空调压缩机传动带松紧度用100N的力按下传动带中部，其挠度在10～15rnm为合适。（   ）

- 181．如发动机机温度较低，即使开动空调，冷却风扇也不转动  （   ）

182．如发动机温度只有50度，开动空调，冷却风扇低速运行（    ）

- 183．只要开动空调，鼓风机就会低速运行，目的是防止蒸发器结冰（   ）

184．雨刮器电机通过串联电阻法调速    （    ）

185．汽车空调系统的风扇转速控制电路是防止发动机熄火或过热的装置。（   ）

- 186．丰田TCCS系统空调打开时，点火提前角会加大。（   ）

187．液力耦合器上装有导向轮。（   ）

- 188．液压变矩器的变矩系统是固定不变的特性系数。（    ）

189．四轮独立控制的制动防抱死系统能适应各种路面的对制动力的要求，不会产生制动跑偏。（   ）

- 190．电磁式轮速传感器控制速度范围可达8～260km/h。（   ）

191．主动悬架控制的参数可以是车身高度、弹簧刚度、减振器阻尼力等。（   ）

- 192．．只要车辆发生碰撞，安全气囊即会自动引爆。（   ）

193．爆燃传感器控制的闭环系统通过减小点火提前角来控制爆燃。（   ）

- 194．最佳点火提前角，随发动机的转速和混合气燃烧速度而变化。（   ）

195．柴油发动机调速器的主要作用是限制最高转速，维持最低转速；还可以使柴油机在怠速和额定转速之间维持任一需要的转速。（   ）

196．在发动机控制系统中，ECU不仅用于控制燃油喷射系统，同时还可进行点火提前角的控制，进气控制，增压控制，自诊断，失效保护和备用控制系统等多项控制功能。（  ）

197．发动机电子控制系统主要由信号输人装置，电子控制单元（ECU），执行器等组成。（  ）

198．采用燃油喷射方式供油时，是以直接或间接的方法测量发动机吸人的空气量，再根据空气量及该工况所需的最佳空燃比确定燃油供给量，经喷油器将加压燃油喷射出。（   ）

199．如点火提前角过大，混合气的燃烧在压缩行程中进行，气缸内的燃烧气体压力急剧上升，会给正在上行的活塞造成一短时间的增力，使发动机功率上升，而且爆燃严重。（  ）

- 200．EGR（废气再循环）装置是为了减少发动机的CO的排放量。（   ）

201．当发动机停机时，PVC曲轴箱强制通风口是关闭的。（   ）

202.具有爆震传感器的发动机使用低辛烷值汽油也不会发生爆震.            (    )

203.空气流量计信号丢失时,节气门位置传感器可替代工作       (   )

204．发动机电子控制系统主要由信号输人装置，电子控制单元（ECU），执行器等组成。（   ）

205．采用燃油喷射方式供油时，是以直接或间接的方法测量发动机吸人的空气量，再根据空气量及该工况所需的最佳空燃比确定燃油供给量，经喷油器将加压燃油喷射出。（    ）

- 206.蓄电池的容量要小、电阻要大，以保证发动机能够可靠启动。（   ）

207、硅整流发电机中定子的作用是产生三相交流电。 (   )

208、桑塔纳轿车采用了十一管硅整流发电机。   (   )

209、起动继电器的作用是用来保护起动机电磁开关。（   ）

210.发动机发出最大扭矩的点火时刻是在发动机即将产生爆震的点火时刻的附近。（   ）

211．在发动机控制系统中,ECU不仅用于控制燃油喷射系统,同时还可进行点火提前角的控制,进气控制,增压控制,自诊断,失效保护和备用控制系统等多项控制功能。          （     ）

212．ABS制动防抱死系统,因其限制车抡抱死,所以其制动距离比普通制动距离大。  （    ）

213．ASR专用的信号输入装置是ASR选择开关、将ASR选择开关关闭，ASR就不起 作用。 （   ）

214．所谓的单独方式是 ASR 制动压力调节器和 ABS 制动压力调节器在结构上是一体的。 （   ）

215．中央差速器能把变速器输出的动力可以按2：1的比例分配到前后驱动轮上。 （   ）

216．中央差速器在车轮转动时将前轮驱动轴和后轮驱动轴的转速加以吸收。 （   ）

217．当前轮后轮之间发生转速差时，差速限制机构能按照该转速差，控制油压多 板离合器的接合力，从而控制前后轮的转矩分配。 （   ）

218. 发动机输出功率控制常用方法有：辅助节气门控制、燃油喷射量控制和延迟 点火控制。 （对 ）

219. ASR 控制系统通过改变发动机辅助节气门的开度来控制发动机的输出功率。 （   ）

220．丰田车系防抱死制动与驱动防滑（ABS/TRC）工作时， 当需要对驱动轮施加 制动力矩时：TRC的3个电磁阀都不通电。 （   ）

221．丰田车系防抱死制动与驱动防滑（ABS/TRC）工作时，当需要对驱动轮保持制动力矩时, ABS的2个电磁阀通较大电流。 （   ）

222．丰田车系防抱死制动与驱动防滑（ABS/TRC）工作时，当需要对驱动轮减小制动力矩时：ABS的2个电磁阀通较小电流。 （   ）

223．丰田车系防抱死制动与驱动防滑（ABS/TRC）工作时， 当需要当无需对驱动轮施加制动力矩时, 各个电磁阀都通电且ECU 控制步进电机转动使副节气门保持开启。 （    ）

224.防止车轮打滑的差速器，可自动控制汽车驱动轮打滑的防滑差速器。 （   ）

225．中央差速器两大功能： 将变速器输出动力均匀分配前后驱动轴、 吸收前后驱动轴的转速差。 （   ）

226．防滑差速器作用是汽车在好路上行驶时具有正常的差速作用。但在坏路上行驶时，差速作用被锁止，充分利用不滑转车轮同地面间的附着力，产生足够的牵引力。 （   ）

227．差速限制机构的功用为当前后车轮间发生转速差时，按照转速差控制油压多 板离合器的接合力，从而控制前后轮的转矩分配。 （    ）

填空题

1.采用双气门弹簧时，双个弹簧的旋向必须相       。

2.活塞受       、       和      三个力，为了保证其正常工作，活塞的形状是比较特殊的，轴线方向呈        形；径向方向呈       形。

3.过量空气系数α＞1，则此混合气称为      混合气；当α＜0.4时，混合气      ，火焰不能传播，发动机熄火，此α值称为        。

4.汽车排气污染物成份主要有      、       、        、          。

5.前轮定位包括          、             、             和             四个参数。

6.在自动变速器行星排中，           、           和_           称为行星排的三个基本元件。

7.液力变矩器主要有             、            、          组成。

8．车辆滑移率在           之间时，车轮与地面之间有最大纵向附着系数。

9．拖带车时，为了提高制动性能，应使挂车制动         主车制动，而且为了安全，挂车应采用       制动方式。

10．全主动悬架系统是对           和          均能进行实时调节，可以同时提高车辆的           和

。

11．胎肩处迅速磨损，主要是由于轮胎            所致；胎面中央迅速磨损，主要是由于轮胎_____ ___ 所致。

12．汽车底盘中有三个自由行程，即                  、            、           。

13、常用的调节前后轮制动力的装置有              、                  等

14．自动变速器中的换挡机构有                  、                 、                     。

15. 变速器操纵机构中的安全装置有                、                 、              。

16．离合器踏板自由行程过大，会产生离合器           现象；而过小又会产生离合器            现象。

17．整流器的作用是把三相同步交流发电机产生的       电转换成     电输出，它一般用六个硅二极管接成     整流电路。有些硅整流发电机具有            二极管和       二极管。

18.充电指示灯亮表明蓄电池正在        ，发电机处于     励状态，灯由亮转灭表明蓄电池正在      ，发电机处于       励状态。

19.从定子三相星形绕组中性引出的接线柱叫        接线柱（记为“N”），其输出电压为三相桥式整流器输出电压的      。

20.电子式调节器包括        式和       式。它以      为感应元件，在发电机输出电压变化时，控制晶体       与      ，自动调节发电机          电流，从而使发电机输出电压稳定。

21.制冷系统每一循环有四个基本过程。       过程        过程       过程和        过程。

名词解释

- 配气相位

- 充气效率

- EGR\EPS\ESP\ABS\VTEC\TSI\DSG\CCS

- 过量空气系数

- 普通差速器运动特性和转矩特性

- 压缩比

7．蓄电池20h率额定容量

8．最佳点火提前角

9．双火花点火

10．自动门锁系统

问答题

1.现代汽车主要采用哪些降低排放技术措施？

2.越野汽车与全时四驱轿车在驱动方式上有何区别？

3.汽油机为改善经济性和排放性能，采取的最新的燃烧方式有哪些？原理是怎样的？

4.分析四轮转向轿车的优势。高速和低速时后轮如何转向？

5.发动机连杆轴承响的特点及诊断方法：

6.分析转向轮定位参数各起何作用。

7.汽车修理竣工检验内容主要有哪些？

8.桑塔纳AJR发动机安装有曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器，进行点火正时和喷油正时，如果凸轮轴位置传感器信号缺失，发动机能否顺利启动，为什么？？

9.简述乘用车前照灯的近光灯照射位置要求？

10.电动雨刮器电机的调速原理是什么？

11.自动变速器失速检测的目的是什么？叙述试验流程？

12.简述防抱死制动系统工作过程

参考答案：

选择题

1．B  2.B  3.D  4.A  5.D  6.A  7.D  8.B  9.A  10.A  11.D  12.D  13.D  14.B  15D  16.C  17.A  18.C  19.A  20.B  21.B  22.B  23.A  24.A  25.B  26.A  27.D  28.A  29.C  30.D  31.A  32.A  33.B  34.B  35.D  36.A  37.D  38.B  39.C  40.C  41.A  42.D  43.D  44.C  45.A  47.D  48.A  49.C  50.C  51.A  52.D  53.D  54.B  55.A  56.B  57C  58.B  59.C  60.C  62.D  63.B 64.B  65.D  66.D  67.C  68.C  69.A  70.B  71.B  72.A  73.C  74.D  75.A  76.A  77.A  78.A 79.B  80.D  81.D  82.B  83.B  84.B  85.D  86.C  87.C  88.D  89.C  90.A  91.B  92.A  93.B  94.D  95.A  96.B  97.D  98.Ｃ  99.A  100.Ａ  101.Ａ  102.Ｃ  103.Ｄ  104.Ｂ  105.Ｄ  106.Ｂ  107.Ｃ  108.Ｂ  109.Ａ  110.Ｃ  111.Ｂ  112.Ｂ  113.Ａ  114.C  115.Ｄ  116.Ｃ  117.Ｂ  118.Ｂ  119.Ｃ  120.Ｂ  121.Ｃ  122.Ｂ  123.Ｂ  124.Ａ  125.Ｃ  126.Ｄ  127.Ｄ  128.Ｄ  129.Ｃ 130.Ｃ  131.Ａ  132.Ｄ  133.Ａ  134.Ａ  135.Ａ  136.D  137.B  138.C  139.C  140.A  141.A  142.A  143.C  144.B  145.B  146.A  147.C  148.A  149.C  150.A  151.B  152.B  153.D  154.A  155.C  156.A  157.D  158.A  159.A  160.B  161.D  162.A  163.B  164.A  165.D  166.C  167.A  168A  169.B  170.C  171.C  172.A  173.C  174.D  175.C  176.C  177.C  178.D  179.B  180.C  181.D  182.D  183.B  184.D  185.C  186.D  187.D  188.A  189.D  190.B  191.A  192.B  193.A  194.C  195.D  196.A  197.D  198.A  199.C  200.A  201.A  202.B  203.C  204.C  205.B  206.B  207.D  208.C  209.C  210.C  211.C  212.C  213.A  214.C  215.C  216A  217.A  218.C  219.C  220.C  221．A  222.B  223.A  224.A  225．B  226．A  227.A  228．A  229.C  230.A  231.A  232.B  233.A  234.B  235.C  236.A  237.B  238.D  239.A  240.B  241.B  242.B  243.B  244.B  245.B  246.A  247.A  248.B  249.B  250.B  251.B  252.C  252.A  253.A  254.C  255.A  256.B  257.A  258.B  259.C  260.B  261.A  262.B  263.A  264．B  265．C  266．C  267．C  268．C  269．B  270．B  271.B  272.B  273.B  274.A  275.A  276．A  277.A  278．B  279．B  280．B  281．B  282．B  283．C  284C  285.C  286.A  287.C   288.B  289.A  290.B  291.A  292.B  293.C  294.B  295.B  296.B  297.B  298.C  299.B  310.D  311.A  312.C  313.C  314.A  315.A  316.A  317.B  318.A  319.B  320.A  321.A  322.B  323.C  324.D

判断题

1、（×） 2、（√） 3、（×） 4、（√） 5、（×） 6、（√） 7、（×） 8、（√） 9、（×） 10、（√） 11、（×） 12、（×） 13、（×） 14、（×） 15、 (√) 16、（×） 17、（√） 18、（×） 19、（√） 20、（×） 21、（√） 22、（√） 23、（√） 24．(√) 25、（×） 26、（× ） 27、（×） 29、（√） 30、（×） 31、（√） 32、（×） 33、（×） 34、（×） 35、（√） 36、（√） 37（×）38、（×） 39、（√） 40、（√） 41、（×） 42、(√) 43、（×）44、（×） 45、（×） 46、（√） 47、（√） 48、（×） 49、（×） 50、（×） 51、（×） 52、（×）
53、（×） 54、（√） 55、（√） 56、（×） 57、（√） 58、（√） 59、（√） 60、（√） 61（×） 62、（×） 64、（√） 65、（×） 66、（×） 67、（√） 68、（×） 69、（×） 70、（×） 71、（×） 72、（√） 73、（×） 74、（√） 75、（√） 76、（×） 77、（√） 78、（×） 79、（√） 80、（√） 81、（×） 82、（√） 83、（×） 84、（√） 85、（×） 86、（√） 87、（√） 88、（√） 89、（×） 90、（√） 91、（√） 92、（√） 93、（×） 94、（√） 95、（×） 96、（×） 98、（√） 99、（√） 100、（√） 101、（√） 102、（√）

103、（√） 104、（×） 105．（√） 106．（√） 107．（√） 108．（×） 109．（×）

110．（×） 111．（√） 112．（√） 113．（√） 114．（√） 115．（√） 116．（×）

117．（×） 118．（√） 119．（×） 120．（√） 121．（√） 123．（×） 124．（√）

125．（×） 126．（√） 127．（√） 128．（√） 129．（×） 130．（×） 131．（×）

132．（×） 133、（√） 134．（√） 135．（×） 136．（√） 137．（X） 138．（√）

139．（×） 140．（×） 141．（√） 142．（√） 143．（×） 144．（×） 145．（√） 146.（√）

147．（×） 148．（×） 149.（√） 150.（√） 151.（√）152.(√) 153.(×) 154.（×） 155.（×） 156.（√）157、（×）158、（√）159、（√）160、（√）161、（√）162、（√）163、（√）164、（√）165、（√）166、（×）167、（×）168、（×）169、（×）170、（√）171、（√）172、（√）173.（×）174．（×）175．（√）176．（√）177．（×）178．（√）179．（√）180．（√）181．（×）182．（√）183．（√）184．（×）185．（×）186．（√）187．（×）188．（×）189．（√）190．（√）191．（√）192．（×）193．（√）194．（×）195．（√）196．（√）197．（√）198．（√）199．（√）200．（×）201．（√）202.(√) 203.(√)204．（√）205．（√）206.（×）207、(√)208、(√)209、（×）2010.（×）211．（√）212．（×）213．（√）214．（×）215．（×）216．（√）217．（√）218.（√）219.（√）220．（×）221．（×）222．（×）223．（×）224.（√）225．（√）226．（√）227．（√）

填空题

1.    反

2.  气体压力   、  摩擦力 、  惯性力  、     锥    、   椭圆

3.  稀 、  过浓  、   火焰传播上限

4.  HC   、   CO   、   NOX  、   颗粒

5.  主销后倾角    、 主销内倾角   、  前轮外倾角  、  前束

6. ___齿圈____、___太阳轮___、___行星架_

7.   导论     、   泵轮    、    涡轮

8．     15%—20%         9．   先于  、  自动脱开制动

10．   刚度  、    阻尼  、__舒适性__、安全性

11． __气压过低__ 、____气压过高___

12．  离合器踏板自由行程   、 制动踏板自由行程  、__转向盘自由行程 ____

13、  限压阀 、  比例阀

14．  （换挡）离合器  、   （换挡）制动器    、    单向离合器

15.  自锁装置 、   互锁装置  、   倒挡锁

16．   分离不彻底  、   打滑

17.  交流      、 直流      、  桥式   、 八个   、    九个    。

18.   对外供电     、 他     、  充电    、   自    。

19.    中性点      、1/2    。

20.   外搭铁     、   内搭铁      、   三极管    、 集电极       、 基极      、   励磁        。

21.  压缩   、 放热    、 膨胀     、  吸热      。