钳工理论300题

职业道德

单项选择题

1

你认为职工个体不良形象对企业整体形象的影响是( B  )。

A．不影响    B．有一定影响    C．影响严重     D．损害整体形象

2

保持工作环境清洁有序不正确的是(　C )。

A.毛坯、半成品按规定堆放整齐           B.随时清除油污和积水

C.通道上少放物品                       D.优化工作环境

3

职业纪律具有的特点是( B  )。

A．没有明确的规定性  B．一定的强制性  C．一定的弹性    D．一定的自我约束性

4

维护社会道德的手段是( C  )。

A．法律手段     B．行政手段    C．舆论与教育手段    D．组织手段

5

（  C ）全面系统地反映了我国现阶段的职业分类情况。

A.《国际标准职业分类》 　            B.《职业分类和代码》

C.《中人民共和国职业分类大典》     　D.《加拿大职业分类词典》

6

国家对达到职业资格所规定的必备的知识、技术和能力的劳动者颁发的证明是（　B ）。

A. 学历证书 　　 B. 职业资格证书       C. 就业资格证书    　D. 开业资格证书

7

职业道德的核心是（  A ）

A. 为人服务        　B. 公私兼顾         C. 顾客是上帝  　     D. 集体主义

8

职业道德的基本原则是（  B ）

A. 爱国主义       　B. 集体主义          C. 团结主义  　      D. 先公后私

9

集体主义是一种价值观念和行为准则，坚持集体主义就是要做到（  D ）

A. 坚持集体利益是否个人利益

B. 充分尊重个人利益，把个人利益放在第一位

C. 局部利益高于全局利益 ，全局利益服从局部利益

D. 坚持集体利益高于个人利益，全局利益高于局部利益；兼顾集体利益和个人利益，使之共同发展；反对个人主义，抵抗行业不正之风

10

办事公道的涵义是（  C ）

A. 热爱自己的工作岗位，以恭敬，严肃，负责的态度对待工作

B. 真心诚意，讲究信用，注重质量和信誉

C. “给人以应得”，或恰如其分地对待人和事，不偏不椅，公平正义

D. 全心全意为人民服务，一切以人民的利益为出发点和归宿

11

下列行为中属于“良好职业道德行为”的是（  D ）

A. 王明在公共汽车上给老人让座     　B. 李强挺身而出，跳下河去抢救落水儿童

C. 吴敏在家里，经常帮妈妈做家务  　 D. 商场营业员张磊对待顾客热情周到诚信无欺

判断题

12

( × )职业就是人们在社会中所从事的工作，通常又被称为工作岗位。

13

( × )职业是社会分工的产物，早在原始社会就产生了职业。

14

( × ）学历与能力成正比。

15

( √  )职工必须严格遵守各项安全生产规章制度。

16

( √ )道德无时不在，无处不有，而职业道德仅限于职业活动中。

17

( √ )坚持集体主义这个职业道德的基本原则，最重要的是摆正国家利益、集体利益和个人利益的关系。

18

( √ )“真诚赢得信誉、信誉带来效益”和“质量赢得市场，质量成就事业”都体现了“诚实守信”的基本要求。

19

( × )市场经济是一种充满无序竞争的经济，谁诚实守信，谁就会在竞争中吃亏，最后被淘汰出局。

20

( √ )古人云：“道德者，行也，而非言也。”意思是说，一个人的道德品质如何，是看他的行为，而不是听他的语言。

《机械制图》

单项选择题

21

在螺纹的标记中，（  C  ）可以省略不标。

A. 特征代号    B. 公称直径    C.旋向为右   D. 以上都不对

22

图样上斜体字头向右倾斜，与水平基准线成（  A  ）

A. 75° B. 30° C.45°  D. 60°

23

在机械图样中，螺纹终止线用（  A  ）

A. 粗实线  B. 细实线  C. 虚线  D. 双点画线

24

图样中一角为15。，采用2：1的比例绘制该角时，应将该角绘制成 (  A  ) 。

A . 15 。          B.  30。         C.  60。          D.  90。

25

图样上绘制斜度及锥度符号时，其线的宽度按（  B  ）。

A.h/4（h为字体高度）      B.h/10      C.d/2（d为粗实线线宽）    D.d/3

26

图样中标注锥度时，其锥度符号应配置在：（  B  ）

A.基准线上　　　B.引出线上　　　C.轴线上　　　D.AB均可……

27

图样中某一尺寸，基本尺寸数字用的是3.5号字，则注写其极限偏差应采用的字号为：（  B  ）

A. 1.8mm        B.2.5mm     C.3.5mm    D.5mm

28

在尺寸标注中C1代表的倒角是（  A  ）。

A.1×45°； B.1×30°； C.1×15°；D.1×60°

29

同一零件的剖视图上的剖面线方向（　B　）。

A.单个剖视图上应一致　B.各个剖视图上均应一致    C.可以不一致 D.应该区别

30

下面螺纹孔的画法（  A  ）是正确的。

31

作图时，除非另有规定，两条平行线之间的最小间隙不得小于（  D  ）

A. 1mm     B. 2mm    C. 0.5mm    D. 0.7mm

32

绘图时，下列不应采用的比例是（  D  ）

A. 1:5    B. 2:1    C. 5:1    D. 2.5:1

33

下列各项中，不属于尺寸三要素的项目是（  C  ）

A.尺寸数字   B.尺寸线   C.尺寸箭头   D. 尺寸界线

34

在机械图样中，图框线用什么线绘制（  A  ）

A. 粗实线  B. 细实线  C. 虚线  D. 双点画线

35

采用1:5的比例绘制40的圆时，绘图直径应为（  A  ）

A.8         B. 10         C. 160       D. 200

36

注写在螺纹标记最前面的字母应统一的成为（  B  ）

A.螺纹牙型代号   B. 螺纹特征代号   C. 螺纹代号   D. 螺纹名称

37

下列配合为基轴制的是（  B  ）

A. 30H7/g6   B. 30K7/h6   C.  30H7/h6    D.  30G7/g6

38

图纸的幅面中，最小的为                    （  C  ）

A.A0    B.A1    C.A4

39

选择正确的左视图                              （  A  ）

40

公称直径以mm为单位的螺纹的标记应注在（  B  ）。

A.大径的尺寸线上，不能标注在尺寸线的引出线上

B.大径的尺寸线上或其延长线上

C.一律注在引出线上

41

螺纹标记R3/4中的3/4是指（  C  ）。

A.以mm为单位的管子通经

B.以英寸为单位的管子通经

C.无单位的尺寸代号

D.以mm为单位的尺寸代号

判断：

42

（  √）确定图形中各结构要素位置的尺寸称为定位尺寸。

43

（  √ ）正等轴测图的轴间角均为120°。

44

（  × ）组合体上标注的尺寸，一般情况下包括定位尺寸和定形尺寸。

45

（  × ）定位尺寸是确定各基本几何体大小的尺寸。

46

30、（  √ ）普通螺纹标记中的公称直径是指螺纹的大径。

47

（  × ）当普通螺纹为左旋时，应将其旋向代号“LH”注写在螺纹标记的最后。

48

（  √ ）在同一表面上有不同的表面粗糙度要求时，须用细实线画出其分界线，并

出尺寸和相应的表面粗糙度代号。

49

（ ×）锥度符号的高度应比图样中字体高度小一号。                          50

（  ×）在零件图中，表达圆柱体时最少需要二个视图。

51

（  × ）有效螺纹的终止线，不论是在视图或剖视图中，都应用粗实线表示。

52

（  √ ）无论是外螺纹或内螺纹，在剖视或断面图中的剖面线都应画到牙顶线。

53

（  √ ）以剖视图表示内外螺纹连接时，其旋合部分应按外螺纹的画法绘制，其余部分仍按各自的画法表示。

54

（  √ ）图样上所标注的表面粗糙度符号、代码是指该表面完工后的要求。       55

（  × ）当零件所有表面具有相同的表面粗糙度要求时，其符号、代码可在图样的下方统一标注。

56

（  × ）采用间隙配合的孔与轴，为了表示配合性质，结合表面应画出间隙。

57

（  × ）视图、剖视图等画法和标注规定只适用于零件图，不适用于装配图。

58

（  × ）与投影面倾斜的圆弧或圆，起投影均可简化用圆或圆弧代替。

59

（  √ ）齿轮的齿顶圆和齿顶线用粗实线绘制；分度圆和分度线用细点画线法绘制；齿根圆和齿根线用细实线绘制，也可省略画在剖视图中，齿根线用粗实线绘制。

公差配合

一选择题

60

最大极限尺寸（  D  ）基本尺寸

A．大于       B．小于        C．等于       D．大于、小于或等于

61

最小极限尺寸减其基本尺寸所得的代数差为（  B  ）

A．上偏差     B．下偏差      C．实际偏差    D．基本偏差

62

基轴制配合中必会出现的字母是（　B　）

A．k      B．h        C．K        D．H

63

评定表面粗糙度最常采用的参数为（  A  ）

A．Ra           B．Rz          C．Ry            D．Rp

64

孔的最大实体尺寸为（  B  ）。

A．最大极限尺寸    B．最小极限尺寸    C．体外作用尺寸    D．基本尺寸

65

轴的最大实体尺寸为（  A  ）。

A．最大极限尺寸    B．最小极限尺寸    C．体外作用尺寸    D．基本尺寸

66

孔和轴的轴线的直线公差带形状一般是（  B  ）。

A．两平行直线    B．圆柱面    C．一组平行平面    D．两组平行平面

67

尺寸公差等于（  A  ）

A．最大尺寸减去最小尺寸        B．最大尺寸减去基本尺寸

C．基本尺寸减去最小尺寸

68

基本偏差确定公差带的位置，在一般情况下，基本偏差是（  C  ）

A．上偏差                         B．下偏差

C．上偏差或下偏差靠近零线的那个   D．实际偏差

69

确定不在同一尺寸段的两尺寸的精确程度时，应根据（  C  ）进行判断

A．两个尺寸的公差数值的大小      B．两尺寸的基本偏差

C．两尺寸的公差等级              D．两尺寸的实际偏差

70

Φ40H7/f6mm是（　B　）配合

A．过渡      B．间隙     C．过盈      D．精密

71

（　C　）可形成最大间隙

A．实际尺寸的轴与最小尺寸的孔相配合

B．最大尺寸的轴与最小尺寸的孔相配合

C．最小尺寸的轴与最大尺寸的孔相配合

D．实际尺寸的轴与实际尺寸的孔相配合

72

当孔的最小极限尺寸与轴的最大极限尺寸的代数差为负值时，此代数差称为（　C　）

A．最大间隙         B．最小间隙      C．最大过盈        D．最小过盈

73

若ES=es, 则此配合是（  D  ）。

A．间隙配合    B．过渡配合     C．过盈配合   D．过渡配合或过盈配合

74

零件加工时产生表面粗糙度的主要原因是（  A  ）

A．刀具和零件表面的摩擦       B．切削热和震动

C．机床的几何精度误差         D．回转体不平衡

75

测径向圆跳动时，百分表测头应（  A  ）。

A．垂直于轴线      B．平行于轴线      C．倾斜于轴线     D．与轴线重合

76

径向圆跳动的公差带形状为（  C  ）。

A．球形            B．圆柱形          C．同心圆环形      D．两平面间距离

77

定位公差综合控制被测要素的（  C  ）。

A．形状误差   B．方向误差   C．形状、方向和位置误差   D．方向和位置误差

78

对于“一般公差（未注公差的线性和角度尺寸的公差）”，下列说法中错误的是（　A　）

A．图样上未标注公差的尺寸，表示加工时没有公差要求及相关的加工技术要求

B．零件上的某些部位在使用功能上无特殊要求时，可给一般公差

C．线性尺寸的一般公差是在车间普通工艺条件下，机床设备一般加工能力可保证的公差

D．一般公差主要用于较低精度的非配合尺寸

79

关于配合公差，下列说法中错误的是（　A　）

A．配合公差反映了配合的松紧程度

B．配合公差是对相配合松紧变动程度所给定的允许值

C．配合公差等于相配合的孔公差与轴公差之和

D．配合公差等于极限过盈与极限间隙的代数差的绝对值

80

关于表面粗糙度和零件的摩擦与磨损的关系，下列说法中正确的是（  C  ）

A．表面粗糙度的状况和零件的摩擦与磨损没有直接的关系

B．由于表面粗糙度摩擦阻力越大，因而对摩擦表面而言，表面粗糙度数值越小越好。

C．只有选取合适的表面粗糙度，才能有效地减小零件的摩擦与磨损

D．对于滑动摩擦，为了避免形成干摩擦，表面粗糙度数值应越大越好。

81

下列不属于齿轮副的评定指标是（  B  ）

A．轴线平行度偏差    B．公法线长度偏差    C．接触斑点   D．中心距偏差

二判断题

82

（  ×  ）标准公差等级IT01与IT10相比，IT01的精度较低。

83

（  ×  ）φ50−0.027+0.012ｍｍ的标准公差为﹢0.012mm。

84

（  ×  ）Φ80+0.025ｍｍ的基本偏差为﹢0.025mm。

85

（  √  ）跳动公差是被测实际要素绕基准轴线回转一周或连续回转时所允许的最大跳动量。

86

（  ×  ）定向公差是被测要素对基准在方向上允许的量。

87

（  √  ）相互配合的孔和轴，其基本尺寸必须相同。

88

（  ×  ）这个符号表示表面粗糙度是用任何方法获得的。

89

（  ×  ）基准要素必为实际要素。

90

（  ×  ）基准要素可以简称为基准。

91

（  ×  ）只要孔和轴装配在一起，就必然形成配合。

92

（  √  ）在间隙配合中，间隙的大小等于孔的实际尺寸减去相配合的轴的实际尺寸。

93

（  ×  ）由加工形成的在零件上实际存在的要素称为被测要素。

94

（  √  ）形状公差项目的标注一般不使用基准。

95

（  √  ）表面粗糙度数值越小，越有利于提高零件的耐磨性和抗腐蚀性。

96

（  ×  ）由于表面粗糙度高度参数有三种，因而标注时在数值前都必须注明相应的参数符号。

97

（  √  ）最大实体状态是实际要素在极限尺寸范围内具有材料最多的状态。

98

（  ×  ）表面粗糙度反映的是零件被加工表面上微观几何形状误差，它是由机床几何精度方面的误差引起的。

99

（  √  ）光滑极限量规是一种无刻度的定值检验量具。

机械基础

- 单项选择题

100

链传动的损坏形式有( A  )等。

A、 链被拉长     B、 脱链       C、 轴颈弯曲     D、以上都不是

101

( C  )传动中，为增加接触面积，改善啮合质量，在保留原传动副的情况下，采取加载跑合措施。

A、  带           B、  链       C、 齿轮        D、 蜗杆

102

当过盈量及配合尺寸较小时，一般采用( B  )装配。

A、  温湿法       B、  压入法    C、 爆炸法        D、液压配套法

103

轴向间隙直接影响丝杠螺母副的( C  )。

A、运动精度         B、平稳性        C、传动精度      D、 传递扭矩

104

内径百分尺的活动套筒转动一格，测微螺杆移动( C  )。

A、  1mm            B、  0.1mm       C、 0.01mm       D、 0.02mm

105

如果花键配合后滑动不灵活，可用( C  )修整花键孔。

A、  刮刀         B、  锉刀     C、 花键推刀     D、 钢锯

106

螺纹防松装置中属机械防松的是（ A  ）。

A、  开口销与槽母  B、  粘接剂        C、 弹簧垫圈   D、对顶螺母

107

楔块夹紧机构中，楔块的斜面升角一般要小于( D  )度。

A、 13              B、  10          C、 8          D、 16

108

已知标准直齿圆柱齿轮的齿数Z=50，模数m=2，其齿根圆直径是( D  )。

A、 Φ100           B、  Φ104       C、 Φ96       D、 Φ95

109

在高速转动时，既能补偿两轴的偏移，又不会产生附加载荷的联轴器是( C  )。

A、 凸缘式联轴器    B、十字滑块联轴器 C、 齿式联轴器   D、以上都不是

110

( B  )连接在机械中主要是定位，连接，有时还可作为安全装置的过载剪断零件。

A、键            B、销         C、滑键         D、螺钉

111

( D  )的调整方法是靠改两带轮中心距或用张紧轮张紧。

A、摩擦力         B、拉力        C、压力          D、 张紧力

112

在接触区域内通过脉冲放电，把齿面凸起的部分先去掉，使接触面积逐渐扩大的方法叫( B  )。

A、  加载跑合     B、电火花跑合  C、 研磨         D、 刮削

113

蜗杆传动齿侧间隙的检查对于要求较高的用( B  )方法测量 。

A、塞尺           B、百分表      C、压铅          D、 游标卡尺

114

当受力超过一定限度时，自动打滑的离合器叫( C  )

A、侧齿式离合器   B、内齿离合器   C、摩擦离合器     D、 柱销式离

115

销是一种（ A  ），形状和尺寸已标准化。

A、  标准件      B、  连接件    C、 传动件        D、 固定件

116

过盈连接是依靠孔、轴配合后的( D  )来达到坚固连接的。

A、  摩擦力　     B、  压力      C、 拉力          D、 过盈值

117

如果两轴不平行，通常采用( C  )联轴器。

A、  滑块式         B、  凸缘式   C、 万向节        D、 十字沟槽式

118

典型的滚动轴承由（ A  ），内圈，外圈，保持架等四个基本元件组成。

A、  滚动体         B、  球体         C、 圆柱体      D、 圆锥滚子

119

主要承受径向载荷的滚动轴承叫（ A  ）。

A、 向心轴承        B、  推力轴承

C、 向心、推力轴承    D、 单列圆锥滚子轴承

120

被腐蚀的金属表面当受到机械磨损作用时，将（ A  ）磨损 。

A加剧               B减少           C停止           D产生

121

传动精度高、工作平稳、无噪音、易于自锁、能传递较大的扭矩，这是（ A  ）的特点。

A、 螺旋传动机构    B、带传动机构   C、 齿轮传动机构    D、都不是

122

圆锥齿轮装配后，无负荷检验接触点时，斑点位置应在齿的（ A  ），以免重负荷时，大端区应力集中造成很快磨损。

A、  中部稍偏小端      B、  中部      C、 中部稍偏大端     D、全部齿面

123

( C  )联轴器工作时应当成对使用。

A、  齿式          B、十字滑块式        C、 万向      D、以上都不是

124

普通车床主轴箱轴Ⅰ上装有一个( B  )，用以控制主轴的正、反转或停止。

A、联轴器                               B、双向多片式摩擦离合器

C、牙嵌式离合器                         D、圆锥摩擦离合器

125

某凸轮机构从动件用来控制刀具的进给运动，在切削阶段从动件宜采用( B  )运动规律。

A、等加速等减速    B、等速           C、简谐          D、正弦加速度

126

圆锥面的过盈连接要求配合的接触面积达到( A  )以上，才能保证配合的稳固性。

A、  75%       B、80%         C、 85%          D、 90%

127

带轮装到轴上后，用( B  )检查其端面跳动量。

A、  直尺          B、  百分表   C、 量角器        D、 直尺或拉绳

128

在( D  )场合，滚动轴承采用毡式密封。

A、 高温、油润滑      B、高速、脂润滑    C、低温、油润滑 D、低速、脂润滑

129

丝杠的回转精度是指丝杠的径向跳动和（ A  ）的大小。

A、 轴向窜动        B、轴的配合间隙    C、同轴度    D、 径向间隙

130

在斜面上钻孔时应( B  )，然后再钻孔。

A、  电焊解平       B、  铣出一个平面

C、 铸出一个平面    D、 用榔头敲出一个平面

131

渐开线标准直齿轮的正确啮合条件是( D  )。

A、 两轮模数相等                    B、 两轮压力角相等

C、 两轮模数和压力必须分别不相等     D、 两轮模数和压力必须分别相等

132

根据轮系运转时各齿轮的固定轴线在空间的相对位置是否固定，轮系可分定轴轮系和( D  )两类。

A、活动轮系         B、固定轮系       C、单一轮系      D、周转轮系

2．判断题

133

( √  )螺旋传动主要由螺杆、螺母和机架组成。

134

( ×  )螺旋传动的承载能力大，传动精度低。

135

( √  )牙嵌式离合器只能在低速下或停车后接合与分离两轴运动。

136

( ×  )半圆键工作时靠其侧面来传递转矩，工艺性好，常用于重载联接中。

137

( ×  )平带传动主要用于两轴垂直的较远距离的传动。

138

( √  )带传动正常工作时的弹性滑动是固有现象，是不可避免的。

139

( ×  )转轴仅用以传递运动，只受扭矩作用而不受弯曲作用。

140

( ×  )零件之间是由运动副联接的。

141

( √  )零件不允许发生塑性变形。

142

( ×  )压溃属过量变形的失效形式。

143

( ×  )平键联接键与键槽的配合制度是基孔制。

144

( ×  )两轴相交成90°时，可采用蜗杆传动。

145

( ×  )螺纹的公称尺寸为中径。

146

( √  )润滑油的粘度随温度的升高而降低。

147

( ×  )润滑脂用于高速传动的场合。

148

( ×  )铰链四杆机构中的最短杆就是曲柄。

149

( √  )弹簧垫圈和对顶螺母都属于机械防松。

150

( √  )一对外啮合斜齿轮，轮齿的螺旋角相等，旋向相反。

专业计算

选择题

151

在一圆钢上套M12的标准螺纹，该圆钢直径大约应为多少（  C  ）

A. 12mm          B. 12.1mm          C. 11.7mm         D. 11.9mm

152

一个1050mm的标准圆锥销，销子的大头尺寸为（  A  ）

A. 11mm          B. 12mm            C. 10.5mm         D. 11.5mm

153

在钢件上加工一个M6的盲螺孔，要求螺纹深度8毫米，一般情况下底孔的深度大约应在 （  A  ） 左右。

A. 12-13mm       B. 9-10 mm         C. 7-8mm          D. 8-9mm

154

将两块厚度分别为2mm的钢板进行铆接，那么铆钉直径理论上不应小于（  A  ）

A. 3.6mm        B. 7.2 mm         C. 3mm           D. 2mm

155

测一零件对称度，已知被测实际轴线各点距基准轴线的最大距离为16µm，最小距离为8µm，则其对称度为（  D  ）。

A. 8µm           B. 16µm            C. 24µm           D. 32µm

金属材料与热处理

1. 单项选择题

156

HT200表示是一种（  C  ）。

A、黄铜       B、合金钢     C、灰铸铁    D、化合物

157

表面热处理的主要方法包括表面淬火和（  B  ）热处理。

A、物理       B、化学       C、电子      D、力学

158

45钢按用途分属于（  D  ）钢。

A、低碳           B、中碳         C、优质           D、结构

159

含碳量＞0.60％的钢是（  C  ）。

A、低碳钢 ；   B、中碳钢 ；   C、高碳钢 ；   D、合金钢；

160

08F钢中的平均含碳量为（  A  ）。

A、0.08%           B、B.0.8%      C、8%             D、都不是

161

下列牌号中属于工具钢的有 （  C  ）  。

A、20    B、65Mn     C、T10A    D、Q235-A·F

162

45钢的平均含碳量为（  B  ）。

A、4.5%     B 、0.45%       C. 45%    D.以上都不是

163

45钢退火后的硬度通常采用(  B  ) 硬度试验法来测定。

A、洛氏       B、布氏      C、维氏       D、肖氏

164

在Fe-Fe3C和图中，奥氏体冷却到ES线时开始析出（  C  ）。

A、铁素体     B、珠光体     C、二次渗碳体    D、莱氏体

工艺基础知识

选择题

165

V型带传动机构中，带在带轮上的包角不能小于（  C  ）否则容易打滑。

A. 60º           B. 108º           C. 120º            D. 100º

166

装配精度完全取决于零件加工精度的是（  B  ）。

A. 修配法        B. 完全互换法     C. 选配法          D. 调整法

167

V形块它是应用最广泛的外圆柱面定位元件，（  A  ）不是标准夹角。（139）*

A. 45°          B. 60°           C. 90°            D. 120°

168

拆卸时的基本原则，拆卸顺序与(　A　)相反。

A. 装配顺序      B. 安装顺序       C. 组装顺序        D. 调节顺序

169

平面内的一动点沿一直线作等速运动，而该直线又同时绕此直线上一点作等角速回转，该动点的规迹就是（  C  ）

A. 渐伸涡线      B. 抛物线         C. 阿基米德螺旋线        D. 渐开线

170

装配推力球轴承时，紧环应安装在（  C  ）的那个方向。

A. 静止的平面    B. 转动的平面     C. 紧靠轴肩        D. 键槽

171

轴承按工作元件的摩擦性质分有（  A  ）。

A. 滑动轴承和滚动轴承              B. 向心轴承，推力轴承

C. 向心推力轴承滚动轴承            D. 滑动轴承，向心轴承

172

夹紧力的作用点应尽可能（  B  ）件被加工表面，以提高定位稳定性和夹紧可靠性。

A. 远离          B. 靠近           C. 远近适中        D. 和作用点无关

173

车床尾座中心应（  C  ）主轴中心。

A. 低于          B. 等高于         C. 略高于          D. 以上都可以

174

工件以一面两孔定位，属于（  B  ）。

A. 完全定位      B. 不完全定位     C. 过定位          D. 欠定位

175

250×250mm框式水平，测量精度0.02/1000mm,当水泡移动一格说明（  D  ）

A. 在250mm长度上误差0.02mm       B. 在250×250mm的范围内误差0.02mm

C. 在1000mm长度上误差 0.08 mm     D. 在1000mm长度上误差 0.02 mm

176

在高速转动时，既能补偿两轴的偏移，又不会产生附加载荷的联轴器是（  C  ）

A. 凸缘式联轴器                    B. 十字滑块联轴器

C. 齿式联轴器                      D. 超越离合器

机加工常识

一、选择题

177

车削加工中大部分切削热传给了（  D  ）。
A. 机床          B. 工件           C. 刀具            D.切屑

178

主运动不是旋转运动的机床有（  C  ）。
A. 车床          B. 磨床           C. 牛头刨床        D. 钻床

179

在每一工序中确定加工表面的尺寸和位置所依据的基准，称为（  B  ）。
A. 设计基准      B.工序基准       C. 定位基准        D. 测量基准

180

加工φ100的孔，常采用的加工方法是（  C  ）

A. 钻孔          B. 扩孔           C.镗孔            D. 铰孔

181

下列哪种齿轮加工手段加工精度高（  A  ）

A. 磨齿          B. 滚齿           C. 插齿            D. 铣齿

182

端面磨削比圆周磨削在尺寸精度，表面粗糙度，生产率（  B  ）

A. 较低,较细,较高                  B. 较低,较粗,较高

C. 较高,较细,较低                  D. 较高,,较粗,较低

183

现要加工一批小光轴的外圆，材料为45钢，淬火硬度为HRC40~45，批量为2000件，宜采用的加工方法是（  D  ）
  A. 横磨          B. 纵磨           C. 深磨            D. 无心外圆磨

二、判断题

184

(  ×  )塑性差的材料比塑性好的材料容易产生切削瘤。

185

(  ×  )乳化液和水按比例稀释而成，具有良好的流动性和冷却作用及润滑作用，但润滑液里的水分可以使被加工零件产生较大的锈蚀。

186

(  ×  )铣床主要用来铣削平面、键槽、台阶等，但无法加工齿轮。

187

(  ×  )实践证明，影响刀具使用寿命的主要是背吃刀量，其次是切削速度。

电工常识

- 单项选择题

188

为保证机床操作者的安全，机床照明灯的电压为( B  )

A、220V 以下      B、 36V以下      C、110V以下      D、380V以下

189

使用万用表不正确的是( A  )。

A、测电流时，仪表和电路并联            B、测电压时，仪表和电路并联

C、使用前要调零                        D、测直流时注意正负极性

190

电动机的分类不正确的是( C  )。

A、异步电动机和同步电动机              B、三相电动机和单相电动机

C、主动电动机和被动电动机              D、交流电动机和直流电动机

191

变压器一次、二次绕组中不能改变的物理量是( C  )

A、电压           B、 阻抗         C、 频率           D、  电流

2．判断题

192

( √  )电伤是指触电时人体外部受伤。

193

( √  )两根相线之间的电压称为线电压。

194

( √  )使用万用表测量电阻时，应使被测电阻尽量接近标尺中心。

安全环保

- 单项选择题

195

钻床开动后，操作中不允许( A  )。

A、 用棉纱擦钻头   B、  加润滑液   C、铰孔           D、 钻孔

196

千斤顶在( D  )必须检查蜗杆、螺母的磨损情况，磨损超过25%就不能使用。

A、入库后          B、使用后       C、入库           D、 使用前

197

环境保护法不包括（  D  ）。

A、保护和改善环境                       B、合理利用自然资源

C、维护生态平衡                         D、加快城市开发进度

198

国际标准组(ISO)对噪声的卫生标准为每天工作8小时，共允许的连续噪声为( D  )。

A、 70dB           B、  80dB         C、 85dB         D、 90dB

2．判断题

199

( √  )工、卡、刀、量具要放在工作台上。

200

( √  )各类工业固体废弃物，不得倾倒在江河湖泊或水库之内。

201

( ×  )錾削时的锤击要稳、准、狠，一般在肘挥时一约60次/分左右。

钳工工艺

一.单项选择题

202

立体划线选择(  C  )划线基准。

A.一个           B.二个             C.三个             D.四个

203

箱体工件第一次划线位置应选择待加工孔和面(  A  )。

A.最多的一个位置                       B.最小的一个位置

C.不多不少的一个位置                   D.不需考虑

204

工件划线时画好基准线和位置线后应先划 (  B  )。

A.垂直线         B.水平线            C.圆弧线          D.斜线

205

用千斤顶支承工件时其支承点应尽量选择在 (  D  )。

A.斜面           B.凹面              C.凸面            D.平面

206

选择錾子楔角时，在保证足够强度的前提下，尽量取(  A  )数值。

A.较小           B.较大              C.一般            D.随意

207

刃磨錾子时，主要确定(  B  )的大小。

A.前角           B.楔角             C.刃倾角           D.后角

208

分度头内的蜗轮与蜗杆的速比为(  C  )。

A.1/20           B.1/30             C.1/40             D.1/50

209

为了使锉削表面光滑，锉刀的锉齿沿锉刀轴线方向成(  D  )排列。

A. 不规则倾斜    B.平行            C.垂直              D.有规则倾斜

210

在工件上钻小孔时钻头工作部分折断，可能因(  B  )。

A.转速较低       B.进给量较大       C.进给量过小       D.孔较浅造成的

211

铰削铸件一般用(  B  )冷却润滑,但是会引起孔径缩小。

A.柴油　        B.煤油　           C.低浓度乳化液　    D. 石灰水

212

攻丝时，必须保证丝锥轴线与螺纹孔轴线（  A  ）

A.重合           B.平行            C.垂直              D.对称

213

畸形工件的划线基准可以借助于以下哪个基准作为参考基准(  B  )。

A.原始基准       B.辅助基准  　　　 C.最大的面    　   D.最小的面

214

用千斤顶支承工件划线时，一般使用(  B  )为一组。

A.两个           B.三个             C.四个             D.根据需要选择个数

215

零件两个方向的尺寸与其中心线具有对称性，且其它尺寸也从中心线起始标注，该零件的划线基准是(  B  )。

A.一个平面和一条中心线              B.两条相互垂直的中心线

C.两个相互垂直的平面                D. 两个相邻且相互垂直的平面

216

划线时V形块是用来安放(  A  )工件。

A.圆形          B.大型             C.复杂形状         D.圆锥形

217

当工件材料软，塑性大，应用(  A  )砂轮。

A.粗粒度         B.细粒度           C.硬粒度           D.软粒度

218

在已加工表面划线时一般使用(  C  )涂料。

A.喷白漆         B.涂粉笔           C.蓝油              D.石灰水

219

要用分度头在一圆盘面上划出六边形，应选用的分度公式为(  C  )。

A.20/Z           B.30/Z             C.40/Z             D.50/Z

220

板料在宽度方向上的弯曲，可利用金属材料的(  C  )。

A.塑性           B.弹性             C.延伸性能         D.导热

221

单齿纹锉刀适用锉(  A  )材料。

A.软             B.硬               C.大               D.厚

222

精锉时必须采用(  D  )，使锉痕变直，纹理一致。

A.交叉锉         B.旋转锉           C.掏锉              D.顺向锉

223

钻削加工较大孔径时，应取(  C  )的切削速度。

A.任意          B.较大             C.较小              D.中速

224

一般情况下钻精度要求不高的孔加切削液的主要目的在于(  A  )。

A.冷却           B.润滑              C.便于清屑        D.减小切削抗力

225

孔的精度要求较高和表面粗糙度值要求较小时，应取(  B  )的进给量。

A.较大          B.较小               C.普通            D.任意

226

对于几个方向都有孔的工件，为了减少装夹次数，提高各孔之间的位置精度可采用(  C  )夹具。

A.盖板式         B.移动式           C.翻转式           D.回转式

227

当工件需钻、扩、铰多工步加工时，快速更换不同孔径的钻套，应选用(  C  )钻套。

A.固定　　       B.可换　　         C.快换             D.特殊

228

标准麻花钻修磨分屑槽时，是在(  B  )上磨出分屑槽的。

A.前刀面         B.后刀面           C.副后刀面         D.基面

229

标准群钻圆弧刃上各点的前角(  A  )。

A.比麻花钻大    B.比麻花钻小        C.与麻花钻相等     D.为一定值

230

研磨平面速度不应太快，手工粗研时，每分钟往复(  A  )次左右。

A.40～60         B.20～40           C.10～20           D.80～100

231

研磨外圆柱面时，采用的研磨环内径应比工件的外径(  B  )mm。

A.略小0.025～0.05                 B.略大0.025～0.05

C.略小0.05～0.10                  D.略大0.05～0.10

232

盘类形端面沟槽凸轮划线时，应先将(  A  )划出。

A.理论轮廓曲线   B.圆弧相切线       C.过渡曲线         D.过渡圆弧线

233

钻削铸铁材料时钻头的(  A  )摩擦严重。

A.主后刀面       B.前刀面           C.横刃             D.副切削刃

234

修磨标准麻花钻外缘处的前刀面，其作用是(  A  )。

A.减小前角       B.减小楔角         C.减小主后角       D.减小顶角

235

精孔钻削时，钻头的刀尖处研磨出(  B  )mm的小圆角。

A.R=0.1          B.R=0.2            C.R=0.3            D. R=0.4

236

刮削内孔时，接触点的合理分布应为(  B  )。

A.均匀分布                       B.中间少两端多

C. 中间多两端少                  D. 中间和两端都可以少一点，只要均匀

237

研磨圆柱孔用的研磨棒，其长度为工件长度的(  B  )倍。

A.1～2           B.1.5～2           C.2～3             D.3～4

238

用于研磨螺纹和小直径工具及细小工件的研具材料是(  D  )。

A.灰铸铁         B.球墨铸铁         C.铜               D.软钢

239

用于碳素工具钢、合金工具钢、高速钢和铸铁工件研磨的研磨料是(  C  )。

A.金刚石系       B.碳化物系         C.氧化铝系         D.其它类

240

0级平板的表面接触斑点应达到(  D  )/25mm×25mm。

A.15～20点      B.20～23点　       C.23～25点         D.≥25点

241

进行细刮时，推研后显示出有些发亮的研点，应(  A  )。

A.重些刮         B.轻些刮　         C.任意刮            D. 或轻或重刮

242

在刮削平板时，如缺少标准平板，可用(  B  )平板，采取互研互刮的方法同时刮研。

A.两块          B.三块　             C.四块            D.五块

243

工件的表面粗糙度要求非常高时，一般采用(  C  )加工。

A.精车          B.磨削　            C.研磨             D.刮削

244

原始平板刮削采用的是(  B  )法。

A.直角刮削法     B.渐进法           C.标准平板法       D.比较法

245

检验曲面刮削的质量，其校准工具一般是与被检曲面配合的(  B  )。

A.孔　           B.轴  　　       　C.量具　　  　     D.刀具

246

机械加工后留下的刮削余量不宜太大，一般为(  B  )毫米。
    A.0.04～0.05     B.0.05～0.4        C.0.4～0.5         D.0.2～0.3

247

长导轨刮削时应考虑到季节气温的差异，在夏季气温较高条件下，导轨面应刮削成(  A  )状态。

A.中间凸起       B.中间凹下         C.中间与两端一样平  D.凹凸均可

248

磨料的粗细用粒度表示，颗粒尺寸很小的磨粒或微粉状一般用(  D  )测量。

A.千分尺测        B.筛网分           C.测微仪          D.显微镜

249

研磨平板有四个精度级别，最高为(  A  )级。

A.0 　       　   B.1 　           　C.2 　            D.3

二.判断题

250

(  √  )利用分度头可在工件上划出圆的等分线或不等分线。

251

(  ×  )工件上没有非加工面时，应以最大加工面的加工余量为依据进行划线。

252

(  √  )划线时应选择较大或较平直的表面为放置基准，以保证划线安全平稳。

253

(  ×  )选择锉刀尺寸规格，取决于加工余量的大小。

254

(  √  )锉削精度可达0.01mm。

255

(  ×  )畸形工件划线时都应按设计基准进行。

256

(  √  )畸形零件划线时，往往要借助于某些辅助工具、夹具进行装夹、找正和划线。

257

(  ×  )使用千斤顶支承划线工件时，一般四个为一组。

258

(  ×  )锯割软材料或锯缝较长的工件时，宜选用细齿锯条。

259

(  ×  )锯割硬材料、管子或薄板零件时，宜选用粗齿锯条。

260

(  ×  )用压板夹持工件钻孔时，垫铁应和工件等高。

261

(  ×  )标准麻花钻横刃较长，在钻孔时定心性好。

262

(  ×  ) 标准齿轮的划线一般应先划出齿顶圆。

263

(  ×  )矫正棒料或轴类零件时一般采用延展法。

264

(  ×  ) 钻小孔时应选择较大的进给量和较低的转速。

265

(  √  ) 扩孔时因切削深度小，切削前角、后角可取较大值，使切削省力。

266

(  √  )用标准麻花钻钻削薄板时，应将麻花钻磨出内凹圆弧刃。

267

(  √  )钻头的棱边能在切削中起导向及修光孔壁的作用。

268

(  ×  )标准群钻的两条主切削刃分成三段的作用是降低钻尖高度，提高钻尖强度。

269

(  √  )钻铸铁群钻的后角比钻钢料时大3～5度，以减少钻头后刀面与工件的摩擦。

270

(  ×  ) 手用铰刀的倒锥量大于机铰刀的倒锥量。

271

(  √  )研磨剂是由磨料和研磨液调和而成的混合剂。

272

(  ×  )研磨时，用作制造研磨工具材料表面硬度应稍高于被研磨零件。

273

(  √  )研磨圆柱孔时，如工件两端有过多的研磨剂挤出，不及时擦掉会出现孔口扩大。

274

(  √  )用固定式研磨棒研磨孔径时，有槽的用于粗研磨。

275

(  ×  )显示剂的使用，精刮时调的稀些，涂在标准研具表面上可涂得稍厚些。

276

(  √  )选择第一划线位置时应以工件加工部位的主要中心线和重要加工线都平行或垂直于划线平台的基准面为依据，以便找正和借料。

编制典型零件加工工艺、编制装配工艺路线

选择题

277

粗加工后安排调质热处理可提高零件的( D  )

A．硬度         B．强度       C．耐磨性        D．综合力学性能

278

依据产品图，对零件进行( C  )分析

A．工步        B．工装         C．工序          D．工艺

279

可以独立进行装配的部件称( D  )单元。

A．独立       B．部件        C．组件          D．装配

280

测量时所采用的基准称为( C  )

A．设计基准      B．工艺基准      C．测量基准     D．定位基准

281

选择的( D  )，应使设计的夹具结构简单、工件装卸和夹紧方便。

A．设计基准      B．工艺基准      C．测量基准     D．定位基准

282

修配装配时，预留修配量的修配零件应选择( B  )

A．容易加工的   B．易于拆卸的   C．修配面积小的  D．结构简单的

283

装配中保证带轮间相互位置精度的方法是( C  )

A．修配法       B．分组装配法   C．调整法       D．完全互换法

284

工艺卡是以( C  )为单位详细说明整个工艺过程的工艺文件。

A．工步        B．工装         C．工序          D．工艺

285

直接进入组件装配的部件称一级( D  )

A．部件       B．分部件      C．组件          D．分组件

286

用45钢制造的齿轮，齿面一般应进行( A  )

A．渗碳、淬火    B．调质      C．表面淬火     D．氮化

287

保证装配精度的工艺之一有( A  )

A．调整装配法 B．间隙装配法   C．过盈装配法    D．过渡装配法

装配精度检验、测量知识

选择题

288

千分尺测微螺杆上螺纹的螺距为0.5mm。当微分筒转一周时，螺杆移动（ C  ）mm。

A.0.1         B. 0.01         C. 0.5           D.0.05

289

水平仪在全部测量长度上读数的最大差值就是该导轨的（ D ）误差。

A. 平行度     B.垂直度       C. 平面度        D.直线度

290

读数值为0.02 mm的游标卡尺可产生（ B  ）的示值误差。

A.0.02        B.±0.02       C.0.01           D. ±0.01

291

滚动轴承预紧的目的是为了提高( B  )精度。

A.轴承配合     B.轴的旋转      C.轴承位置       D.轴的尺寸

292

机床在安装时必须( D  ),以免由于重力分布不合理而引起局部加快磨损和变形。

A.使基础合适             B.把机床放平稳

C.使垫铁和地脚螺钉相对   D.找正水平

293

圆锥齿轮侧隙检验方法，常用的是( A  )。

A.百分表检验法 B.塞尺检验    C.千分尺测      D.塞规

294

杠杆千分尺是一种精密测量器具，刻度盘上刻度值为0.001mm或( B  )mm。

A.0.003       B.0.002      C.0.0015         D.0.01

钻床等设备的使用、工件定位、装夹等

选择题

295

Z512型台式钻床主轴可以获得( C  )转速。

A.3种           B.4种           C.5种           D.6种

296

钻孔时，工件安装倾斜会影响钻孔( D  )精度要求。

A.孔径           B.平行度       C.孔壁粗超度      D.垂直度

297

用平口钳夹持工件钻通孔时，工件底部( B  )，空出落钻部位，以免钻坏平口钳。

A.应有空隙     B.应垫上垫铁    C.应垫上木头    D.不需垫铁

298

钻床进给运动传动链的两端件是( D  )和钻床主轴的移动。

A.电动机      B.变速箱       C.进给箱         D.主轴旋转

299

机床主体运动是实现切削最基本的运动，特点是消耗功率( C  )。

A.较小        B.不能确定      C.较大         D.与进给运动相同

300

工件的精度取决于夹具精度，一般将夹具制造公差定为工件相应尺寸公差的( C  )。

A.1倍          B.1/2倍        C.1/3～1/5倍    D.1/10倍