单项选择题：
[B]

1.职业道德的内容包括（  ）。
A.从业者的工作计划  

B.职业道德行为规范
C.从业者享有的权利
D.从业者的工资收入
[C]

2.下列选项中属于职业道德范畴的是（  ）。
A.企业经营业绩
B.企业发展战略
C.员工的技术水平 

D.人们的内心信念
[B]

3.（  ）是职业道德修养的前提。
A.学习先进人物的优秀品质
B.确立正确的人生观
C.培养自己良好的行为习惯
D.增强自律性
[C]

4.敬业就是以一种严肃认真的态度对待工作，下列不符合的是（  ）。
A.工作勤奋努力
B.工作精益求精
C.工作以自我为中心
D.工作尽心尽力
[B]

5.企业标准由（  ）制定的标准。
A.国家 

B.企业
C.行业
D.地方
[C]

6.下列关于创新的论述，正确的是（  ）。
A.创新与继承根本对立
B.创新就是独立自主
C.创新是民族进步的灵魂
D.创新不需要引进国外新技术
[C]

7.安全文化的核心是树立（  ）的价值观念，真正做到“安全第一，预防为主”。
A.以产品质量为主
B.以经济效益为主
C.以人为本
D.以管理为主
[A]

8.企业文化的核心是（  ）。
A.企业价值观
B.企业目标
C.企业形象
D.企业经营策略
[B]

9.职业道德建设与企业的竞争力的关系是（  ）。
A.互不相关
B.源泉与动力关系
C.相辅相承关系
D.局部与全局关系
[B]

10.企业加强职业道德建设，关键是（  ）。
A.树立企业形象
B.领导以身作则 

C.抓好职工教育 

D.健全规章制度
[A]

11．短边成整数倍增加
B．长边成整数倍增加
C．短边或长边成整数倍增加
D．根据实际需要任意增加
[C]

12．绘制图样时，在下列的比例的系列中，优先选用的比例是（    ）。
A．1：3        B.1：4        C.1：5        D.1：6


[image: image1.emf]单项选择题   [B]   1. 职业道德的内容包括（    ）。   A. 从业者的工作计划      B. 职业道德行为规范   C. 从业者享有的权利   D. 从业者的工资收入     [B]   2. 职业道德的实质内容是（    ）。   A. 树立新的世界观   B. 树立新的就业观念   C. 增强竞争意识   D. 树立全新的社会主义劳动态度     [C]   3. 下列选项中属于职业道德范畴的是（    ）。   A. 企业经营业绩   B. 企业发展战略   C. 员工的技术水平     D. 人们的内心信念     [B]   4. （    ）是职业道德修养的前提。   A. 学习先进人物的优秀品质   B. 确立正确的人生观   C. 培养自己良好的行为习惯   D. 增强自律性     [C]   5. 敬业就是以一种严肃认真的态度对待工作，下列不符合的是（    ）。   A. 工作勤奋努力   B. 工作精益求精   C. 工作以自我为中心   D. 工作尽心尽力     [B]   6. 企业标准由（    ）制定的标准。   A. 国家     B. 企业   C. 行业   D. 地方    


[B]

13.图样中某一尺寸，基本尺寸数字用的是5号字，则注写其极限偏差应采用的字号为（    ）。
A.2.5      B.3.5    C.5     D.7

[D]

14.在图线的应用中，断裂处边界线的选用（   ）。
A.只能选波浪线      B.只能选双拆线
C.只能选点画线      D.可视需要选A.B.C

[B]

15.在图样中标注机件的尺寸时，每一个尺寸（    ）。
A. 只能标注一次
B. 一般只标注一次，必要时可重复标注      C. 无规定
[D]

16.图标上有必要标注参考尺寸数字上加注（   ）。
A.方框      B.圆圈      C.中括号      D.圆括号
[C]

17.圆锥销孔所标注的尺寸是指（   ）。
A.一定是图样中所画的小径
B.一定是图样中所画的大径
C.所配合圆锥销的公称直径
[A]

18.图样中镀、涂零件上所标注的尺寸，未加说明时是指（    ）。
A.镀、涂前的尺寸，未计入镀、涂层的厚度
B.镀、涂后的尺寸，已计入镀、涂层的厚度
C.不能确定
[B]

19.相同均布要素标注尺寸时（   ）。
A.需标“均布”两字
B.需标均布符号“EQS”，均而明显者可能略均布符号
C.每个要素都必须单独标写清楚
[A]

20.图样中标注锥度时，其锥度符号应配置在（   ）。
A.基准线上    B.引出线上   C.轴线上   D.均可
[B]

21.绘制轴测图时，读取尺寸的方法是（   ）。
A.每一尺寸均从视图中按比例取定
B.必须沿轴测轴方向量取尺寸
C.一般沿轴向测量尺寸，必要时可以不沿轴向测量尺寸
D.不能沿轴向测量尺寸
[B]

22.标注圆的直径时，直径一般应注在（   ）。
A.投影为圆的视图上
B.投影为非圆的视图上
C.国标中无具体规定
[A]

23.标注圆弧半径时，半径应注在（    ）。
A.投影为圆弧的视图上
B.投影为非圆弧的视图上
C.A、B均可
[C]

24.根据图样画法的最新国家标准规定，视图可分为（    ）。
A.基本视图、局部视图、斜视图和旋转视图四种
B.基本视图、向视图、局部视图、斜视图和旋转视图五种
C.基本视图、局部视图、斜视图和向视图四种
D.基本视图、向视图、斜视图和旋转视图四种
[B]

25.表示某一项视图的投射方向的箭头附近注写的字母为“N”，则应在该项视图的上方标注（    ）。
 A.N向
 B.N

 C.N或N向
[B]

26.剖视图的标注要素是指（    ）。
A.剖切符号、箭头和字母
B.剖切线、剖切符号和字母
C.剖切符号、剖切线和箭头
D.剖切线、箭头和字母
[A]

27.某铜质零件的视图中，某部分的主要轮廓线与水平成45°时，则该处剖切后的剖面线最好应画成（    ）。
A.水平或铅垂方向的平行细实线
B.与水平只能成30°的平行细实线
C.与水平只能成60°的平行细实线
D.与水平成30°或60°的平行细实线
[A]

28.根据现行的断面图国家标准，重合断面图的标注是（    ）。
A.不需标注
B.只标注指示剖切位置和投射方向的剖切符号
C.一般情况下不需标注，对于不对称零件标注投射方向即可
[B]

29.内、外螺纹配合的条件是下列哪些要素必须相同（    ）。
A.牙型、直径、螺距、旋向和旋合长度
B.牙型、直径、螺距、线数和旋向
C.牙型、直径、螺距、导程和线数
D.牙型、直径、螺距、线数和旋合长度
[C]

30.普通螺纹的标记是用横幅隔开的三部分，具体是（    ）。
A.特征代号、公称直径、螺距和旋向
B.螺纹代号、特征代号、公差带代号
C.特征代号、公差带代号和旋合长度代号
D.螺纹代号、公差代号和旋合长度代号
[B]

31.向视图的配置可表述为：（   ）
A．必须按投影关系配置；  B．可以自由配置；   C．为方便标注，较小或较大的尺寸靠近视图都可以。
[C]

32.零件图中标注尺寸时，尺寸基准按几何形式分为（    ）。
A.主要基准和辅助基准
B.设计基准和工艺基准
C.点基准、线基准和面基准
[D]

 33.当允许在表面粗糙度参数的所有实测值中大于规定值的个数少于总数的16%时，应在图样上标注表面粗糙度参数的（   ）。
A.上限值          B.下限值
C.最大允许值      D.上限值和下限值
[C]

34.当零件所有表面具有相同的表面粗糙度要求时，其符号、代号可在图样的（   ）。
A.标题栏上方同一标注
B.图形下方同一标注
C.右上角同一标注
D.左下角同一标注
[B]

35.根据尺寸在图样上的布置特点，尺寸标注形式可分为链式、坐标式和综合式三类。其中关于坐标式标注，（  ）描述是错误的。
A.同一方向的一组尺寸从同一基准出发进行标注
B.各段尺寸的误差累计在总体尺寸上
C.各段尺寸的加工精度只取决于本段的加工误差
D.总体尺寸的精度容易得到保证
[C]

36.绘制（  ）零件时，应把能较多地反映零件结构形状和相对位置的方向作为主视图方向。
A.轴类
B.盘盖类
C.叉架类
D.箱体类
[D]

37.绘制（  ）零件时，一般以工作位置和最能确定反映形体特征的一面作为主视图。
A.轴类
B.盘盖类
C.叉架类
D.箱体类
[A]

38.一般机械工程图采用（  ）原理画出。
A.正投影 

B.中心投影
C.平行投影
D.点投影
[D]

39.机械零件的真实大小是以图样上的（  ）为依据。
A.比例
B.公差范围
C.技术要求
D.尺寸数值
[B]

40.将机件表面按其实际形状大小摊开在一个平面上所得的图形称（  ）。
A.平面图
B.展开图
C.主视图 

D.模板图
[C]

41.工程上常将轴测图作为辅助图样。关于轴测图，（  ）描述是错误的。
A.立体感较强，容易看懂
B.不能同时反映物体各表面的实形，度量性差
C.容易表达清楚形状比较复杂的立体
D.同时反映物体长、宽和高三个方向的形象
[B]

42.双点划线的主要用途是（  ）。
A.断裂处的边界线
B.假想轮廓线的投影 

C.有特殊要求的表面的表示线
D.分度圆或分度线
[B]

43.粗实线可以绘制（  ）。
A.尺寸线
B.可见过渡线
C.剖面线
D.螺纹牙底线
[B]

44.在拆画零件图时，下列说法错误的是（  ）。
A.拆画零件图时，要根据零件的结构特点重新选择主视图的投射方向和表达方案
B.画装配图时被简化的零件上的某些结构，如倒角，在零件图中无须表示出来
C.装配图上未注的尺寸，应在零件图中标注
D.要根据零件的作用，注写其它必要的技术条件
[B]

45.当一对标准的圆锥齿轮传动时，必须使两齿轮的（  ）相切。
A.齿顶圆
B.分度圆
C.齿根圆
D.基圆
[B]

46.（  ）是指工件加工表面所具有的较小间距和微小峰谷的微观几何形状不平度。
A.波度
B.表面粗糙度
C.表面光洁度 

D.公差等级
[B]

47.
[image: image2.png]HREES () FRRERSEHHITARE.

NN




A.A

B.B

C.C

D.D

[A]

48.粗糙度的评定参数Ra的名称是（  ）。
A.轮廓算术平均偏差
B.轮廓几何平均偏差
C.微观不平度十点平均高度
D.微观不平度五点平均高度
[A]

49.装配图中，同一零件的不同视图，其剖面线的方向和间隔应（  ）。
A.保持一致
B.保持相反
C.有区别
D.不同
[B]

50.当机件的外形比较简单，内部结构较为复杂时，可选用（  ）来表达。
A.三视图
B.全剖视图
C.半剖视图
D.局部剖视
[C]

51.当机件的结构对称或基本对称，且其内、外部结构相对复杂时（  ）来表达。
A.三视图
B.全剖视图
C.半剖视图
D.局部剖视
[D]

52.当需表达机件内部部分结构，需选择（  ）来表达。
A.三视图 

B.全剖视图
C.半剖视图 

D.局部剖视
[A]

53.在绘制主轴零件图时，可用（  ）来表达零件上一些细小结构的形状和尺寸。
A.局部放大图
B.剖面图
C.剖视图
D.斜视图
[C]

54.为保证实际配合状态不超出允许的最松状态，必须用最小实体尺寸控制实际要素的（   ）。
A．局部实际尺寸         B．体外作用尺寸
C．体内作用尺寸         D．最大极限尺寸
[A]

55.按同一图纸加工一批孔，它们的最大实体尺寸（    ）。
A．相同       B．不相同     C．大于实体实效尺寸       D．等于实际尺寸
[C]  L

56.给出形状或位置公差的要素称为（    ）要素。  

A．理想       B．实际        C．被测        D．基准
[C]

57.（   ）等要素正确的描述了形位公差带的组成。      

A．大小、位置、方向               B．形状、作用点、大小、方向
C．形状、大小、方向、位置         D．形状、大小
[C]

58.形状公差是指（    ）。  

A．被测实际要素对其理想要素的变动量
B．被测要素的位置对其理想要素的位置的变动量
C．单一实际要素的形状所允许的变动全量
D．被测实际要素的位置对基准所允许的变动全量
[C]

59.形状公差带形状取决于（    ）。
A．公差项目                B．该项目在样图上的标注
C．被测要素的理想形状      D．:公差项目和该项目在图样上的标注
[D]

60.关于线，面轮廓公差，下列说法中错误的是（    ）。
A．线轮廓度公差只能用来控制曲线的形状精度，面轮廓度公差只能用来控制曲面的形状精度。
B．线状轮廓的公差是两条等距离曲线之间的区域
C．面轮廓度的公差是两条等距曲线之间的区域
D．线，面轮廓公差带中的理论正确几何形状由理论正确尺寸确定
[A]

61.圆柱度公差可以同时控制（    ）。
A．圆度     B．径向全跳动    C．同轴度    D．轴线对端面的垂直度
[C]

62.属于形状公差的是（    ）。
A．同轴度       B．垂直度       C．平面度       D．圆跳动
[B]

63.属于形状公差的有（    ）。
A．同轴度       B．圆柱度       C．垂直度       D．圆跳动
[B]

64.形位公差带形状是半径差为公差值t的两圆柱面之间的区域有（    ）。
A．同轴度       B．圆柱度       C．任意方向直线度     D任意方向垂直度
[A]

65.形位公差带形状是距离为公差值t的两平行平面内区域的有（    ）。
A．平面度   B．任意方向的线的直线度   C．圆柱度    D．任意方向的线的位置度
[D]

66.形位公差带形状是距离为公差值t的两平行平面内区域的有（    ）。
A．圆度                      B．任意方向的线的直线度
C．任意方向的线的位置度      D．面对面的平行度
[B]

67.形位公差带形状是半径差为公差值t的两圆柱面之间的区域有（    ）。
A．同轴度   B．径向全跳动    C．任意方向直线度    D．任意方向垂直度
[B]

68.直线度、圆度属于（    ）公差。
A．尺寸         B．形状        C．位置      D．定向
[C]

69.平行度、垂直度属于（    ）公差。
A．尺寸         B．形状        C．位置      D．定向
[A]

70.下列属于形状公差项目的是（    ）。
A．直线度       B．垂直度       C．平行度        D．位置度
[A]

71.矩形花键联接的定心方式为（    ）
A．小径定心      B．大径定心     C 、键侧定心     D．轮毂槽定心
[B]

72.下列不属于随机误差的特性是（    ）
A．单峰性      B．可逆性      C．抵偿性      D．对称性
[C]

73.零件在加工过程中间接获得的尺寸为（   ）
A．增环       B．减环      C．封闭环     D．组成环
[C]

74.在任何尺寸链，只有一个（    ）
A．增环       B．减环      C．封闭环     D．组成环
[A]

75.滚动轴承外圈与基本偏差为H的外壳孔形成（    ）配合。
A．间隙          B．过盈        C．过渡
[B]

76.平面度公差带的形状是（    ）间的区域
A、两平行直线   B、两平行平面   C、圆柱面   D、两同轴圆柱面
[B]

77.对某一尺寸进行系列测量得到一列测得值，测量精度明显受到环境温度的影响．此温度误差为（   ）。
   A、系统误差    B、随机误差  C、粗大误差
[D]

78.属位置公差项目的符号是（  ）。
A.─
B.○
C.〓
D.⊥
 [C]

79.在形位公差符号中，符号“◎”表示（  ）。
A.圆度
B.圆柱度
C.同轴度
D.对称度
 [C]

80.配合的松紧程度取决于（  ）。
A.基本尺寸 

B.极限尺寸
C.基本偏差
D.标准公差
 [D]

81.在图样上标注形位公差，当公差值前面加注Φ时，该被测要素的公差带形状应为（  ）。
A.两同心圆
B.两同轴圆柱
C.圆形或球形
D.圆形或圆柱形
 [D]

82.关于配合公差，下列说法中错误的是（  ）。
A.配合公差是对配合松紧变动程度所给定的允许值
B.配合公差反映了配合松紧程度
C.配合公差等于相配合的孔公差与轴公差之和
D.配合公差等于极限盈隙的代数差的绝对值
 [C]

83.国家标准规定优先选用基孔制配合的原因是（  ）。
A.因为孔比轴难加工
B.因为从工艺上讲，应先加工孔，后加工轴
C.为了减少定尺寸孔用刀、量具的规格和数量 

D.为了减少孔和轴的公差带数量
 [A]

84.若某测量面对基准面的平行度误差为0.08ｍｍ，则其（  ）误差必不大于0.08mm。
A.平面度
B.对称度
C.垂直度
D.位置度
 [D]

85.圆跳动公差与全跳动公差的根本区别在于（  ）。
A.圆跳动的公差数值比全跳动的公差数值小
B.圆跳动公差带为平面上的区域，全跳动公差带为空间的区域
C.圆跳动公差可用于圆锥面，而全跳动公差只能用于圆柱面
D.被测要素是否绕基准连续旋转且零件和测量仪器间是否有轴向或径向的相对位移
 [B]

86.孔和轴的轴线的直线度公差带形状一般是（  ）。
A.两平行直线
B.圆柱面
C.一组平行平面
D.两组平行平面
 [B]

87.下列关于基孔制的描述中，（  ）是不正确的。
A.基孔制的孔是配合的基准件 

B.基准孔的基本偏差为上偏差
C.基准孔的上偏差为正值
D.基准孔下偏差数值为零
 [B]

88.下列关于基轴制的描述中，（  ）是不正确的。
A.基轴制的轴是配合的基准件
B.基准轴的基本偏差为下偏差
C.基准轴的上偏差数值为为零 

D.基准孔下偏差为负值
 [A]

89.配合依其性质可分为间隙配合、过渡配合和过盈配合。关于间隙配合，正确的说法是（  ）。
A.孔的公差带总是位于轴的公差带上方
B.孔的公差带总是位于轴的公差带下方
C.孔的公差带总与轴的公差带有重合部分
D.常用于轴承和轴承套之间的配合
 [B]

90.配合依其性质可分为间隙配合、过渡配合和过盈配合。关于过盈配合，正确的说法是（  ）。
A.孔的公差带总是位于轴的公差带上方
B.孔的公差带总是位于轴的公差带下方
C.孔的公差带总与轴的公差带有重合部分
D.常用于动配合
[B]

91.当钢材的硬度在（   ）范围内时，其加工性能较好
A、20-40HRC     B、160-230HBS     C、58-64HRC     D、500-550HBW

[D]

92.下列材料中，热硬性最好的是（    ）。
A、T10A          B、9SiCr         C、Cr12MoV      D、W6Mo5Cr4V2

[C]

93.HT250中的“250”是指（   ）。
A 、抗弯强度250MPa B 、抗弯强度250Kg C 、抗拉强度250MPa D 、抗拉强度250Kg

[B]

94.金属的（    ）越好，则其锻造性能也越好。
A、强度         B、塑性          C、硬度     D、韧度
[A]

95.下列材料中，属于合金弹簧钢的是（   ）。
A、60Si2MnA      B、ZGMn13-1      C、Cr12MoV      D、2Crl3

[C]

96.材料在高温下能够保持其硬度的性能是（    ）。
A、硬度          B、耐磨性       C、红硬性       D、工艺性
[A]

97.退火、正火一般安排在（    ）之后。
A、毛坯制造      B、粗加工     C、半精加工      D、精加工
[A]

98.零件渗碳后，一般需经（    ）处理，才能达到表面高硬度及高耐磨作用的。
A、淬火+低温回火       B、正火       C、调质      D、淬火
[A]

99.为提高灰铸铁的表面硬度和耐磨性，采用（   ）热处理方法效果较好。
A、接触电阻加热表面淬火     B、等温淬火     C、渗碳后淬火加低温回火
[B]

100.将钢加热到发生相变的温度，保温一定时间，然后缓慢冷却到室温的热处理叫（    ）。
A、退火       B、回火     C、正火     D、调质
[C]

101.黄铜是（    ）。
A、铜与锡的合金      B、铜与铝的合金    C、铜与锌的合金     D、纯铜
[B]

102.轴类零件的调质处理热处理工序应安排在（    ）。
A、粗加工前     B、 粗加工后，精加工前    C、 精加工后     D、渗碳后
[A]

103.预备热处理的目的是改善加工性能，为最终热处理作准备和消除残余应力。所以它应安排在(　   )和需要消除应力的时候。
A、粗加工前、后     B、半精加工后       C、精加工前         D、精加工后
[B]

104.一般主轴的加工工艺路线为：下料→锻造→退火（正火）→粗加工→调质→半精加工→(　 　 )→粗磨→低温时效→精磨。
A、时效             B、淬火             C、调质             D、正火
[C]

105.为了去除由于塑性变形、焊接等原因造成的以及铸件内存的残余应力而进行的热处理称为(    )。
A、完全退火         B、球化退火         C、去应力退火       D、正火
[C]

106.65Mn钢按含碳量分属于（    ）钢。
A、低碳    B、中碳   C、高碳   D、结构
[C]

107.铁碳合金相图上的共析线是（    ）。
A、ECF     B、ACD    C、PSK    D、AECF

[A]

108.中碳钢的及中碳合金钢的锻件常采用（    ）来细化晶粒和消除内应力。
A、完全退火   B、球化退火   C、去应力退火    D. 失效处理
[A]

109.金属的强度是指（  ）。
A.金属材料抵抗塑性变形（永久变形）或断裂的能力
B.金属材料在断裂前发生不可逆永久变形的能力
C.金属材料抵抗局部变形、压痕或划痕的能力
D.金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力
[B]

110.金属的塑性是指（  ）。
A.金属材料抵抗塑性变形（永久变形）或断裂的能力
B.金属材料在断裂前发生不可逆永久变形的能力
C.金属材料抵抗局部变形、压痕或划痕的能力
D.金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力
[C]

111.金属的硬度是指（  ）。
A.金属材料抵抗塑性变形（永久变形）或断裂的能力
B.金属材料在断裂前发生不可逆永久变形的能力
C.金属材料抵抗局部变形、压痕或划痕的能力
D.金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力
[D]

112.金属的韧性是指（  ）。
A.金属材料抵抗塑性变形（永久变形）或断裂的能力
B.金属材料在断裂前发生不可逆永久变形的能力
C.金属材料抵抗局部变形、压痕或划痕的能力
D.金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力
[C]

113.属于金属物理性能的参数是（  ）。
A.强度
B.硬度
C.密度
D.韧性
[A]

114.钢的品种繁多。按照用途可分为（  ）。
A.结构钢，工具钢和特殊性能钢等
B.低碳钢、中碳钢和高碳钢
C.普通质量钢、优质钢和高级优质钢
D.非合金钢、低合金钢和合金钢
[B]

115.钢的品种繁多。按照含碳量多少可分为（  ）。
A.结构钢，工具钢和特殊性能钢等
B.低碳钢、中碳钢和高碳钢
C.普通质量钢、优质钢和高级优质钢 

D.非合金钢、低合金钢和合金钢
[C]

116.钢的品种繁多。按照钢中有害元素S、P的含量，把钢分为（  ）。
A.结构钢，工具钢和特殊性能钢等
B.低碳钢、中碳钢和高碳钢
C.普通质量钢、优质钢和高级优质钢
D.非合金钢、低合金钢和合金钢
[D]

117.钢的品种繁多。按合金元素含量的多少分为（  ）。
A.结构钢，工具钢和特殊性能钢等
B.低碳钢、中碳钢和高碳钢
C.普通质量钢、优质钢和高级优质钢 

D.非合金钢、低合金钢和合金钢
[C]

118.碳素工具钢的含碳量为（  ）。
A.小于0.0218%

B.0.0218%~2.11%

C.大于0.7%

D.2.5%~4.0%

[D]

119.铸铁是碳量为（  ）的铁碳合金。
A.小于0.0218% 

B.0.0218%~2.11% 

C.大于0.7%

D.2.5%~4.0%

[D]

120.下列金属材料牌号中，（  ）属于有色合金。
A.60Si2Mn

B.GGr15

C.Q460

D.QAl7

[C]

121.下列金属材料牌号中，（  ）属于合金结构钢。
A.HPb59-1

B.H70

C.Q460

D.QAl7

[C]

122.HT200表示是一种（  ）。
A.黄铜
B.合金钢 

C.灰铸铁
D.化合物
[C]

123.HT250中的“250”是指（  ）。
A.抗弯强度250MPa

B.抗弯强度250Kg

C.抗拉强度250MPa

D.抗拉强度250Kg

[C]

124.黄铜是（  ）。
A.铜与锡的合金
B.铜与铝的合金
C.铜与锌的合金
D.纯铜
[A]

125.下列材料中，属于合金弹簧钢的是（  ）。
A.60Si2MnA

B.ZGMn13-1 

C.Crl12MoV

D.2Crl3

[B]

126.当钢材的硬度在（  ）范围内时，其加工性能较好。
A.20-40HRC

B.160-230HBS

C.58-64HRC

D.500-550HBW

[B]

127.45钢退火后的硬度通常采用（  ） 硬度试验法来测定。
A.洛氏
B.布氏
C.维氏
D.肖氏
[A]

128.以下几种材料中，塑性最好的是（  ）。
A.纯铜
B.铸铁
C.中碳钢
D.高碳钢
[B]

129.以下是几种常见的毛坯种类。对于受力复杂的重要钢制零件，其力学性能要求较高，应选择（  ）毛坯。
A.铸件
B.锻件
C.型材
D.焊接件
[A]

130.图纸中技术要求项中“热处理：C45”表示（  ）。
A.淬火硬度HRC45

B.退火硬度为HRB450

C.正火硬度为HRC45

D.调质硬度为HRC45

[A]

131.零件渗碳后，一般需经（  ）处理，才能达到表面高硬度及高耐磨作用的。
A.淬火+低温回火
B.正火
C.调质
D.淬火
[A]

132.退火的目的是（  ）。
A.降低硬度，提高塑性
B.改善低碳钢和低碳合金钢的切削加工性能
C.提高钢的强度和硬度
D.减小或消除工件的内应力
[B]

133.正火的目的是（  ）。
A.降低硬度，提高塑性
B.改善低碳钢和低碳合金钢的切削加工性能
C.提高钢的强度和硬度
D.减小或消除工件的内应力
[C]

134.淬火的目的是（  ）。
A.降低硬度，提高塑性
B.改善低碳钢和低碳合金钢的切削加工性能
C.提高钢的强度和硬度
D.减小或消除工件的内应力
[D]

135.回火的目的是（  ）。
A.降低硬度，提高塑性
B.改善低碳钢和低碳合金钢的切削加工性能
C.提高钢的强度和硬度
D.减小或消除工件的内应力
[B]

136.表面淬火适用于（  ）。
A.低碳钢和低碳合金钢 

B.中碳钢和中碳合金钢
C.高碳钢和高碳合金钢 

D.各种含碳量的碳钢
[C]

137.关于表面淬火，不正确的描述是（  ）。
A.提高零件表面硬度和耐磨性
B.保证零件心部原有的韧性和塑性
C.特别适用于低碳钢
D.用于高碳钢，容易淬裂
[A]

138.1919年（  ）学院的建立，标志着现代工业设计体系基本观念的诞生。
A.包豪斯
B.巴洛克
C.洛可可
D.哥特式 

[C]

139.第一次提出将技术与艺术相结合的是（  ）。
A.雷蒙德.罗维
B.吉斯特纳
C.格罗皮乌斯
D.盖德斯
[A]

140.工业设计的基本思想是（  ）。
A.研究和解决“人—物（产品）—环境”三者之间的和谐性问题
B.研究和解决物与物之间的力学关系、能量利用、能量传递和能量消耗的问题
C.研究和解决产品的物质功能与精神功能的统一问题
D.研究和解决产品的外观、功能、结构及技术等方面的和谐性问题
[C]

141.“循环再利用设计”亦称（  ）。
A.改良设计
B.不断设计
C.可持续设计
D.反复设计
[C]

142.计算机化使产品（  ）。
A.大型化
B.小型化
C.个性化
D.艺术化
[A]

143.产品设计就是最终将（  ）的关系形态化，即产品的效能只有通过人的使用才能发挥。
A.产品与人
B.色彩与功能
C.功能与环境
D.功能与人
[B]

144.（  ）在单件产品设计中，常会将多种功能部分组合到一个产品中，即所谓的多功能产品，这种多功能产品的优点是什么？
A.强强联合
B.一物多用
C.资源最大化
D.将多余功能强加给使用者
[C]

145.不同的材料给人的感知系统所作出的反应是不一样的，例如，钢铁给人以坚硬、沉稳、和强烈的时代感，木材给人以自然、轻松、舒适感，塑料给人以（  ）。
A.明澈、透亮、富丽感 

B.柔软、舒适、豪华感
C.细腻、致密、光滑感
D.轻快、明丽感
[B]

146.造型的尺寸和人在使用上的关系要恰如其分，这就是造型设计的比例问题，我们通常说的黄金比例为（  ）。
A.1：0.618

B.1：1.618

C.1：2.618

D.1：3.618

[D]

147.平面构成中，形象元素一般包含概念元素、视觉元素、（  ）方面。
A.设计元素
B.个体元素
C.复合元素
D.实用元素
[C]

148.（  ）被誉为20世纪达.芬奇的才华横溢的全能设计师，他认为自然界是最优秀的设计师，设计必须服从自然规律和法则。
A.格罗皮乌斯
B.雷蒙德.罗维
C.卢金.科拉尼
D.清水千之助
[C]

149.1957年成立于英国伦敦的“国际工业设计协会”英文缩写（  ）。
A.ACSIC

B.SCSIC

C.ICSID

D.SCSAD

[C]

150.工程图图框说法正确的是（  ）。
A.默认图框不是参数化的
B.如果调整图纸的大小，它不会自动调整其大小和标签
C.当插入图框时，将显示“工程图图框的默认参数”对话框
D.水平和竖直分区数量的默认设置不取决于当前图纸大小
[C]

151.以下对于编辑项目那种说法不正确（  ）。
A.激活的项目被标记为只
B.避免创建多个可编辑位置
C.打开文件时不可以添加库
D.使用复杂的文件结构时将大大增加文件解析问题
[D]

152.（  ）资源中心在底部窗格中找到族成员, 不可以进行哪些操作？
A.在部件中插入成员
B.编辑它们
C.显示其族信息
D.控制成员
 [A]

153.资源中心库数据库包括的数据用于创建资源中心库零件的零件文件。这种数据不包括（  ）。
A.零件数据
B.为资源中心库零件提供图形的参数
C.零件的说明文本
D.资源中心显示的预览图片
 [D]

154.（  ）孔注释和螺纹注释将标注内部的和外部的孔特征或螺纹对象。哪个注释不包含创建螺纹特征的所需的信息？
A.孔直径和深度
B.螺纹尺寸和深度
C.沉头孔或倒角孔的大小
D.大小,尤其对于孔阵列而言
 [C]

155.以下关于工程图尺寸错误的是（  ）。
A.工程图尺寸都是单向的
B.工程图尺寸用于标注特征的大小
C.工程图尺寸可控制特征的大小
D.更改工程图尺寸不会影响零件大小
 [D]

156.放置尺寸后,可以在尺寸上单击鼠标右键,然后使用关联菜单上的选项。不可以更改（  ）。 

A.箭头位置的选项以及是否创建指引线
B.设置精度
C.隐藏尺寸值或尺寸界线
D.编辑第一个和第一个箭头
 [A]

157.（  ）“发布”工具使用单独的对话框。使用“发布”工具您可以进行哪个操作？
A.创建新类别并定义类别参数
B.编辑族特性
C.定义和映射特性
D.删除
 [B]

158. z 折弯设置定义折弯和（  ）的默认参数。
A.钣金释压
B.折弯释压
C.钣金样式
D.折弯样式
 [A]

159. 单击“钣金”工具栏中的（  ）图标，从而为草图截面轮廓添加一定厚度。
A.平板
B.凸缘
C.异形板
D.折弯
 [C]

160. 由（  ）生成三维钣金零件，必须先设定钣金的样式。
A.二围钣金零件
B.三维草图
C.二维草图
D.三维零件
 [A]

161.如果创建的是第一个特征，则该特征将作为（  ）。
A.基础特性
B.基本特征
C.初始特征
D.初始特性
 [C]

162.（  ）哪种方法不可以修改文件关系？
A.重命名文件
B.修订文件
C.移动文件
D.创建产品
 [A]

163.（  ）使用“打包”可以做什么？
A.归档文件结构
B.编辑文件
C.复制一整套文件
D.将一组文件隔离起来，以便进行设计实验 

 [B]

164.（  ）不可以使用压缩文件为供应商做什么？
A.移动数据
B.编辑数据
C.归档
D.复制数据集
 [B]

165.绘制直线的快捷键是（  ）。
A.B

B.L 

C.Z 

D.H 

 [B]

166.绘制圆心圆的快捷键是（  ）。
A.Z

B.C

C.L

D.F

 [C]

167.（  ）下的每一个光源，在浏览器中的右键菜单命令的功能与光源图形在图形窗口中的右键菜单命今是一致的。
A.曲面样式
B.场景样式
C.光源样式
D.渲染样式
 [A]

168.钣金零件模块中能实现的功能是（  ）。
A.异形板
B.面积
C.角度
D.地平线
 [A]

169.下列“移动视图”说法正确的是（  ）。
A.通过单击并拖动红色边界可以移动视图
B.不可以使用交叉选择移动多个视图
C.要移动选定的视图，请右击并拖动一个红色边界
D.只有部分位于该边界内的视图将被选中
 [C]

170.（  ）以下哪个不是“工程图特性”对话框用来输入信息的选项卡？
A.常规、概要
B.项目、状态
C.标题、批准日期
D.自定义、保存
多选题：
[ACD]

171.在企业的经营活动中，下列选项中的（  ）是职业道德功能的表现。
A.激励作用
B.决策能力 

C.规范行为
D.遵纪守法
 [BCD]

172.在企业生产经营活动中，员工之间团结互助的要求包括（  ）。
A.讲究合作，避免竞争
B.平等交流，平等对话
C.既合作，又竞争，竞争与合作相统一
D.互相学习，共同提高
 [ABC]

173.创新对企事业和个人发展的作用表现在（  ）。
A.是企事业持续、健康发展的巨大动力
B.是企事业竞争取胜的重要手段
C.是个人事业获得成功的关键因素
D.是个人提高自身职业道德水平的重要条件
 [CD]

174.关于勤劳节俭的正确说法是（  ）。
A.消费可以拉动需求，促进经济发展，因此提倡节俭是不合时宜的
B.勤劳节俭是物质匮乏时代的产物，不符合现代企业精神
C.勤劳可以提高效率，节俭可以降低成本
D.勤劳节俭有利于可持续发展讲
 [AC]

175.关于圆柱形螺旋弹簧画法错误的是（  ）。
A.在平行于轴线的投影面上的视图中，各圈轮廓形状应画成螺旋线
B.螺旋压缩弹簧无论左旋还是右旋均可画成右旋
C.螺旋压缩弹簧无论左旋还是右旋均可画成左旋
D.对于需要规定旋向的螺旋压缩弹簧，不论左旋还是右旋一律要注出旋向
 [ACE]

176.间隙配合（包括间隙配合加紧固件）可以用在（  ）场合。
A.无相对运动、传递扭矩、要求精确定位并且可拆卸
B.无相对运动、传递扭矩、要求精确定位并且永久结合
C.无相对运动、传递扭矩，但不要求精确定位
D.无相对运动、不传递扭矩，但要求精确定位
E.有相对运动
 [AD]

177.过渡配合用在（  ）场合。
A.无相对运动、传递扭矩、要求精确定位并且可拆卸
B.无相对运动、传递扭矩、要求精确定位并且永久结合
C.无相对运动、传递扭矩，但不要求精确定位
D.无相对运动、不传递扭矩，但要求精确定位
E.有相对运动
 [AC]

178.关于配合，下列说法中错误的是（  ）。
A.过盈配合的过盈量不可能是零
B.无论哪种配合，其孔和轴的基本尺寸是相同的
C.间隙等于零的配合是过渡配合
D.轴的最大极限尺寸小于封闭孔的最小极限尺寸属于间隙配合
E.过渡配合是可能存在间隙或过盈的配合
 [CDE]

179.不仅改变钢的组织，而且钢表层的化学成分也发生变化的热处理是（  ）。
A.火焰加热表面淬火
B.感应加热表面淬火
C.渗碳
D.渗氮
E.碳氮共渗
 [AD]

180.下列金属材料牌号中，（  ）属于有色合金。
A.T2，T3

B.T8，T9

C.Q345，Q460

D.H59，H70

E.HT100，HT200

 [BCE]

181.下列金属材料牌号中，（  ）属于铁碳合金。
A.T2，T3

B.T8，T9

C.Q345，Q460

D.H59，H70

E.HT100，HT200

 [CE]

182.钢材淬火的用途是（  ）。
A.细化晶粒
B.消除内应力
C.提高硬度
D.提高塑性
E.提高强度
 [ABC]

183.钢回火后组织发生了变化，其性能（  ）。
A.硬度下降
B.塑性提高
C.韧性提高
D.强度提高
E.硬度提高
 [ABE]

184.工件回火后（  ）。
A.减小、消除内应力
B.提高塑性和韧性
C.提高硬度
D.提高强度
E.稳定组织和尺寸
 [DE]

185.采用（  ）的方法不仅改变钢的组织而且钢的表层化学成分也发生变化。
A.淬火
B.退火或正火
C.发黑
D.渗碳
E.渗金属
 [ABCD]

186.刀具材料的耐热性又称为红硬性，是指刀具材料在高温工作状态下，仍具有正常切削所必需的（  ）等综合性能。
A.硬度 

B.耐磨性
C.强度
D.韧性
 [ABDE]

187.影响刀具耐用度的因素有（  ）。
A.刀具材料 

B.切削用量
C.零件形状
D.刀具几何角度
E.工件材料
 [BCDE]

188.影响刀具寿命的主要因素有（  ）。
A.机床刚性
B.工件材料
C.刀具材料
D.切削用量
E.刀具几何角度
 [ACE]

189.属于刀具正常磨损的形式是（  ）。
A.前面磨损
B.热裂
C.副后面磨损
D.剥落
E.后面磨损
 [BCE]

190.常用的涂层材料有（  ）。
A.WC

B.TiC

C.Al2O3

D.YT

E.TiN

 [ABE]

191.使用涂层刀具的优点为（  ）。
A.改善切削性能
B.降低成本
C.减少切削变形
D.提高加工精度
E.提高刀具耐用度
 [AD]

192.尺寸链按其功能可分为设计尺寸链和工艺尺寸链。按其尺寸性质可分为（  ）。
A.线性尺寸链
B.增环尺寸链 

C.减环尺寸链
D.角度尺寸链
 [ABC]

193.机动夹紧装置机构的优点有（  ）。
A.工件受力均匀
B.稳定可靠
C.易实现自动化和电气化
D.受夹紧力的过程无冲击
 [AC]

194.对夹紧装置的要求有（  ）。
A.夹紧时，要考虑工件定位时的既定位置
B.夹紧力允许工件在加工过程中小范围位置变化及振动
C.有良好的结构工艺性和使用性
D.要有较好的夹紧效果，无需考虑夹紧力的大小
 [ABC]

195.组合夹具使用完成后应注意（  ）。
A.按合理顺序进行拆卸
B.经清洗油封后存放
C.按用途编号分类存放
D.检验调试
 [ABC]

196.装夹工件时夹紧力方向的确定应考虑（  ）。
A.不破坏工件定位的准确性和可靠性
B.夹紧力方向应使工件变形最小
C.夹紧力方向应使所需夹紧力尽可能小
D.夹紧力方向可随意
 [ABDE]

197.常用的毛坯生产方式有（  ）。
A.铸造
B.锻造
C.切割
D.型材
E.粉末冶金
 [ABDE]

198.常用的毛坯种类有（  ）。
A.铸件 

B.锻件
C.标准件
D.型材
E.粉末冶金
 [BE]

199.（  ）精加工应使用油基类切削液。
A.普通碳素钢
B.不锈钢
C.铸铁
D.黄铜
E.铝
 [AB]

200.外圆表面加工主要采用（  ）等方法。
A.车削
B.磨削
C.铣削
D.刮研
E.研磨
 [ABCD]

201.产生加工误差的因素有（  ）。
A.工艺系统的几何误差
B.工艺系统的受力变形所引起的误差
C.工件内应力所引起的误差
D.工艺系统的受热变形所引起的误差
 [CD]

202.攻丝过程中，由于切削力的大小直接影响了（  ），丝锥的参数优化也与切削力变化紧密相关。
A.丝锥后角 

B.生产成本
C.加工精度
D.丝锥寿命
 [BCD]

203.难加工材料，主要是指切削加工性能差的材料。金属材料切削加工性的好坏，主要是从（  ）方面来衡量。
A.切削的加工效率
B.已加工表面的质量
C.切屑形成和排除的难易程度
D.切削时的刀具耐用度
 [ABDE]

204.与传统切削相比，高速切削有（  ）特征。
A.切削力平均可减少30%以上
B.切屑以很高的速度排出，带走90%以上切削热
C.具有很高的主轴转速和进给速度，增加了切削过程中的振动
D.可以加工硬度HRC45~65的淬硬钢
E.切削过程中尽可能保持恒定的切削负荷及金属去除率
 [ABCD]

205.金属切削加工中，影响切削温度的因素有（  ）。
A.切削用量
B.刀具角度
C.刀具磨损
D.工件材料
E.刀具材料
 [ABDE]

206.切削热产生的原因在于（  ）。
A.切削变形
B.切削力
C.切削温度
D.刀具与工件之间的摩擦
E.切屑与刀具间的摩擦
 [BD]

207.测量误差有两种表达形式，即绝对误差和相对误差。关于绝对误差，正确的描述是（  ）。
A.绝对误差是指测量的量值与其真值之比
B.绝对误差是指测量的量值与其真值之差的绝对值
C.绝对误差是一个无量纲的数据
D.绝对误差适于评定或比较大小相同的被测量的测量精度
E.绝对误差适于评定或比较大小不相同的被测量的测量精度
 [ACE]

208.测量误差有两种表达形式，即绝对误差和相对误差。关于相对误差，正确的描述是（  ）。
A.相对误差是指测量的量值与其真值之比
B.相对误差是指测量的量值与其真值之差的绝对值
C.相对误差是一个无量纲的数据
D.相对误差适于评定或比较大小相同的被测量的测量精度
E.相对误差适于评定或比较大小不相同的被测量的测量精度
 [BCD]

209.在产品设计界，后现代主义的重要代表不包括（  )。
A.孟菲斯
B.索特沙斯
C.霍斯
D.罗维
 [ACD]

210.常用铸造铝合金有（  ）。
A.铝硅合金
B.铝镍合金
C.铝铜合金
D.铝镁合金
[BCD]

211.特种铸造是金属铸造工艺之一，常用的特种铸造方法有金属型铸造和（  ）。
A.砂型铸造
B.压力铸造
C.熔模铸造
D.离心铸造
 [CD]

212.金属材料的表面处理技术包括表面改质处理和（  ）。
A.表面电镀
B.表面着色
C.表面精整加工
D.表面被覆处理 

 [BCD]

213.下列塑料材料中不具备自润滑性能的是（  ）。
A.聚酰胺 

B.ABS工程塑料 

C.聚碳酸酯
D.聚氯乙烯 

 [AB]

214.工业产品造型的目的（  ）。
A.使该产品更加方便人们的使用
B.更加符合使用者的美学感觉
C.产品本身属性的需要
D.使该产品更具价格竞争力
 [ABC]

215.形式美法则包含（  ）。
A.变化与统一
B.对称平衡与非对称平衡
C.强调与调和
D.分割与非分割
 [BCD]

216.色光的三原色为（  ）。
A.黄
B.红
C.绿
D.蓝
 [ACD]

217.一般产品壳体、箱体的主要功能为（  ）。
A.将产品构成的功能零件容纳于内
B.可以更好的节约成本，方便批量生产
C.防止构成产品的零部件受环境等影响破坏其对使用者造成危险与侵害
D.装饰、美化产品的外观 

 [AB]

218.下列零部件适合用铸造的有（  ）。
A.汽车缸体
B.水龙头
C.螺丝帽
D.电脑机箱
 [ABD]

219.就批量生产的工业产品而言，凭借训练、技术知识、经验及视觉感受而赋予（  ）表面加工以及装饰以新的品质和规格，叫工业设计。
A.材料
B.形态
C.元素
D.色彩
 [ACD]

220.（  ）设计师在设计产品时，应着重抓好哪几个方面？
A.优化设计方案
B.资源再生
C.保证设计质量
D.做好概预算
 [ABD]

221.（  ）产品设计要素一般包含哪些？
A.功能要素
B.形态要素
C.声音要素
D.色彩要素
 [BCD]

222.实施色彩管理的目的（  ）。
A.虚拟化企业的需要
B.对异地生产的产品和部件进行色彩标准化控制
C.对互换式生产方式下的产品进行色彩控制
D.企业形象战略的需要
[BCD]

223.（  ）绿色设计的产品生命周期包括哪些方面？
A.产品生态化阶段
B.原材料投入及设计和制造阶段 

C.产品的销售和使用阶段 

D.废弃、淘汰产品的回收和重新利用阶段
 [ACD]

224.绿色产品设计的特点是（  ）。
A.扩大了产品生命周期 

B.减少设计的周期
C.使产品在整个生命周期中能耗最小
D.减轻产品生命末端的压力
 [ABD]

225.（  ）产品造型设计时，设计师在创造出新的造型同时，必须考虑功能和构造，但同样不能忽视的因素是什么？
A.生产工艺
B.材质
C.亮度
D.生产成本 

 [ABC]

226.（  ）作为产品外壳的壳体或箱体，通常采用薄壁结构，但前提必须满足哪些前提条件？
A.满足能包容内部结构
B.满足强度和刚度等基础要求
C.满足工艺要求
D.满足使用者的需求
 [BCD]

227.（  ）工业产品加工成型后，一般都需要对基本材料进行表面处理，其目的是什么？
A.提高产品价格
B.改变材料表面的物化特征
C.提高装饰效果 

D.保护产品并延长使用寿命
 [ABD]

228.材料按照其化学组成可以分为金属材料和（  ）。
A.无机非金属材料
B.有机高分子材料
C.有机非金属材料
D.复合材料
 [ABC]

229.（  ）钢铁材料按照其化学组成可以分为哪几类？
A.纯铁
B.钢
C.铸铁
D.合金钢 

 [BCD]

230.塑料着色除了能在塑料原料中加入染料，还可以通过特种着色工艺，如荧光着色和（  ）。
A.电镀着色
B.磷光着色
C.珍珠着色
D.金属化着色
 [ABC]

231.玻璃成型工艺包括压制成型、吹制成型和（  ）。
A.拉制成型
B.压延成型
C.浇注成型
D.冲压成型
 [ABC]

232.（  ）设计合理的操纵手把，主要考虑以下哪几方面？
A.手把形状应与手的生理特点相适应
B.手把形状应便于触觉对它进行识别
C.尺寸应符合人手尺度的需要 

D.手把材料要选用特殊的软性材质 

 [AD]

233.工程图中的孔参数表显示模型中的一些或全部孔特征的
（  ）。
A.大小
B.形状
C.长度
D.位置 

 [ABD]

234.资源中心是用来访问和维护资源中心库的工具。您可以用资源中心进行如下操作（  ）。
A.查找资源中心库中的零件
B.在部件中插入资源中心库零件
C.更改资源中心库零件的参数 

D.编辑放置在部件中的资源中心库零件
 [AC]

235.放置尺寸后，可以在尺寸上单击鼠标右键，然后使用关联菜单上的选项。您可以更改（  ）。
A.隐藏尺寸值或尺寸界线
B.编辑第一个和第三个箭头
C.创建新样式或编辑尺寸样式
D.箭头位置的选项以及是否创建指引线
 [ABC]

236.（  ）Autodesk Inventor 已经简化了放置中心标记和中心线的操作。有哪几种用来辅助用户 的工具？
A.中心标记 

B.中心线 

C.环形阵列中心线
D.对称中心线
 [ACD]

237.（  ）孔注释和螺纹注释将标注内部的和外部的孔特征或螺纹对象。这些注释中通常包含创建螺纹特征所需的信息？
A.螺纹尺寸和深度
B.孔半径和深度
C.沉头孔或倒角孔的大小
D.数量，尤其对于孔阵列而言
 [ABD]

238.（  ）“工程图特性”对话框具有哪几个用来输入信息的选项卡？
A.常规
B.概要
C.名称
D.自定义
 [ABC]

239.在钣金模块中利用孔工具可生成（  ）。
A.简单孔
B.螺纹孔
C.沉头孔
D.矩形孔
[ACD]

240.（  ）在“资源中心”对话框的底端，有哪几个选项？
A.插入
B.更换
C.全部替换
D.更新
 [BCD]

241.（  ）在底部窗格中，在要编辑的路径类型上单击鼠标右键，菜单中有哪些选择选项？
A.复制路径
B.从文件添加路径
C.从目录添加路径
D.粘贴路径
 [BCD]

242.（  ）在以下哪种情况下，Autodesk Inventor 无法找到文件？
A.文件存在于由激活项目定义的任何存储位置中。
B.已将文件从库中的一个子文件夹移动到另一个子文件夹中。
C.已编辑项目文件以重命名库或删除位置。
D.文件被移动到其他子文件夹中，其中一个项目子文件夹被重命名，并且项目选 项“使用唯一文件名”的设置为“否”。
 [AB]

243.在钣金应用程序中具有（  ）。
A.颜色
B.文件
C.距离
D.面积
 [ABC]

244.（  ）在“打开版本”对话框中，可以选择其中哪些选项？
A.打开旧版本
B.从旧版本恢复到当前版本
C.打开当前版本 

 [BC]

245.（  ）在“读取远程链接”对话框中，可以创建替换规则，以告知 Autodesk Inventor 在何处查找丢失的文件。替换规则具有以下哪些要求？
A.选中名为“搜索其他使用此位置的能识别的引用”的复选框
B.指定一个路径位置。您可以编辑替换规则，通常采用删除原始路径和解析路径 共有的路径末尾部分的方式。
C.浏览到新的库位置。可能需要同时删除源文件夹路径和替换文件夹路径，这取 决于库位置。
 [BCD]

246.以下（  ）是钣金件中的工具。
A.分割
B.切割
C.折弯
D.拐角接缝
判断：
247.（√ ）给回扣是一种不正当的竞争行为，违反了职业道德。
248.（√ ）职业道德修养要从培养自己良好的行为习惯着手。
249.（× ）市场经济条件下，应该树立多转行多学知识多长本领的择业观念。
250.（× ）具有竞争意识而没有团队合作的员工往往更容易获得成功的机会。
251.（√）职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种内在的、非强制性的约束机制。
252.（ × ）识读装配图的要求是了解装配图的名称、用途、性能、结构和配合性质。      

253.（ √ ）识读装配图的步骤是识读标题栏，名细表，视图配置，尺寸标注，技术要求。  

254.（ × ）斜二测的画法是轴测投影面平行于一个坐标平面，投影方向平行于轴测投影面时，即可得到斜二测轴测图。                                                     

255.（ √ ）局部视图应用起来比较灵活。                                          

256.（√  ）斜视图仅适用于表达所有倾斜结构的实形。                              

257.（  √）标注角度时，尺寸线应画成圆弧，其圆心该角的顶点。                   

258.（  √）表示锥度的图形符号和锥度数值应靠近圆锥轮廓标注，基准线应通过指引线与圆锥的轮廓素线相连。基准线应与圆锥的轴线平行，图形符号的方向应与锥度方向一致。 

259.（  × ）左视图反映物体从左向右看的形状以及各组成部分的上下、左右位置。          

260.（  √ ）绘制轴测图时，必须沿轴测轴方向取定尺寸。                                              

261.（  × ）局部视图必定是基本试图的一部分。                               

262.（  × ）视图、剖视图等画法和标注规定只适用于零件图，不适用于装配图。   

263.（  √ ）剖视可分为全剖视图、半剖视图和局剖视图三种。           

264.（  × ）剖视图可分别采用三种剖切面，它们并不适用于断面图。              

265.（  √ ）图样中标注的螺纹长度均指不包括螺尾在内的有效螺纹长度；否则，应另加说明或按实际需要标注。                                                           

266.（  × ）两圆柱齿轮啮合时，在垂直于圆柱齿轮轴线的投形面的视图中，啮合区内的齿顶圆可连续画出，也可中断，但分度圆必须相切。                                 

267.（  × ）某内螺纹的标记为“M8”，由这一简化标记无法确定的公差带代号。       

268.（  × ）55°密封管螺纹和60°密封管螺纹可各自组成圆锥内螺纹与圆锥外螺纹的配合，或圆柱内螺纹与圆锥外螺纹的配合。                                           

269.（  √ ）零件图上的重要尺寸，应从基准直接标注。辅助基准和主要基准间要标注联系尺寸。
270.（  √ ）当用统一标注和简化标注的方法表达表面粗糙度要求时，其符号、代号和说明文字的高度均应是图形上其他表面所柱代号和文字的1.4倍。 

271.（  √ ）形位公差标注中，当公差涉及轮廓线或表面时，应将带箭头的指引线置于要素的轮廓线或轮廓线的延长线上，但必须与尺寸线明显地分开。   

272.（  × ）由极限偏差表中查得基本60㎜的上下偏差分别为+90μm和+60μm，则注写到图样上时应为
[image: image3.wmf]090

.

0

060

.

0

60

+

+

。       

273.（  × ）图形上未注出公差的尺寸，可以认为是没有公差要求的尺寸。            

274.（ × ）标注弧长时，弧长的符号应注在弧长的数值前方。                    

275.（  × ）一般的退刀槽可按“槽宽×直径”或“槽宽×槽深”的形式标注。        

276.（  √ ）无论注出形位公差要求，或未注出形位公差要求，应当理解为每一要素及要素之间都是有形位公差要求的。  

277.（  × ）在车间一般工艺条件下可以保证的公差在零件图形上不必注出尺寸公差。
278.（√ ）表示用非去除法获得表面粗糙度Ra上限值为3.2um。
279.（  ×）φ70F6的含义是基轴制的孔，公差等级为IT6。
280.（√ ）孔的形状精度主要有圆度和圆柱度。
281.（×  ）在基轴制中，经常用钻头、铰刀、量规等定值刀具和量具，有利于生产和降低成本。
282.（  √）实际尺寸相同的两副过盈配合件，表面粗糙度小的具有较大的实际过盈量，可取得较大的连接强度。
283.（× ）表面粗糙度Ra值愈大，表示表面粗糙度要求愈高；Ra值愈小，表示表面粗糙度要求愈低。
284.（× ）零件图未注出公差的尺寸，就是没有公差要求的尺寸。
285.（× ）形位公差用于限制零件的尺寸误差。
286.（  √）过盈配合零件表面粗糙度值应该选小为好。
287.（√ ）孔轴过渡配合中，孔的公差带与轴的公差带相互交叠。
288.（  ×  ）基本偏差确定公差带大小，其公差等级分20级，为IT01，IT0，…，IT18。
289.（  ×  ）公差等级代号数字越大，则尺寸精度越高。
290.（  √  ）在同一尺寸段内，公差等级代号数字越小，则标准公差数值越小。
291.（  ×  ）无论基本尺寸如何，IT12的公差值总是小于IT18的公差值。
292.（  √  ）无论公差数值是否相等，只要公差等级相同，尺寸的精度就相同。
293.（  √  ）间隙配合的特征是最大间隙和最小间隙；过盈配合的特征是最大过盈和最小过盈；过渡配合的特征值最大间隙和最大过盈。
294.（  √  ）在尺寸公差带图中，可以通过孔公差带和轴公差带的相对位置关系确定孔、轴的配合种类。
295.（  ×  ）定位公差带具有确定的位置，但不具有控制被测要素的方向和形状的职能。
296.（  √  ）最小实体尺寸对于孔来说应该等于其最大极限尺寸，而对于轴来说应等于其最小极限尺寸。
297.（  √  ）垂直度公差用来控制零件上被测要素相对于基准要素的方向偏离90°的程度。
298.（  ×  ）实际要素必为被测要素。
299.（  ×  ）在图样上给出了形状或位置公差要求的要素称为实际要素。
300.（  √  ）在被测要素中，仅给出形状公差要求的要素都为单一要素。
301.（  ×  ）形位公差中，对称度属于浮动状态的公差带。
302.（  ×  ）具有几何学意义的要素称为基准要素。 

303.（  √  ）被测要素为中心要素时，框格箭头应与要素的尺寸线对齐。
304.（  ×  ）由于形状公差带的方向和位置均是浮动的，因而确定形状公差带的因素只有两个，即形状和大小。
305.（  ×  ）直线度公差带形状有2种，他们分别是两平行线和两平行面。
306.（  √  ）平面度公差可以用来控制平面上直线的直线度误差。
307.（  ×  ）轴承内圈内圆柱面与轴颈的配合应采用基轴制。
308.（  √  ）圆锥体的配合具有较好地自锁性与密封性。
309.（  ×  ）若在其他尺寸不变的条件下，某一组成环的尺寸变化引起封闭环的尺寸同向变化，则该类环称为减环。
310.（  √ ）相互配合的孔和轴，其基本尺寸必然相等。  

311.（  × ）基本尺寸是设计时给定的尺寸，因此零件的实际尺寸越接近基本尺寸越好。 

312.(  √  )锰、硅在碳钢中都是有益元素，适当增加其含量能提高钢的强度。
313.(  √  )由于正火较退火冷却速度快，过冷度大，转变温度较低，获取的组织较细，因此同一种钢，正火要比退火的强度和硬度高。
314.(  ×  )淬透性好的钢，淬火后硬度一定很高。
315. (  √  )刀具，量具，冷冲压模具一般情况应用采用淬火加低温回火。
316.(  ×  )表面热处理是改变材料表面的化学成分，从而改变钢的性能。
317.(  √  )优质碳素结构钢使用前一般都需经过热处理改善力学性能。
318.(  √  )韧性是指金属在断裂前吸收变形能量的能力。
319.(  √  )疲劳是指许多零件工作时随的应力值通常都低于制作材料的屈服点或规定残余伸长应力，零件在这种循环载荷作用下，经过一定循环次数后仍会产生裂纹或发生突然断裂，这种现象称为疲劳。
320.（√ ）“巴洛克”(Baroque)的原意是畸形的珍珠，专指珠宝表面的不平整感；这种风格一反文艺复兴时代艺术的庄严、含蓄、均衡。
321.（× ）立体主义产生并形成于第一次世界大战前夕的英国，它的基本原则是用几何图形来描绘客观世界。
322.（  √）产品是一个系统，其构成要素往往包括功能、用途、原理、形状、规格、材料、色彩等。
323.（× ）系列产品的组合设计就是将相同要素在纵横方向上进行组合或将某个要素进行扩展，构成更大的产品系统。
324.（√ ）强度和刚度都需要从静态和动态两方面来考虑，动刚度是衡量抗震能力的主要指标，特别是对于内部有高速运动部件的产品。
325.（× ）从材料性能考虑，要设计具有切削硬质材料功能的产品部件，钢铁材料Q255A最为适合。
326.（× ）常用的热固性塑料主要有环氧树脂、酚醛树脂、聚酰胺（尼龙）。
327.（× ）塑料材质加工的产品，若其产品形状复杂，尺寸精度要求高，并要求大批量生产，则最适宜选用滚塑成型工艺。
328.（× ）在复杂的人机系统中，人是一个母系统，为使人机系统总体效能最优，必须使机械设备与操作者之间达到最佳的配合，即达到最佳的人机匹配。
329.（√ ）色料的三原色是红、黄、蓝。
330.（× ）以“人-自然-社会”构成的生活世界三要素为对象，可将设计分为三个领域，即工业设计、艺术设计、现代设计。
331.（  √）工业设计师应具备团队协作精神和开拓创新的精神。
332.（×  ）变化与统一寻求运动与静止、变化与有序的结合，变化的因素越多，动感就越弱，统一的因素越多，静感就越得不到体现。
333.（×  ）色彩的象征作用是明显的，同时也是非常微妙和复杂的，但不同民族、不同文化背景对色的理解是一样的。
334.（√  ）绿色设计可以使构成产品的零部件材料得到充分的利用，使产品在整个生命周期中能耗最小。
335.（× ）铸造壳体在考虑出模工艺时，在结构上无需考虑拔模角度。
336.（× ）玻璃材料中，可用于汽车挡风玻璃的是钢化玻璃，具有耐高温、耐腐蚀性能的是微晶玻璃。
337.（√ ）工作设备的设计应避免肌肉、关节、韧带，以及呼吸和循环系统过度的应变，力的要求应在生理上所期待的范围内，身体动作应遵循自然节奏。
338.（  ×）在设计放置的产品时，如电视机、洗衣机，就无需考虑人机问题。
339.（√ ）“工业设计”一词由西纳尔在1919年首次提出。
340.（√ ）拉斯金的设计思想是师承自然，从大自然中汲取营养，忠实于材料本身的特点，反映材料的真实质感。
341.（√ ）莫里斯认为劳动分工割裂了工作的一致性，因而造成了不负责任的装饰。
342.（× ）德莱赛他被视为后现代主义的先驱，并最先提出的“形式追随功能”的口号。
343.（× ）机器美学追求机器造型中的功能、人机以及机器本身所体现出来的理性和逻辑性。
344.（√  ）一件工业产品的造型构成，是由造型要素的比例分配及单元对整体的关系确立的。
345.（√  ）对称是人类、动物、以及人造物存在的结构方式，是符合人类自身的欣赏及审美需求，因此，对称也是一种美的形式。
346.（  √）“变化与统一”又称“多样与统一”，它是一切艺术领域中处理形式的最基本原则，也是构成中形式美的总法则。
347.（√ ）造型是外在的表现形式，反映在产品上就是外观的表现形式。
348.（√ ）同一产品造型，可以用不同的色彩进行表现，从而使产品形成纵向系列。
349.（× ）色彩同形态一样，也具有类语言功能，也能传达语意，但通常只能表现在色彩对形态和功能的暗示。
350.（√ ）色彩通常也是产品的特征属性之一。
351.（  ×）壳体与箱体有本质严格的区别，壳体是从产品构造和结构特点上习惯的称谓，箱体更多地是从零部件功能和结构特征方面的定义。
352.（√ ）产品设计是具有物质和精神双重功能的造型活动，材料与产品设计的这两大特征都具有密不可分得关系。
353.（√ ）材料表面的质感、光泽、纹理、色调等反应物质属性的外表特性，对工业产品的表面装饰有着特殊的表现力，是构成产品造型美的不可忽视的要素。
354.（√ ）金属材料的热处理工艺中，淬火的目的是提高材料的硬度和耐磨性。
355.（× ）冲压加工是一种金属热变形加工方法，所以被称之为热冲压或板料冲压，简称冲压。
356.（√ ）钣金有时也称作扳金，一般是将一些金属薄板通过手工或模具冲压使其产生塑性变形，形成所希望的形状和尺寸，并可进一步通过焊接或少量的机械加工形成更复杂的零件。
357.（√ ）热塑性塑料的品种很多，常用的热塑性塑料有聚乙烯、聚丙烯、ABS工程塑料、有机玻璃等。
358.（√ ）塑料制品的表面装饰工艺可以分为一次装饰和二次装饰。
359.（√ ）塑料着色是在塑料原料中加入普通或特殊染料，并在塑料成型过程中就可直接实现的装饰工艺。
360.（× ）陶瓷材料的导热性能良好，热膨胀系数较大。
361.（√  ）系列产品的组合设计就是将某些要素在纵横方向上进行组合或将某个要素进行扩展，构成更大的产品系统。
362.（√ ）产品使人获得心理上的舒适感和心理上的愉悦感，以最少、最小、最低的代价赢得最多、最大、最高的工作效率和经济效益，这就是现代工业设计所遵循的人机工程学原则。
363.（√  ）所谓人体工学角度，就是考虑人的动作和视觉特性，从心理上、知觉上、物理上求得产品与人之间的调和。
364.（√  ）除了更改模型将更新工程图以外，也可以通过在工程图中更改模型尺寸来更改零件和部件。
365.（×  ）在下拉选项中快速访问工具栏也可是浮动显示。
366.（√ ）因为继承螺纹数据电子表格不包含“自定义螺纹规格”和“螺距”，所以不支持自定义螺纹规格。
367.（√ ）标注格式由自由样式控制的。
368.（×  ）渲染是通过表面材质和灯光场景的设置对一个对象进行渲染，得到具有仿寞效果的展示图片。
单项选择题

[B]

1.职业道德的内容包括（  ）。

A.从业者的工作计划  

B.职业道德行为规范

C.从业者享有的权利

D.从业者的工资收入



[B]

2.职业道德的实质内容是（  ）。

A.树立新的世界观

B.树立新的就业观念

C.增强竞争意识

D.树立全新的社会主义劳动态度



[C]

3.下列选项中属于职业道德范畴的是（  ）。

A.企业经营业绩

B.企业发展战略

C.员工的技术水平 

D.人们的内心信念



[B]

4.（  ）是职业道德修养的前提。

A.学习先进人物的优秀品质

B.确立正确的人生观

C.培养自己良好的行为习惯

D.增强自律性



[C]

5.敬业就是以一种严肃认真的态度对待工作，下列不符合的是（  ）。

A.工作勤奋努力

B.工作精益求精

C.工作以自我为中心

D.工作尽心尽力



[B]

6.企业标准由（  ）制定的标准。

A.国家 

B.企业

C.行业

D.地方



[C]

7.下列关于创新的论述，正确的是（  ）。

A.创新与继承根本对立

B.创新就是独立自主

C.创新是民族进步的灵魂

D.创新不需要引进国外新技术



[C]

8.什么是道德？正确解释是（  ）。

A.人的技术水平

B.人的交往能力  

C.人的行为规范

D.人的工作能力



[C]

9.安全文化的核心是树立（  ）)的价值观念，真正做到“安全第一，预防为主”。

A.以产品质量为主

B.以经济效益为主

C.以人为本

D.以管理为主



[A]

10.企业文化的核心是（  ）。

A.企业价值观

B.企业目标

C.企业形象

D.企业经营策略



[B]

11.职业道德建设与企业的竞争力的关系是（  ）。

A.互不相关

B.源泉与动力关系

C.相辅相承关系

D.局部与全局关系



[B]

12.企业加强职业道德建设，关键是（  ）。

A.树立企业形象

B.领导以身作则 

C.抓好职工教育 

D.健全规章制度



[A]

13.基本幅面不能满足需要而采用加长幅面时，其尺寸的确定是基本幅面的（  A  ）。

          A．短边成整数倍增加

          B．长边成整数倍增加

          C．短边或长边成整数倍增加

          D．根据实际需要任意增加

[C]

14．绘制图样时，在下列的比例的系列中，优先选用的比例是（    ）。

          A．1：3        B.1：4        C.1：5        D.1：6



15.局部放大图中有比例是指相应要素的线性尺寸之比，具体是指（  B  ）。

           A.局部放大图的图形比原图形

           B.局部放大的图形比其实物

           C.原图形比其局部放大图的图形



16.图样中某一尺寸，基本尺寸数字用的是5号字，则注写其极限偏差应采用的字号为（  B  ）。

            A.2.5      B.3.5    C.5     D.7



17.在图线的应用中，断裂处边界线的选用（  D  ）。

           A.只能选波浪线      B.只能选双拆线

           C.只能选点画线      D.可视需要选A.B.C

          

Q-B1-E-006  L

在图样中标注机件的尺寸时，每一个尺寸（  B  ）。

A. 只能标注一次

 B. 一般只标注一次，必要时可重复标注      C. 无规定

Q-B1-E-007  L

图标上有必要标注参考尺寸数字上加注（  D  ）。

   A.方框      B.圆圈      C.中括号      D.圆括号

Q-B1-E-008  H

圆锥销孔所标注的尺寸是指（  C  ）。

   A.一定是图样中所画的小径

   B.一定是图样中所画的大径

   C.所配合圆锥销的公称直径

Q-B1-E-009  H

图样中镀、涂零件上所标注的尺寸，未加说明时是指（  A  ）。

   A.镀、涂前的尺寸，未计入镀、涂层的厚度

   B.镀、涂后的尺寸，已计入镀、涂层的厚度

   C.不能确定

Q-B1-E-010  O

相同均布要素标注尺寸时（  B  ）。

    A.需标“均布”两字

    B.需标均布符号“EQS”，均而明显者可能略均布符号

    C.每个要素都必须单独标写清楚

Q-B1-E-011  O

图样中标注锥度时，其锥度符号应配置在（  A  ）。

    A.基准线上    B.引出线上   C.轴线上   D.均可

Q-B1-E-012  L

机械图样中绘制三视图所采用的投影法为（  C  ）。

    A.中心投影法       B.斜投影法

    C.正投影法         D.A.B.C均采用

Q-B1-E-013  H

绘制轴测图时，读取尺寸的方法是（  B  ）。

    A.每一尺寸均从视图中按比例取定

    B.必须沿轴测轴方向量取尺寸

    C.一般沿轴向测量尺寸，必要时可以不沿轴向测量尺寸

    D.不能沿轴向测量尺寸

Q-B1-E-014  L

标注圆的直径时，直径一般应注在（  B  ）。

    A.投影为圆的视图上

    B.投影为非圆的视图上

    C.国标中无具体规定

Q-B1-E-015  O

标注圆弧半径时，半径应注在（  A  ）。

    A.投影为圆弧的视图上

    B.投影为非圆弧的视图上

    C.A、B均可

Q-B1-E-016  O

根据图样画法的最新国家标准规定，视图可分为（  C  ）。

    A.基本视图、局部视图、斜视图和旋转视图四种

    B.基本视图、向视图、局部视图、斜视图和旋转视图五种

    C.基本视图、局部视图、斜视图和向视图四种

    D.基本视图、向视图、斜视图和旋转视图四种

Q-B1-E-017  H

表示某一项视图的投射方向的箭头附近注写的字母为“N”，则应在该项视图的上方标注（  B  ）。

    A.N向

    B.N

    C.N或N向

Q-B1-E-018  L

画局部剖视图时，不能用作视图与局部剖视的分界线的是（  C  ）。

    A.波浪线

    B.双折线

    C.双点画线

Q-B1-E-019  L

剖视图的标注要素是指（  B  ）。

    A.剖切符号、箭头和字母

    B.剖切线、剖切符号和字母

    C.剖切符号、剖切线和箭头

    D.剖切线、箭头和字母

Q-B1-E-020  O

下列对机械制图中剖视图标注要素中的剖切符号叙述正确的是（  C  ）。

    A.剖切符号是指示剖切位置，用粗短画表示，不能指示投射方向的符号

B.剖切符号是指示剖切位置，用粗短画表示，用粗短画指示投射方向的符号

C.剖切符号是指示剖切位置，用粗短画表示，用箭头指示投射方向的符号

Q-B1-E-021  H

某铜质零件的视图中，某部分的主要轮廓线与水平成45°时，则该处剖切后的剖面线最好应画成（  A  ）。

    A.水平或铅垂方向的平行细实线

    B.与水平只能成30°的平行细实线

    C.与水平只能成60°的平行细实线

    D.与水平成30°或60°的平行细实线

Q-B1-E-022  O

根据现行的断面图国家标准，重合断面图的标注是（  A  ）。

    A.不需标注

    B.只标注指示剖切位置和投射方向的剖切符号

    C.一般情况下不需标注，对于不对称零件标注投射方向即可

Q-B1-E-023  L

内、外螺纹配合的条件是下列哪些要素必须相同（  B  ）。

    A.牙型、直径、螺距、旋向和旋合长度

    B.牙型、直径、螺距、线数和旋向

    C.牙型、直径、螺距、导程和线数

    D.牙型、直径、螺距、线数和旋合长度

Q-B1-E-024  O

图样中标注的螺纹长度均指（  B  ）。

    A．包括螺尾在内的有效螺纹长度

    B．不包括螺尾在内的有效螺纹长度

    C．包括螺尾在内的螺纹总长度

    D．不包括螺尾在内的完整螺纹长度

Q-B1-E-025  O

普通螺纹的标记是用横幅隔开的三部分，具体是（  C  ）。

    A.特征代号、公称直径、螺距和旋向

    B.螺纹代号、特征代号、公差带代号

    C.特征代号、公差带代号和旋合长度代号

    D.螺纹代号、公差代号和旋合长度代号

Q-B1-E-026  O

向视图的配置可表述为：（  B  ）

A．必须按投影关系配置；  B．可以自由配置；   C．为方便标注，较小或较大的尺寸靠近视图都可以。



Q-B1-E-027  L

螺栓连接时，将M10的螺栓插入11的孔中（与孔表面相邻的螺杆尾部无螺纹，直径为10），则孔和螺杆尾部之间（  B  ）。

　　A.属间隙配合

    B.不构成配合

    C.构成配合，但此时的孔和轴均属非配合尺寸

Q-B1-E-028  L

零件图中标注尺寸时，尺寸基准按几何形式分为（  C  ）。

    A.主要基准和辅助基准

    B.设计基准和工艺基准

    C.点基准、线基准和面基准

Q-B1-E-029  O

 当允许在表面粗糙度参数的所有实测值中大于规定值的个数少于总数的16%时，应在图样上标注表面粗糙度参数的（  D  ）。

    A.上限值          B.下限值

    C.最大允许值      D.上限值和下限值

Q-B1-E-030  L

当零件所有表面具有相同的表面粗糙度要求时，其符号、代号可在图样的（  C  ）。

    A.标题栏上方同一标注

    B.图形下方同一标注

    C.右上角同一标注

    D.左下角同一标注



[0021-03232302-54bcc947][单项选择题][难][机械制图][B]

21.根据尺寸在图样上的布置特点，尺寸标注形式可分为链式、坐标式和综合式三类。其中关于坐标式标注，（  ）描述是错误的。

A.同一方向的一组尺寸从同一基准出发进行标注

B.各段尺寸的误差累计在总体尺寸上

C.各段尺寸的加工精度只取决于本段的加工误差

D.总体尺寸的精度容易得到保证



[0022-03232302-482469b1][单项选择题][难][机械制图][C]

22.绘制（  ）零件时，应把能较多地反映零件结构形状和相对位置的方向作为主视图方向。

A.轴类

B.盘盖类

C.叉架类

D.箱体类



[0023-03232302-f3e15155][单项选择题][难][机械制图][D]

23.绘制（  ）零件时，一般以工作位置和最能确定反映形体特征的一面作为主视图。

A.轴类

B.盘盖类

C.叉架类

D.箱体类



[0024-03232102-d5e1615e][单项选择题][易][机械制图][A]

24.一般机械工程图采用（  ）原理画出。

A.正投影 

B.中心投影

C.平行投影

D.点投影



[0025-03232102-b3fcd0c8][单项选择题][易][机械制图][D]

25.机械零件的真实大小是以图样上的（  ）为依据。

A.比例

B.公差范围

C.技术要求

D.尺寸数值



[0026-03232102-5afe130d][单项选择题][易][机械制图][B]

26.将机件表面按其实际形状大小摊开在一个平面上所得的图形称（  ）。

A.平面图

B.展开图

C.主视图 

D.模板图



[0027-03232302-289e2a86][单项选择题][难][机械制图][C]

27.工程上常将轴测图作为辅助图样。关于轴测图，（  ）描述是错误的。

A.立体感较强，容易看懂

B.不能同时反映物体各表面的实形，度量性差

C.容易表达清楚形状比较复杂的立体

D.同时反映物体长、宽和高三个方向的形象



[0028-03232202-8e8daa6c][单项选择题][中][机械制图][B]

28.双点划线的主要用途是（  ）。

A.断裂处的边界线

B.假想轮廓线的投影 

C.有特殊要求的表面的表示线

D.分度圆或分度线



[0029-03232202-feaf08e0][单项选择题][中][机械制图][B]

29.粗实线可以绘制（  ）。

A.尺寸线

B.可见过渡线

C.剖面线

D.螺纹牙底线



[0030-03232202-3eb138c0][单项选择题][中][机械制图][B]

30.在拆画零件图时，下列说法错误的是（  ）。

A.拆画零件图时，要根据零件的结构特点重新选择主视图的投射方向和表达方案

B.画装配图时被简化的零件上的某些结构，如倒角，在零件图中无须表示出来

C.装配图上未注的尺寸，应在零件图中标注

D.要根据零件的作用，注写其它必要的技术条件



[0031-03232102-197b51f2][单项选择题][易][机械制图][B]

31.当一对标准的圆锥齿轮传动时，必须使两齿轮的（  ）相切。

A.齿顶圆

B.分度圆

C.齿根圆

D.基圆



[0032-03232202-3b177db0][单项选择题][中][机械制图][B]

32.（  ）是指工件加工表面所具有的较小间距和微小峰谷的微观几何形状不平度。

A.波度

B.表面粗糙度

C.表面光洁度 

D.公差等级



[0033-03232102-b92d5b97][单项选择题][易][机械制图][C]

33.Ra6.3um的含义是（  ）。

A.尺寸精度为6.3μm  

B.光洁度为6.3μm

C.粗糙度为6.3μm

D.位置精度为6.3μm



[0034-03232202-7582d5cc][单项选择题][中][机械制图][B]

34.[image: ]

A.A

B.B

C.C

D.D



[0035-03232202-5740e786][单项选择题][中][机械制图][A]

35.粗糙度的评定参数Ra的名称是（  ）。

A.轮廓算术平均偏差

B.轮廓几何平均偏差

C.微观不平度十点平均高度

D.微观不平度五点平均高度



[0036-03232102-5f60bf7e][单项选择题][易][机械制图][A]

36.装配图中，同一零件的不同视图，其剖面线的方向和间隔应（  ）。

A.保持一致

B.保持相反

C.有区别

D.不同



[0037-03232202-31781abd][单项选择题][中][机械制图][B]

37.当机件的外形比较简单，内部结构较为复杂时，可选用（  ）来表达。

A.三视图

B.全剖视图

C.半剖视图

D.局部剖视



[0038-03232202-d16404fb][单项选择题][中][机械制图][C]

38.当机件的结构对称或基本对称，且其内、外部结构相对复杂时（  ）来表达。

A.三视图

B.全剖视图

C.半剖视图

D.局部剖视



[0039-03232202-c7617310][单项选择题][中][机械制图][D]

39.当需表达机件内部部分结构，需选择（  ）来表达。

A.三视图 

B.全剖视图

C.半剖视图 

D.局部剖视



[0040-03232202-a8910f5f][单项选择题][中][机械制图][A]

40.在绘制主轴零件图时，可用（  ）来表达零件上一些细小结构的形状和尺寸。

A.局部放大图

B.剖面图

C.剖视图

D.斜视图



Q-B2-E-021  H

为保证实际配合状态不超出允许的最松状态，必须用最小实体尺寸控制实际要素的（  C  ）。

A．局部实际尺寸         B．体外作用尺寸

C．体内作用尺寸         D．最大极限尺寸

Q-B2-E-022  O

同轴度公差和对称度公差的相同之处是（  C  ）

A．确定公差带位置的理论正确尺寸为零    B．被测要素均为中心要素

C．基准要素均为中心要素                D．公差带形状相同

Q-B2-E-023  H

按同一图纸加工一批孔，它们的最大实体尺寸（  A  ）。

A．相同       B．不相同     C．大于实体实效尺寸       D．等于实际尺寸

Q-B2-E-024  L

给出形状或位置公差的要素称为（  C  ）要素。  

A．理想       B．实际        C．被测        D．基准

Q-B2-E-025  O

（  C  ）等要素正确的描述了形位公差带的组成。      

A．大小、位置、方向               B．形状、作用点、大小、方向

C．形状、大小、方向、位置         D．形状、大小

Q-B2-E-026  L

形状公差是指（  C  ）。  

A．被测实际要素对其理想要素的变动量

B．被测要素的位置对其理想要素的位置的变动量

C．单一实际要素的形状所允许的变动全量

D．被测实际要素的位置对基准所允许的变动全量

Q-B2-E-027  O

（  A  ）是基准要素。                                    

A．用来确定被测要素的方向和位置的要素      B．具有几何学意义的要素

C．中心点、线、面或回转表面的轴线          D．图样上给出位置公差的要素、

Q-B2-E-028  O

形状公差带形状取决于（  C  ）。

A．公差项目                B．该项目在样图上的标注

C．被测要素的理想形状      D．:公差项目和该项目在图样上的标注

Q-B2-E-029  H

关于线，面轮廓公差，下列说法中错误的是（  D  ）。

A．线轮廓度公差只能用来控制曲线的形状精度，面轮廓度公差只能用来控制曲面的形状精度。

B．线状轮廓的公差是两条等距离曲线之间的区域

C．面轮廓度的公差是两条等距曲线之间的区域

D．线，面轮廓公差带中的理论正确几何形状由理论正确尺寸确定

Q-B2-E-030  L

圆柱度公差可以同时控制（  A  ）。

A．圆度     B．径向全跳动    C．同轴度    D．轴线对端面的垂直度

Q-B2-E-031  L

属于形状公差的是（  C  ）。

A．同轴度       B．垂直度       C．平面度       D．圆跳动

Q-B2-E-032  L

属于形状公差的有（  B  ）。

A．同轴度       B．圆柱度       C．垂直度       D．圆跳动

Q-B2-E-033  O

形位公差带形状是半径差为公差值t的两圆柱面之间的区域有（  B  ）。

A．同轴度       B．圆柱度       C．任意方向直线度     D任意方向垂直度

Q-B2-E-034  O

下列公差带形状相同的是（  B  ）。 

A．轴线对轴线的平行度与面对面的平行度   B．径向圆跳动与圆度 

C．同轴度与径向全跳动                   D．轴线的直线度与导轨的直线度

Q-B2-E-035  L

形位公差带形状是距离为公差值t的两平行平面内区域的有（  A  ）。

A．平面度   B．任意方向的线的直线度   C．圆柱度    D．任意方向的线的位置度

Q-B2-E-036  O

形位公差带形状是距离为公差值t的两平行平面内区域的有（  D  ）。

A．圆度                      B．任意方向的线的直线度

C．任意方向的线的位置度      D．面对面的平行度

Q-B2-E-037  O

形位公差带形状是半径差为公差值t的两圆柱面之间的区域有（  B  ）。

A．同轴度   B．径向全跳动    C．任意方向直线度    D．任意方向垂直度

Q-B2-E-038  L

直线度、圆度属于（  B  ）公差。

A．尺寸         B．形状        C．位置      D．定向

Q-B2-E-039 L

平行度、垂直度属于（  C  ）公差。

A．尺寸         B．形状        C．位置      D．定向

Q-B2-E-040  L

下列属于形状公差项目的是（  A  ）。

A．直线度       B．垂直度       C．平行度        D．位置度

Q-B2-E-041  O

矩形花键联接的定心方式为（  A  ）

A．小径定心      B．大径定心     C 、键侧定心     D．轮毂槽定心

Q-B2-E-042  O

下列不属于随机误差的特性是（  B  ）

A．单峰性      B．可逆性      C．抵偿性      D．对称性

Q-B2-E-043  H

下列说法不正确的是（  D  ）

A．用于精密机床的分度机构、测量仪器上的读数分度齿轮，一般要求传递运动准确

B．汽车的变速齿轮主要要求传递运动的平稳  

C．低速重载齿轮主要要求载荷分布均匀性

D．低速动力齿轮，对运动的准确性要求高。

Q-B2-E-044  L

零件在加工过程中间接获得的尺寸为（  C  ）

A．增环       B．减环      C．封闭环     D．组成环

Q-B2-E-045  O

在任何尺寸链，只有一个（  C  ）

A．增环       B．减环      C．封闭环     D．组成环

Q-B2-E-046  L

滚动轴承外圈与基本偏差为H的外壳孔形成（  A  ）配合。

A．间隙          B．过盈        C．过渡

Q-B2-E-047  O

矩形花键联结采用的基准制是（  B  ）

A．基轴制      B．基孔制     C．非基准制    D．基孔制或基轴制

Q-B2-E-048  L

平面度公差带的形状是（  B  ）间的区域

A、两平行直线   B、两平行平面   C、圆柱面   D、两同轴圆柱面

Q-B2-E-049  O

对某一尺寸进行系列测量得到一列测得值，测量精度明显受到环境温度的影响．此温度误差为（  B  ）。
   A、系统误差    B、随机误差  C、粗大误差

Q-B2-E-050  L

关于正弦规，下列说法错误的是（  C  ）

A、正弦规测量角度采用的是间接测量  

B、正弦规测量角度必须同量块和指示仪（百分表或千分表）结合起来使用

C、正弦规只能测量外圆锥角，而不能测量内圆锥角

D、正弦规有很高的精度，可以作精密量具用



46.属位置公差项目的符号是（  ）。

A.─

B.○

C.〓

D.⊥



[0047-03232103-274c23cc][单项选择题][易][公差与配合][C]

47.在形位公差符号中，符号“◎”表示（  ）。

A.圆度

B.圆柱度

C.同轴度

D.对称度



[0048-03232203-31744ace][单项选择题][中][公差与配合][C]

48.配合的松紧程度取决于（  ）。

A.基本尺寸 

B.极限尺寸

C.基本偏差

D.标准公差



[0049-03232203-5559e280][单项选择题][中][公差与配合][D]

49.在图样上标注形位公差，当公差值前面加注Φ时，该被测要素的公差带形状应为（  ）。

A.两同心圆

B.两同轴圆柱

C.圆形或球形

D.圆形或圆柱形



[0050-03232303-f7c88e08][单项选择题][难][公差与配合][D]

50.关于配合公差，下列说法中错误的是（  ）。

A.配合公差是对配合松紧变动程度所给定的允许值

B.配合公差反映了配合松紧程度

C.配合公差等于相配合的孔公差与轴公差之和

D.配合公差等于极限盈隙的代数差的绝对值



[0051-03232103-d3b7c7db][单项选择题][易][公差与配合][C]

51.国家标准规定优先选用基孔制配合的原因是（  ）。

A.因为孔比轴难加工

B.因为从工艺上讲，应先加工孔，后加工轴

C.为了减少定尺寸孔用刀、量具的规格和数量 

D.为了减少孔和轴的公差带数量



[0052-03232303-9e712494][单项选择题][难][公差与配合][C]

52.在下列情况中，不能采用基轴制配合的是（  ）。

A.滚动轴承外圈与壳体孔的配合 

B.柴油机中活塞连杆组件的配合

C.滚动轴承内圈与转轴轴颈的配合

D.采用冷拔圆型材作轴



[0053-03232203-fb19593d][单项选择题][中][公差与配合][A]

53.若某测量面对基准面的平行度误差为0.08ｍｍ，则其（  ）误差必不大于0.08mm。

A.平面度

B.对称度

C.垂直度

D.位置度



[0054-03232303-1e57a749][单项选择题][难][公差与配合][D]

54.圆跳动公差与全跳动公差的根本区别在于（  ）。

A.圆跳动的公差数值比全跳动的公差数值小

B.圆跳动公差带为平面上的区域，全跳动公差带为空间的区域

C.圆跳动公差可用于圆锥面，而全跳动公差只能用于圆柱面

D.被测要素是否绕基准连续旋转且零件和测量仪器间是否有轴向或径向的相对位移



[0055-03232303-70e7917f][单项选择题][难][公差与配合][B]

55.孔和轴的轴线的直线度公差带形状一般是（  ）。

A.两平行直线

B.圆柱面

C.一组平行平面

D.两组平行平面



[0056-03232203-f1fd9972][单项选择题][中][公差与配合][B]

56.下列关于基孔制的描述中，（  ）是不正确的。

A.基孔制的孔是配合的基准件 

B.基准孔的基本偏差为上偏差

C.基准孔的上偏差为正值

D.基准孔下偏差数值为零



[0057-03232203-a75cbe77][单项选择题][中][公差与配合][B]

57.下列关于基轴制的描述中，（  ）是不正确的。

A.基轴制的轴是配合的基准件

B.基准轴的基本偏差为下偏差

C.基准轴的上偏差数值为为零 

D.基准孔下偏差为负值



[0058-03232203-e9295750][单项选择题][中][公差与配合][A]

58.配合依其性质可分为间隙配合、过渡配合和过盈配合。关于间隙配合，正确的说法是（  ）。

A.孔的公差带总是位于轴的公差带上方

B.孔的公差带总是位于轴的公差带下方

C.孔的公差带总与轴的公差带有重合部分

D.常用于轴承和轴承套之间的配合



[0059-03232203-553923ff][单项选择题][中][公差与配合][C]

59.配合依其性质可分为间隙配合、过渡配合和过盈配合。关于过渡配合，正确的说法是（  ）。

A.孔的公差带总是位于轴的公差带上方

B.孔的公差带总是位于轴的公差带下方

C.孔的公差带总与轴的公差带有重合部分

D.常用于轴承和轴承套之间的配合



[0060-03232203-c97ae891][单项选择题][中][公差与配合][B]

60.配合依其性质可分为间隙配合、过渡配合和过盈配合。关于过盈配合，正确的说法是（  ）。

A.孔的公差带总是位于轴的公差带上方

B.孔的公差带总是位于轴的公差带下方

C.孔的公差带总与轴的公差带有重合部分

D.常用于动配合



1. 单项选择题

Q-B5-E-001  H

当钢材的硬度在（  B  ）范围内时，其加工性能较好

A、20-40HRC     B、160-230HBS     C、58-64HRC     D、500-550HBW

Q-B5-E-002  O

下列材料中，热硬性最好的是（  D  ）。

A、T10A          B、9SiCr         C、Cr12MoV      D、W6Mo5Cr4V2

Q-B5-E-003  H

HT250中的“250”是指（  C  ）。

A 、抗弯强度250MPa B 、抗弯强度250Kg C 、抗拉强度250MPa D 、抗拉强度250Kg

Q-B5-E-004  O

金属的（  B  ）越好，则其锻造性能也越好。

A、强度         B、塑性          C、硬度     D、韧度

Q-B5-E-005  O

下列材料中，属于合金弹簧钢的是（  A  ）。

A、60Si2MnA      B、ZGMn13-1      C、Cr12MoV      D、2Crl3

Q-B5-E-006  O

材料在高温下能够保持其硬度的性能是（  C  ）。

A、硬度          B、耐磨性       C、红硬性       D、工艺性

Q-B5-E-007  O

GCrl5SiMn钢的含铬量是（  B  ）

A、15％          B、1.5％         C、0. 15％     D、0.015％

Q-B5-E-008  H

退火、正火一般安排在（  A  ）之后。

A、毛坯制造      B、粗加工     C、半精加工      D、精加工

Q-B5-E-009  O

钢调质处理就是（  C  ）的热处理。

A、淬火+低温回火       B、淬火+中温回火      C、 淬火+高温回火

Q-B5-E-010  L

零件渗碳后，一般需经（  A  ）处理，才能达到表面高硬度及高耐磨作用的。

A、淬火+低温回火       B、正火       C、调质      D、淬火

Q-B5-E-011  H

为提高灰铸铁的表面硬度和耐磨性，采用（  A  ）热处理方法效果较好。

A、接触电阻加热表面淬火     B、等温淬火     C、渗碳后淬火加低温回火

Q-B5-E-012  L

将钢加热到发生相变的温度，保温一定时间，然后缓慢冷却到室温的热处理叫（  B  ）。

A、退火       B、回火     C、正火     D、调质

Q-B5-E-013  L

黄铜是（  C  ）。

A、铜与锡的合金      B、铜与铝的合金    C、铜与锌的合金     D、纯铜

Q-B5-E-014  L

轴类零件的调质处理热处理工序应安排在（  B  ）。

A、粗加工前     B、 粗加工后，精加工前    C、 精加工后     D、渗碳后

Q-B5-E-015  O

预备热处理的目的是改善加工性能，为最终热处理作准备和消除残余应力。所以它应安排在(　 A  )和需要消除应力的时候。

A、粗加工前、后     B、半精加工后       C、精加工前         D、精加工后

Q-B5-E-016  L

一般主轴的加工工艺路线为：下料→锻造→退火（正火）→粗加工→调质→半精加工→(　 B　 )→粗磨→低温时效→精磨。

A、时效             B、淬火             C、调质             D、正火

Q-B5-E-017  O

为了去除由于塑性变形、焊接等原因造成的以及铸件内存的残余应力而进行的热处理称为(  C  )。

A、完全退火         B、球化退火         C、去应力退火       D、正火

Q-B5-E-018  L

65Mn钢按含碳量分属于（  C  ）钢。

A、低碳    B、中碳   C、高碳   D、结构

Q-B5-E-019  O

铁碳合金相图上的共析线是（  C  ）。

A、ECF     B、ACD    C、PSK    D、AECF

Q-B5-E-020  O

中碳钢的及中碳合金钢的锻件常采用（  A  ）来细化晶粒和消除内应力。

A、完全退火   B、球化退火   C、去应力退火    D. 失效处理





[0062-03232204-f2f7a4d9][单项选择题][中][金属材料与热处理][A]

62.金属的强度是指（  ）。

A.金属材料抵抗塑性变形（永久变形）或断裂的能力

B.金属材料在断裂前发生不可逆永久变形的能力

C.金属材料抵抗局部变形、压痕或划痕的能力

D.金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力



[0063-03232204-9b48f9fb][单项选择题][中][金属材料与热处理][B]

63.金属的塑性是指（  ）。

A.金属材料抵抗塑性变形（永久变形）或断裂的能力

B.金属材料在断裂前发生不可逆永久变形的能力

C.金属材料抵抗局部变形、压痕或划痕的能力

D.金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力



[0064-03232204-2135dcac][单项选择题][中][金属材料与热处理][C]

64.金属的硬度是指（  ）。

A.金属材料抵抗塑性变形（永久变形）或断裂的能力

B.金属材料在断裂前发生不可逆永久变形的能力

C.金属材料抵抗局部变形、压痕或划痕的能力

D.金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力



[0065-03232204-01ab4005][单项选择题][中][金属材料与热处理][D]

65.金属的韧性是指（  ）。

A.金属材料抵抗塑性变形（永久变形）或断裂的能力

B.金属材料在断裂前发生不可逆永久变形的能力

C.金属材料抵抗局部变形、压痕或划痕的能力

D.金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力



[0066-03232204-42b1c164][单项选择题][中][金属材料与热处理][C]

66.属于金属物理性能的参数是（  ）。

A.强度

B.硬度

C.密度

D.韧性



[0067-03232104-002f924a][单项选择题][易][金属材料与热处理][A]

67.钢的品种繁多。按照用途可分为（  ）。

A.结构钢，工具钢和特殊性能钢等

B.低碳钢、中碳钢和高碳钢

C.普通质量钢、优质钢和高级优质钢

D.非合金钢、低合金钢和合金钢



[0068-03232104-eed814de][单项选择题][易][金属材料与热处理][B]

68.钢的品种繁多。按照含碳量多少可分为（  ）。

A.结构钢，工具钢和特殊性能钢等

B.低碳钢、中碳钢和高碳钢

C.普通质量钢、优质钢和高级优质钢 

D.非合金钢、低合金钢和合金钢



[0069-03232104-d4efadf9][单项选择题][易][金属材料与热处理][C]

69.钢的品种繁多。按照钢中有害元素S、P的含量，把钢分为（  ）。

A.结构钢，工具钢和特殊性能钢等

B.低碳钢、中碳钢和高碳钢

C.普通质量钢、优质钢和高级优质钢

D.非合金钢、低合金钢和合金钢



[0070-03232104-a265b792][单项选择题][易][金属材料与热处理][D]

70.钢的品种繁多。按合金元素含量的多少分为（  ）。

A.结构钢，工具钢和特殊性能钢等

B.低碳钢、中碳钢和高碳钢

C.普通质量钢、优质钢和高级优质钢 

D.非合金钢、低合金钢和合金钢



[0071-03232204-5e832e74][单项选择题][中][金属材料与热处理][B]

71.碳素钢是含碳量为（  ）的铁碳合金。

A.小于0.0218%

B.0.0218%~2.11% 

C.大于0.7% 

D.2.5%~4.0%



[0072-03232204-ad9f2045][单项选择题][中][金属材料与热处理][C]

72.碳素工具钢的含碳量为（  ）。

A.小于0.0218%

B.0.0218%~2.11%

C.大于0.7%

D.2.5%~4.0%



[0073-03232204-c85b6dc5][单项选择题][中][金属材料与热处理][D]

73.铸铁是碳量为（  ）的铁碳合金。

A.小于0.0218% 

B.0.0218%~2.11% 

C.大于0.7%

D.2.5%~4.0%



[0074-03232204-3765638a][单项选择题][中][金属材料与热处理][D]

74.下列金属材料牌号中，（  ）属于有色合金。

A.60Si2Mn

B.GGr15

C.Q460

D.QAl7



[0075-03232204-d43f167f][单项选择题][中][金属材料与热处理][C]

75.下列金属材料牌号中，（  ）属于合金结构钢。

A.HPb59-1

B.H70

C.Q460

D.QAl7



[0076-03232104-b732b4a4][单项选择题][易][金属材料与热处理][C]

76.HT200表示是一种（  ）。

A.黄铜

B.合金钢 

C.灰铸铁

D.化合物



[0077-03232104-64e39aff][单项选择题][易][金属材料与热处理][C]

77.HT250中的“250”是指（  ）。

A.抗弯强度250MPa

B.抗弯强度250Kg

C.抗拉强度250MPa

D.抗拉强度250Kg



[0078-03232304-8b5375a3][单项选择题][难][金属材料与热处理][C]

78.黄铜是（  ）。

A.铜与锡的合金

B.铜与铝的合金

C.铜与锌的合金

D.纯铜



[0079-03232304-342c82b0][单项选择题][难][金属材料与热处理][A]

79.下列材料中，属于合金弹簧钢的是（  ）。

A.60Si2MnA

B.ZGMn13-1 

C.Crl12MoV

D.2Crl3



[0080-03232104-daddb5da][单项选择题][易][金属材料与热处理][B]

80.GCrl5SiMn钢的含铬量是（  ）。

A.15％

B.1.5％ 

C.0.15％

D.0.015％



[0081-03232204-b1f7cf31][单项选择题][中][金属材料与热处理][B]

81.当钢材的硬度在（  ）范围内时，其加工性能较好。

A.20-40HRC

B.160-230HBS

C.58-64HRC

D.500-550HBW



[0082-03232304-3360c5ab][单项选择题][难][金属材料与热处理][B]

82.45钢退火后的硬度通常采用（  ） 硬度试验法来测定。

A.洛氏

B.布氏

C.维氏

D.肖氏



[0083-03232204-757b0d8f][单项选择题][中][金属材料与热处理][A]

83.以下几种材料中，塑性最好的是（  ）。

A.纯铜

B.铸铁

C.中碳钢

D.高碳钢



[0085-03232204-9ef82eb4][单项选择题][中][金属材料与热处理][B]

84.以下是几种常见的毛坯种类。对于受力复杂的重要钢制零件，其力学性能要求较高，应选择（  ）毛坯。

A.铸件

B.锻件

C.型材

D.焊接件



[0086-03232104-ede0b309][单项选择题][易][金属材料与热处理][A]

85.图纸中技术要求项中“热处理：C45”表示（  ）。

A.淬火硬度HRC45

B.退火硬度为HRB450

C.正火硬度为HRC45

D.调质硬度为HRC45



[0087-03232304-2b0c3d41][单项选择题][难][金属材料与热处理][A]

86.零件渗碳后，一般需经（  ）处理，才能达到表面高硬度及高耐磨作用的。

A.淬火+低温回火

B.正火

C.调质

D.淬火



[0088-03232104-23409757][单项选择题][易][金属材料与热处理][A]

87.退火的目的是（  ）。

A.降低硬度，提高塑性

B.改善低碳钢和低碳合金钢的切削加工性能

C.提高钢的强度和硬度

D.减小或消除工件的内应力



[0089-03232104-d2acaf0e][单项选择题][易][金属材料与热处理][B]

88.正火的目的是（  ）。

A.降低硬度，提高塑性

B.改善低碳钢和低碳合金钢的切削加工性能

C.提高钢的强度和硬度

D.减小或消除工件的内应力



[0090-03232104-2f8bdc19][单项选择题][易][金属材料与热处理][C]

89.淬火的目的是（  ）。

A.降低硬度，提高塑性

B.改善低碳钢和低碳合金钢的切削加工性能

C.提高钢的强度和硬度

D.减小或消除工件的内应力



[0091-03232104-9837e5c7][单项选择题][易][金属材料与热处理][D]

90.回火的目的是（  ）。

A.降低硬度，提高塑性

B.改善低碳钢和低碳合金钢的切削加工性能

C.提高钢的强度和硬度

D.减小或消除工件的内应力



[0092-03232304-0b859390][单项选择题][难][金属材料与热处理][B]

91.表面淬火适用于（  ）。

A.低碳钢和低碳合金钢 

B.中碳钢和中碳合金钢

C.高碳钢和高碳合金钢 

D.各种含碳量的碳钢



[0093-03232304-31ce8a48][单项选择题][难][金属材料与热处理][C]

92.关于表面淬火，不正确的描述是（  ）。

A.提高零件表面硬度和耐磨性

B.保证零件心部原有的韧性和塑性

C.特别适用于低碳钢

D.用于高碳钢，容易淬裂



[0566-07502101-5955f8fc][单项选择题][易][产品设计知识][A]

502.1919年（  ）学院的建立，标志着现代工业设计体系基本观念的诞生。

A.包豪斯

B.巴洛克

C.洛可可

D.哥特式 



[0567-07502101-40d19a62][单项选择题][易][产品设计知识][C]

503.第一次提出将技术与艺术相结合的是（  ）。

A.雷蒙德.罗维

B.吉斯特纳

C.格罗皮乌斯

D.盖德斯



[0568-07502101-2d6065c2][单项选择题][易][产品设计知识][A]

504.工业设计的基本思想是（  ）。

A.研究和解决“人—物（产品）—环境”三者之间的和谐性问题

B.研究和解决物与物之间的力学关系、能量利用、能量传递和能量消耗的问题

C.研究和解决产品的物质功能与精神功能的统一问题

D.研究和解决产品的外观、功能、结构及技术等方面的和谐性问题



[0569-07502101-7c4d1ec2][单项选择题][易][产品设计知识][C]

505.“循环再利用设计”亦称（  ）。

A.改良设计

B.不断设计

C.可持续设计

D.反复设计



[0570-07502101-b89f2680][单项选择题][易][产品设计知识][C]

506.计算机化使产品（  ）。

A.大型化

B.小型化

C.个性化

D.艺术化



[0571-07502101-c1543c3d][单项选择题][易][产品设计知识][A]

507.产品设计就是最终将（  ）的关系形态化，即产品的效能只有通过人的使用才能发挥。

A.产品与人

B.色彩与功能

C.功能与环境

D.功能与人



[0572-07502101-e4bfa6ff][单项选择题][易][产品设计知识][B]

508.（  ）在单件产品设计中，常会将多种功能部分组合到一个产品中，即所谓的多功能产品，这种多功能产品的优点是什么？

A.强强联合

B.一物多用

C.资源最大化

D.将多余功能强加给使用者



[0573-07502101-c1a31d71][单项选择题][易][产品设计知识][C]

509.关于铝合金和纯铝的特性说法正确的一项是（  ）。

A.铝合金强度低、硬度小，没有纯铝耐磨

B.铝合金具有足够高的强度，可塑性不好

C.铝合金具有足够高的强度和较好的塑性，纯铝强度低、硬度小

D.铝合金和纯铝都有较好的可塑性和强度，非常适合制作汽车发动机等壳体



[0574-07502101-b78469a2][单项选择题][易][产品设计知识][C]

510.不同的材料给人的感知系统所作出的反应是不一样的，例如，钢铁给人以坚硬、沉稳、和强烈的时代感，木材给人以自然、轻松、舒适感，塑料给人以（  ）。

A.明澈、透亮、富丽感 

B.柔软、舒适、豪华感

C.细腻、致密、光滑感

D.轻快、明丽感



[0575-07502101-e53650f1][单项选择题][易][产品设计知识][B]

511.造型的尺寸和人在使用上的关系要恰如其分，这就是造型设计的比例问题，我们通常说的黄金比例为（  ）。

A.1：0.618

B.1：1.618

C.1：2.618

D.1：3.618



[0576-07502201-3efa8f27][单项选择题][中][产品设计知识][D]

512.平面构成中，形象元素一般包含概念元素、视觉元素、（  ）方面。

A.设计元素

B.个体元素

C.复合元素

D.实用元素



[0577-07502201-1e32a7a2][单项选择题][中][产品设计知识][C]

513.（  ）被誉为20世纪达.芬奇的才华横溢的全能设计师，他认为自然界是最优秀的设计师，设计必须服从自然规律和法则。

A.格罗皮乌斯

B.雷蒙德.罗维

C.卢金.科拉尼

D.清水千之助



[0578-07502201-9ca6f6b9][单项选择题][中][产品设计知识][C]

514.1957年成立于英国伦敦的“国际工业设计协会”英文缩写（  ）。

A.ACSIC

B.SCSIC

C.ICSID

D.SCSAD



[0734-07502204-9c007eb0][单项选择题][中][软件操作知识三][C]

666.工程图图框说法正确的是（  ）。

A.默认图框不是参数化的

B.如果调整图纸的大小，它不会自动调整其大小和标签

C.当插入图框时，将显示“工程图图框的默认参数”对话框

D.水平和竖直分区数量的默认设置不取决于当前图纸大小



[0735-07502204-11b1676d][单项选择题][中][软件操作知识三][A]

667.（  ）不可以使用哪种框修复对以下内容的引用？

A.未重命名的库

B.从一个库移至另一个库中的文件

C.从一个库移至一个可编辑位置的文

D.从一个可编辑位置移至一个库中的文件 



[0736-07502204-0f3ff996][单项选择题][中][软件操作知识三][C]

668.以下对于编辑项目那种说法不正确（  ）。

A.激活的项目被标记为只

B.避免创建多个可编辑位置

C.打开文件时不可以添加库

D.使用复杂的文件结构时将大大增加文件解析问题



[0737-07502204-72ad6510][单项选择题][中][软件操作知识三][D]

669.（  ）资源中心在底部窗格中找到族成员, 不可以进行哪些操作？

A.在部件中插入成员

B.编辑它们

C.显示其族信息

D.控制成员



[0738-07502204-fdcaad56][单项选择题][中][软件操作知识三][A]

670.资源中心库数据库包括的数据用于创建资源中心库零件的零件文件。这种数据不包括（  ）。

A.零件数据

B.为资源中心库零件提供图形的参数

C.零件的说明文本

D.资源中心显示的预览图片



[0739-07502204-c694d90c][单项选择题][中][软件操作知识三][D]

671.（  ）孔注释和螺纹注释将标注内部的和外部的孔特征或螺纹对象。哪个注释不包含创建螺纹特征的所需的信息？

A.孔直径和深度

B.螺纹尺寸和深度

C.沉头孔或倒角孔的大小

D.大小,尤其对于孔阵列而言



[0740-07502204-bd2b2c49][单项选择题][中][软件操作知识三][C]

672.以下关于工程图尺寸错误的是（  ）。

A.工程图尺寸都是单向的

B.工程图尺寸用于标注特征的大小

C.工程图尺寸可控制特征的大小

D.更改工程图尺寸不会影响零件大小



[0741-07502204-55384812][单项选择题][中][软件操作知识三][D]

673.放置尺寸后,可以在尺寸上单击鼠标右键,然后使用关联菜单上的选项。不可以更改（  ）。 

A.箭头位置的选项以及是否创建指引线

B.设置精度

C.隐藏尺寸值或尺寸界线

D.编辑第一个和第一个箭头



[0742-07502104-015d5335][单项选择题][易][软件操作知识三][A]

674.（  ）“发布”工具使用单独的对话框。使用“发布”工具您可以进行哪个操作？

A.创建新类别并定义类别参数

B.编辑族特性

C.定义和映射特性

D.删除



[0743-07502104-4f2d5861][单项选择题][易][软件操作知识三][B]

675. z 折弯设置定义折弯和（  ）的默认参数。

A.钣金释压

B.折弯释压

C.钣金样式

D.折弯样式



[0744-07502104-070fb95b][单项选择题][易][软件操作知识三][A]

676. 单击“钣金”工具栏中的（  ）图标，从而为草图截面轮廓添加一定厚度。

A.平板

B.凸缘

C.异形板

D.折弯



[0745-07502104-32f674ee][单项选择题][易][软件操作知识三][C]

677. 由（  ）生成三维钣金零件，必须先设定钣金的样式。

A.二围钣金零件

B.三维草图

C.二维草图

D.三维零件



[0746-07502104-c1adf966][单项选择题][易][软件操作知识三][A]

678.如果创建的是第一个特征，则该特征将作为（  ）。

A.基础特性

B.基本特征

C.初始特征

D.初始特性



[0747-07502204-e2e93a2b][单项选择题][中][软件操作知识三][C]

679.（  ）哪种方法不可以修改文件关系？

A.重命名文件

B.修订文件

C.移动文件

D.创建产品



[0748-07502104-460e630d][单项选择题][易][软件操作知识三][A]

680.（  ）使用“打包”可以做什么？

A.归档文件结构

B.编辑文件

C.复制一整套文件

D.将一组文件隔离起来，以便进行设计实验 



[0749-07502104-1ce18bac][单项选择题][易][软件操作知识三][B]

681.（  ）不可以使用压缩文件为供应商做什么？

A.移动数据

B.编辑数据

C.归档

D.复制数据集



[0750-07502104-9de920bc][单项选择题][易][软件操作知识一][B]

682.绘制直线的快捷键是（  ）。

A.B

B.L 

C.Z 

D.H 



[0751-07502104-f93a7ef2][单项选择题][易][软件操作知识一][B]

683.绘制圆心圆的快捷键是（  ）。

A.Z

B.C

C.L

D.F



[0752-07502202-280fa9b2][单项选择题][中][软件操作知识一][C]

684.（  ）下的每一个光源，在浏览器中的右键菜单命令的功能与光源图形在图形窗口中的右键菜单命今是一致的。

A.曲面样式

B.场景样式

C.光源样式

D.渲染样式



[0753-07502102-fcd6afc3][单项选择题][易][软件操作知识一][A]

685.钣金零件模块中能实现的功能是（  ）。

A.异形板

B.面积

C.角度

D.地平线



[0754-07502302-026fa55d][单项选择题][难][软件操作知识一][A]

686.下列“移动视图”说法正确的是（  ）。

A.通过单击并拖动红色边界可以移动视图

B.不可以使用交叉选择移动多个视图

C.要移动选定的视图，请右击并拖动一个红色边界

D.只有部分位于该边界内的视图将被选中



[0755-07502102-0ed928c0][单项选择题][易][软件操作知识一][C]

687.（  ）以下哪个不是“工程图特性”对话框用来输入信息的选项卡？

A.常规、概要

B.项目、状态

C.标题、批准日期

D.自定义、保存



[0756-07502102-4ba82810][单项选择题][易][软件操作知识一][A]

688.（  ）设置尺寸格式,可以格式化尺寸不能添加以下哪一种？

A.大小

B.其他信息

C.调整精度

D.添加公差



多选题

[ACD]

360.在企业的经营活动中，下列选项中的（  ）是职业道德功能的表现。

A.激励作用

B.决策能力 

C.规范行为

D.遵纪守法



[0376-03233201-98c990cc][多项选择题][中][职业道德][ABC]

361.属于爱岗敬业的具体要求的是（  ）。

A.树立职业理想 

B.树立职业责任

C.提高职业技能

D.抓住择业机遇



[0377-03233201-726165b5][多项选择题][中][职业道德][BCD]

362.在企业生产经营活动中，员工之间团结互助的要求包括（  ）。

A.讲究合作，避免竞争

B.平等交流，平等对话

C.既合作，又竞争，竞争与合作相统一

D.互相学习，共同提高



[0378-03233301-32950ef1][多项选择题][难][职业道德][ABC]

363.创新对企事业和个人发展的作用表现在（  ）。

A.是企事业持续、健康发展的巨大动力

B.是企事业竞争取胜的重要手段

C.是个人事业获得成功的关键因素

D.是个人提高自身职业道德水平的重要条件



[0379-03233101-5b879b21][多项选择题][易][职业道德][CD]

364.关于勤劳节俭的正确说法是（  ）。

A.消费可以拉动需求，促进经济发展，因此提倡节俭是不合时宜的

B.勤劳节俭是物质匮乏时代的产物，不符合现代企业精神

C.勤劳可以提高效率，节俭可以降低成本

D.勤劳节俭有利于可持续发展讲





[0381-03233202-ae2a24f2][多项选择题][中][机械制图][AC]

366.关于圆柱形螺旋弹簧画法错误的是（  ）。

A.在平行于轴线的投影面上的视图中，各圈轮廓形状应画成螺旋线

B.螺旋压缩弹簧无论左旋还是右旋均可画成右旋

C.螺旋压缩弹簧无论左旋还是右旋均可画成左旋

D.对于需要规定旋向的螺旋压缩弹簧，不论左旋还是右旋一律要注出旋向



[0382-03233303-d40088c6][多项选择题][难][公差与配合][ACE]

367.间隙配合（包括间隙配合加紧固件）可以用在（  ）场合。

A.无相对运动、传递扭矩、要求精确定位并且可拆卸

B.无相对运动、传递扭矩、要求精确定位并且永久结合

C.无相对运动、传递扭矩，但不要求精确定位

D.无相对运动、不传递扭矩，但要求精确定位

E.有相对运动



[0383-03233303-9bd87d13][多项选择题][难][公差与配合][AD]

368.过渡配合用在（  ）场合。

A.无相对运动、传递扭矩、要求精确定位并且可拆卸

B.无相对运动、传递扭矩、要求精确定位并且永久结合

C.无相对运动、传递扭矩，但不要求精确定位

D.无相对运动、不传递扭矩，但要求精确定位

E.有相对运动



[0384-03233303-925fa748][多项选择题][难][公差与配合][ABCE]

369.若配合件之间要求无相对运动并且能精确定位，则应选用（  ）。

A.过盈配合

B.小过盈量的过盈配合

C.过渡配合

D.间隙配合加紧固件

E.H/h间隙配合加紧固件



[0385-03233203-1593243a][多项选择题][中][公差与配合][AC]

370.关于配合，下列说法中错误的是（  ）。

A.过盈配合的过盈量不可能是零

B.无论哪种配合，其孔和轴的基本尺寸是相同的

C.间隙等于零的配合是过渡配合

D.轴的最大极限尺寸小于封闭孔的最小极限尺寸属于间隙配合

E.过渡配合是可能存在间隙或过盈的配合



[0386-03233204-3eeb751b][多项选择题][中][金属材料与热处理][CDE]

371.不仅改变钢的组织，而且钢表层的化学成分也发生变化的热处理是（  ）。

A.火焰加热表面淬火

B.感应加热表面淬火

C.渗碳

D.渗氮

E.碳氮共渗



[0387-03233204-10071444][多项选择题][中][金属材料与热处理][ABD]

372.关于表面淬火，正确的描述是（  ）。

A.提高零件表面硬度和耐磨性

B.保证零件心部原有的韧性和塑性

C.特别适用于低碳钢

D.特别适用于中碳钢

E.特别适用于高碳钢



[0388-03233204-75b677e9][多项选择题][中][金属材料与热处理][AD]

373.下列金属材料牌号中，（  ）属于有色合金。

A.T2，T3

B.T8，T9

C.Q345，Q460

D.H59，H70

E.HT100，HT200



[0389-03233204-112a6259][多项选择题][中][金属材料与热处理][BCE]

374.下列金属材料牌号中，（  ）属于铁碳合金。

A.T2，T3

B.T8，T9

C.Q345，Q460

D.H59，H70

E.HT100，HT200



[0390-03233204-60624a10][多项选择题][中][金属材料与热处理][CD]

375.适当提高钢中的（  ）有利于改善钢的切削性能。

A.硅

B.锰

C.硫

D.磷

E.镍



[0391-03233204-b96c485c][多项选择题][中][金属材料与热处理][CE]

376.钢材淬火的用途是（  ）。

A.细化晶粒

B.消除内应力

C.提高硬度

D.提高塑性

E.提高强度



[0392-03233204-0a7b054f][多项选择题][中][金属材料与热处理][ABC]

377.钢回火后组织发生了变化，其性能（  ）。

A.硬度下降

B.塑性提高

C.韧性提高

D.强度提高

E.硬度提高



[0393-03233204-174bf1da][多项选择题][中][金属材料与热处理][ABE]

378.工件回火后（  ）。

A.减小、消除内应力

B.提高塑性和韧性

C.提高硬度

D.提高强度

E.稳定组织和尺寸



[0394-03233204-1a804d59][多项选择题][中][金属材料与热处理][ABC]

379.表面化学热处理的主要目的是（  ）。

A.提高耐磨性 

B.提高耐蚀性

C.提高抗疲性

D.表面美观



[0395-03233104-b4a561d9][多项选择题][易][金属材料与热处理][DE]

380.采用（  ）的方法不仅改变钢的组织而且钢的表层化学成分也发生变化。

A.淬火

B.退火或正火

C.发黑

D.渗碳

E.渗金属



[0396-03233205-f1bea40a][多项选择题][中][刀具材料及其选用][ABCD]

381.刀具材料的耐热性又称为红硬性，是指刀具材料在高温工作状态下，仍具有正常切削所必需的（  ）等综合性能。

A.硬度 

B.耐磨性

C.强度

D.韧性



[0397-03233205-69abc333][多项选择题][中][刀具材料及其选用][ABDE]

382.影响刀具耐用度的因素有（  ）。

A.刀具材料 

B.切削用量

C.零件形状

D.刀具几何角度

E.工件材料



[0398-03233205-b9b25063][多项选择题][中][刀具材料及其选用][BCDE]

383.影响刀具寿命的主要因素有（  ）。

A.机床刚性

B.工件材料

C.刀具材料

D.切削用量

E.刀具几何角度



[0399-03233205-e8e588b7][多项选择题][中][刀具材料及其选用][ACE]

384.属于刀具正常磨损的形式是（  ）。

A.前面磨损

B.热裂

C.副后面磨损

D.剥落

E.后面磨损



[0400-03233205-63807ab4][多项选择题][中][刀具材料及其选用][BCE]

385.常用的涂层材料有（  ）。

A.WC

B.TiC

C.Al2O3

D.YT

E.TiN







[0401-03233105-e295ad71][多项选择题][易][刀具材料及其选用][ABE]

386.使用涂层刀具的优点为（  ）。

A.改善切削性能

B.降低成本

C.减少切削变形

D.提高加工精度

E.提高刀具耐用度



[0402-03233205-d53406ff][多项选择题][中][刀具材料及其选用][ACDE]

387.工件影响刀具寿命的因素是（  ）。

A.材料性质

B.加工量多少 

C.导热系数

D.材料强度

E.材料硬度



[0403-03233206-2f6fc4bf][多项选择题][中][工艺基础][AD]

388.尺寸链按其功能可分为设计尺寸链和工艺尺寸链。按其尺寸性质可分为（  ）。

A.线性尺寸链

B.增环尺寸链 

C.减环尺寸链

D.角度尺寸链



[0404-03233206-32b77ca9][多项选择题][中][工艺基础][ABC]

389.机动夹紧装置机构的优点有（  ）。

A.工件受力均匀

B.稳定可靠

C.易实现自动化和电气化

D.受夹紧力的过程无冲击



[0405-03233206-1c5a9f0f][多项选择题][中][工艺基础][AC]

390.对夹紧装置的要求有（  ）。

A.夹紧时，要考虑工件定位时的既定位置

B.夹紧力允许工件在加工过程中小范围位置变化及振动

C.有良好的结构工艺性和使用性

D.要有较好的夹紧效果，无需考虑夹紧力的大小



[0406-03233206-d16940b0][多项选择题][中][工艺基础][ABC]

391.组合夹具使用完成后应注意（  ）。

A.按合理顺序进行拆卸

B.经清洗油封后存放

C.按用途编号分类存放

D.检验调试



[0407-03233206-545e8906][多项选择题][中][工艺基础][ABC]

392.属于工艺基准的是（  ）。

A.定位基准

B.装配基准

C.测量基准

D.设计基准



[0408-03233206-989863dc][多项选择题][中][工艺基础][ABC]

393.装夹工件时夹紧力方向的确定应考虑（  ）。

A.不破坏工件定位的准确性和可靠性

B.夹紧力方向应使工件变形最小

C.夹紧力方向应使所需夹紧力尽可能小

D.夹紧力方向可随意



[0409-03233206-a6ec4e82][多项选择题][中][工艺基础][ABDE]

394.常用的毛坯生产方式有（  ）。

A.铸造

B.锻造

C.切割

D.型材

E.粉末冶金



[0410-03233206-2cee3266][多项选择题][中][工艺基础][ABDE]

395.常用的毛坯种类有（  ）。

A.铸件 

B.锻件

C.标准件

D.型材

E.粉末冶金



[0411-03233206-d36242da][多项选择题][中][工艺基础][BE]

396.（  ）精加工应使用油基类切削液。

A.普通碳素钢

B.不锈钢

C.铸铁

D.黄铜

E.铝



[0412-03233206-906fe605][多项选择题][中][工艺基础][AB]

397.外圆表面加工主要采用（  ）等方法。

A.车削

B.磨削

C.铣削

D.刮研

E.研磨



[0413-03233106-f9f5ee4b][多项选择题][易][工艺基础][ABD]

398.钻深孔容易出现的主要问题是（  ）。

A.排屑和冷却困难

B.难以保证孔的直径

C.难以保证孔的深度

D.难以预防“引偏”



[0414-03233206-2f2962f6][多项选择题][中][工艺基础][ABCD]

399.产生加工误差的因素有（  ）。

A.工艺系统的几何误差

B.工艺系统的受力变形所引起的误差

C.工件内应力所引起的误差

D.工艺系统的受热变形所引起的误差



[0415-03233206-0b75519e][多项选择题][中][工艺基础][CD]

400.攻丝过程中，由于切削力的大小直接影响了（  ），丝锥的参数优化也与切削力变化紧密相关。

A.丝锥后角 

B.生产成本

C.加工精度

D.丝锥寿命



[0416-03233206-9e37da4a][多项选择题][中][工艺基础][BCD]

401.难加工材料，主要是指切削加工性能差的材料。金属材料切削加工性的好坏，主要是从（  ）方面来衡量。

A.切削的加工效率

B.已加工表面的质量

C.切屑形成和排除的难易程度

D.切削时的刀具耐用度



[0417-03233206-c5042a85][多项选择题][中][工艺基础][ABDE]

402.与传统切削相比，高速切削有（  ）特征。

A.切削力平均可减少30%以上

B.切屑以很高的速度排出，带走90%以上切削热

C.具有很高的主轴转速和进给速度，增加了切削过程中的振动

D.可以加工硬度HRC45~65的淬硬钢

E.切削过程中尽可能保持恒定的切削负荷及金属去除率



[0418-03233206-29ea9ffe][多项选择题][中][工艺基础][ABCD]

403.表面质量对零件使用性能的影响表现在对零件的（  ）影响等方面。

A.耐磨性

B.疲劳强度

C.耐腐蚀性

D.配合性质

E.美观度



[0419-03233206-63c5dedd][多项选择题][中][工艺基础][ABCD]

404.金属切削加工中，影响切削温度的因素有（  ）。

A.切削用量

B.刀具角度

C.刀具磨损

D.工件材料

E.刀具材料



[0420-03233206-6be00bee][多项选择题][中][工艺基础][ABDE]

405.切削热产生的原因在于（  ）。

A.切削变形

B.切削力

C.切削温度

D.刀具与工件之间的摩擦

E.切屑与刀具间的摩擦



[0421-03233307-71037250][多项选择题][难][测量检验][BD]

406.测量误差有两种表达形式，即绝对误差和相对误差。关于绝对误差，正确的描述是（  ）。

A.绝对误差是指测量的量值与其真值之比

B.绝对误差是指测量的量值与其真值之差的绝对值

C.绝对误差是一个无量纲的数据

D.绝对误差适于评定或比较大小相同的被测量的测量精度

E.绝对误差适于评定或比较大小不相同的被测量的测量精度



[0422-03233307-b82254d6][多项选择题][难][测量检验][ACE]

407.测量误差有两种表达形式，即绝对误差和相对误差。关于相对误差，正确的描述是（  ）。

A.相对误差是指测量的量值与其真值之比

B.相对误差是指测量的量值与其真值之差的绝对值

C.相对误差是一个无量纲的数据

D.相对误差适于评定或比较大小相同的被测量的测量精度

E.相对误差适于评定或比较大小不相同的被测量的测量精度



[0001-07503302-4a523504][多项选择题][难][产品设计知识][BCD]

1.在产品设计界，后现代主义的重要代表不包括（  )。

A.孟菲斯

B.索特沙斯

C.霍斯

D.罗维



[0002-07503302-e5a0548d][多项选择题][难][产品设计知识][ACD]

2.常用铸造铝合金有（  ）。

A.铝硅合金

B.铝镍合金

C.铝铜合金

D.铝镁合金



[0003-07503302-6e282f48][多项选择题][难][产品设计知识][BCD]

3.特种铸造是金属铸造工艺之一，常用的特种铸造方法有金属型铸造和（  ）。

A.砂型铸造

B.压力铸造

C.熔模铸造

D.离心铸造



[0004-07503302-67f9864a][多项选择题][难][产品设计知识][CD]

4.金属材料的表面处理技术包括表面改质处理和（  ）。

A.表面电镀

B.表面着色

C.表面精整加工

D.表面被覆处理 



[0005-07503302-abf3562d][多项选择题][难][产品设计知识][AC]

5.（  ）塑料按照成型性可分为哪几类？

A.热塑性塑料

B.冷塑性塑料 

C.热固性塑料

D.冷固性塑料 



[0006-07503302-038ee37c][多项选择题][难][产品设计知识][BCD]

6.下列塑料材料中不具备自润滑性能的是（  ）。

A.聚酰胺 

B.ABS工程塑料 

C.聚碳酸酯

D.聚氯乙烯 



[0007-07503102-56bbf7d6][多项选择题][易][产品设计知识][AB]

7.工业产品造型的目的（  ）。

A.使该产品更加方便人们的使用

B.更加符合使用者的美学感觉

C.产品本身属性的需要

D.使该产品更具价格竞争力



[0008-07503102-ef23ce4c][多项选择题][易][产品设计知识][ABC]

8.形式美法则包含（  ）。

A.变化与统一

B.对称平衡与非对称平衡

C.强调与调和

D.分割与非分割



[0009-07503102-7ec4a459][多项选择题][易][产品设计知识][BCD]

9.色光的三原色为（  ）。

A.黄

B.红

C.绿

D.蓝



[0010-07503102-46538dad][多项选择题][易][产品设计知识][ACD]

10.一般产品壳体、箱体的主要功能为（  ）。

A.将产品构成的功能零件容纳于内

B.可以更好的节约成本，方便批量生产

C.防止构成产品的零部件受环境等影响破坏其对使用者造成危险与侵害

D.装饰、美化产品的外观 



[0011-07503102-cf02812a][多项选择题][易][产品设计知识][AB]

11.下列零部件适合用铸造的有（  ）。

A.汽车缸体

B.水龙头

C.螺丝帽

D.电脑机箱



[0012-07503102-dcb810a0][多项选择题][易][产品设计知识][AB]

12.色彩在人机工程中发挥着重要的作用，例如红色在生产、交通等方面的含义有（  ）。

A.停止，交通工具要求停车

B.高度危险，如高压电、下水道口

C.没有特别规定

D.表示设备安全运行



[0013-07503202-da04608d][多项选择题][中][产品设计知识][ABD]

13.就批量生产的工业产品而言，凭借训练、技术知识、经验及视觉感受而赋予（  ）表面加工以及装饰以新的品质和规格，叫工业设计。

A.材料

B.形态

C.元素

D.色彩



[0014-07503202-17fa4a0c][多项选择题][中][产品设计知识][ACD]

14.（  ）设计师在设计产品时，应着重抓好哪几个方面？

A.优化设计方案

B.资源再生

C.保证设计质量

D.做好概预算



[0015-07503202-e42b830f][多项选择题][中][产品设计知识][ABD]

15.（  ）产品设计要素一般包含哪些？

A.功能要素

B.形态要素

C.声音要素

D.色彩要素



[0016-07503202-6620da6d][多项选择题][中][产品设计知识][BCD]

16.实施色彩管理的目的（  ）。

A.虚拟化企业的需要

B.对异地生产的产品和部件进行色彩标准化控制

C.对互换式生产方式下的产品进行色彩控制

D.企业形象战略的需要



[0017-07503202-6d61874c][多项选择题][中][产品设计知识][BCD]

17.（  ）绿色设计的产品生命周期包括哪些方面？

A.产品生态化阶段

B.原材料投入及设计和制造阶段 

C.产品的销售和使用阶段 

D.废弃、淘汰产品的回收和重新利用阶段



[0018-07503202-dabf4ec6][多项选择题][中][产品设计知识][ACD]

18.绿色产品设计的特点是（  ）。

A.扩大了产品生命周期 

B.减少设计的周期

C.使产品在整个生命周期中能耗最小

D.减轻产品生命末端的压力



[0019-07503202-97f1afcf][多项选择题][中][产品设计知识][ABD]

19.（  ）产品造型设计时，设计师在创造出新的造型同时，必须考虑功能和构造，但同样不能忽视的因素是什么？

A.生产工艺

B.材质

C.亮度

D.生产成本 



[0020-07503202-f934c156][多项选择题][中][产品设计知识][ABC]

20.（  ）作为产品外壳的壳体或箱体，通常采用薄壁结构，但前提必须满足哪些前提条件？

A.满足能包容内部结构

B.满足强度和刚度等基础要求

C.满足工艺要求

D.满足使用者的需求



[0021-07503202-c4bca388][多项选择题][中][产品设计知识][BCD]

21.（  ）工业产品加工成型后，一般都需要对基本材料进行表面处理，其目的是什么？

A.提高产品价格

B.改变材料表面的物化特征

C.提高装饰效果 

D.保护产品并延长使用寿命



[0022-07503202-99649e62][多项选择题][中][产品设计知识][ABD]

22.材料按照其化学组成可以分为金属材料和（  ）。

A.无机非金属材料

B.有机高分子材料

C.有机非金属材料

D.复合材料



[0023-07503202-c0e0c116][多项选择题][中][产品设计知识][ABC]

23.（  ）钢铁材料按照其化学组成可以分为哪几类？

A.纯铁

B.钢

C.铸铁

D.合金钢 



[0024-07503202-525594f0][多项选择题][中][产品设计知识][BCD]

24.塑料着色除了能在塑料原料中加入染料，还可以通过特种着色工艺，如荧光着色和（  ）。

A.电镀着色

B.磷光着色

C.珍珠着色

D.金属化着色



[0025-07503202-6d28cbb2][多项选择题][中][产品设计知识][ABC]

25.玻璃成型工艺包括压制成型、吹制成型和（  ）。

A.拉制成型

B.压延成型

C.浇注成型

D.冲压成型



[0026-07503202-1fe99f05][多项选择题][中][产品设计知识][ABC]

26.（  ）设计合理的操纵手把，主要考虑以下哪几方面？

A.手把形状应与手的生理特点相适应

B.手把形状应便于触觉对它进行识别

C.尺寸应符合人手尺度的需要 

D.手把材料要选用特殊的软性材质 



[0083-07503105-4ea52f42][多项选择题][易][软件操作知识三][AD]

83.工程图中的孔参数表显示模型中的一些或全部孔特征的

（  ）。

A.大小

B.形状

C.长度

D.位置 



[0084-07503105-cd039081][多项选择题][易][软件操作知识三][ABC]

84.除直孔、沉头孔和倒角孔外，还可以向孔参数表中添加（  ）。

A.中心标记

B.拉伸切割

C.阵列中的孔

D.以上均不可



[0085-07503105-a416cf74][多项选择题][易][软件操作知识三][ABD]

85.资源中心是用来访问和维护资源中心库的工具。您可以用资源中心进行如下操作（  ）。

A.查找资源中心库中的零件

B.在部件中插入资源中心库零件

C.更改资源中心库零件的参数 

D.编辑放置在部件中的资源中心库零件



[0086-07503105-7a00132d][多项选择题][易][软件操作知识三][AC]

86.放置尺寸后，可以在尺寸上单击鼠标右键，然后使用关联菜单上的选项。您可以更改（  ）。

A.隐藏尺寸值或尺寸界线

B.编辑第一个和第三个箭头

C.创建新样式或编辑尺寸样式

D.箭头位置的选项以及是否创建指引线



[0087-07503205-0bbd17f4][多项选择题][中][软件操作知识三][ABC]

87.（  ）Autodesk Inventor 已经简化了放置中心标记和中心线的操作。有哪几种用来辅助用户 的工具？

A.中心标记 

B.中心线 

C.环形阵列中心线

D.对称中心线



[0088-07503205-35414ed6][多项选择题][中][软件操作知识三][ACD]

88.（  ）孔注释和螺纹注释将标注内部的和外部的孔特征或螺纹对象。这些注释中通常包含创建螺纹特征所需的信息？

A.螺纹尺寸和深度

B.孔半径和深度

C.沉头孔或倒角孔的大小

D.数量，尤其对于孔阵列而言



[0089-07503205-1412c0bb][多项选择题][中][软件操作知识三][ABD]

89.（  ）“工程图特性”对话框具有哪几个用来输入信息的选项卡？

A.常规

B.概要

C.名称

D.自定义



[0090-07503205-4b48f07d][多项选择题][中][软件操作知识三][ABC]

90.在钣金模块中利用孔工具可生成（  ）。

A.简单孔

B.螺纹孔

C.沉头孔

D.矩形孔



[0091-07503205-e1b19c67][多项选择题][中][软件操作知识三][ACD]

91.（  ）在“资源中心”对话框的底端，有哪几个选项？

A.插入

B.更换

C.全部替换

D.更新



[0092-07503205-786f7df7][多项选择题][中][软件操作知识三][BCD]

92.（  ）在底部窗格中，在要编辑的路径类型上单击鼠标右键，菜单中有哪些选择选项？

A.复制路径

B.从文件添加路径

C.从目录添加路径

D.粘贴路径



[0093-07503205-c426baac][多项选择题][中][软件操作知识三][BCD]

93.（  ）在以下哪种情况下，Autodesk Inventor 无法找到文件？

A.文件存在于由激活项目定义的任何存储位置中。

B.已将文件从库中的一个子文件夹移动到另一个子文件夹中。

C.已编辑项目文件以重命名库或删除位置。

D.文件被移动到其他子文件夹中，其中一个项目子文件夹被重命名，并且项目选 项“使用唯一文件名”的设置为“否”。



[0094-07503205-a20e5d42][多项选择题][中][软件操作知识三][AB]

94.在钣金应用程序中具有（  ）。

A.颜色

B.文件

C.距离

D.面积



[0095-07503205-24fd8575][多项选择题][中][软件操作知识三][ABC]

95.（  ）在“打开版本”对话框中，可以选择其中哪些选项？

A.打开旧版本

B.从旧版本恢复到当前版本

C.打开当前版本 



[0096-07503205-59f5924e][多项选择题][中][软件操作知识三][BC]

96.（  ）在“读取远程链接”对话框中，可以创建替换规则，以告知 Autodesk Inventor 在何处查找丢失的文件。替换规则具有以下哪些要求？

A.选中名为“搜索其他使用此位置的能识别的引用”的复选框

B.指定一个路径位置。您可以编辑替换规则，通常采用删除原始路径和解析路径 共有的路径末尾部分的方式。

C.浏览到新的库位置。可能需要同时删除源文件夹路径和替换文件夹路径，这取 决于库位置。



[0100-07503205-9c8c2d6f][多项选择题][中][软件操作知识三][BCD]

97.以下（  ）是钣金件中的工具。

A.分割

B.切割

C.折弯

D.拐角接缝









判断：

[正确]

457.（  ）给回扣是一种不正当的竞争行为，违反了职业道德。



[0474-03231201-7c0449fd][判断题][中][职业道德][正确]

458.（  ）职业道德修养要从培养自己良好的行为习惯着手。



[0475-03231201-ba668ce0][判断题][中][职业道德][错误]

459.（  ）市场经济条件下，应该树立多转行多学知识多长本领的择业观念。



[0476-03231101-ed858079][判断题][易][职业道德][错误]

460.（  ）具有竞争意识而没有团队合作的员工往往更容易获得成功的机会。



[0477-03231201-740eb29f][判断题][中][职业道德][正确]

461.（  ）职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种内在的、非强制性的约束机制。



[0478-03231301-b92dec70][判断题][难][职业道德][错误]

462.（  ）职业道德主要通过调节企业与市场的关系，增强企业的凝聚力。



Q-B1-F-001  O

（ × ）识读装配图的要求是了解装配图的名称、用途、性能、结构和配合性质。      

Q-B1-F-002  O

（ √ ）识读装配图的步骤是识读标题栏，名细表，视图配置，尺寸标注，技术要求。  

Q-B1-F-003  H

（ × ）斜二测的画法是轴测投影面平行于一个坐标平面，投影方向平行于轴测投影面时，即可得到斜二测轴测图。                                                     

Q-B1-F-004  O

（ √ ）局部视图应用起来比较灵活。                                          

Q-B1-F-005  O

（√  ）斜视图仅适用于表达所有倾斜结构的实形。                              

Q-B1-F-006  O

（  √）标注角度时，尺寸线应画成圆弧，其圆心该角的顶点。                   

Q-B1-F-007  H

（  √）表示锥度的图形符号和锥度数值应靠近圆锥轮廓标注，基准线应通过指引线与圆锥的轮廓素线相连。基准线应与圆锥的轴线平行，图形符号的方向应与锥度方向一致。 

Q-B1-F-008  O

（  ×）每个平面图形中均有三个方向的主要尺寸基准。                                          

Q-B1-F-009  H 

（  × ）左视图反映物体从左向右看的形状以及各组成部分的上下、左右位置。          

Q-B1-F-010  H

（  √ ）绘制轴测图时，必须沿轴测轴方向取定尺寸。                                              

Q-B1-F-011  O

（  × ）局部视图必定是基本试图的一部分。                               

Q-B1-F-012  O

（  × ）视图、剖视图等画法和标注规定只适用于零件图，不适用于装配图。   

Q-B1-F-013  L

（  √ ）剖视可分为全剖视图、半剖视图和局剖视图三种。           

Q-B1-F-014  O        

（  × ）剖视图可分别采用三种剖切面，它们并不适用于断面图。              

Q-B1-F-015  O

（  × ）局部剖视图的断裂边界只能用波浪线分界，不能用其他图线表示。            

Q-B1-F-016  O 

（  √ ）图样中标注的螺纹长度均指不包括螺尾在内的有效螺纹长度；否则，应另加说明或按实际需要标注。                                                           

Q-B1-F-017  H

（  × ）两圆柱齿轮啮合时，在垂直于圆柱齿轮轴线的投形面的视图中，啮合区内的齿顶圆可连续画出，也可中断，但分度圆必须相切。                                 

Q-B1-F-018  L 

（  × ）管螺纹标记的尺寸代码（如3/4），是指该管螺纹的大径的基本尺寸。                             

Q-B1-F-019  O 

（  × ）某内螺纹的标记为“M8”，由这一简化标记无法确定的公差带代号。       

Q-B1-F-020  H

（  × ）55°密封管螺纹和60°密封管螺纹可各自组成圆锥内螺纹与圆锥外螺纹的配合，或圆柱内螺纹与圆锥外螺纹的配合。                                           

Q-B1-F-021  O

（  √ ）零件图上的重要尺寸，应从基准直接标注。辅助基准和主要基准间要标注联系尺寸。

Q-B1-F-022  H

（  √ ）当用统一标注和简化标注的方法表达表面粗糙度要求时，其符号、代号和说明文字的高度均应是图形上其他表面所柱代号和文字的1.4倍。 

Q-B1-F-023  H       

（  √ ）形位公差标注中，当公差涉及轮廓线或表面时，应将带箭头的指引线置于要素的轮廓线或轮廓线的延长线上，但必须与尺寸线明显地分开。   

Q-B1-F-024  O                      



（  × ）由极限偏差表中查得基本60㎜的上下偏差分别为+90μm和+60μm，则注写到图样上时应为。       

Q-B1-F-025  L 

（  √ ）Φ20f6、Φ20f7、Φ20f8三个公差带上偏差相同但下偏差不同。     

Q-B1-F-026  L     

（  × ）图形上未注出公差的尺寸，可以认为是没有公差要求的尺寸。            

Q-B1-F-027  L

（ × ）标注弧长时，弧长的符号应注在弧长的数值前方。                    

Q-B1-F-028  L

（  × ）一般的退刀槽可按“槽宽×直径”或“槽宽×槽深”的形式标注。        

Q-B1-F-029  O

（  √ ）无论注出形位公差要求，或未注出形位公差要求，应当理解为每一要素及要素之间都是有形位公差要求的。  

    

Q-B1-F-030   L  

（  × ）在车间一般工艺条件下可以保证的公差在零件图形上不必注出尺寸公差。



475.（  ）表示用非去除法获得表面粗糙度Ra上限值为3.2um。



[0492-03231202-e7dae2db][判断题][中][机械制图][正确]

476.（  ）零件图是指导制造、加工零件的技术文件，它表示零件的结构形状、大小、有关的工艺要求和技术要求。



[0493-03231203-baad5b92][判断题][中][公差与配合][错误]

477.（  ）φ70F6的含义是基轴制的孔，公差等级为IT6。



[0494-03231203-981ace7c][判断题][中][公差与配合][正确]

478.（  ）孔的形状精度主要有圆度和圆柱度。



[0495-03231103-d838b0e1][判断题][易][公差与配合][错误]

479.（  ）在基轴制中，经常用钻头、铰刀、量规等定值刀具和量具，有利于生产和降低成本。



[0496-03231203-a2decde3][判断题][中][公差与配合][正确]

480.（  ）实际尺寸相同的两副过盈配合件，表面粗糙度小的具有较大的实际过盈量，可取得较大的连接强度。



[0497-03231103-8497af44][判断题][易][公差与配合][错误]

481.（  ）表面粗糙度Ra值愈大，表示表面粗糙度要求愈高；Ra值愈小，表示表面粗糙度要求愈低。



[0498-03231203-e2238cd0][判断题][中][公差与配合][错误]

482.（  ）零件图未注出公差的尺寸，就是没有公差要求的尺寸。



[0499-03231203-6c54781b][判断题][中][公差与配合][错误]

483.（  ）形位公差用于限制零件的尺寸误差。



[0500-03231203-a308e7b8][判断题][中][公差与配合][正确]

484.（  ）过盈配合零件表面粗糙度值应该选小为好。



[0501-03231203-b1aaa7fc][判断题][中][公差与配合][正确]

485.（  ）孔轴过渡配合中，孔的公差带与轴的公差带相互交叠。



Q-B2-F-001  O

（  ×  ）基本偏差确定公差带大小，其公差等级分20级，为IT01，IT0，…，IT18。

Q-B2-F-002  O

（  ×  ）公差等级代号数字越大，则尺寸精度越高。

Q-B2-F-003  O

（  √  ）在同一尺寸段内，公差等级代号数字越小，则标准公差数值越小。

Q-B2-F-004  O

（  ×  ）无论基本尺寸如何，IT12的公差值总是小于IT18的公差值。

Q-B2-F-005  O

（  √  ）无论公差数值是否相等，只要公差等级相同，尺寸的精度就相同。

Q-B2-F-006  H

（  √  ）公差等级相同时，其加工精度一定相同；公差数值相等时，其加工精度不一定相同。

Q-B2-F-007  O

（  ×  ）未注公差尺寸是指在图样上只标注基本尺寸，不存在极限偏差的尺寸。

Q-B2-F-008  H

（  ×  ）查极限偏差表时，不需要计算就可查出极限偏差，但不准确。

Q-B2-F-009  O

（  ×  ）凡在配合中可能出现间隙的，其配合性质一定是属于间隙配合。

Q-B2-F-010  O

（  √  ）间隙配合的特征是最大间隙和最小间隙；过盈配合的特征是最大过盈和最小过盈；过渡配合的特征值最大间隙和最大过盈。

Q-B2-F-011  H

（  √  ）在尺寸公差带图中，可以通过孔公差带和轴公差带的相对位置关系确定孔、轴的配合种类。

Q-B2-F-012  O

（  ×  ）定位公差带具有确定的位置，但不具有控制被测要素的方向和形状的职能。

Q-B2-F-013  O

（  √  ）最小实体尺寸对于孔来说应该等于其最大极限尺寸，而对于轴来说应等于其最小极限尺寸。

Q-B2-F-014  O

（  √  ）垂直度公差用来控制零件上被测要素相对于基准要素的方向偏离90°的程度。

Q-B2-F-015  H

（  ×  ）实际要素必为被测要素。

Q-B2-F-016  L

（  ×  ）在图样上给出了形状或位置公差要求的要素称为实际要素。

Q-B2-F-017  L

（  √  ）在被测要素中，仅给出形状公差要求的要素都为单一要素。

Q-B2-F-018  O

（  ×  ）形位公差中，对称度属于浮动状态的公差带。

Q-B2-F-019  L

（  ×  ）具有几何学意义的要素称为基准要素。 

Q-B2-F-020  L

（  √  ）被测要素为中心要素时，框格箭头应与要素的尺寸线对齐。

Q-B2-F-021  O

（  ×  ）直线度和平面度的公差带形状是相同的。

Q-B2-F-022  L

（  ×  ）形状公差一般用于单一要素。

Q-B2-F-023  H

（  ×  ）由于形状公差带的方向和位置均是浮动的，因而确定形状公差带的因素只有两个，即形状和大小。

Q-B2-F-024  O

（  ×  ）直线度公差带形状有2种，他们分别是两平行线和两平行面。

Q-B2-F-025  L

（  √  ）平面度公差可以用来控制平面上直线的直线度误差。

Q-B2-F-026  O

（  ×  ）轴承内圈内圆柱面与轴颈的配合应采用基轴制。

Q-B2-F-027  L

（  √  ）圆锥体的配合具有较好地自锁性与密封性。

Q-B2-F-028  H

（  ×  ）若在其他尺寸不变的条件下，某一组成环的尺寸变化引起封闭环的尺寸同向变化，则该类环称为减环。

Q-B2-F-029  H

（  √ ）相互配合的孔和轴，其基本尺寸必然相等。  

Q-B2-F-030  H

（  × ）基本尺寸是设计时给定的尺寸，因此零件的实际尺寸越接近基本尺寸越好。 



Q-B5-F-001  H

(  √  )锰、硅在碳钢中都是有益元素，适当增加其含量能提高钢的强度。

Q-B5-F-002  O

(  √  )由于正火较退火冷却速度快，过冷度大，转变温度较低，获取的组织较细，因此同一种钢，正火要比退火的强度和硬度高。

Q-B5-F-003  O

(  ×  )淬透性好的钢，淬火后硬度一定很高。



 (  √  )刀具，量具，冷冲压模具一般情况应用采用淬火加低温回火。

Q-B5-F-005  H

(  ×  )表面热处理是改变材料表面的化学成分，从而改变钢的性能。

Q-B5-F-006  O

(  √  )优质碳素结构钢使用前一般都需经过热处理改善力学性能。

Q-B5-F-007  L

(  √  )韧性是指金属在断裂前吸收变形能量的能力。

Q-B5-F-008  L

(  √  )疲劳是指许多零件工作时随的应力值通常都低于制作材料的屈服点或规定残余伸长应力，零件在这种循环载荷作用下，经过一定循环次数后仍会产生裂纹或发生突然断裂，这种现象称为疲劳。

Q-B5-F-009  L

 (  √  )正火是将钢件加热到临界温度以上30~50℃，保温一段时间，然后再缓慢冷却下来。

Q-B5-F-010  H

 (  ×  )淬火后的钢，随回火温度的增高，其强度和硬度也增高。

[0193-07501101-d2fcb95a][判断题][易][产品设计知识][正确]

159.（  ）“巴洛克”(Baroque)的原意是畸形的珍珠，专指珠宝表面的不平整感；这种风格一反文艺复兴时代艺术的庄严、含蓄、均衡。



[0194-07501301-801f1230][判断题][难][产品设计知识][错误]

160.（  ）立体主义产生并形成于第一次世界大战前夕的英国，它的基本原则是用几何图形来描绘客观世界。



[0195-07501301-d79a35ef][判断题][难][产品设计知识][正确]

161.（  ）产品是一个系统，其构成要素往往包括功能、用途、原理、形状、规格、材料、色彩等。



[0196-07501301-f4bb4579][判断题][难][产品设计知识][错误]

162.（  ）系列产品的组合设计就是将相同要素在纵横方向上进行组合或将某个要素进行扩展，构成更大的产品系统。



[0197-07501301-241145e5][判断题][难][产品设计知识][正确]

163.（  ）强度和刚度都需要从静态和动态两方面来考虑，动刚度是衡量抗震能力的主要指标，特别是对于内部有高速运动部件的产品。



[0198-07501301-3a249178][判断题][难][产品设计知识][错误]

164.（  ）从材料性能考虑，要设计具有切削硬质材料功能的产品部件，钢铁材料Q255A最为适合。



[0199-07501301-4b331fae][判断题][难][产品设计知识][错误]

165.（  ）常用的热固性塑料主要有环氧树脂、酚醛树脂、聚酰胺（尼龙）。



[0200-07501301-4fe21b19][判断题][难][产品设计知识][错误]

166.（  ）塑料材质加工的产品，若其产品形状复杂，尺寸精度要求高，并要求大批量生产，则最适宜选用滚塑成型工艺。



[0201-07501301-0769f6b0][判断题][难][产品设计知识][错误]

167.（  ）在复杂的人机系统中，人是一个母系统，为使人机系统总体效能最优，必须使机械设备与操作者之间达到最佳的配合，即达到最佳的人机匹配。



[0202-07501101-1744f107][判断题][易][产品设计知识][正确]

168.（  ）色料的三原色是红、黄、蓝。



[0203-07501101-84fa5e07][判断题][易][产品设计知识][错误]

169.（  ）以“人-自然-社会”构成的生活世界三要素为对象，可将设计分为三个领域，即工业设计、艺术设计、现代设计。



[0204-07501101-78f4a601][判断题][易][产品设计知识][正确]

170.（  ）工业设计师应具备团队协作精神和开拓创新的精神。



[0205-07501101-a79431a7][判断题][易][产品设计知识][错误]

171.（  ）变化与统一寻求运动与静止、变化与有序的结合，变化的因素越多，动感就越弱，统一的因素越多，静感就越得不到体现。



[0206-07501101-e2560076][判断题][易][产品设计知识][错误]

172.（  ）色彩的象征作用是明显的，同时也是非常微妙和复杂的，但不同民族、不同文化背景对色的理解是一样的。



[0207-07501101-5ee16f2b][判断题][易][产品设计知识][正确]

173.（  ）绿色设计可以使构成产品的零部件材料得到充分的利用，使产品在整个生命周期中能耗最小。



[0208-07501101-02883f3f][判断题][易][产品设计知识][错误]

174.（  ）铸造壳体在考虑出模工艺时，在结构上无需考虑拔模角度。



[0209-07501101-aa834bb2][判断题][易][产品设计知识][错误]

175.（  ）玻璃材料中，可用于汽车挡风玻璃的是钢化玻璃，具有耐高温、耐腐蚀性能的是微晶玻璃。



[0210-07501101-4de4ee69][判断题][易][产品设计知识][正确]

176.（  ）工作设备的设计应避免肌肉、关节、韧带，以及呼吸和循环系统过度的应变，力的要求应在生理上所期待的范围内，身体动作应遵循自然节奏。



[0211-07501101-438d20e8][判断题][易][产品设计知识][错误]

177.（  ）在设计放置的产品时，如电视机、洗衣机，就无需考虑人机问题。



[0212-07501101-8c5a969e][判断题][易][产品设计知识][正确]

178.（  ）“工业设计”一词由西纳尔在1919年首次提出。



[0213-07501201-1f4e58c4][判断题][中][产品设计知识][错误]

179.（  ）1851年第一次国际博览会在英国曼切斯特举行。



[0214-07501201-cb5a5d80][判断题][中][产品设计知识][正确]

180.（  ）从美学角度来说，美国机车强调应用装饰而不是强调结构因素的形式处理，因此，19世纪的流行风格在机车上都有所反映。但是，这种设计与众不同的形式使其成了开发美国的一个罗曼蒂克的象征。



[0215-07501201-c7f6eb91][判断题][中][产品设计知识][正确]

181.（  ）拉斯金的设计思想是师承自然，从大自然中汲取营养，忠实于材料本身的特点，反映材料的真实质感。



[0216-07501201-92e21110][判断题][中][产品设计知识][正确]

182.（  ）莫里斯认为劳动分工割裂了工作的一致性，因而造成了不负责任的装饰。



[0217-07501201-e6cda379][判断题][中][产品设计知识][错误]

183.（  ）德莱赛他被视为后现代主义的先驱，并最先提出的“形式追随功能”的口号。



[0218-07501201-e882770b][判断题][中][产品设计知识][错误]

184.（  ）机器美学追求机器造型中的功能、人机以及机器本身所体现出来的理性和逻辑性。



[0219-07501201-295b50f5][判断题][中][产品设计知识][正确]

185.（  ）一件工业产品的造型构成，是由造型要素的比例分配及单元对整体的关系确立的。



[0220-07501201-30935c9b][判断题][中][产品设计知识][正确]

186.（  ）对称是人类、动物、以及人造物存在的结构方式，是符合人类自身的欣赏及审美需求，因此，对称也是一种美的形式。



[0221-07501201-78f37978][判断题][中][产品设计知识][正确]

187.（  ）“变化与统一”又称“多样与统一”，它是一切艺术领域中处理形式的最基本原则，也是构成中形式美的总法则。



[0222-07501201-2dd59785][判断题][中][产品设计知识][正确]

188.（  ）造型是外在的表现形式，反映在产品上就是外观的表现形式。



[0223-07501201-8d186565][判断题][中][产品设计知识][正确]

189.（  ）同一产品造型，可以用不同的色彩进行表现，从而使产品形成纵向系列。



[0224-07501201-2c59dc1a][判断题][中][产品设计知识][错误]

190.（  ）色彩同形态一样，也具有类语言功能，也能传达语意，但通常只能表现在色彩对形态和功能的暗示。



[0225-07501201-4b62c662][判断题][中][产品设计知识][正确]

191.（  ）色彩通常也是产品的特征属性之一。



[0226-07501201-8e39fa70][判断题][中][产品设计知识][错误]

192.（  ）壳体与箱体有本质严格的区别，壳体是从产品构造和结构特点上习惯的称谓，箱体更多地是从零部件功能和结构特征方面的定义。



[0227-07501201-0fa0363a][判断题][中][产品设计知识][正确]

193.（  ）产品设计是具有物质和精神双重功能的造型活动，材料与产品设计的这两大特征都具有密不可分得关系。



[0228-07501201-45ad64d7][判断题][中][产品设计知识][正确]

194.（  ）材料表面的质感、光泽、纹理、色调等反应物质属性的外表特性，对工业产品的表面装饰有着特殊的表现力，是构成产品造型美的不可忽视的要素。



[0229-07501201-5e568ea2][判断题][中][产品设计知识][正确]

195.（  ）金属材料的热处理工艺中，淬火的目的是提高材料的硬度和耐磨性。



[0230-07501201-011ba18e][判断题][中][产品设计知识][错误]

196.（  ）冲压加工是一种金属热变形加工方法，所以被称之为热冲压或板料冲压，简称冲压。



[0231-07501201-85c2c5b9][判断题][中][产品设计知识][正确]

197.（  ）钣金有时也称作扳金，一般是将一些金属薄板通过手工或模具冲压使其产生塑性变形，形成所希望的形状和尺寸，并可进一步通过焊接或少量的机械加工形成更复杂的零件。



[0232-07501201-b6d63014][判断题][中][产品设计知识][正确]

198.（  ）热塑性塑料的品种很多，常用的热塑性塑料有聚乙烯、聚丙烯、ABS工程塑料、有机玻璃等。



[0233-07501201-97a9f11a][判断题][中][产品设计知识][正确]

199.（  ）塑料制品的表面装饰工艺可以分为一次装饰和二次装饰。



[0234-07501201-f13e30a7][判断题][中][产品设计知识][正确]

200.（  ）塑料着色是在塑料原料中加入普通或特殊染料，并在塑料成型过程中就可直接实现的装饰工艺。



[0235-07501201-4f5eab87][判断题][中][产品设计知识][错误]

201.（  ）陶瓷材料的导热性能良好，热膨胀系数较大。



[0236-07501201-21aeccd7][判断题][中][产品设计知识][正确]

202.（  ）系列产品的组合设计就是将某些要素在纵横方向上进行组合或将某个要素进行扩展，构成更大的产品系统。



[0237-07501201-9f0abad8][判断题][中][产品设计知识][正确]

203.（  ）产品使人获得心理上的舒适感和心理上的愉悦感，以最少、最小、最低的代价赢得最多、最大、最高的工作效率和经济效益，这就是现代工业设计所遵循的人机工程学原则。



[0238-07501201-ab093a7c][判断题][中][产品设计知识][正确]

204.（  ）所谓人体工学角度，就是考虑人的动作和视觉特性，从心理上、知觉上、物理上求得产品与人之间的调和。



[0239-07501101-652e7e6f][判断题][易][产品设计知识][正确]

205.（  ）除了更改模型将更新工程图以外，也可以通过在工程图中更改模型尺寸来更改零件和部件。



[0240-07501101-2534271e][判断题][易][产品设计知识][错误]

206.（  ）在下拉选项中快速访问工具栏也可是浮动显示。



[0241-07501301-c2e91cbc][判断题][难][产品设计知识][正确]

207.（  ）因为继承螺纹数据电子表格不包含“自定义螺纹规格”和“螺距”，所以不支持自定义螺纹规格。



[0242-07501201-df7a7266][判断题][中][产品设计知识][正确]

208.（  ）标注格式由自由样式控制的。



[0243-07501301-356a328a][判断题][难][产品设计知识][错误]

209.（  ）渲染是通过表面材质和灯光场景的设置对一个对象进行渲染，得到具有仿寞效果的展示图片。



[0244-07501301-5b93d55b][判断题][难][产品设计知识][正确]

210.（  ）光源图形的“目标”和“位置”的位置可以通过“三维移动/旋转” 对话框重新进行调整。



[0245-07501301-0f32b2c5][判断题][难][产品设计知识][正确]

211.（  ）在inventor资源中心库下，“开槽沉头螺钉”内只含有“钣金螺钉”和“钣金自攻螺钉”。



[0246-07501201-8d930cdd][判断题][中][产品设计知识][错误]

212.（  ）“钻套”属于“轴用零件”的标准件。



[0247-07501201-97436e1b][判断题][中][产品设计知识][错误]

213.（  ）“三角插头”属于inventor的资源中心库中“电缆和线束”的标准件。



image1.png

HREES () FRRERSEHHITARE.

NN






image2.wmf

090


.


0


060


.


0


60


+


+




oleObject1.bin




_1234567891.unknown

