单选题

- 职业道德的内容包括（  ）。

  - 从业者的工作计划

  - 职业道德行为规范

  - 从业者享有的权利

  - 从业者的工资收入

- 职业道德的实质内容是（  ）。

  - 树立新的世界观

  - 树立新的就业观念

  - 增强竞争意识

  - 树立全新的社会主义劳动态度

- 下列选项中属于职业道德范畴的是（  ）。

  - 企业经营业绩

  - 企业发展战略

  - 员工的技术水平

  - 人们的内心信念

- （  ）是职业道德修养的前提。

  - 学习先进人物的优秀品质

  - 确立正确的人生观

  - 培养自己良好的行为习惯

  - 增强自律性

- 敬业就是以一种严肃认真的态度对待工作，下列不符合的是（  ）。

  - 工作勤奋努力

  - 工作精益求精

  - 工作以自我为中心

  - 工作尽心尽力

- 企业标准由（  ）制定的标准。

  - 国家

  - 企业

  - 行业

  - 地方

- 下列关于创新的论述，正确的是（  ）。

  - 创新与继承根本对立

  - 创新就是独立自主

  - 创新是民族进步的灵魂

  - 创新不需要引进国外新技术

- 什么是道德？正确解释是（  ）。

  - 人的技术水平

  - 人的交往能力

  - 人的行为规范

  - 人的工作能力

- 安全文化的核心是树立（  ）的价值观念，真正做到“安全第一，预防为主”。

  - 以产品质量为主

  - 以经济效益为主

  - 以人为本

  - 以管理为主

- 企业文化的核心是（  ）。

  - 企业价值观

  - 企业目标

  - 企业形象

  - 企业经营策略

- 职业道德建设与企业的竞争力的关系是（  ）。

  - 互不相关

  - 源泉与动力关系

  - 相辅相承关系

  - 局部与全局关系

- 企业加强职业道德建设，关键是（  ）。

  - 树立企业形象

  - 领导以身作则

  - 抓好职工教育

  - 健全规章制度

- 职业道德是指（  ）。

  - 人们在履行本职工作中所遵守的行为规范和准则

  - 人们在履行本职工作中所确立的奋斗目标

  - 人们在履行本职工作中所确立的价值观

  - 人们在履行本职工作中所遵守的规章制度

- 提高职业道德修养的方法有学习职业道德知识、提高文化素养、提高精神境界和（  ）等。

  - 加强舆论监督

  - 增强强制性

  - 增强自律性

  - 完善企业制度

- 当NC故障排除后，按RESET键（  ）。

  - 消除报警

  - 重新编程

  - 修改程序

  - 回参考点

- MDI方式是指（  ）。

  - 执行手动的功能

  - 执行一个加工程序段

  - 执行某一G功能

  - 执行经操作面板输入的一段指令

- 数控机床加工调试中若遇到问题需停机，应先停止（  ）。

  - 主运动

  - 辅助运动

  - 进给运动

  - 冷却液

- 如果要显示信息画面，需要按下数控系统操作面板上的功能键（  ）。

  - SYSTEM

  - POS

  - PROG

  - MESSAGE

- 按（  ）就可以自加工。

  - SINGLE+运行

  - BLANK+运行

  - AUTO+运行

  - RUN+运行

- 当数控机床的手动脉冲发生器的选择开关位置在X10时，手轮的进给单位是（  ）。

A.0.01mm/格

B.0.001mm/格

C.0.1mm/格

D.1mm/格

- 数控机床的（  ）的英文是SPINDLEOVERRIDE。

  - 主轴速度控制

  - 进给速率控制

  - 快速进给速率选择

  - 手轮速度

- 数控机床的冷却液开关在COOLANTON位置时，是由（  ）控制冷却液的开关。

  - 关闭

  - 程序

  - 手动

  - M08

- 数控机床的条件信息指示灯EMERGENCYSTOP亮时，说明（  ）。

  - 按下了急停按扭

  - 主轴可以运转

  - 回参考点

  - 操作错误且未消除

- 数控机床机床锁定开关的英文是（  ）。

  - SINGLEBLOCK

  - MACHINELOCK

  - DRYRUN

  - POSITION

- 数控机床机床锁定开关的作用是（  ）。

  - 程序保护

  - 试运行程序

  - 关机

  - 屏幕坐标值不变化

- 请找出下列数控屏幕上菜单词汇的对应英文词汇SPINDLE、EMERGENCY STOP 、FEED 、COOLANT （  ）。

  - 主轴、冷却液、急停、进给

  - 冷却液、主轴、急停、进给

  - 主轴、急停、进给、冷却液

  - 进给、主轴、冷却液、急停

- 请找出下列数控屏幕上菜单词汇的对应英文词汇SPINDLE（  ）。

  - 主轴

  - 冷却液

  - 紧停

  - 进给

- CNC机床，执行自动(AUTO)操作时，程序中的F值，可配合下列旋钮（  ）进行调节。

  - FEED OVERRIDE

  - RAPID OVERRIDE

  - LOAD

  - SPINDLE OVERRIDE

- 要使机床单步运行，在（  ）键按下时才有效。DRN

  - DNC

  - SBK

  - RESET

- 自动加工过程中，程序暂停后继续加工，按下列（  ）键。

  - FEED HOLD

  - CYCLE START

  - AUTO

  - RESET

- 执行程序M01指令，应配合操作面板之（  ）之开关。

A.“／”SLASH

B.OPTION STOP

C.COOLANT

D.DRY RUN

- RAPID表示（  ）。

  - 快速移动开关

  - 快速切削开关

  - 选择停止开关

  - 单节停止开关

- 在“机床锁定”（FEED HOLD）方式下，进行自动运行，（  ）功能被锁定。

  - 进给

  - 刀架转位

  - 主轴

  - 冷却

- 自动运行时，不执行段前带“/”的程序段，需按下（  ）功能按键。

  - 空运行

  - 单段

  - M01

  - 跳步

- 在CRT/MDI面板的功能键中，用于刀具偏置数设置的键是（  ）。

  - POS

  - OFSET

  - PRGRM

  - CAN

- FANUC 0系列数控系统操作面板上用来显示报警号的功能键是（  ）。

  - POS

  - OPR/ALARM

  - MENU/OFFSET

  - AUX/GRAPH

- 数控零件加工程序的输入必须在（  ）工作方式下进行。

  - 手动方式

  - 手动输入方式

  - 自动方式

  - 编辑方式

- 数控机床编辑状态时模式选择开关应放在（  ）。

  - JOGFEED

  - PRGRM

  - ZERORETURN

  - EDIT

- 通常CNC系统将零件加工程序输入后，存放在（  ）。

  - RAM中

  - ROM中

  - PROM中

  - EPROM中

- 数控机床手动数据输入时，可输入单一命令，按（  ）键使机床动作。

  - 快速进给

  - 循环启动

  - 回零

  - 手动进给

- 在CRT/MDI面板的功能键中，用于报警显示的键是（  ）。

  - DGNOS

  - ALARM

  - PARAM

  - SYSTEM

- 下列数控系统中（  ）是数控车床应用的控制系统。FANUC-0T

  - FANUC-0M

  - SIEMENS 820G

  - GSK980M

- INSRT键用于编辑新的程序或（  ）新的程序内容。

  - 插入

  - 修改

  - 更换

  - 删除

- 数控车床X轴对刀时试车后只能沿（  ）轴方向退刀。

  - X

  - Z

C.X 、Z都可以

D.先X再Z数

- 数控机床在开机后，须进行回零操作，使X、Z各坐标轴运动回到（  ）。

  - 机床参考点

  - 编程原点

  - 工件零点

  - 机床原点

- 数控机床的全轴锁住开关为ON时，（  ）。

  - 机床不移动，但刀具图形轨迹能显示

  - 机床不移动，刀具图形轨迹也不能显示

  - 机床可以移动，刀具图形轨迹也能显示

  - 机床可以移动，但刀具图形轨迹不能显示

- 在机床执行自动方式下按进给暂停键，（  ）会立即停止，一般在编程出错或将要碰撞时按此键。

  - 计算机

  - 控制系统

  - 参数运算

  - 进给运动

- 数控系统“辅助功能锁住”作用常用于（  ）。

  - 梯形图运行

  - 参数校验

  - 程序编辑

  - 程序校验

- 在正确使用刀具半径补偿指令情况下，当所用刀具与理想刀具半径出现偏差时，可将偏差值值输入到（  ）。

  - 长度补偿形状值

  - 长度、半径磨损补偿值

  - 半径补偿形状值

  - 半径补偿磨损值

- 在数控程序传输参数中，“9600 E 7 1 ”，分别代表（  ）。

  - 波特率、数据位、停止位、奇偶校验

  - 数据位、停止位、波特率、奇偶校验

  - 波特率、奇偶校验、数据位、停止位

  - 数据位、奇偶校验、波特率、停止位

- 数控机床首件试切时应使用（  ）键。

  - 空运行

  - 机床锁住

  - 跳转

  - 单段

- 执行程序终了之单节M02，再执行程序之操作方法为（  ）。

  - 按启动按钮

  - 按紧急停止按钮，再按启动按钮

  - 按重置(RESET)按钮，再按启动按钮

  - 启动按钮连续按两次

- 单段停指示灯亮，表示程序（  ）。连续运行

  - 单段运行

  - 跳段运行

  - 设备故障

- 自动运行中，可以按下（  ）按钮中断程序的执行。

  - HOLD

  - STOP

  - REST

  - RESET

- 在程序运行过程中，如果按下进给保持按钮，运转的主轴将（  ）。

  - 停止运转

  - 保持运转

  - 重新启动

  - 反向运转

- 车削锥度和圆弧时，如果刀具半径补偿存储器中R输入正确值而刀尖方位号T未输入正确值，则影响（  ）精度。

  - 尺寸

  - 位置

  - 表面

  - 尺寸，位置，表面都不对

- 程序编制中首件试切的作用是（  ）。

  - 检验零件图样的正确性

  - 检验零件工艺方案的正确性

  - 检验程序单的正确性，并检查是否满足加工精度要求

  - 检验数控程序的逻辑性

- 后置刀架车床使用正手外圆车刀加工外圆，刀尖补偿的刀尖方位号是（  ）。

A.2

B.3

C.4

D.5

- 前置刀架数控车床上用正手车刀车削外圆，刀尖半径补偿方位号应该是（  ）。

A.1

B.2

C.3

D.4

- 用内孔车刀从尾座朝卡盘方向走刀车削内孔时，刀具半径补偿存储器中刀尖方位号须输入（  ）值。

A.1

B.2

C.3

D.4

- 若未考虑车刀刀尖半径的补偿值，会影响车削工件的（  ）精度。

  - 外径

  - 内径

  - 长度

  - 锥度及圆弧

- 要执行程序段跳过功能，须在该程序段前输入（  ）标记。

A./

B.\

C.+

D.–

- 当工件加工后尺寸有波动时，可修改（  ）中的数值至图样要求。

  - 刀具磨耗补偿

  - 刀具补正

  - 刀尖半径

  - 刀尖的位置

- 零件加工程序是由一个个程序段组成的，而一个程序段则是由若干（  ）组成的。

  - 尺寸字

  - 地址字

  - 坐标字

  - 程序字

- 数控机床的加工程序由（  ）程序内容和程序结束三部分组成。

  - 程序地址

  - 程序代码

  - 程序名

  - 程序指令

- 下列FANUC程序号中，表达错误的程序号是（  ）。

  - O66

  - O666

  - O6666

  - O66666

- 进给功能又称（  ）功能。

  - F

  - M

C.S

D.T

- 程序段N60 G01 X100 Z50  中N60是（  ）。

  - 程序段号

  - 功能字

  - 坐标字

  - 结束符

- 加工坐标系在（  ）后不被破坏（再次开机后仍有效），并与刀具的当前位置无关，只要按选择的坐标系编程。

  - 工件重新安装

  - 系统切断电源

  - 机床导轨维修

  - 停机间隙调整

- “G00 G01 G02 G03 X0 …；”该指令中实际有效的G代码是（  ）。

  - G00

  - G01

  - G02

  - G03

- 区别子程序与主程序的标志是（  ）。

  - 程序名

  - 程序结束指令

  - 程序长度

  - 编程方法

- 以下关于非模态指令（  ）是正确的。

  - 一经指定一直有效

  - 在同组G代码出现之前一直有效

  - 只在本程序段有效

  - 视具体情况而定

- 绝对坐标编程时，移动指令终点的坐标值X、Z都是以（  ）为基准来计算。

  - 工件坐标系原点

  - 机床坐标系原点

  - 机床参考点

  - 此程序段起点的坐标值

- 增量坐标编程中，移动指令终点的坐标值X、Z都是以（  ）为基准来计算。

  - 工件坐标系原点

  - 机床坐标系原点

  - 机床参考点

  - 此程序段起点的坐标值

- 当零件图尺寸为链联接（相对尺寸）标注时适宜用（  ）编程。

  - 绝对值编程

  - 增量值编程

  - 两者混合

  - 先绝对值后相对值编程

- 由直线和圆弧组成的平面轮廓，编程时数值计算的主要任务是求各（  ）坐标。

  - 节点

  - 基点

  - 交点

  - 切点

- 零件轮廓各几何元素间的联接点称为（  ）。

  - 基点

  - 节点

  - 交点

  - 坐标点

- 由非圆方程曲线y=f（x）组成的平面轮廓，编程时数值计算的主要任务是求各（  ）坐标。

  - 节点

  - 基点

  - 交点

  - 切点

- 对坐标计算中关于“基点”“节点”的概念下面哪种说法是错误的（  ）。

  - 各相邻几何元素的交点或切点称为基点

  - 各相邻几何元素的交点或切点称为节点

  - 逼近线段的交点称为节点

  - 节点和基点是两个不同的概念

- 数控机床上有一个机械原点，该点到机床坐标零点在进给坐标轴方向上的距离可以在机床出厂时设定，该点称（  ）。

  - 工件零点

  - 机床零点

  - 机床参考点

  - 限位点

- 由机床的档块和行程开关决定的位置称为（  ）。

  - 机床参考点

  - 机床坐标原点

  - 机床换刀点

  - 编程原点

- 确定数控机床坐标系统运动关系的原则是假定（  ）。

  - 刀具相对静止，工件运动

  - 工件相对静止，刀具运动

  - 刀具、工件都运动

  - 刀具、工件都不运动

- 数控车床的（  ）通常设在主轴端面与轴线的相交点。

  - 机床参考点

  - 机床坐标原点

  - 工件坐标系零点

  - 换刀点

- 机床坐标系各轴的规定是以（  ）来确定的。

  - 极坐标

  - 绝对坐标系

  - 相对坐标系

  - 笛卡尔坐标

- 数控机床坐标系各坐标轴确定的顺序依次为（  ）。

  - X/Y/Z

  - X/Z/Y

  - Z/X/Y

  - Z/Y/X

- 数控机床Z 坐标轴是这样规定的（  ）。

  - Z坐标轴平行于主要主轴轴线

  - 一般是水平的，并与工件装夹面平行

  - 按右手笛卡尔坐标系，任何坐标系可以定义为Z

  - Z轴的负方向是远离工件的方向

- 数控编程时，应首先设定（  ）。

  - 机床原点

  - 机床参考点

  - 机床坐标系

  - 工件坐标系

- 对于大多数数控机床，开机第一步总是先使机床返回参考点，其目的是为了建立（  ）。

  - 工件坐标系

  - 机床坐标系

  - 编程坐标系

  - 工件基准

- 下列代码指令中，在程序里可以省略、次序颠倒的代码指令是（  ）。

  - O

  - G

  - N

  - M

- 零件长度为36mm，切刀宽度为4mm，左刀尖为刀位点，以右端面为原点，则编程时定位在（  ）处切断工件。

A.Z-36

B.Z-40

C.Z-32

D.Z40

- （  ）是用来指定机床的运动形式。

  - 辅助功能

  - 准备功能

  - 刀具功能

  - 主轴功能

- 下列指令属于准备功能字的是（  ）。

  - G01

  - M08

  - T01

  - S500

- 快速定位G00指令在定位过程中，刀具所经过的路径是（  ）。

  - 直线

  - 曲线

  - 圆弧

  - 连续多线段

- 当执行完程序段“G00 X0 Z0； G01 U0 W0 F100；X-0 W-0；”后，刀具所到达的工件坐标系的位置为（  ）。

A.X-0 Z-0

B.X-0 Z-0

C.X-0 Z-0

D.X-0 Z-0

- 已知刀具沿一直线方向加工的起点坐标为（X20，Z-10），终点坐标为（X10，Z20），则其程序是（  ）。

  - G01 X20 Z-10 F100

  - G01 X-10 Z20 F100

  - G01 X10 W30 F100

  - G01 U30 W-10 F100

- 数字单位以脉冲当量作为最小输入单位时，指令“G01 U100；”表示移动距离为（  ）mm。

A.100

B.10

C.0.1

D.0.001

- 顺圆弧插补指令为（  ）。

  - G04

  - G03

  - G02

  - G01

- 程序段G02 X50 Z-20 I28 K5 F0.3 中I28 K5表示（  ）。

  - 圆弧的始点

  - 圆弧的终点

  - 圆弧的圆心相对圆弧起点坐标

  - 圆弧的半径

- 圆弧插补指令“G03 X   Y    R  ”中，X、Y后的值表示圆弧的（  ）。

  - 起点坐标值

  - 终点坐标值

  - 圆心坐标相对于起点的值

  - 圆心坐标值

- 暂停指令G04用于中断进给，中断时间的长短可以通过地址 X（U）或（  ）来指定。

  - T

  - P

  - O

  - V

- 程序需暂停5秒时，下列正确的指令段是（  ）。

  - G04P5000

  - G04P500

  - G04P50

  - G04P5

- 半径补偿仅能在规定的坐标平面内进行，使用平面选择指令G17可选择（  ）为补偿平面。

  - XOY平面

  - ZOX平面

  - YOZ平面

  - 任何平面

- 半径补偿仅能在规定的坐标平面内进行，使用平面选择指令G18可选择（  ）为补偿平面。

  - XOY平面

  - ZOX平面

  - YOZ平面

  - 任何平面

- 半径补偿仅能在规定的坐标平面内进行，使用平面选择指令G19可选择（  ）为补偿平面。

  - XOY平面

  - ZOX平面

  - YOZ平面

  - 任何平面

- 在数控车床的以下代码中，属于开机默认代码的是（  ）。

  - G17

  - G18

  - G19

  - 由操作者指定

- 前置刀架数控车床上车削外锥面，刀尖半径补偿指令是（  ）。

  - G40

  - G41

  - G42

  - G43

- （  ）为刀具半径补偿撤消。使用该指令后，使刀具半径补偿指令无效。

  - G40

  - G41

  - G42

  - G43

- 刀具半径补偿功能为模态指令，数控系统初始状态是（  ）。

  - G41

  - G42

  - G40

  - 由操作者指定

- 在使用G41或G42指令的程序段中不能用（  ）指令。

  - G00或G01

  - G02或G03

  - G01或G03

  - G01或G02

- 应用刀具半径补偿功能时，如刀补值设置为负值，则刀具轨迹是（  ）。

  - 左补

  - 右补

  - 不能补偿

  - 左补变右补，右补变左补

- 准备功能G90表示的功能是（  ）。

  - 预备功能

  - 固定循环

  - 绝对尺寸

  - 增量尺寸

- 在偏置值设置G55栏中的数值是（  ）。

  - 工件坐标系的原点相对机床坐标系原点偏移值

  - 刀具的长度偏差值

  - 工件坐标系的原点

  - 工件坐标系相对对刀点的偏移值

- 程序段前加符号“/”表示（  ）。

  - 程序停止

  - 程序暂停

  - 程序跳跃

  - 单段运行

- FANUC系统指令G50 S200的含义是（  ）。

  - 线速度200m/min

  - 最高线速度200mm/min

  - 最高转速200r/min

  - 最低转速200r/min

- CNC中，（  ）用于控制机床各种功能开关。

  - S代码

  - T代码

  - M代码

  - H代码

- 辅助功能M可分为两类：控制机床动作和控制程序执行。下列各项M指令中，控制机床动作的是（  ）。

  - M00

  - M01

  - M02

  - M03

- 在程序的最后必须标明程序结束代码（  ）。

  - M06

  - M20

  - M02

  - G02

- 主程序结束，程序返回至开始状态，其指令为（  ）。

  - M00

  - M02

  - M05

  - M30

- M00与M01最大的区别是（  ）。

  - M00可用于计划停止，而M01不能

  - M01可以使切削液停止，M00不能

  - M01要配合面板上的"选择停止"使用，而M00不用配合

  - M00要配合面板上的"选择停止"使用，而M01不用配合

- 数控车床主轴以800r/min转速正转时，其指令应是（  ）。

  - M03 S800

  - M04 S800

  - M05 S800

  - S800

- 使主轴反转的指令是（  ）。

  - M01

  - M03

  - M04

  - M05

- 辅助功能中与主轴有关的M指令是（  ）。

  - M06

  - M09

  - M08

  - M05

- 程序中的主轴功能，也称为（  ）。

  - G指令

  - M指令

  - T指令

  - S指令

- 规定用地址字（  ）指令换刀。

  - M04

  - M05

  - M06

  - M08

- 下列代码中，不属于模态代码的是（  ）。

  - M03

  - M04

  - G05

  - M06

- 常用地址符（  ）对应的功能是指令主轴转速。

  - S

  - R

  - T

  - Y

- T0102表示（  ）。

A.1号刀1号刀补

B.1号刀2号刀补

C.2号刀1号刀补

D.2号刀2号刀补

- 采用固定循环编程，可以（  ）。

  - 加快切削速度，提高加工质量

  - 缩短程序的长度，减少程序所占内存

  - 减少换刀次数，提高切削速度

  - 减少吃刀深度，保证加工质量

- 数控铣床的孔加工固定循环功能，使用一个程序段就可以完成（  ）加工的全部动作。

  - 环形排列孔

  - 矩形排列槽

  - 线性排列孔

  - 一个孔

- 在程序中同样轨迹的加工部分，只需制作一段程序，把它称为（  ），其余相同的加工部分通过调用该程序即可。

  - 循环程序

  - 轨迹程序

  - 代码程序

  - 子程序

- 在现代数控系统中系统都有子程序功能，并且子程序（  ）嵌套。

  - 只能有一层

  - 可以有限层

  - 可以无限层

  - 不能

- 用户宏程序就是（  ）。

  - 由准备功能指令编写的子程序，主程序需要时可使用呼叫子程序的方式随时调用

  - 使用宏指令编写的程序，程序中除使用常用准备功能指令外，还使用了用户宏指令实现变量运算、判断、转移等功能

  - 工件加工源程序，通过数控装置运算、 判断处理后，转变成工件的加工程序，由主程序随时调用

  - 一种循环程序，可以反复使用许多次

- FANUC系统的G70指令是（  ）。

  - 精加工切削循环指令

  - 圆柱粗车削循环指令

  - 端面车削循环指令

  - 螺纹车削循环指令

- 刀尖半径补偿在（  ）固定循环指令中执行。

  - G71

  - G72

  - G73

  - G70

- 在FANUC系统数控车床上，G71指令是（  ）。

  - 内外圆粗车复合循环指令

  - 端面粗车复合循环指令

  - 螺纹切削复合循环指令

  - 深孔钻削循环指令

- 在G72P（ns）Q（nf）U（△u）W（△w）S500程序格式中，（  ）表示精加工路径的第一个程序段顺序号。

  - △w

  - ns

  - △u

  - nf

- 程序段G73P0035Q0060U4.0W2.0S500中，W2.0的含义是（  ）。

  - Z轴方向的精加工余量

  - X轴方向的精加工余量

  - X轴方向的背吃刀量

  - Z轴方向的退刀量

- 为了高效切削铸造成型、粗车成型的工件，避免较多的空走刀，选用（  ）指令作为粗加工循环指令较为合适。

  - G71

  - G72

  - G73

  - G74

- 可用于端面槽加工的复合循环指令是（  ）。

  - G71

  - G72

  - G74

  - G75

- G75指令主要用于宽槽的（  ）。

  - 粗加工

  - 半精加工

  - 精加工

  - 超精加工

- FANUC系统螺纹复合循环指令“G76 P（m）（r）（a） Q（△dmin） R（d）；G76 X（U）Z（W） R（i） P（k）Q（△d） F  ；”中的d是指（  ）。

  - X方向的精加工余量

  - X方向的退刀量

  - 第一刀切削深度

  - 螺纹总切削深度

- 程序段G90  X48 W-10 F80；应用的是（  ）编程方法。

  - 绝对坐标

  - 增量坐标

  - 混合坐标

  - 极坐标

- 程序段N0045 G32 U-36 F4车削双线螺纹，使用平移方法加工第二条螺旋线时，相对第一条螺旋线，起点的Z方向应该平移（  ）。

A.4mm

B.－4mm

C.2mm

D.0

- FANUC数控车床系统中 G90是（  ）指令。

  - 增量编程

  - 圆柱或圆锥面车削循环

  - 螺纹车削循环

  - 端面车削循环

- FANUC 数控车床系统中G92 X_Z_F_是（  ）指令。

  - 外圆车削循环

  - 端面车削循环

  - 螺纹车削循环

  - 纵向切削循环

- FANUC车床数控系统中的G94指令是指（  ）指令。

  - 每分钟进给量

  - 每转进给量

  - 单一外圆切削循环

  - 单一端面切削循环

- G96是启动（  ）控制的指令。变速度

  - 匀速度

  - 恒线速度

  - 角速度

- SIEMENS 802D车床数控系统过中间点的圆弧插补指令是（  ）。

  - G02/G03

  - G05

  - CIP

  - CT

- 对于SINUMERIK系统毛坯切削循环CYCLE95轮廓定义的要求，下列叙述不正确的是（  ）。

  - 轮廓中由直线和圆弧指令组成，可以使用圆角和倒角指令

  - 定义轮廓的第一个程序段必须含有G01、G02、G03或G00指令中的一个

  - 轮廓必须含有三个具有两个进给轴的加工平面内的运动程序段

  - 轮廓子程序中可以含有刀尖圆弧半径补偿指令

单选答案

| 1 | [B] | 31 | [B] | 61 | [D] | 91 | [B] | 121 | [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | [B] | 32 | [A] | 62 | [A] | 92 | [A] | 122 | [D] |
| 3 | [C] | 33 | [A] | 63 | [A] | 93 | [D] | 123 | [D] |
| 4 | [B] | 34 | [D] | 64 | [D] | 94 | [D] | 124 | [C] |
| 5 | [C] | 35 | [B] | 65 | [C] | 95 | [C] | 125 | [D] |
| 6 | [B] | 36 | [B] | 66 | [D] | 96 | [C] | 126 | [A] |
| 7 | [C] | 37 | [D] | 67 | [A] | 97 | [C] | 127 | [B] |
| 8 | [C] | 38 | [D] | 68 | [A] | 98 | [C] | 128 | [B] |
| 9 | [C] | 39 | [A] | 69 | [B] | 99 | [B] | 129 | [D] |
| 10 | [A] | 40 | [B] | 70 | [D] | 100 | [B] | 130 | [D] |
| 11 | [B] | 41 | [B] | 71 | [B] | 101 | [A] | 131 | [B] |
| 12 | [B] | 42 | [A] | 72 | [C] | 102 | [A] | 132 | [B] |
| 13 | [A] | 43 | [A] | 73 | [A] | 103 | [B] | 133 | [A] |
| 14 | [C] | 44 | [B] | 74 | [D] | 104 | [C] | 134 | [D] |
| 15 | [A] | 45 | [A] | 75 | [B] | 105 | [B] | 135 | [A] |
| 16 | [D] | 46 | [A] | 76 | [B] | 106 | [C] | 136 | [B] |
| 17 | [C] | 47 | [D] | 77 | [A] | 107 | [A] | 137 | [A] |
| 18 | [D] | 48 | [D] | 78 | [A] | 108 | [C] | 138 | [C] |
| 19 | [C] | 49 | [D] | 79 | [B] | 109 | [B] | 139 | [C] |
| 20 | [A] | 50 | [C] | 80 | [C] | 110 | [D] | 140 | [A] |
| 21 | [A] | 51 | [D] | 81 | [A] | 111 | [C] | 141 | [A] |
| 22 | [C] | 52 | [C] | 82 | [A] | 112 | [A] | 142 | [C] |
| 23 | [A] | 53 | [B] | 83 | [B] | 113 | [C] | 143 | [C] |
| 24 | [B] | 54 | [A] | 84 | [D] | 114 | [C] | 144 | [B] |
| 25 | [B] | 55 | [B] | 85 | [C] | 115 | [C] | 145 | [C] |
| 26 | [C] | 56 | [A] | 86 | [A] | 116 | [D] | 146 | [D] |
| 27 | [A] | 57 | [C] | 87 | [D] | 117 | [C] | 147 | [C] |
| 28 | [A] | 58 | [B] | 88 | [B] | 118 | [D] | 148 | [C] |
| 29 | [C] | 59 | [A] | 89 | [C] | 119 | [C] | 149 | [D] |
| 30 | [B] | 60 | [B] | 90 | [B] | 120 | [A] |  |  |