光伏组件安装工竞赛技术方案

目录

1.项目简介	3

1.1项目描述	3

2.选手需具备的能力	3

3.比赛项目	4

3.1 比赛简介	4

3.2 竞赛零件简述	4

3.2.1 零件技术描述	5

3.2.2 试题零件其它技术要求	5

3.3 命题方式	6

3.4 试题发放	6

4.评分标准	6

4.1 客观测量	7

4.2评分流程说明	8

4.4 统分方法	9

5.比赛相关设施设备	9

5.1场地设备	9

5.2材料	10

5.3决赛选手自备的设备和工具	10

6.赛场布局要求	11

6.1 场地面积要求	11

6.2 场地照明要求	11

6.3场地消防和逃生要求	11

7.健康安全和绿色环保	11

7.1 选手安全防护措施要求	11

7.1.1劳保用品	11

7.1.2佩戴要求	12

7.2有毒有害物品的管理和限制	12

7.3医疗设备和措施	12

本项目技术工作文件（技术描述）是对本次比赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以比赛最终公布的试题为准。

# 1.项目简介

## 1.1项目描述

光伏组件安装工项目是指利用工具对光伏发电系统进行组装的项目，以相应方式按原理图进行光伏组件进行组装的过程。即由参与者以给定的试题模块原理图、光伏元件及相关技术要求为标准，使用适当的方式在规定的时间内完成工作内容的实际操作比赛。

赛项设计侧重光伏发电设备的安装和调试，对设计、检测和分析思考有一定的要求。赛项方案主要包括光伏电池组件、光线传感器的安装、组件开路电压和短路电流的测量、组件的输出特性测试、组件制造工艺标准，以及光伏电站组建、控制系统安装与调试、光伏电池组件跟踪系统的调试、逆变系统安装与测试。

# 2.选手需具备的能力

| 部分 |  | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实际操作技能： |  |
|  | 个人需要知道和掌握： - 识图技能：能对图形、图标、标准、表格和技术要求进行解释； - 检测技能：能选择和使用测量仪器及测量方法； - 工件装夹：能以操作需求为工件选择器具安装的方法和系统； - 工具知识：能针对工件材料和工艺需求选择正确工具； - 操作技能：能完成在光伏系统的安装、测试的整个过程、识别和确定相关元器件。 | 实际操作 |
| 2 | 理论知识： |  |
|  | 个人应能够掌握： - 相关知识： - 电气知识； - 测量知识； - 材料性能知识。 延伸知识： - 传感器检测知识； - 模电与数电技术； - 电力电子技术； - 电气施工技术； - 设备安装技术。 | 理论知识 |

（参赛选手需掌握上述项目的理论知识，但是在本次竞赛中理论知识不单独列为考核项目）

# 3.比赛项目

## 3.1 比赛简介

本次竞赛共计3小时。

比赛均是在给定模块原理图纸后，按照要求时间通过设备、器具的安装并满足国家技术标准的要求，并以赛件符合试题图纸及其技术要求程度评定出最终比赛成绩。

比赛中选手均需独立完成下列工作:

- 识图：正确理解给定的原理图纸；

- 检查：根据技术要求对设备进行验收；

- 优化：完成图纸的优化和修改工作；

- 安装：根据给定的设备和器具，依据原理图进行光伏系统安装；

- 调试：按照技术标准进行系统的调试；

- 检测：根据技术要求进行系统的检测。

## 3.2 竞赛简述

竞赛包括系统安装时间、接线时间、编程时间、设计时间、调试时间及提交成果时间等，设备主要由光伏供电装置、光伏供电系统、负载与逆变系统、监控系统组成。

- 光伏供电装置：光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、光照度计、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。

- 光伏供电装置的光伏电池组件偏移方向的定义和摆杆移动方向的定义如图所示～靠近摆杆的投射灯定义为投射灯1,简称灯1,～另1盏投射灯定义为投射灯2,简称灯2,。型号、参数相同的4块光伏电池组件和光线传感器没有安装在光伏供电装臵上。

图2 光伏供电装臵外形图及方向定义

- 技术要求：

1）光伏电池组件、光线传感器的安装要求:

1.将4块光伏电池组件正确地安装在光伏供电装臵上～紧固件不松动。

2.将光线传感器安装在4块光伏电池组件的中部位置固定在北面2块光伏电池组件上紧固件不松动。

2）光伏电池组件开路电压和短路电流的测量要求:

将光伏供电控制单元的选择开关拨向手动控制状态～调节光伏供电装臵的摆杆处于垂直状态～调节光伏电池组件正对着灯1或灯2。

分别在摆杆垂直且灯1和灯2亮、摆杆垂直且灯1亮、灯1亮且摆杆向东偏移处于限位位臵的三种情况下～用万用表测量任意1块光伏电池组件、2块光伏电池组件串联、2块光伏电池组件并联、2并2串连接、2串2并连接时的开路电压和短路电流。

3）光伏电池组件的输出特性测试要求:

将光伏供电控制单元的选择开关拨向手动控制状态～调节光伏供电装臵的摆杆处于垂直状态～调节光伏电池组件正对着灯1或灯2。

1.正确地设臵直流电压表和直流电流表的参数

2.调节光伏供电系统的可调变阻器～分别调节光伏电池组件正对、极限位对着投射灯～将可调光源装臵调节至光照度最强、半值时光伏电池组件输出所对应的电压测量值和电流测量值～并计算每组的功率值。绘制光伏电池组件的伏安特性曲线和输出功率曲线

4）光伏电池组件制造工艺与接线

要求:

1.组件制造工艺与问题回答

2.正确使用光伏电池组件与接线

配分标准：

| 代号 | 评分项目描述 | 配分比例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观评价配分 | 客观测量配分 | 配分合计 |
| A | 器件安装 |  | 30 | 30 |
| B | 接线与布线 |  | 30 | 30 |
| C | 光伏组件输出特性测试 |  | 20 | 20 |
| D | 材料节约 | 10 |  | 10 |
| E | 安全 |  | 10 | 10 |
|  |  | 10% | 90% | 100 |

## 3.4 命题方式

试题为裁判长封闭式命题，闭卷比赛。

命题依据本技术工作文件之各模块“技术描述及其它技术要求”为标准。试题资料包括工程图纸、评分表。

## 3.5 试题发放

公开方式：闭卷比赛，预先不予公开。

发放时间：仅在比赛开始前15分钟时向相应比赛选手及其本队裁判公开。

发放范围：比赛期间，仅向选手提供工程图纸；比赛开始后，向检测及评价裁判提供评分表用于测量或评价。

# 4.评分细则与评分标准

| - 评分内容 | - 配分 | - 分项内容 | - 评分标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器件安装 | 30 | 投射灯安装 | 安装位置不正确,不得分,器件安装松动1处扣1分 | 比赛结 果现场考核 |
|  |  | 摆杆支架安装 |  |  |
|  |  | 光线传感器安装 |  |  |
|  |  | 光伏电池组件安装 |  |  |
| 接线与布线 | - 30 | 投射灯接线与布线 | 投射灯接线与布线不规范扣2分, 接错1根连接线,扣2分 |  |
|  |  | 光伏电池组件接线与布线 | 接错1根连接线,扣2分,没有用胶带缠绕焊接处扣1分 |  |
| 光伏组件输出特性测试 | - 20 | 光伏组件输出出功率曲线 | 光伏组件记录少1组扣5分,1处坐标参数不规范扣1分,缺少1组或错1 组计量单位扣1分 |  |
| 安全与职业素养 | - 10 |  | - 现场操作应符合安全操作规程,工具摆放、包装物品、导线、接头等的处理应符合职业岗位职业素养与的要求,分工合理,配合紧密,遵守赛场纪律,安全意识，尊重赛场工作人员,爱惜赛场的设备和器材,工位整洁。 | 比赛过程考核结果评分 |
| 材料节约 | - 10 |  | - 根据安装情况，每申请补充材料的，每一件扣5分，电线每1米扣2分 | - 过程评分 |

## 4.1评分流程说明

本项目为结果评分，独立测量与评价。

评价流程：

| 顺序 | 内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场确认 | 当参赛者完成接线后，评委会需要对接线质量进行现场确认。在这个阶段，评委们可能会使用设备进行检查，并确认接线是否符合技术要求 |
| 2 | 接线评分 | 评委会会根据接线质量的好坏给出评分，同时也会进一步检查接线的牢度、美观程度等指标 |
| 3 | 功能测试 | 如果涉及到元件等需要测试的部分，评委会可能会进行必要的测试，以确认系统的元件组合是否工作正常 |
| 4 | 申诉阶段 | 如果参赛者对评分结果不满意，他们有权要求重新评分。这样的申诉必须在一定时间内进行，并在规定的评分流程中完成 |
| 5 | 最终评分 | 根据评委会的评分结果，对参赛者进行排名。排名通常是由年龄、经验和接线质量等因素综合得分决定 |

## 4.2 统分方法

由裁判长组织进行统分，所有裁判和选手均可参与统分过程。

统分时由裁判中志愿参与者经推荐者将测量结果及评价结果在参与者监督下，公开以选手编码为准将测量与评价结果录入电脑统分系统，由电脑系统自动判定得分与否并统计成绩。

# 5.比赛相关设施设备

## 5.1场地设备

选手用比赛设备设施：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电池 | 20W/18V | 4台 | 1/选手 |
| 2 | 组架 | 如上图 | 台 | 1/选手 |
| 3 | 投射灯 | 300W | 2 | 1/选手 |
| 4 | 光线传感器及控制盒 |  | 1 | 1/选手 |
| 5 | 单相交流电动机 | 90W | 1 | 1/选手 |
| 6 | 电容器, | 4.7μF/450V | 1 | 1/选手 |
| 7 | 接近开关 |  | 2 | 1/选手 |
| 8 | 微动开关 |  | 4 | 1/选手 |
| 9 | 光照度计 |  | 1 | 1/选手 |
| 10 |  |  |  |  |

测量评价用设备设施：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | 数字 | 台套 | 2 |
| 2 | 示波器 | 100M | 台套 | 1 |
| 3 | 稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

## 5.2材料

赛件毛坯：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件 | 套 | 1 | 1/选手 |
| 2 | 电线 | 2.5铜线 | 米 | 3种颜色各10/选手 |

## 5.3决赛选手自备的设备和工具

比赛使用的量具、常用工具由选手自带。

推荐量具工具清单：

| 序号 | 量具类型 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 恒温烙铁 |  |
| 2 | 电工操作台 |  |
| 3 | 万用表 |  |
| 4 | 斜口钳 |  |
| 5 | 镊子 |  |
| 6 | 其他电工工具 |  |

# 6.赛场布局要求

## 6.1 场地面积要求

除设备占用面积以外，选手操作面积至少需要4平方米。安全考虑现场不提供脚踏板。赛场要为选手留有集合准备的室内空间。要为裁判员留有执裁空间。赛场必须备有通风设备，保证赛场内空气流通和清洁。

## 6.2 场地照明要求

比赛场地照明应充足、柔和并符合国家工业照明标准。

## 6.3场地消防和逃生要求

赛场必须留有安全通道。比赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。赛场组织人员要做好比赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

# 7.健康安全和绿色环保

## 7.1 选手安全防护措施要求

## 7.1.1劳保用品

| 名称 | 图例 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 防护镜 |  | 必须是防溅入式防护镜 近视镜不能代替防护镜 |
| 安全鞋 |  | 必须防滑、防砸、防穿刺 |
| 防护服 |  | 1、必须是长裤 2、防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 3、女性必须带工作帽、长发不得外露 |
| 防护手套 |  | 机床操作时不得配带 |
| 电器及电动工具必须具备CE认证。 |  |  |

## 7.1.2佩戴要求

| 时段 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机床操作时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可。 |
| 拿取毛坯、手工去毛刺时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可。 |
| 编程时 |  |  |

选拔赛对未按要求佩戴相应防护用品的现象将进行制止，选手未更正前不得进入比赛现场，比赛过程中对违反安全与防护、违反操作规程者将阻止其比赛，但对违反者不扣分。

## 7.2有毒有害物品的管理和限制

选手禁止携带有毒有害及易燃易爆物品；

## 7.3医疗设备和措施

赛场必须配备医护人员和必须的药品。