#### 2024年武进区焊工

#### 职业技能竞赛技术方案

目录

1.项目简介	3

1.1项目描述	3

2.选手需具备的能力	3

3.比赛项目	3

3.1 比赛简介	3

3.2 命题方式	4

3.3 试题发放	4

4.评分标准	4

4.1评分流程说明	4

4.2 统分方法	5

5.比赛相关设施设备	5

5.1场地设备	5

5.2材料	5

6.赛场布局要求	6

6.1 场地面积要求	6

6.2 场地照明要求	6

6.3场地消防和逃生要求	6

7.竞赛安全	6

7.1 赛场安全	6

7.2安全操作规程	6

7.3医疗设备和措施	7

本项目技术工作文件（技术描述）是对本次比赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以比赛最终公布的试题为准。

# 1.项目简介

## 1.1项目描述

焊工是操作焊接和气割设备，进行金属工件的焊接或切割成型的人员。他们的工作直接关系到焊工生产和焊工设备的正常运行，因此，焊工必须具备高度的责任心、过硬的专业技能和安全意识。竞赛项目以焊工的重要工作为内容，以焊工操作相关行业规范、国家职业标准为指导。通过竞赛项目锤炼，提高参赛人员的职业能力。

# 2.选手需具备的能力

| 部分 |  | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实际操作技能： |  |
|  | 个人需要知道和掌握： - 识图技能：能对图形、图标、标准、表格和技术要求进行解释； - 工具知识：能针对工件材料和工艺需求选择正确工具； - 操作技能：能完成在整个焊接过程中正确无误，安全的完成 | 实际操作 |
| 2 | 理论知识： |  |
|  | 个人应能够掌握： - 对电气知识的掌握； - 相关知识； - 材料性能知识。 | 理论知识 |

（参赛选手需掌握上述项目的理论知识，但是在本次竞赛中理论知识不单独列为考核项目）

# 3.比赛项目

## 3.1 比赛简介

本次竞赛共计2小时。

本次竞赛的主题为全氩管对接。竞赛将以焊工的理论知识及实际操作技巧为依据，为参赛选手提供一个操作实践平台，以展示选手的焊接技术水平和综合素质。根据比赛要求评定出最终比赛成绩。

比赛中选手均需独立完成下列工作:

参赛者需要依据焊接工艺标准，根据现场材料，材质，管径，选择标准的焊接方式，独立进行组对、拼装、定位、及焊接清理。

3.2 命题方式

试题为裁判长封闭式命题。

## 3.3 试题发放

公开方式：闭卷比赛，预先不予公开。

发放时间：仅在每一模块比赛开始前15分钟时向相应比赛选手及其本队裁判公开。

发放范围：比赛期间，仅向选手提供焊工装配图。

# 4.评分标准

本项目评分项目、评分要点和配分见下表

| 代号 | 评分项目描述 | 考核要点与配分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核要点 | 配分 |
| A | 成形美观度 | 呈现效果 | 10 |
| B | 焊缝均匀、细密度 | 呈现效果 | 40 |
| C | 高低宽窄度 | 呈现效果 | 40 |
| D | 文明安全 | 场地卫生 操作规程遵守 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

## 4.1评分流程说明

本项目为结果评分，独立测量与评价。

评价流程：

| 顺序 | 内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场确认 | 当参赛者完成全氩管对接后，评委会需要焊接完成情况进行现场确认。在这个阶段，评委们可能会使用测量尺，游标卡尺测量完成细节，并确认是否可以进入下一测试环节 |
| 2 | 工艺评分 | 评委会会根据安装焊接成形美观度、焊缝均匀、细密度、高低宽窄度给出工艺评分，同时也会进一步检查线路连接是否存在短路现象 |
| 3 | 申诉阶段 | 如果参赛者对评分结果不满意，他们有权要求重新评分。这样的申诉必须在一定时间内进行，并在规定的评分流程中完成 |
| 4 | 最终评分 | 根据评委会的评分结果，对参赛者进行排名。如遇选手总成绩相同，则根据选手操作技能完赛时间为依据，由裁判组判定名次。 |

## 4.2 统分方法

由裁判长组织进行统分，所有裁判均可参与统分过程。

# 5.比赛相关设施设备

## 5.1场地设备

比赛设备设施：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手工钨极氩弧焊 | HM315T | 台 | 1台/每一工位 |
| 2 | 操作架（台） |  | 台 | 1台/每一工位 |
| 3 | 供气系统 | 氩气 | 套 | 1套/每一工位 |
| 4 | 氩弧焊枪 |  | 套 | 1套/每一工位 |

## 5.2材料

赛件：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 材质 | 数量（件/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | Φ159×8*120，单边坡口30° | Q235 | 2 |
| 2 | 钢管 | Ф2.5 | ER70S-6 | 1 |

# 6.赛场布局要求

## 6.1 场地面积要求

除设备占用面积以外，选手操作面积至少需要4平方米。安全考虑现场不提供脚踏板。赛场要为选手留有集合准备的室内空间。要为裁判员留有执裁空间。赛场必须备有通风设备，保证赛场内空气流通和清洁。

## 6.2 场地照明要求

比赛场地照明应充足、柔和并符合国家工业照明标准。

## 6.3场地消防和逃生要求

赛场必须留有安全通道。比赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。赛场组织人员要做好比赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

# 7.竞赛安全

## 7.1 赛场安全

1.赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛人员以及观摩人员）不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者将通报批评或清退比赛现场，造成严重后果者将依法处理。

2.未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

3.选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违规操作设备的，裁判视情节轻重进行批评指正或终止比赛。

4.选手参加实际操作竞赛前，应认真学习竞赛项目安全操作规程。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

5.参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等严重情节的将依法处理。

6.比赛期间所有进入赛区车辆、人员需凭证入内，并主动向工作人员出示。

7.赛前，选手要认真阅读竞赛服务指南和秩序册。

8.各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带比赛严令禁止的物品入内。

9.严禁携带易燃易爆等危险品入内。

10.赛场必须留有安全通道，必须配备灭火设备；赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。同时做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

11.安保人员发现安全隐患要立即报告赛场负责人员。

12.如遇突发严重事件，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。

13.赛场必须配备医护人员和应急药品。

## 7.2安全操作规程

1.赛前要对选手进行竞赛设备、工具等操作的安全培训，进行安全操作的宣讲，确认每个队员能够安全操作设备后方可进行比赛。裁判员在比赛前，宣读安全注意事项，强调用火、用电安全规则。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.赛项执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

5.大赛期间，赛项承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

6.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

## 7.3医疗设备和措施

赛场必须配备医护人员和必须的药品。