- 单选

- 1.内燃叉车手制动器应能把空载叉车制停在(   )的坡道上。

- A.10％

- B.15％

- C.20％

- D.25％

- 答案：B

- 2.内燃叉车的日常保养技术要求，货叉与挂臂的夹角不大于(   )。

- A.90°

- B.95°

- C.100°

- D.105°

- 答案：A

- 3.内燃叉车的日常保养技术要求，两叉尖高低差不得大于(   )mm。

- A.8

- B.5

- C.7

- D.6

- 答案：B

- 4.内燃叉车的日常保养技术要求，两货叉长短不得大于(   )mm。

- A.30

- B.20

- C.10

- D.15

- 答案：C

- 5.内燃叉车日常保养要求，货叉的长度磨损不大于(   )。

- A.10％

- B.15％

- C.20％

- D.25％

- 答案：A

- 6.内燃叉车日常保养技术要求，两货叉应平行，其距离差不大于(   )mm。

- A.60

- B.55

- C.50

- D.45

- 答案：D

- 7.内燃叉车制动总泵制动油液面至加油口(   )mm。

- A.10～20

- B.30～35

- C.35～40

- D.45～50

- 答案：A

- 集装化托盘码放货物时，不得超出边沿(   )mm。

- A.20

- B.30

- C.40

- D.50

- 答案：C

- 9.叉车作业对位落叉，码高货盘，应升至距下面货物(   )m时，平稳进车对正落叉。

- A.0.1

- B.0.15

- C.0.2

- D.0.25

- 答案：A

- 10.叉车在(   )以上坡道上不得转向。

- A.3％

- B.5％

- C.7％

- D.10％

- 答案：D

- 11.内燃叉车侧向导轮与门架的总间隙不得大于(   )mm。

- A.1

- B.2

- C.3

- D.4

- 答案：B

- 12.内燃叉车门架.叉架的前后间隙不应大于(   )mm。

- A.1

- B.2

- C.3

- D.4

- 答案：B

- 13.内燃叉车离合器.分离轴承与分离杠杆端面间隙应在(   )mm。

- A.8～9

- B.6～7

- C.6～5

- D.3～4

- 答案：D

- 14.内燃机的缸盖下平面翘曲变形不得超过(   )mm，否则影响缸盖的密封性能。

- A.0.1

- B.0.15

- C.2

- D.2.5

- 答案：A

- 15.内燃叉车发动机工作中正常的温度是(   )℃。

- A.140～150

- B.120～130

- C.100～110

- D.80～90

- 答案：D

- 16.内燃叉车发动机活塞环的装配间隙气环工作开口间隙为(   )mm。

- A.0.25±0.05

- B.0.30±0.06

- C.0.35±0.07

- D.0.40±0.08

- 答案：A

- 17.内燃叉车发动机活塞环的装配间隙，油环工作开口间隙为(   )mm。

- A.0.4～0.5

- B.0.6～0.7

- C.0.8～0.9

- D.0.1～0.3

- 答案：D

- 18.在四冲程的汽油机一个工作循环中，曲轴转两转，要求进.排气各开(   )次。

- A.4

- B.3

- C.2

- D.1

- 答案：D

- 19.发动机皮带调整方法：在皮带轮间用30～40N力按压下，挠度以(   )mm为宜。

- A.8～9

- B.10～15

- C.16～19

- D.20～25

- 答案：B

- 20.发动机进气门一般是活塞到达上止点前(   )开启。

- A.5°～8°

- B.9°～20°

- C.21°～30°

- D.30°～35°

- 答案：B

- 21.发动机排气门一般是活塞到达下止点前(   )开启。

- A.10°～20°

- B.25°～30°

- C.40°～70°

- D.80°～90°

- 答案：C

- 22.内燃叉车紧固件凡螺纹损坏(   )扣以上，均更换。

- A.0.5

- B.1.5

- C.2

- D.1

- 答案：C

- 23.叉取码高货物时，要将货盘升至距下盘货物(   )m时鸣笛退车。

- A.0.1

- B.0.2

- C.0.3

- D.0.4

- 答案：A

- 24.叉车堆码重叠货件最多不超过(   )层。

- A.6

- B.5

- C.4

- D.3

- 答案：D

- 25.在靠近电线或开关等电气设备处堆放货物时距离不得少于(   )m。

- A.0.5

- B.1

- C.1.5

- D.2

- 答案：D

- 26.叉车的装卸性能取决于叉车的(   )系统性能。

- A.制动

- B.门架起升

- C.转向

- D.走行

- 答案：B

- 27.内燃叉车脚制器和手制器.各传动杆件间隙适当，开口销齐全，自由行程不大于(   )mm。

- A.15

- B.16

- C.17

- D.18

- 答案：A

- 28.一级保养技术要润滑手制动器操作杆各销轴，检查和调整制动蹄片与制动鼓之间的间隙，其值为(   )mm。

- A.0.2～0.3

- B.0.4～0.6

- C.0.7～0.8

- D.0.9～1.0

- 答案：B

- 29.一级保养技术要求调整制动蹄片与制动鼓之间的间隙，接触面达(   )以上。

- A.50％

- B.60％

- C.70％

- D.85％

- 答案：D

- 30.一级保养技术要求润滑各销轴，调整踏板的自由行程为(   )mm。

- A.5～6

- B.7～9

- C.10～15

- D.16～17

- 答案：C

- 31.内燃叉车的二级保养技术要求，油缸检修后应经试验台检验，用(   )额定压力值试验10min内无明显的外泄漏。

- A.125％

- B.120％

- C.130％

- D.100％

- 答案：B

- 32.内燃叉车制动系统二级保养技术要求，检查摩擦片，磨损达(   )mm要更换。

- A.12

- B.11

- C.10

- D.9

- 答案：D

- 33.内燃叉车二级保养技术要求油泵.分配器.油缸.管路等如漏油严重，出现工作无力，油缸荷载后，10min内自由下降量大于(   )mm等不良现象，应拆检有关液压元件。

- A.15

- B.17

- C.19

- D.20

- 答案：B

- 34.内燃叉车离合器二级保养技术要求，摩擦片不得有裂纹.破损.烧焦.铆钉埋入深度不得少于(   )mm，不应有油渍。

- A.0.2

- B.0.3

- C.0.4

- D.0.5

- 答案：D

- 35.内燃叉车离合器分离杠杆二级保养技术要求，三个分离杠杆高度差不超过(   )mm。

- A.0.4

- B.0.5

- C.0.3

- D.0.6

- 答案：C

- 36.内燃叉车二级保养技术要求，液压系统.工作油泵.工作油缸在工作压力下，保证(   )min无渗漏。

- A.7

- B.8

- C.9

- D.10

- 答案：D

- 37.内燃叉车二级保养技术要求，清洗制动总泵要用(   )，不得粘附其他油脂。

- A.柴油

- B.汽油

- C.变性酒精

- D.煤油

- 答案：C

- 38.物体的重心位置越高，其稳定度(   )。

- A.不变

- B.越大

- C.与重心无关

- D.越小

- 答案：D

- 39.物体的支面面积越小，其稳定度(   )。

- A.不变

- B.越小

- C.越大

- D.与重心无关

- 答案：B

- 40.锥度是指圆锥体度圆直径与(   )之比。

- A.3.14

- 底圆周长

- C.锥体高度

- D.底圆面积

- 答案：C

- 41.内燃叉车大修离合器摩擦片烧焦面积超过(   )发硬变质，应报废。

- A.1/2

- B.1/3

- C.1/4

- D.1/5

- 答案：D

- 42.更换离合器摩擦片时，铆钉头埋入深度应不小于(   )mm。

- A.0.5

- B.1.0

- C.1.5

- D.2.0

- 答案：C

- 43.内燃叉车大修离合器分离杆与分离轴承间隙为(   )mm。

- A.0.5～1

- B.1～2

- C.2～3

- D.3～4

- 答案：D

- 44.内燃叉车大修变速箱齿轮阶梯形磨损，齿面剥落超过齿面的(   )，应予修复或更换。

- A.5％

- B.10％

- C.15％

- D.20％

- 答案：B

- 45.内燃叉车大修驱动桥被动螺旋锥齿轮齿面接触印痕应不少于全齿的(   )。

- A.20％

- B.30％

- C.40％

- D.50％

- 答案：D

- 46.内燃叉车大修制动摩擦片铆钉埋入深度应不小于(   )mm。

- A.0.5

- B.1.0

- C.1.5

- D.2.0

- 答案：A

- 47.内燃叉车大修制动摩擦片与制动鼓接触面积应不小于(   )。

- A.20％

- B.40％

- C.60％

- D.80％

- 答案：D

- 48.内燃机怠速运转时，机油压力应不低于(   )MPa。

- A.0.1

- B.0.2

- C.0.3

- D.0.4

- 答案：A

- 49.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。(    )应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

- A.使用证书

- B.登记证号

- C.登记标志

- D.登记机关名称

- 答案：C

- 50.采用液压制动系统的车辆，在保持踏板力为700N达到(  )min时，踏板不得有缓慢向底板移动现象。

- A.1

- B.2

- C.3

- 答案：A

- 51.(  )的作用是为了防止系统过载。

- A.节流阀

- B.调速阀

- C.分流阀

- D.溢流阀

- 答案：D

- 52.93号汽油，表示其辛烷值不低于(   )。

- A.90

- B.93

- C.95

- 答案：B

- 53.CPD30表示的是(  )。

- A.3T平衡重式蓄电池叉车

- B.3T平衡重式柴油叉车

- C.3T前移式叉车

- D.3T平衡重式汽油叉车

- 答案：A

- 54.CQDXX表示的是(  )

- A.平衡重式蓄电池叉车

- B.平衡重式柴油叉车

- C.前移式蓄电池叉车

- D.托盘堆垛车

- 答案：C

- 55.安装气缸垫时，应把光滑的一面朝向(  )。

- A.气缸体

- B.气缸盖

- C.任意

- 答案：A

- 56.表示车辆的机动性能的参数是：  (  )

- A.最小转弯半径

- B.载荷中心距

- C.轴距

- 答案：A

- 57.叉车叉载的重量应符合(  )标志牌的规定。

- A.额定起重量

- B.技术参数

- C.载荷曲线

- 答案：C

- 58.叉车的液压传动装置，包括(  )四个机构。

- A.动力.油泵.操纵.阀体

- B.动力.油泵.执行.操纵

- C.动力.操纵.执行.辅助

- 答案：C

- 59.叉车倾斜油缸是(  )。

- A.单向作用油缸

- B.液压马达

- C.双向作用油缸

- 答案：C

- 60.叉车型号CPDXXX表示(  )。

- A.平衡重式蓄电池叉车

- B.平衡重式内燃叉车

- C.前移式叉车

- 答案：A

- 61.叉车中，决定液压动作速度快.慢的因素是(  )。

- A.压力大小

- B.流量大小

- C.流速大小

- 答案：B

- 62.柴油的粘度过大，其流动性和雾化蒸发性(  )。

- A.变好

- B.变差

- C.不变

- D.不确定

- 答案：B

- 63.柴油发动机高压油泵把输油泵送来的燃油提高一定的压力，并按一定的顺序将适量的柴油送到(  )。

- A.喷油器

- B.化油器

- C.火花塞

- 答案：A

- 64.柴油机喷油泵的压力(  )输油泵的压力。

- A.大于

- B.小于

- C.相等

- D.大于或小于

- 答案：A

- 65.柴油机燃料系中既能防止飞车又能防止熄火的装置是(  )。

- A.喷油泵

- B.喷油器

- C.调速器

- D.柴油滤清器

- 答案：C

- 66.柴油具有(  )的特点。

- A.不易蒸发，且其自燃温度比汽油低

- B.不易蒸发，且其自燃温度比汽油高

- C.易蒸发，适宜做溶剂

- 答案：A

- 67.车辆常用的蓄电池型号是6-Q-60，其中60表示蓄电池的(  )。

- A.额定电流

- B.额定电压

- C.电阻

- D.额定容量

- 答案：D

- 68.车辆电气设备的特点是低电压.直流电源，常采用(  )。

- A.单线制正极搭铁

- B.单线制负极搭铁

- C.双线制

- D.单线制结合双线制

- 答案：B

- 69.车辆上坡时变速箱换低档位行驶的目的是(  )。

- A.发动机转速降低

- B.发动机转速增高

- C.加大变速比，增加驱动轮扭矩

- 答案：C

- 70.车辆在行驶时，脚不要搁在离合器踏板上目的是为了保护(  )。

- A.离合器压盘

- B.离合器分离杠杆

- C.离合器分离轴承

- 答案：C

- 71.车辆在正常行驶过程中，全浮式半轴承受(  )载荷的作用。

- A.扭矩

- B.水平弯矩

- C.垂直弯矩

- D.剪力

- 答案：A

- 72.车辆在转弯时，(  )能使两主动车轮转速不同，防止外轮所走路程长而产生轮胎的拖滑现象。

- A.变速器

- B.减速器

- C.差速器

- 答案：C

- 73.车辆在转弯时，行驶速度高.转弯半径小，会产生。

- A.离心力增大，车辆纵向负荷变大，会导致纵向倾翻。

- B.离心力增大，车辆横向负荷变大，会导政横向侧翻。

- C.离心力变小，有利于行车安全。

- 答案：B

- 74.发动机的动力经离合器首先传给(　)。

- A.传动轴

- B.差速器

- C.变速器

- 答案：C

- 75.发动机冷却水不能进行循环时，将会使发动机(  )。

- A.燃料消耗降低

- B.温度过低

- C.温度过高

- 答案：C

- 76.发动机润滑系内的油面必须保持适当高度，检查油面高度时，应把车辆停在平坦的地方，并在发动机(  )进行。

- A.未起动之前

- B.熄火五分钟后

- C.起动时

- 答案：A

- 77.飞轮是离合器的(  )元件。

- A.从动元件

- B.压紧元件

- C.主动元件

- D.操纵元件

- 答案：C

- 78.活塞往复四个行程完成一个工作循环的发动机称为(  )。

- A.单行程发动机

- B.二行程发动机

- C.四冲程发动机

- 答案：C

- 79.活塞在上止点时，在它上方的空隙叫(  )。

- A.气缸工作容积

- B.燃烧室容积

- C.气缸总容积

- 答案：B

- 80.机动车辆的电气设备由(  )两部分组成。

- A.供电设备和用电设备

- B.蓄电池和灯光

- C.蓄电池和仪表

- 答案：A

- 81.机动车辆普遍使用的是(  )蓄电池。

- A.铅酸

- B.锂

- C.氢

- 答案：A

- 82.检查蓄电池电解液液面，液面应高出极板1０～１５mm，不足时加入(  )。

- A.浓硫酸

- B.自来水

- C.蒸馏水或补充液

- 答案：C

- 83.靠近活塞下部的活塞环是(  )。

- A.气环

- B.油环

- C.密封环

- D.压缩环

- 答案：B

- 84.可燃物质在没有外部火源的条件下能自动引燃和继续燃烧的最低温度称为(　)。

- A.燃点

- B.闪点

- C.自燃点

- 答案：C

- 85.控制冷却水循环方式的调节部件是(  )。

- A.水泵

- B.温度表

- C.节温器

- D.水套

- 答案：C

- 86.离合器踏板的自由行程可能是(　)间隙的反映。

- A.分离轴承与分离杠杆之间

- B.变速器中齿轮

- C.离合器压盘与摩擦片之甸

- D.离合器压盘与飞轮之间

- 答案：A

- 87.汽油的辛烷值越高(　)越好，汽油号数越大。

- A.燃烧性

- B.阻燃性

- C.抗爆性

- 答案：C

- 下面可能造成汽油发动机燃料供给系不供油或供油不畅的原因是(  )。

- A.汽油泵失效或油路严重堵塞

- B.燃烧室积炭过多

- C.空气滤清器太脏

- 答案：A

- 89.前轮前束是指(   )。

- A.两转向轮后端距离小于前端距离

- B.两转向轮后端距离等于前端距离

- C.两转向轮后端距离大于前端距离

- 答案：C

- 90.润滑剂对相互磨擦的运动机件具有润滑.清洁.密封.(　)等作用。

- A.增强动力

- B.提高动力

- C.冷却

- 答案：C

- 91. 在“三检”中，检查发动机的油面高度应在机油尺刻度标准的(　)之间。

- A.1/ 4～1／2

- B.1／2～1

- C.1～3/2

- 答案：B

- 92.下列说法正确的是(   )。

- A.液压系统的工作压力是不变的

- B.液压系统的工作压力随负荷变化

- C.液压系统的工作压力不随负荷变化

- D.液压系统的工作压力随油泵压力变化

- 答案：B

- 93.蓄电池车辆在行驶中无法停车的原因可能是(    )。

- A.接触器触头损坏

- B.电机短路

- C.转向系统损坏

- D.轮胎磨损

- 答案：A

- 94.蓄电池车辆紧急断电开关的作用是(  )。

- A.故障时切断主电路

- B.故障时切断控制电路

- C.故障时切断主电路及控制电路

- 答案：C

- 95.选用轮胎应根据单个轮胎所承受的(  )。

- A.最大垂直动载荷

- B.最大垂直静载荷

- C.最大牵引载荷

- D.平均有效载荷

- 答案：B

- 96.液压泵及吸油管路产生(  )现象时会有冲击振动.噪音及高温等症状。

- A.气穴

- B.高压

- C.高温

- 答案：A

- 97.下列选项中属于液压系统中执行元件的是(  )。

- A.油泵

- B.油缸

- C.液压阀

- 答案：B

- 98.溢流阀调定系统工作压力，应根据液压系统允许的超载最大工作压力设定，一般不超过系统额定工作压力的(　)。

- A.10%～20%

- B.20%～30%

- C.30%-40%

- D.40%～50%

- 答案：B

- 99.主减速器起着(   )。

- A.变换车速的作用

- B.降低转速，增大输出扭矩和改变传动旋转方向的作用

- C.连接和传递两根轴线不相重合动力的作用

- 答案：B

- 100.差速器作用之一是(　)。

- A.转弯时保证两侧驱动车轮处于纯滚动状态

- B.转弯时驱动车轮转速一致

- C.降低车速，增大扭矩

- 答案：A

- 101.柴油机的燃料供给系由(　)组成。

- A.油箱.汽油滤清器，输油泵等

- B.汽油箱，柴油滤清器.输油泵，喷油泵，喷油器及高压油管等

- C.燃油供给装置.空气供给装置.混合气形成装置废气排出装置；

- 答案：C

- 102.柴油具有(　)的特点。

- A.不易蒸发，且其自然温度比汽油低；

- B.不易蒸发，且其自燃温度比汽油高：

- C.易蒸发，适宜做溶剂。

- 答案：A

- 103.齿轮油泵主要由（    ）组成。

- A.主动齿轮.从动齿轮及泵体等

- B.主动螺旋伞齿轮.从动螺旋伞齿轮及泵体等

- C.蜗轮，蜗杆及泵体等

- 答案：A

- 104.发动机中，为了保证活塞环的密封，避免气体从活塞环的端隙漏过，安装活塞环时，一定要将各活塞环的切口端隙按(　)。

- A.顺序对齐

- B.规定错开

- C.朝向对齐

- 答案：B

- 105.普通十字轴万向节在传递动力时，由于有角度的变化，两轴(　)。

- A.匀速运动

- B.等角速度运动

- C.不能等角速度运动

- 答案：C

- 106.气门间隙是(   )。

- A.用以补偿气门的热膨胀

- B.减小发动机异响，防止发动机爆震的措施

- C.降低燃料消耗，节约能源，减少污染的有效措施

- 答案：A

- 107.叉车在机床.管道.炉子.设备旁行驶时，其距离不得少于(  )m。

- A.0.1

- B.0.2

- C.0.4

- D.0.5

- 答案：D

- 车辆的维护应贯彻(  )的原则。

- A.修理为主.适时维护

- B.预防为主.强制维护

- C.随坏随修.安全运行

- 答案：B

- 109.叉车操纵杆进行上升位置操纵时(  )。

- A.分配阀将上升油路与液压泵接通.油缸顶部和油箱接通，油泵输出的压力油经上升油路充满油缸的下部

- B.分配阀将上下部的油路关闭，将回油路接通，油缸上下部的油液压力平衡

- C.分配阀将油泵与油缸上部的油路和油缸下部与油箱的油路同时接通

- D.分配阀将油泵与油箱的油路毗及油缸上下部的油路同时接通

- 答案：A

- 110.蓄电池车行驶中放开调速踏板，行驶电机不断电，车辆失控，驾驶员应(  )。

- A.按下应急断电开关并迅速踏下制动踏板

- B.立即踏下制动踏板

- C.拔下总电源开关

- 答案：A

- 111.曲柄滑块机构中，滑块的行程为曲柄长度的(   )。

- A.1/2

- B.1倍

- C.2倍

- D.3倍

- 答案：C

- 112.凸轮常用压力角的数值为不大于(   )。

- A.30°～40°

- B.40°～50°

- C.50°～55°

- D.55°～60°

- 答案：A

- 113.一般棘轮机构的摇杆每往复摆动1次，只推动(   )次棘轮。

- A.1

- B.2

- C.3

- D.4

- 答案：A

- 114.外螺纹大径是指牙(   )柱直径。

- A.节圆

- B.基圆

- C.顶圆

- D.分度圆

- 答案：C

- 115.(   )是指相邻两螺纹牙平行侧面间的轴向距离。

- A.工作高度

- B.导程

- C.螺距

- D.中径

- 答案：C

- 116.一般常用的螺纹是(   )旋螺纹。

- A.右

- B.左

- C.上

- D.下

- 答案：A

- 117.普通螺纹的牙型角为(   )。

- A.30°

- B.45°

- C.60°

- D.90°

- 答案：C

- 118.常见的皮带传动，一种是平皮带传动，另一种是(   )皮带传动。

- A.圆型

- B.矩型

- C.梯型

- D.三角

- 答案：D

- 119.一般皮带传动的传动比为(   )。

- A.3～5

- B.10～13

- C.15～18

- D.20～22

- 答案：A

- 120.我国标准齿轮规定压力角为(   )。

- A.30°

- B.20°

- C.15°

- D.10°

- 答案：B

- 121.生产经营单位必须坚持（    ）的方针，警钟长鸣，常抓不懈。新增安全法

- A.安全责任重于泰山

- B.安全第一.预防为主.综合治理

- C.安全生产管理

- D.安全生产，人人有责

- 答案：B

- 122.油压泵可以将原动机的机械能转变为工作液体的（    ）。

- A.运动旋转机械能

- B.压力能

- C.改变扭矩

- 答案：B

- 123.建设(筑)工程特种作业人员必须经（    ）考核合格，取得建筑施工特种作业操作资格证书，方可上岗从事相应作业。

- A.建设主管部门

- B.企业安全监督部门

- C.技术监督局

- D.安全生产管理局

- 答案：A

- 124.前照灯应保证车前有（    ）m以上的明亮而均匀的照明。

- A.100

- B.50

- C.70

- 答案：A

- 125.柴油发动机在冷态时进气门间隙一般为（    ）。

- A.0.25~0.35mm

- B.0.2~0.25mm

- C.0.15~0.2mm

- 答案：A

- 解析：进气门的间隙为0.25-0.3mm，排气门的间隙为0.3-0.35mm。

- 126.下列关于安全帽的使用说法错误的是（    ）。

- A.施工现场的安全帽宜分色佩戴。

- B.佩戴安全帽时，必须系紧下颏带，防止安全帽坠落失去防护作用。

- C.在平地等非高处作业地点作业时可以不戴安全帽。

- D.安全帽不得坐压或盛其他物品。

- 答案：C

- 127.重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者（    ）重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

- A.10人以上30人以下

- B.50人以下

- C.50人以上100人以下

- D.100人以上

- 答案：C

- 128.企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前（    ）个月。

- A.3

- B.4

- C.5

- D.6

- 答案：A

- 129.为了加强防火工作，在清洗发动机时，（    ）切断电瓶线路。

- A.不必

- B.必须

- C.无须

- 答案：B

- 130.挖掘机履带上平面的正常挠度为（    ）。

- A.10mm

- B.20mm

- C.30mm

- 答案：B

- 131.安全色的（    ）表示给人们提供允许.安全的信息。

- A.红色

- B.蓝色

- C.黄色

- D.绿色

- 答案：D

- 132.适用于扑救竹.木.棉.毛等初起的火灾的灭火器是（    ）。

- A.泡沫灭火器

- B.干粉灭火器

- C.二氧化碳灭火器

- D.酸碱灭火器

- 答案：D

- 133.柴油的发火性用十六烷值表示，十六烷值（    ），发火性愈好。

- A.中等

- B.愈高

- C.愈低

- 答案：B

- 134.施工现场安全由（    ）。

- A.建筑施工企业负责

- B.由监理单位负责

- C.由安全监督站负责

- 答案：A

- 135.输油泵的功用是以一定的压力将（    ）从油箱输送到喷油泵。

- A.足够数量的柴油

- B.足够数量的汽油

- C.足够数量的机械油

- 答案：A

- 136.下列职业道德与法纪的关系中，遵守道德的最低要求是（    ）。

- A.遵守法纪

- B.社会有序化要求的道德

- C.有助于提高生活质量的道德

- D.遵守职业道德

- 答案：A

- 137.下列不属于安全标志类型的是（    ）。

- A.禁止标志

- B.注意标志

- C.警告标志

- D.指令标志

- 答案：B

- 138.根据《安全色》(GB2893-2008)的规定，（    ）相间条纹，与提示标志牌同时使用，更为醒目地提示人们。

- A.红色与白色

- B.红色与黑色

- C.绿色与白色

- D.黄色与白色

- 答案：C

- 139.机动车前轮定位是为了使（    ）。

- A.保持直线行驶，防止转弯过于频繁

- B.保持稳定的直线行驶，转向轻便和减少轮胎和转向机件磨损。

- C.超载时可轻便转弯

- 答案：B

- 140.车辆在冰雪路面行驶下坡时，最好采用（    ）制动。

- A.脚刹车

- B.传动轴减速即采用手制动

- 答案：B

- 141.车辆一级保养内容是以（    ）。

- A.检查清洗为中心

- B.润滑紧固为中心

- C.调整为中心

- 答案：B

- 142.发动机连续起动（    ）次仍不能起动，应检查发动机工况后再起动。

- A.2

- B.3

- C.4

- 答案：A

- 143.叉车链条的节距不得超出原长度的（    ），否则应更换链条。

- A10%

- B.8%

- C.4%

- 答案：C

- 144.下列选项中不属于水平洞口的是（    ）。

- A.地面洞口

- B.屋面洞口

- C.窗洞口

- D.灌注桩口

- 答案：C

- 145.发动机在作功行程时进，排气门（    ）。

- A.开着

- B.进气门关，排气门开

- C.均关闭

- 答案：C

- 146.车辆走合期是指（    ）车辆投入使用的初期阶段。

- A.新车或大修竣工

- B.二手

- C.接近报废

- 答案：A

- 147.溢流阀属于（    ）。

- A.压力控制阀

- B.流量控制阀

- C.方向控制阀

- 答案：A

- 148.风扇皮带和空气压缩机皮带张紧度一般应在（    ）mm范围内。

- A.5-7

- B.10-15

- C.18-20

- 答案：B

- 149.方向盘式机动车司机踩踏加速板(油门)时，应右脚（    ）放在踏板上，用脚关节的自然屈伸动作踏下或放松，并做到轻踏缓抬。

- A.后半部(脚掌)

- B.前半部(脚掌)

- C.右脚掌全部

- 答案：B

- 150.轮式推土机比履带推土机的接地比压要（    ）。

- A大

- B.小

- C.差不多

- 答案：A

- 151.方向盘式机动车在上坡时，如已踏下加速板(油门)达其行程的3/4，而发动机转速不能相应增加时，应（    ）重新加速。

- A.换用低一级档

- B.换用高一级档

- C.原档不动，继续踩油门加速

- 答案：A

- 152.我国建筑法规定建筑工程安全管理必须坚持（    ）的方针。

- A.生产必须安全

- B.安全第一，预防为主

- C.安全是企业的生命

- 答案：B

- 153.驾驶员应根据地形和土质情况随时调整铲刀起落，为此，驾驶员应有预见性，（    ）操纵铲刀起落，使推土机到达该地段时，铲刀恰好落在所需切土深度的位

- 置。

- A.随时

- B.推迟一些

- C.提前一些

- 答案：C

- 154.方向盘式机动车辆（    ）不踏离合器换档。

- A.允许

- B.可以

- C.禁止

- 答案：C

- 155.四冲程直列六缸发动机的发火次序通常是（    ）。

- A.1-3-5-6-4-2

- B.1-5-3-6-2-4

- C.1-6-4-2-5-3

- 答案：B

- 156.总承包单位对分包单位所分包工程的安全生产（    ）。

- A.负总责

- B.承担连带责任

- C.负部分责任

- D.不负责任

- 答案：B

- 157.车辆使用的（    ），均属于易燃烧的液体物质。

- A.齿轮油

- B.燃油及部分防冻液

- C.黄油(润滑脂)

- 答案：B

- 158.特种作业人员执业资格证书有效期满需要延期的，持证人员本人应当于期满（    ）前

- 前向原市县考核受理机关提出申请。

- A.十五天

- B.一个月

- C.三个月

- 答案：C

- 159.方向盘式机动车司机在踏下离合器踏板时，应迅速并（    ）踏到底。

- A.一次

- B.二次

- C.三次

- 答案：A

- 160.当气温在5°~-5℃时，柴油发动机应选用号柴油。

- A.0号

- B.10号

- C.-10号

- 答案：C

- 161.下面关于道德与法纪的区别和联系说法不正确的是（    ）。

- A.法纪属于制度范畴，而道德属于社会意识形态范畴

- B.道德属于制度范畴，而法纪属于社会意识形态范畴

- C.遵守法纪是遵守道德的最低要求

- D.遵守道德是遵守法纪的坚强后盾

- 答案：B

- 162.建筑施工企业必须依法加强对（    ）的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

- A.劳动合同

- B.劳动纪律

- C.建筑安全生产

- 答案：C

- 163.四行程直列四缸发动机发火次序--发火间隔角应为（    ）。

- A.360°

- B.180°

- C.720°

- 答案：B

- 164.机动车辆的电气设备由（    ）两部分组成。

- A.蓄电池和仪表

- B.蓄电池和灯光

- C.供电设备和用电设备

- 答案：C

- 165.蓄电池电量可以用（    ）方式进行检查。

- A.试灯或电流表

- B.导线打火法

- C.起子打火法

- 答案：A

- 166.车辆日常维护作业人是（    ）。

- A.司机

- B.维修工

- C.设备管理人员

- 答案：A

- 167.WY160型挖掘机，W表示挖土机，Y表示（    ），160表示斗容量为1.6立方米。

- A.电动

- B.机动

- C.液压

- 答案：C

- 168.机动车辆在行车(作业)前，应做到预热起动，低速升温（    ）。

- A.中档起步

- B.中速作业

- C.低档起步

- 答案：C

- 169.不同的行业和不同的职业，有不同的职业道德标准，且表现形式灵活，这属于职业道德（    ）的基本特征。

- A.普遍性

- B.自律性

- C.实践性

- D.多样性

- 答案：D

- 170.机动车辆事故由六个要素构成，即:人员.车辆.道路(场地).运动.事态.后果。在这六个要素中（    ）是导致事故发生的主要因素。

- A.车辆

- B.道路(场地)

- C.人员

- 答案：C

- 171.建筑施工现场常见的必须系安全带.必须带安全帽等标志是（    ）。

- A.禁止标志

- B.提示标志

- C.警告标志

- D.指令标志

- 答案：A

- 172.在生产劳动过程中，当发现危及作业人员生命安全的情况时，作业人员有权（    ）。

- A.停止工作或者撤离现场

- B.继续作业，但要求用人单位提供更好的保护

- C.通知其他特种作业人员注意安全

- D.向用人单位提出补偿要求

- 答案：A

- 173.新车或大修竣工机动车辆使用初期称为走合期，走合期一般为（    ）。

- A.200作业时或2000km

- B.1000~2000km或50~100作业时

- C.50作业时或500km

- 答案：B

- 174.发动机活塞在上止点时，其顶部以上的容积称谓（    ）。

- A.汽缸工作容积

- B.汽缸总容积

- C.燃烧室容积

- 答案：C

- 解析：在上止点时，其顶部以上的容积，称为燃烧室容积。在下止点时，其顶部以上的容积，称为气缸总容积。

- 175.机动车车架的功用是（    ）。

- A.提供动力，便于操作，安全行驶

- B.保证车辆直线行驶

- C.承受全车的载荷和保证各种装置的相对位置

- 答案：C

- 176.（    ）是液压系统的动力元件。

- A转向油缸

- B.换向阀

- C.起升油缸

- D.液压泵

- 答案：D

- 177.做事言行一致，表里如一，真实无欺，相互信任，遵守诺言，信守约定，践行规约，注重信用，忠实地履行自己应当承担的责任和义务，是（    ）的具体要求。

- A.爱岗敬业

- B.诚实守信

- C.服务群众

- D.奉献社会

- 答案：B

- 178.加强建设行业职业道德建设的措施不包括（    ）。

- A.发挥政府职能作用，加强监督监管和引导指导

- B.发挥企业主体作用，抓好工作落实和服务保障

- C.改进教学手段和创新方式方法，结合项目现场管理，突出职业道德建设效果

- D.倡导以效益为本理念，积极寻求节约的途径

- 答案：D

- 179.施工现场发生高处坠落事故时，为抢救高处坠落人员应拨打的急救电话是（    ）。

- A.110

- B.114

- C.119

- D.120

- 答案：D

- 180.场内机动车辆的制动系有（    ），是每辆机动车必须具备的。

- A.行车制动系，转向制动系

- B.行车制动系，驻车制动系

- 答案：B

- 181.飞轮是离合器的（    ）原件。

- A.压紧元件

- B.主动元件

- C.操纵元件

- D.从动元件

- 答案：B

- 182.关于在建筑施工发生易燃易爆泄露事故现场应急救援的做法，正确的是（    ）。

- A.在气体泄漏区立即用手机打电话呼叫“120"急救医生前来救治

- B.所有人员原地等待相关救援人员前来救助

- C.大声呼救，向有关人员报告或报警，根椐情况立即采取正确方法施救;若无法控制，应迅速撤离。

- D.迅速自行组织救援，迅速进入事故区

- 答案：C

- 183.根据《安全色》(GB 2893-2008)的规定，（    ）相间条纹，表示禁止人们进入危险的环境。

- A.红色与白色

- B.红色与黑色

- C.黑色与白色

- D.黄色与黑色

- 答案：A

- 184.发动机的配气机构有（    ）等。

- A.节温器

- B.进气门

- C.气门挺杆

- D.凸轮轴

- 答案：C

- 185.主减速器的功用是（    ）.

- A.变换车速

- B.降低转速.增大扭力并改变转动方向

- C.自动调整2个车轴的不同转速

- 答案：B

- 186.柴油机起动机功率较大，为使电枢电流不致过大，其电压一般采用（    ）。

- A.12V

- B.24V

- C.6V

- 答案：B

- 187.凡在坠落高度基准面（    ）米及以上，有可能坠落的高处进行作业，均称高处作业。

- A.2

- B.3

- C.4.0

- D.5

- 答案：A

- 188.三级安全教育中，第三级教育是指（    ）。

- A.公司级安全教育

- B.项目级安全教育

- C.班组级安全教育

- D.培训机构安全教育

- 答案：C

- 189.储装气体罐瓶及其附件应该具备（    ）的条件。

- A.合格.完好和有效

- B.防爆.防火和防水

- C.轻便.易携和易使用

- D.便宜.耐用和易维护

- 答案：A

- 190.振动压路机作业时，应先起步后才能起振，内燃机应先置于（    ），然后在调至高速。

- A.急速

- B.低速

- C.中速

- 答案：B

- 191.当叉车在满载行驶时，由于道路情况的不断变化，作用在叉车后轮上的纵向反作用力也不时发生变化，若反作用力为零时(转向轮处于悬空的临界状态)，则叉车的转向轮的偏转就不能确定叉车的行驶方向，导致叉车（    ）破坏，甚至造成翻车，转向失控等。

- A.横向稳定性

- B.纵向稳定性

- 答案：B

- 192.在距对面来车（    ）m以内或前车正在超越其它车辆时，严禁超车。

- A.200

- B.50

- C.150

- 答案：C

- 193.在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权（    ）或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

- A.立即停止作业

- B.先把手头的事情做完再说

- C.冒险也要把作业完成

- D.听之任之

- 答案：A

- 194.下列选项中关于安全帽使用错误的是（    ）。

- A.安全帽可以根据自己的情况进行改装

- B.安全帽不用时，需放置在干燥通风的地方

- C.安全帽不得用热水浸泡

- D.使用过程中要经常对其进行检查

- 答案：A

- 195.机动车车辆的前束是两前轮前端的距离较后端距离（    ）。

- A.短

- B.长

- C.大

- 答案：A

- 196.《建筑起重机安全监督管理规定》要求出租单位应当在签订的机械租赁合同中，明确租赁双方的（    ）。

- A.租用期限

- B.租赁费用

- C.安全责任

- 答案：C

- 197.履带式机动车辆在山区作业不得横坡行驶，必须横坡行驶时，坡度不得超过（    ）。

- A.15°-20°

- B.22°-25°

- C.25°-30°

- 答案：A

- 198.气缸衬垫的作用是保证燃烧室（    ）.

- A.容积加大

- B.容积减小

- C.密封

- 答案：C

- 199.呈现（    ）的标志包括各种指令标志，如交通指示车辆和行人行驶方向的各种标线等标志。

- A.红色

- B.黄色

- C.蓝色

- D.绿色

- 答案：C

- 200.三级安全教育中，第一级教育是指（    ）。

- A.公司级安全教育

- B.项目级安全教育

- C.班组级安全教育

- D.培训机构安全教育

- 答案：A

- 201.喷入柴油发动机内的柴油中含水，则排气管冒（    ）。

- A.蓝烟

- B.白烟

- C.黑烟

- 答案：B

- 202.临边作业的防护栏杆应能承受（    ）的外力撞击。

- A.200N

- B.500N

- C.800N

- D.1000N

- 答案：D

- 203.建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须采用

- A.IT接地系统

- B.IT接零系统

- C.TN-S接地保护系统

- D.TN-S接零保护系统

- 答案：D

- 204.建设行业职业道德建设的特点不包括（    ）。

- A.人员多.专业多.岗位多.工种多

- B.条件艰苦，工作任务繁重

- C.施工面大，人员流动性大

- D.群众性

- 答案：D

- 205.安全帽的佩戴方法应是:首先应将内衬圆周大小调节到对头部稍有约束感，但不难受的程度，以不系下颌带低头时安全帽不会（    ）为宜;其次佩戴安全帽必须系好下颌带，下颌带应紧贴下颌，松紧以下颌有约束感，但不难受为宜。

- A.摇晃

- B.松动

- C.脱落

- D.晃动

- 答案：C

- 206.乙炔瓶应放置在距离明火（    ）以外的地方，严禁倒放。

- A.5米

- B.10米

- C.15米

- D.20米

- 答案：B

- 207.坠落范围半径R随高度h不同而不同。当高度h为20米时，半径R为（    ）米。

- A.2

- B.3

- C.4

- D.5

- 答案：C

- 208.液压马达的功用是把液体的压力能转换为（    ）。

- A.旋转运动机械能

- B.压力能

- C.改变扭矩

- 答案：A

- 209.如果触电者伤势严重，呼吸停止或心跳停止跳动，应竭力试行（    ）和胸外科挤压。

- A.按摩

- B.人工呼吸

- C.点穴

- D.掐人中

- 答案：B

- 210.在进气行程中，当活塞由上止点向下止点移动时，（    ）。

- A.排气门开启

- B.进气门开启

- C.进.排气门均开启

- 答案：B

- 211.机动车辆发生事故引起火灾，要（    ）。

- A.先灭火，后救人

- B.先救人，后灭火

- C.先抢救设备后救人

- 答案：B

- 212.安全色中的红色代表（    ）。

- A.禁止.停止.消防和有危险的器件

- B.提醒人们注意

- C.指令

- D.给人们提供允许.安全的信息

- 答案：A

- 213.为方便工作，在机动车驾驶室内，严禁将各种（    ）放入驾驶室内。

- A.装水的容器

- B.灭火器

- C.盛装汽油的容器

- 答案：C

- 214.履带式机动车辆需越过较大的土包或崖坡时，应（    ）驶上。

- A.高速

- B.中速

- C.低速

- 答案：C

- 215.企业的安全生产许可证有效为（    ）年。

- A.2年

- B.3年

- C.4年

- 答案：B

- 216.发动机起动后应（    ）松开起动开关。

- A.待发动机转10s-15s后

- B.立即

- C.待发动机转5s-10s后

- 答案：B

- 217.建筑施工现场临边作业是指在工作面边沿无围护或国护设施高度低于（    ）mm的高处作业。

- A.800

- B.900

- C.1000

- D.1200

- 答案：A

- 218.建筑施工特种作业人员应自觉参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于（    ）学时。

- A.8

- B.12

- C.16

- D.24

- 答案：D

- 219.怠速是指发动机在对外无功率输出的情况下以最低转速运转。怠速转速一般为（    ）。

- A.200-250r/min

- B.800-850r/min

- C.300-700r/min

- 答案：B

- 220.根据《建筑业从业人员职业道德规范，不属于职业道德规范要求的是（    ）。

- A.努力学习，苦练硬功

- B.催人奋进，追求至善

- C.精心施工，确保质量

- D.道章守纪，维护公德

- 答案：B

- 221.因工作需要，（    ）用装载机铲斗举升人员从事高处作业。

- A.不准

- B.经领导批准可以

- C.无需领导批也可以

- 答案：A

- 222.建筑施工现场对骨伤或触电人员进行应急救护时，错误的是（    ）。

- A.用担架搬运骨伤伤员时，要使伤员头部向后

- B.在需要搬动骨伤伤员时，用硬板固定受伤部位后方可搬动

- C.不能随便搬动骨伤伤员，以免不正确的搬动(或移动)给伤员带来二次伤害

- D.用手去拖拉触电者

- 答案：D

- 223.首次取得《建筑施工特种作业操作资格证书》的人员实习操作不得少于（    ），否则，不得独立上岗作业。

- A.三个月

- B.二个月

- C.一个月

- D.15天

- 答案：A

- 224.机动车辆在施工现场调头时，前行和倒退都要留有余地，应离路边，沟槽基坑边（    ）以上回方向，然后停车。

- A.20-30cm

- B.30-50cm

- C.1-2m

- 答案：C

- 225.发现防冻液数量不足时，可加水调节数量和浓度。一般可使用（    ）年左右。

- A1年

- B.2年

- C.3年

- 答案：C

- 227.机动车辆经常接触的可燃物质有（    ）。

- A.电气系统

- B.齿轮油

- C.汽油.机油.柴油.油棉纱等

- 答案：C

- 228.高处作业人员必须按规定穿戴合格的防护用品，禁止赤脚.穿拖鞋或硬底鞋作业。使用

- 时，必须系挂在作业上部的牢靠处。

- A.安全帽

- B.安全网

- C.安全带

- D.安全绳

- 答案：C

- 229.国家对建筑施工企业实行（    ）许可制度。

- A.招投标

- B.安全生产

- C.外援免税

- 答案：B

- 230.根据《安全色》((GB2893-2008)日的规定，（    ）表示给人们提供允许.安全的信息。

- A.红色

- B.黄色

- C.蓝色

- D.绿色

- 答案：D

- 231.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（    ）报告或者举报。

- A.负有安全生产监督管理部门

- B.单位保安

- C.单位劳资部门

- 答案：A

- 232.事故是人的不安全行为和物的不安全状态两大因素作用的结果，下列属于消除人的不安全行为措施的是（    ）。

- A.进行安全知识岗位培训，提高职工安全技术素质

- B.采用新工艺.新技术.新设备改善劳动条件

- C.采用安全适用的个体防护用具

- D.定期对作业条件进行安全评价，以便采取安全措施，保证符合作业的安全要求

- 答案：C

- 233.履带式车辆行走转向是靠（    ）实现转向的。

- A.差速器作用

- B.变速器作用

- C.改变驱动轮扭矩

- 答案：C

- 234.活塞顶离曲轴中心最远处，称为（    ）。

- A下止点

- B.上止点

- C.压缩比

- 答案：B

- 235.一般情况下，当发动机水温度表指示达到（    ）或指针在安全位置后，车辆才能起步行驶或进行作业。

- A.50-60℃

- B.35-40℃

- C.25-30℃

- 答案：A

- 236.高处作业必须使用安全带，安全带（    ）。

- A.应高挂低用

- B.应低挂高用

- C.可打结.续接

- D.可以直接挂在非金属绳上

- 答案：A

- 237.下列选项中关于特种作业人员从业说法正确的是（    ）。

- A.特种作业人员只要有相当的技术，无须持证上岗

- B.持有过期的无效的操作资格证书也可以上岗从业

- C.实习操作期满，经用人单位考核合格，方可独立作业

- D.在参加特种作业人员操作资格证书培训期间，可以上岗从业

- 答案：C

- 238.发动机的动力经离合器首先传给（    ）。

- A.传动轴

- B.差速器

- C.变速器

- 答案：C

- 239.离合器摩擦片磨损过大，会造成（    ）的后果。

- A.离合器分离不清

- B.离合器打滑

- C.离合器发抖

- 答案：B

- 240.场(厂)内机动车辆在工地主干道上行驶最高时速不得超过（    ）km。

- A.30

- B.40

- C.15

- 答案：C

- 241.方向盘式机动车辆驾驶员应对座椅，手势和后视镜等进行调整，以双手伸直后手腕下部正好放在方向的（    ），双腿自然弯曲放在踏板上为宜。

- A.最高点

- B.最低点

- C.中间部位

- 答案：A

- 242.四冲程发动机的工作循环是（    ）。

- A.排气.进气.作功.压缩

- B.进气.排气.作功.压缩

- C.进气.压缩.作功.排气

- 答案：C

- 243.国产机油按黏度大小偏号，号数大黏度大，因此，夏季应使用号数（    ）机油

- A.大的

- B.小的

- C.中等

- 答案：A

- 244.推土机下铲要慢，铲入土要慢，通常可用（    ）办法，轻压手柄，使铲刀缓缓切入土中。

- A.猛压

- B.连接压

- C.点动

- 答案：C

- 245.施工现场应急救护中，对于出血较少的伤口可（    ）。

- A.采用加压包扎止血法

- B.采用一般止血法

- C.采用指压止血法

- D.不用任何处理

- 答案：B

- 246.履带式行走装置的驱动轮是用来（    ），并产生驱动力使机械行驶。

- A.支撑履带

- B.引导履带

- C.卷绕履带

- 答案：C

- 247.机动车离合器分离时，可（    ）。

- A.使发动机熄火

- B.中断动力传递，使换档轻便平顺，减少齿轮撞击

- C.使车辆可轻便转弯

- 答案：B

- 248.当发动机机油压力超出安全范围或报警灯常亮，应（    ）。

- A.停车检查

- B.低速运转

- C.中速运转

- 答案：A

- 249.车辆的转向系一般由（    ）组成。

- A.转向器和转向传动机构

- B.转向器和前轮定位机构

- C.转向器和转向操纵机构

- 答案：A

- 250.当检查蓄电池发现液面低时，应添加（    ）。

- A.自来水

- B.硫酸

- C.蒸馏水(或电解液)

- 答案：C

- 251.方向盘式机动车辆在施工现场外道路上停车时，车轮距人行道边缘不得超过（    ）。

- A.1m

- B.50cm

- C.30cm

- 答案：C

- 252.将周围的可燃物(汽油柴油油棉纱)引燃，从而造成火灾，烧毁车辆。因此在车辆维修时要特别注意，将火源与可燃物相隔一定的安全距离。

- A.高温电孤或金属溶渣

- B.齿轮油

- C.黄油(润滑脂)

- 答案：A

- 253.施工单位鼓励建筑施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理（    ）。

- A.人身财产保险

- B.养老保险

- C.意外伤害保险

- D.工伤保险

- 答案：C

- 254.安全带在使用（    ）年后应抽验一次。

- A.两年

- B.三年

- C.四年

- D.五年

- 答案：A

- 255.推土机在深沟.基坑或陡坡地区作业时，应有专人指挥，其垂直边坡高度不应大于（    ）。

- A.2m

- B.3m

- C.4m

- 答案：A

- 256.方向盘式机动车辆在施工现场外道路上起步时亮（    ）灯。

- A.右方向

- B.左方向

- C.前火灯

- 答案：B

- 257.职业道德是所有从业人员在职业活动中应遵循的（    ）。

- A.行为准则

- B.思想准则

- C.行为表现

- D.思想表现

- 答案：A

- 258.下列选项中不属于特殊高处作业的是（    ）。

- A.雨天高处作业

- B.夜间高处作业

- C.带电高处作业

- D.常温高处作业

- 答案：D

- 259.所有车辆的额定载质量，应由（    ）核定。

- A.制造厂

- B.本单位

- C.车辆管理部门

- 答案：A

- 260.（    ）属流量控制阀。

- A.背压阀

- B.节流阀

- C.单向阀

- 答案：B

- 261.企业的安全生产许可证有效期为（    ）。

- A.2年

- B.3年

- C.4年

- 答案：B

- 262.连杆的功用是将活塞承受的力传给（    ），从而使得活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动。

- A.飞轮

- B.液压偶合器

- C.曲轴

- 答案：C

- 263.三级安全教育中，第二级教育是指（    ）。

- A.公司级安全教育

- B.项目级安全教育

- C.班组级安全教育

- D.培训机构安全教育

- 答案：B

- 264.发动机是（    ），实现动力输出。

- A.把热能转换成机械能

- B.把热能转换成电能

- C.把电能转换成机械能

- 答案：A

- 265.方向盘式机动车辆除有紧急情况施行（    ）外，一般的制动必须缓慢轻踏，放松制动踏板时却需迅速。

- A.轻柔制动

- B.紧急制动

- C.缓慢制动

- 答案：B

- 266.机械传动的履带行走装置转弯时（    ）。

- A.靠转向盘控制

- B.靠一边履带脱开履带离合器

- C.靠两边履带脱开履带离合器

- 答案：B

- 267.下列不属于高处作业中是“四口”的是（    ）。

- A.通风口

- B.电梯井口

- C.预留洞口

- D.楼梯口

- 答案：A

- 268.无证驾驶施工现场场(厂)内机动车是指:（    ）。

- A身份证

- B.建筑施工特种作业人员作业资格证

- C.暂住证

- 答案：B

- 269.方向盘式机动车在交叉路口.作业人群区.下坡道.没有警告标志等处行驶时，最高时速应不超过（    ）。

- A.15km

- B.20km

- C.25km

- 答案：A

- 270.装载机的切土深度应保持在（    ）左右。

- A.300-400mm

- B.200-300mm

- C.150-200mm

- 答案：C

- 271.认真对待自己的岗位，对自己的岗位职责负责到底，无论在任何时候，都尊重自己的岗位职责，对自己的岗位勤奋有加，是（    ）

- 的具体要求。

- A.爱岗敬业

- B.诚实守信

- C.服务群众

- D.奉献社会

- 答案：A

- 272.车辆走合期一般为（    ）。

- A.300-500km或20-100作业时

- B.2500-3000km或150-200作业时

- C.1000-2000km或50-100作业时

- 答案：C

- 273.主要适用于扑救贵重设备档案资料.仪器仪表.600伏以下的电器及油脂等火灾的是（    ）灭火器。

- A.泡沫

- B.干粉

- C.二氧化碳

- D.酸碱

- 答案：C

- 274.特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每（    ）自检一次，并作出记录。

- A.半年

- B.月

- C.一年

- 答案：B

- 275.气缸盖用螺栓紧固在气缸体上。拧紧螺栓时，必须由（    ）对称地向四周扩张的顺序分几次进行，以免损坏气缸垫和发生漏水现象。

- A.两边

- B.中央

- C.左右

- 答案：B

- 276.使已停驶的车辆驻留原地不动的制动器称为（    ）。

- A.驻车制动器

- B.行车制动器

- C.转向制动器

- 答案：A

- 277.建筑施工现场用于提醒人们对周围环境引起注意的标志是（    ）。

- A.禁止标志

- B.提示标志

- C.警告标志

- D.指令标志

- 答案：C

- 278.方向盘式机动车辆换档时提倡用踏（    ）离合器的方法。

- A.一脚

- B.二脚

- C.三脚

- 答案：B

- 279.压缩比等于（    ）之比。

- A.气缸总容积与燃烧室容积

- B.气缸总容积与气缸工作容积

- 答案：A

- 280.车辆在加注燃油时，司机不准戴手套，周围（    ）。

- A.禁止说笑

- B.司机不得穿工作服

- C.禁止烟火

- 答案：C

- 281.发动机最适宜在（    ）温度下工作，以获得良好的动力性和经济性。

- A.55-70C

- B.80-90C

- C.60-75℃

- 答案：B

- 282.油类电器设备着火禁止用（    ）扑救。

- A.二氧化碳灭火器

- B.干粉灭火器

- C.水

- 答案：C

- 283.防冻液主要成份是（    ），它是无色透明液体，不易挥发，有毒。

- A.甲醇

- B.乙二醇

- C.丙醇

- 答案：B

- 284.机动车辆倒车时起步要缓慢，行进速度以（    ）为宜。

- A.8km/h

- B.5km/h

- C.10km/h

- 答案：B

- 285.机动车转弯时，通过（    ）自动调整两个车轴的不同转速。

- A.离合器

- B.变速器

- C.差速器

- 答案：C

- 286.叉车门架轮槽磨损量不得大于原尺寸的（    ）。

- A.10%

- B.8%

- C.30%

- 答案：A

- 287.对于不符合延期复核审请相关情形的特种作业人员，考核机构应当在收到延期复核资料之日起（    ）个工作日内作出不予延期决定。

- A.5

- B.7

- C.10

- D.15

- 答案：A

- 288.挖掘机在操作中，应经常注意仪表的工作情况，正常情况下(柴油机在额定转速时)，机油压力一般在（    ）范围内。

- A.0.1-0.15MPa

- B.0.15-0.2MPa

- C.0.25-0.4Mpa

- 答案：C

- 289.履带式机动车辆起动后，不可立即投入到作业中去，应空运转一段时间待水温达到50℃以上，机油压力为（    ）MPa时才能投入正常作业中。

- A.0.1-0.15

- B.0.2-0.4

- C.0.6-0.8

- 答案：B

- 290.建筑工地周边应设立围挡，其高度应不低于（    ）。

- A.1.2m

- B.1.5m

- C.1.8m

- D.2.8m

- 答案：C

- 291.燃烧必须在可燃物质.助燃物质和（    ）三个基本条件的相互作用下才能发生。

- A.空气

- B.着火源

- C.汽.柴油

- 答案：B

- 292.机动车遇到险情时，应当先（    ）的安全。

- A.保护设备

- B.保护货物

- C.保护人

- 答案：C

- 293.推土机铲土和集土距离一般以（    ）左右较为合适。

- A.30m

- B.40m

- C.50m

- 答案：A

- 294.为了清除机油中的杂污，减轻机件磨损，发动机润滑系装有（    ）。

- A.机油尺

- B.空气滤清器

- C.机油滤清器

- 答案：C

- 295.可以使已停驶的车辆留在原地不动的装置叫（    ）。

- A.行走制动器

- B.驻车制动器

- C.转向制动器

- 答案：B

- 296.依据《安全生产法》的规定，从业人员当发现直接危及自身安全的紧急情况时，（    ）。

- A.采取一切技术手段抢险救灾

- B.要立即向现场安全管理人员报告

- C.在采取必要的个人防护措施后，在现场静观事态变化

- D.有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业现场

- 答案：D

- 297.以下属于液压系统动力原件的是

- A.油缸

- B.换向阀

- C.油泵

- 答案：C

- 298.液力偶合器的功用实际就是发动机与传动装置的（    ）。

- A.联轴节

- B.离合器

- C.变轴节

- 答案：A

- 299.常维护保养(即例保)的作业内容主要是（    ）。

- A.以紧固润滑为中心

- B.以调整为中心

- C.以检查清洁为中心

- 答案：C

- 300.我国车辆维护实行（    ）的维护制度。

- A.计划维修制

- B.按需维修制

- C.预防为主，定期检测，强制维护

- 答案：C

- 1.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理）、（      ）和特种设备安全的监督管理，适用本法。

- A.经营

- B.运输

- C.使用

- D.检验

- E.检测

- 答案：ACDE

- 2.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，（      ），保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。

- A.组织抢救

- B.疏散人群

- C.防止事故扩大

- D.减少人员伤亡和财产损失

- E.稀释空气

- 答案：ACD

- 3.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，下列（      ）设备应报废，并向原登记机关注销。                                                                                                                A.出现过多次事故的

- B.超过检验周期的

- C.存在严重事故隐患，无改造、维修价值的

- D.达到安全技术规范规定的其他报废条件的

- 答案：CD

- 4.《中华人民共和国特种设备安全法》的目的是（      ）。

- A.加强特种设备安全工作

- B.预防特种设备事故

- C.保障人身和财产安全

- D.促进经济社会发展

- 答案：ABCD

- 5.定期检验对动力系统的检查内容是（      ）。

- A.发动机是否安全牢固、可靠

- B.发动机是否运转平衡

- C.发动机能否正常起动、熄火

- D.发动机各系统是否工作正常

- 答案：ABCD

- 6.定期检验时，带有电制动的蓄电池平衡重式叉车在制动时应确保（      ）。

- A.制动连锁装置应安全

- B.制动时连锁开关必须切断行车电机的电源

- C.制动必须的拖痕

- D.制动轮不能抱死

- 答案：AB

- 7.护顶架型式试验完成后，检查（      ）。

- A.没有断裂

- B.司机头项上部没有永久变形

- C.不出现裂纹

- D.司机头项上部永久变形不超过20毫米

- 答案：ACD

- 8.机动车在厂区道路行驶时，要行驶在道路（      ）。

- A.左侧

- B.中间

- C.右侧

- 答案：BC

- 9.安全使用车辆对蓄电池维护保养时应注意（      ）。

- A.使用前应对蓄电池壳体、极板进行检杏

- B.电解液比重是否合适

- C.接触蓄电池时应穿防护服、戴防护镜

- D.不要把蓄电池暴露在明火中

- 答案：ABCD

- 10.变速箱中，齿轮与轴的连接方式有（      ）。

- A.固定连接

- B.空转连接

- C.滑动连接

- D.自由连接

- 答案：ABC

- 11.表示车辆通过性能的技术参数是（      ）

- A.转弯半径

- B.接近角

- C.离去角

- D.最小离地间隙

- 答案：BCD

- 12.操纵多路阀时叉车油泵电机不工作的原因是（      ）。

- A.油泵电机开关失灵

- B.电压过低

- C.电机故障

- D.门架润滑不良

- 答案：ABC

- 13.车辆出车前必须检查（      ）。

- A.制动器

- B.转向系统

- C.操纵柄、信号装置是否可靠

- D.燃油、水、润滑油是否充足

- 答案：ABCD

- 14.叉车的工作装置是由（      ）和链轮等组成。

- A.货叉

- B.叉架

- C.门架

- D.起升链条

- 答案：ABCD

- 15.叉车的稳定性实验包括（      ）。

- A.叉车满载码垛时的纵向稳定性、横向稳定性

- B.叉车满载行驶时的纵向稳定性

- C.叉车空载行驶时的横向稳定性

- D.叉车爬坡时的稳定性

- 答案：ABC

- 16.叉车的主要技术参数有（      ）。

- A.额定起重量

- B.最大起升高度

- C.最高行驶速度

- D.自重

- 答案：ABC

- 17.叉车主要由（      ）组成。

- A.动力装置

- B.轮式底盘

- C.电气系统

- D.液压系统

- 答案：ABCD

- 18.常见的液力变矩器由（      ）等组成。

- A.泵轮

- B.涡轮

- C.导轮

- D.自由轮

- 答案：ABC

- 19.车辆发动机的润滑方式（      ）。

- A.压力润滑

- B.飞溅润滑

- C.复合润滑

- D.自然润滑

- 答案：ABC

- 20.车辆弯道行驶时，差速器两侧半轴齿轮的（      ）。

- A.转速相等

- B.转速不等

- C.转矩相等

- D.转矩不等

- 答案：BC

- 21.车辆行驶系由（      ）等组成。

- A.车架

- B.车桥

- C.车轮

- D.悬架

- 答案：ABCD

- 22.车辆转弯时影响离心力大小的主要因素是（      ） 。

- A.车辆的重量

- B.车辆的高度

- C.车速

- 答案：AC

- 23.车辆走合期的使用特点有（      ）。

- A.零件表面摩擦剧烈，磨损速度快

- B.润滑油变质快

- C.行驶故障多

- 答案：ABC

- 24.车辆走合期应采取的技术措施有（      ）。

- A.减载

- B.限速

- C.正确驾驶

- D.选择优质燃料和润滑油，加强维护

- 答案：ABCD

- 25.齿轮泵的泄漏主要有（      ）。

- A.轴向间隙

- B.径向间隙

- C.啮合点接触不好

- D.卸荷槽

- 答案：ABC

- 26.充气轮胎按断面形状分为（      ）。

- A.普通轮胎

- B.标准断面轮胎

- C.宽基轮胎

- D.超宽基轮胎

- 答案：BCD

- 27.传动系可分为（      ）种。

- A.机械传动

- B.液压传动

- C.液力机械传动

- D.电传动

- 28.蓄电池车辆在行驶中，连电失速会直接危及安全行车，其原因有（      ）。

- A.控制系统受潮

- B.控制系统的电器元件质量差，控制开关、二极管等参数改变

- C.维护保养不及时，控制箱内部不清洁，触发器有虚焊，接触器接触不良或因电压不足使触头发生火花，以致断电后触头仍然黏住

- D.控速踏板的恢复弹簧损坏或脱落，控速踏板被异物卡住，不能复位

- 答案：ABCD

- 29.电动车辆的电气系统包括（      ）。

- A.电动机

- B.控制箱

- C.配电箱

- D.蓄电池组

- 答案：ABCD

- 30.车辆检修时，有以下（      ）等多项安全要求。

- A.禁止在气缸外随意试火和“吊火”

- B.严禁用划火法检查蓄电池电压高低

- C.发现油路管道或油箱漏油时，在紧急情况下亦不可用锡焊补焊

- D.禁止使用汽油等易燃物品擦拭机车。

- 答案：ABD

- 电动机不能起动的原因有（      ）。

- A.线路有断路

- B.过载

- C.电刷接触不良

- D.串励磁场绕组接反

- 答案：ABCD

- 32.多路换向滑阀不能复位可能原因是（      ）。

- A.联接螺栓拧的太紧，使阀体变形，阀杆卡滞

- B.阀体与滑阀之间间隙过小阀体操作机构不灵

- C.阀体与滑阀之间不清洁

- D.复位弹簧变形

- 答案：ABCD

- 33.二级门架升降系统主要包括（      ）。

- A.内、外门架

- B.叉架、货叉

- C.工作油缸

- D.链条及滚轮

- 答案：ABCD

- 34.发动机润滑系的主要作用有（      ）。

- A.冷却

- B.清洁

- C.润滑

- D.密封

- 答案：ABCD

- 35.方向盘转不动可能的原因有（      ）。

- B.分流阀堵塞

- C.胶管损坏

- D.电路损坏

- 答案：ABCD

- 36.静压传动的平衡重式叉车包含有那些部件（      ）。

- A.变量液压泵

- B.液压油管路

- C.变矩器

- D.液压马达

- 答案：ABD

- 37.具有无级变速功能的传动系有（      ）。

- A.机械传动

- B.液压传动

- C.液力机械传动

- D.电传动

- 答案：BCD

- 38.可能造成喇叭不响的原因有（      ）。

- A.熔断器烧毁

- B.电器线路接触不良

- C.电压低  D.电流小

- 答案：AB

- 39.离合器的功能有（      ）。

- A.保证车辆平稳起步

- B.保证车辆顺利变速

- C.防止传动机构超负荷

- D.防止车辆在坡上溜行

- 答案：ABC

- 40.内燃叉车的液压系统含有（      ）等部件。

- A.油箱

- B.液压泵

- C.换向阀

- D.油缸

- 答案：ABCD

- 41.内燃车辆的电气系统包括（      ）。

- A.起动机

- B.配电箱

- C.蓄电池

- D.信号照明

- 答案：ACD

- 42.判断蓄电池确实充足电的现象是（      ）。

- A.端电压达到最大时保持三小时不变

- B.蓄电池内部发生大量的汽泡，电解液呈“沸腾”状态

- C.电解液比重达到规定值后，继续充电三小时，不再升高

- D.电解液温度达到规定值后，继续充电三小时，不再升高

- 答案：ABC

- 43.叉车起升链条具有（      ）特点。

- A.承载能力大

- B.相对伸长率小

- C.要求滑轮直径较小

- D.挠性好

- 答案：ABCD

- 44.蓄电池使用一段时间需要做如下检查（      ）。

- A.检查电解溶液液面高度

- B.检查蓄电池外壳有无裂纹和渗出电解液

- C.测量电解液的比重以判断蓄电池的放电程度

- D.检查蓄电池固定是否牢固

- 答案：ABCD

- 45.液力传动的车辆包含有那些部件（      ）。

- B.液力变速箱

- C.差速器

- D.半轴

- 答案：ABCD

- 46.液压泵及吸油管路产生气穴现象时会有（      ）等症状。

- A.冲击振动

- B.噪音

- C.高温

- D.都不是

- 答案：ABC

- 47.溢流阀在液压传动中是限制管路最高压力，其一般情况是（      ）。

- A.平时阀门关闭

- B.当液体压力超过最大值时才打开

- C.平时阀门打开

- D.当液体压力达最大值时才关闭

- 答案：AB

- 48.影响蓄电池容量的因素有（      ）。

- A.极板的活性物质

- B.电解液温度

- C.电解液比重

- D.充放电电流大小

- 答案：ABCD

- 49.油泵压力不足的原因一般有（      ）。

- A.油泵侧板间隙磨损过大

- B.齿轮磨损

- C.泵体有严重的刮损现象

- D.密封圈损坏引起漏油

- 答案：ABCD

- 50.油泵噪音过大可能的故障原因有（      ）。

- A.滤网堵塞产生空穴

- B.油管接头松动吸入空气

- C.液压油粘度太高

- D.液压油中有气泡

- 答案：ABCD

- 51.制动器失效的原因有（      ）。

- A.制动磨擦片上有油

- B.制动管路漏油或漏气

- C.各轴承损坏

- D.制动液缺少

- 答案：ABD

- 叉车工作中的四禁止（      ）。

- A.禁止行驶中突然换向

- B.禁止用货叉开关库门

- C.禁止用叉子撞击货件

- D.禁止翻盘作业和利用惯性急速倾倒货物

- 答案：ABCD

- 53.叉车工作中五不叉（      ）。

- A.超负荷或重量不明不叉

- B.货物重心超道叉子中心不叉

- C.单叉子不叉

- D.货物堆放不牢稳不叉

- 答案：ABCD

- 54.叉车工作中要保持三个距离：（      ）。

- A.叉车与站台坡边距离0.5m以上

- B.两车同方向行驶保持5m以上

- C.走行过程中，货叉升离地面300—400mm

- D.转弯处行驶速度不得超过5km/h

- 答案：ABC

- 55.叉车行驶时下列操作方法是正确的是：（      ）。

- A.门架后倾

- B.货叉底端距地高度保持500mm

- C.物件档住视线时倒开叉车

- D.禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶

- 答案：ACD

- 56.叉车在工作中要注意七处减速，其中包括：（      ）。

- A.在道口.交叉路口和不平坦的道路上行驶要减速

- B.经车库门口.仓库门口要减速

- C.下坡和转弯时减速

- D.在狭窄通道中运行和视线不清时减速

- 答案：ABCD

- 57.叉车作业时下列操作方法是正确的有（      ）。

- A.产禁电瓶叉车的行驶电动机和油泵电动机同时使用

- B.叉载的重量应符合载荷曲线标志牌的规定

- C.不得用叉车货叉来拨起埋人物，必要时首先计算拨取力

- D.当双叉无法完成作业时，可以用单叉作业

- 答案：ABC

- 58.叉车作业时下列操作方法是正确有（      ）。

- A.在进行物品的装卸过程中，必须用制动器稳定叉车

- B.叉车不准用制动惯性溜放物品

- C.不准在码头岸边直接叉装船上货物

- D.卸完货后，不必将货叉放到最低点也可回驶装货

- 答案：ABC

- 59.工业车辆要求轮胎具备的特点是（      ）。

- A.承载能力大

- B.耐磨性好

- C.刚性大

- D.强度高

- 答案：ABD

- 60.事故处理的“不放过”原则是：（      ）。

- A.事故原因不明不放过

- B.事故责任人没有受到处理不放过

- C.员工没有受到教育不放过

- D.没有防范措施不放过

答案：ABCD

判断

1.对骨伤人员的救护中，需要用担架搬运时，要使伤员头部向前。

答案：错误

解析：要使伤员头部向后，以便后面抬担架的人随时观察其伤情变化。

2.建筑施工交叉作业现场，各工种进行上下立体交叉作业时，应当在同一垂直方向上操作。

答案：错误

解析：不得在同一垂直方向上操作。

3.国产柴油机多采用孔式喷油器，喷油孔的数目一般为1-8，喷孔直径为0.2-0.8mm。

答案：正确

4.场内机动车司机应佩戴符合本单位标准的劳动防护用品。

答案：错误

解析：应佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。

5.建筑施工现场安全带严禁擅自接长使用。

答案：正确

6.建筑施工特种作业人员必须取得国家有关规定的安全作业培训，并取得相应资格证书，方可上岗作业。

答案：正确

7.焊、割作业时，乙炔瓶和氧气瓶两者使用时的距离不得小于10米。

答案：正确

8.轮胎式车辆在泥泞道路上行驶时，应采取高速行驶办法，以防打滑。

答案：错误

解析：应采取低速行驶方法，以防打滑。

9.压路机转向器如操纵失灵，应立即停车并原地转动方向机试验。

答案：错误

解析：如操纵失灵，不允许在停车后原地转动方向机。

10.两相触电是触电方式中最危险的。

答案：正确

11.机动车辆司机换档时，不得强推、硬拉，使齿轮发生撞击声响。

答案：正确

12.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，是企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件之一。

答案：正确

13.车库及作业场所必须设有明显的安全标志及消防器材。

答案：正确

14.刑法第134条规定:在生产作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣

的，处3年以上7年以下有期徒刑。

答案：正确

15.冬天起动发动机时，起动机每次连续工作时间可20秒钟，如一次不能起动，可间隔2~3秒钟后连续多次起动。

答案：错误

解析：不能连续起动发动机。

16.履带式车辆转向是靠改变两侧驱动轮上的驱动扭矩来实现的。

答案：正确

17.场内机动车辆因电气短路或油类泄漏而造成失火时，司机应及时用水灭火。

答案：错误

解析：电气短路或油类泄漏而造成失火时，不能用水灭火，应选用二氧化碳、干粉灭火器或干沙土等进行扑救。

18.首次取得《建筑施工特种作业操作资格证书》的人员，即可上岗单独操作机械。

答案：错误

解析：3个月实习期满后，方可独立上岗操作。

19.液压管路中混入空气在低压时有爬行现象。

答案：正确

20.履带式车辆在上坡时，可根据坡度以及山坡长短适时换档。

答案：错误

解析：上坡行驶时操作比较困难，尽量避免中途换档，应该在上坡前根据坡度的大小选好档位。

21.发生坍塌事故后，应立即组织抢险人员在一小时内到达现场。

答案：错误

解析：应在半小时内赶到现场。

22.遇有燃烧物品中有钾、钠、钾、镁、铝粉等建筑施工火灾现场禁止使用二氧化碳灭火器灭火器。

答案：正确

23.施工现场的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离，I-10KV4米。()

答案：错误

解析：施工现场的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离，1KV4米、1-10KV6米、35-110KV8米。

24.挖掘悬崖时，作业面不得留有伞沿及松动的大块石，当发现有塌方危险时，应立即处理或将挖掘机撤离至安全地带。

答案：正确

25.禁止烟火、当心坠物等环境标志牌的下边缘距离地面高度不能小于1.5米。

答案：错误

解析：不能小于2米。

26.提示标志是向人们提供某种信息的图形标志。

答案：正确

27.为降低成本，不同种类牌号的燃料润滑油可以混合使用。

答案：错误

解析：不可以混合使用

28.生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者地方标准。

答案：错误

解析：必须执行国家标准或者行业标准。

29.对于起重量为1t的内燃叉车，其满载时的最高行驶速度不大于10km。

答案：错误

解析：对于起重量为1t的叉车满载时的最高行驶速度，规定电瓶叉车不小于10m/min,内燃叉车不小于17m/min。

30.因工作需要，可以在机动车辆车厢或斗内既装货物，又同时载人。

答案：错误

31.机动车辆在施工区域外运输作业时，其车辆总质量超过桥梁承载质量时，应报请当地交管部门批准，并采取安全措施后方可通过。

答案：正确

32.生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品替代。

答案：错误

解析：不允许采用货币或其他物品替代。

33.汽油发动机作功行程结束时，汽缸内最高温度可达327C-427℃，柴油机可达380C-440℃。

答案：错误

解析：汽油发动机作功行程结束时，汽缸内最高温度可达300℃-430℃，柴油机可达500℃-700℃。

34.蓝色主要用于指令标志。

答案：正确

35.建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。

答案：正确

36.发动机内正时齿轮是指在曲轴前安装一大齿轮，在凸轮轴前端安装一小齿轮，两齿轮上均刻有正时记号，安装时必须按正时记号对准。

答案：正确

37.在通道口应设置安全通道等指示标志。

答案：正确

38.当发生低压触电时，且电线搭落在触电者身上，用绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源。

答案：正确

39.推土机不能急转弯的原因是制动带沾油或磨损过度，制动带间隙或操纵杆自由行程过大。

答案：正确

40.轮胎式车辆在路面积水的场地或道路上行驶时，应尽量避免急打方向盘和采取紧急制动。

答案：正确

41.《安全生产许可证条例》的制定，是为了严格规范质量和安全生产条件，防止和减少质量和生产安全事故。

答案：正确

解析：《安全生产许可证条例》的制定，是为了严格规范安全生产条件，防止和减少生产安全事故。与“质量”无关。

42.因工作需要，修理工可以在升起的铲斗下检修。

答案：错误

解析：不可以在升起的铲斗下检修，防止铲斗突然落下对人造成伤害。

43.施工现场场内机动车司机，因在司机室内操作，进现场时无需戴安全帽。()

答案：错误

解析：必须戴安全帽。

44.压路机在公路上行驶时，时速一般不得低于6km/h。

答案：错误

解析：时速一般不得超过5km/h。

45.液压系统中，用来调节和控制液体的压力、流量、方向来满足工作需要的元件称谓控制原件，如控制阀、液压锁、单向限速阀等。

答案：正确

46.液压系统中设置的安全阀是为了防止系统过载。

答案：正确

47.机动车辆司机操作熟练时，可以不踏离合器踏板换档。

答案：错误

解析：必须踏离合器踏板换档。

48.通过人体的电流越大，对人体的生命威胁越大。

答案：正确

49.装载机发动机起动后应怠速空运转，待水温达到55℃，气压表达到0.45MPa后，再起步行驶。

答案：正确

50.遵纪守法，不是一种道德行为，而是一种法律行为。

答案：错误

解析：遵纪守法，既是一种道德行为，也是一种法律行为。

51.行车或作业前，司机应检查发动机燃油机油和冷却水是否加足，不够时应添加。

答案：正确

52.场内机动车辆在施工现场发生的人员伤害事故，可作为交通事故处理。

答案：错误

解析：不属于交通事故，作为安全事故处理。

53.忠实履行岗位职责是国家对每个从业人员的基本要求，也是职工对国家、对企业必须履行的义务。

答案：正确

54.场内机动车辆车库及作业场所，常用的灭火器材有:二氧化碳灭火器干粉灭火器1211灭火器等。

答案：正确

55.由于违反规章制度(包括疏忽大意，过于自信以及明知安全部件有故障仍带病行驶(作业)等而造成事故是明知故犯，已构成犯罪，应按重大责任事故罪处罚。

答案：正确

56.标志牌的平面与视角夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角应不小于75°。

答案：正确

57.密目式安全网的标准是在100平方厘米面积内有2000个以上网目，耐贯穿试验，网与地面成30度夹角，5公斤直径48mm钢管在5米高度处自由落下不能穿透。

答案：错误

解析：在3米高度处自由落下不能穿透。

58.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害的劳动者作定期健康检查，这是道德问题。

答案：错误

解析：这是《劳动法》第五十四条的规定，是用人单位必须履行的义务，不是道德问题。

59.挖掘机在拉铲或反铲作业时，履带距工作面边缘距离不应大于1m。

答案：错误

解析：履带距工作面边缘距离应大于1m，轮胎距工作面边缘距离应大于1.5m。

60.特种作业人员在施工中发现事故隐患或其他不安全因素时，可以隐瞒不报或者拖延报告。

答案：错误

解析：必须立即报告!

61.安全带应低挂高用。

答案：错误

解析：应高挂低用。

62.燃油和部分防冻液以及电器设备的短路等原因是导致机动车辆发生火灾的主要因素。因此，在保管好燃油防冻液的同时，应遵守加注燃油时的各项规定，经常检查电气系统。

答案：正确

63.场内机动车辆一级维护周期为:累计行驶1500公里或累计作业100小时。

答案：正确

64.液压传动不能实现无级变速，且变化范围不大。

答案：错误

解析：能实现无级变速，且变化范围较大。

65.机动车驾驶员操作熟悉时，可以不踏离合器踏板换挡。

答案：错误

66.蓄电池电源线接头应保持紧固，接触良好，防止接触电阻过大，电源线发热或因活接头产生火花而引发事故。

答案：正确

67.在施工现场的沟、坎、深基坑等处，夜间要张挂红色警示灯。

答案：正确

68.机动车辆事故由人员车辆道路(场地)运动事态后果六个要素构成。

答案：正确

69.生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

答案：正确

70.汽油发动机压缩行程终了时，汽压内最高压力可达3-5Mpa，柴油机可达6-9Mpa。

答案：正确

71.红色表示禁止、停止、危险以及消防设备的意思。

答案：正确

72.申请《建筑施工特种作业操作资格证》人员的年龄为:男16岁;女17岁。

答案：错误

解析：申请人员的年龄应年满18周岁。

73.为提高工作效率，场内机动车辆无须定期检验仍可继续使用。

答案：错误

解析：场内机动车辆必须定期检验才可继续使用。

74.CPQD3表示起重量为3吨，动压传动(液力传动)，以汽油为燃料的平衡重式叉车。

答案：正确

75.因工作需要，柴油机允许长时间低速运转。

答案：错误

解析：不允许长时间低速运转。

76.安全带严禁擅自接长使用。使用3米及以上的长绳时必须加缓冲器，各部件不得任意拆除。

答案：正确

77.用人单位对于首次取得执业资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于3个月的实习操作。

答案：正确

78.为擦掉老油污垢，允许用汽油擦洗机动车辆。

答案：错误

解析：不允许用汽油擦洗机动车辆，容易引发火灾。

79.液压系统中的动力元件是把机械能转变成液体的压力能的元件，如油缸油马达等。

答案：错误

解析：齿轮、液压泵是动力元件;油缸、油马达是执行元件。

80.劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，视为违反劳动合同。

答案：错误

解析：依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十二条，劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。

81.各类新工人进入施工现场，都要进行防火安全教育和防火知识的学习。经考试合格后方能上岗工作。

答案：正确

82.轮胎式车辆在冰冻积雪场地或道路上行驶时，严禁采用紧急制动。

答案：正确

83.生产经营单位的主要从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

答案：正确

84.机动车辆在停稳前，不得开门和上下人。

答案：正确

85.正确的抢救体位是侧卧式。

答案：错误

解析：正确的抢救体位是仰卧式。

86.必须在坡道上停车时，停好后在拉紧手制动器的同时挂上一档或倒档，并用三角垫木或石块塞住车轮，防止滑溜。

答案：正确

87.在施工现场机动车交会时，司机不但要注意保持足够的安全横向问距，还要注意现场沟槽基坑情况和现场作业人员动向，做到先让先慢先停，以保证会车安

全。

答案：正确

88.燃烧三个要素是:可燃物质、助燃物质、着火源。

答案：正确

89.为了节省燃油，下坡时可采取空档滑行法。

答案：错误

解析：不可以采取空档滑行法。

90.夏季天气太热时，在施工现场为了防止中暑，应该摘下安全帽。

答案：错误

解析：施工现场工人佩戴安全帽，主要是保护头部不受到伤害，所以在施工现场不戴安全帽是很危险的。

91.柴油与汽油相比，它具有分子量大、蒸馏温度低、粘度大，自燃点高等特点。

答案：错误

解析：柴油的主要特点是粘度和相对密度大，自燃点低。

92.发现故障及时排除，确保安全装置齐全，可靠有效，才能保证车辆安全行驶和安全作业。

答案：正确

93.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的特种作业人员按照国家有关规定经过安全作业培训即可上岗作业。

答案：错误

解析：进行安全技术培训，经考核合格取得特种作业操作资格证后才能上岗。

94.机动车辆倒车时，两眼就注意前方和侧方以避免碰撞现场作业人员或掉沟等事故发生。

答案：错误

解析：应注意后方和侧方。

95.机动车辆起步前应先鸣号1-2秒后再起步，以便给周围的人或车辆有足够的避让时间。

答案：正确

96.劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同，用人单位不可与劳动者解除劳动合同。

答案：正确

97.叉车的额定最大起重量是指货物重心至货叉前壁的距离不大于载荷中心距时，允许起升的最大重量，以吨表示。

答案：正确

98.施工现场入场处、施工起重机械、临时用电设施、基坑边缘等都属于危险部位，应当设置明显的安全标志。

答案：正确

99.冬季起动发动机后无须怠速运转即可起步行驶或进行作业。

答案：错误

解析：室外气温0℃以下时应预热起动,空载运转到水温达规定温度以上时才能作业,起动时禁止明火预热。

100.车用交流电机均为正极搭铁，蓄电池电极必须与此相符。

答案：错误

解析：车用交流电机均为负极搭铁，蓄电池电极必须与此相符，否则蓄电池电流将使整流二极管立即烧坏。

101.特种设备使用单位应当建立特种设备台账，不需建立安全技术档案。

答案：错误

解析：特种设备使用单位必须建立安全技术档案。

102.高处作业是指凡是在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。

答案：正确

103.方向盘式机动车辆在行驶中可将脚放在离合器踏板上，必要时，可用半踏离合器踏板的办法来降低车速。

答案：错误

解析：不允许用半踏离合器踏板的办法来降低车速。

104.汽油发动机的作功过程是靠火花塞发出的电火花，点燃被压缩的可燃气，放出大量热能，燃气压力迅速增加后，推动活塞下行，形成作功过程。

答案：正确

105.机动车停放时，应接通电源松开手闸，以便随时出车。

答案：错误

解析：应关闭电源拉紧手闸。

106.起动发动机后，应听察发动运转情况。待发动机运转正常，水温、机油压力、气压达到规定值，安全检查到位，方可关好车门起步。

答案：正确

107.对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。

答案：正确

108.消防水池与建筑物之间的距离，一般不得小于20米，在水池的周围留有消防车道。

答案：错误

解析：般不得小于10米。

109.机动车辆加注燃油时，发动机不得熄火，以免燃油中吸入空气。

答案：错误

解析：机动车辆加注燃油时，发动机必须熄火。

110.液体传动根据传动方法和原理不同，可分为液压传动和液力传动。

答案：正确

111.液力偶合器和液力变矩器一样，不但能传递扭矩，而且可以改变输出扭矩。

答案：错误

解析：液力偶合器只能传递扭矩，不能改变扭矩。而液力变矩器不仅能传递扭矩，也能改变输出扭矩。

112.机动车辆起步前，应先检查车前车后车下是否有人和障碍物，车辆有无异常现象。

答案：正确

113.涉及社会公共部分的道德，称为职业公德。

答案：错误

解析：涉及社会公共部分的道德，称为社会公德。

114.叉车载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，其重心到货叉垂直段前壁的水平距离。

答案：正确

115.柴油机调速器的作用是自动调节喷油泵的供油量，并可防止“飞车”。

答案：正确

116.文明生产是指以高尚的道德规范为准则，按现代化生产的客观要求进行生产活动的行为，是属于精神文明的范畴。

答案：错误

解析：属于物质文明和精神文明的范畴。

117.场内机动车辆应携带和配备必要的消防器材。

答案：正确

118.车辆在转弯时，差速器能自动使车辆左、右两侧驱动车轮以不同速度在路面上滚动。

答案：正确

119.从事高处作业的人员应按照规定进行体检和定期检查。

答案：正确

120.功率在102-306马力的推土机为轻型推土机，306马力以上为中型推土机。

答案：错误

解析：102-306马力(75-225kw)的推土机为中型推土机，306马力(225kw)以上为大型推土机。(1马力=0.735kw)

121.《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

答案：正确

122.挖掘机动臂提不起来的主要原因:一是液压缸内漏，二是控制阀漏损。

答案：正确

123.符号是单向定量马达

答案：正确

124.车辆在转弯时，差速器能自动使车辆左右两侧驱动车轮以不同速度在路面上滚动。

答案：正确

125.发动机水箱水沸时，应立即停车并打开水箱盖，使其尽快冷却。

答案：错误

解析：汽车水温过高(俗称开锅),水箱盖需要停车超过15分钟后,才能以安全方法打开。

126.轮式底盘由传动系、行驶室、转向系和制动器四大部分组成。

答案：正确

127.四冲程发动机的工作原理就是曲轴转一圈，活塞在汽缸内上下各一次，进排气门各开闭一次，完成进气、压缩、作功、排气四个过程，产生一次动力。

答案：错误

解析：四冲程发动机的工作原理就是曲轴转两圈，活塞在汽缸内上下各两次，进排气门各开闭一次，完成进气、压缩、作功、排气四个过程，产生一次动力。

128.柴油发动机的作功过程是通过喷油器向气缸内喷入的低压柴油，与吸入的常温空气混合而燃烧，产生大量热能，燃气压力迅速增加后，推动活塞下行，形成

作功行程。

答案：错误

解析：通过喷油器向气缸内喷入的高压柴油，与吸入的高温空气混合而燃烧，推动活塞下行，形成作功行程。

129.当车辆在冰冻积雪场地或道路上行驶时，其主要特点是摩擦力增大，制动距离变短。

答案：错误

解析：主要特点是摩擦力减小，制动距离变短。

130.场内机动车辆的驾驶(操作)人员要做好“十字”作业，即:“调整、坚固、润滑、清洁、防腐”;做到“三勤”，在出车前、行车(作业)中和收车后的勤清洁、勤检查和勤调整。

答案：正确

131.发动机按使用冷却方式可分为水冷式和风冷式两种。

答案：正确

132.液压管路采用油管连接，液压元件的布置能随机器的需要而任意安排，不受限制。

答案：正确

133.机动车一级维护保养作业内容是以润滑、坚固为中心。作业人:维修人员为主，车辆司机协助。

答案：错误

134.一般叉车门架的最大前倾角为10°-12°。

答案：错误

解析：最大前倾角为3-6°，后倾角为10-12°。

135.当心落物、当心塌方、当心触电等标志属于提示标志。

答案：错误

解析：属于警告标志。

136.ZL50C装载机，其中Z表示装载机L表示轮胎式50表示额定载重量为50KNC表示第3次改进型。

答案：正确

137.压路机在新建道路上进行碾压时，应从两侧向中间碾压。碾压时，距路基边缘不应大于0.5m。

答案：错误

解析：不应小于0.5m。

138.装载机行驶时，铲斗应距地面250mm及以上。

答案：错误

解析：铲斗应距地面400mm及以上。

139.乙炔瓶应放置在距离明火10米以外的地方，严禁倒放。

答案：正确

140.履带式场内机动车辆的行走装置由“四轮一带”(驱动轮、支重轮、托轮、引导轮、履带)和履带张紧装置等组成。

答案：正确

141.勤俭节约是指在施工、生产中严格履行节省的方针，爱惜公共财物和社会财务以及生产资料，它也是职业道德的一种表现。

答案：正确

142.现场急救的第一原则为救人第一原则。

答案：正确

143.警告标志的基本形式是带斜杠的圆边框。

答案：错误

解析：警告标志的基本形式是:正三角形边框，边框及图形符号为黒色，衬底为黄色。

144.建筑工程的质量问题不仅是建筑企业生产经营管理的核心问题，不是企业职业道德建设中的一个重大课题。

答案：错误

解析：也是企业职业道德建设中的一个重大课题。

145.因工作需要，可以将装载机铲斗提升到最高位置装卸货物。

答案：错误

146.同一位置必须同时设置不同类型的多个标志牌时，应按照禁止、警告、指令、提示的顺序，先左后右、先上后下的排列设置。

答案：错误

解析：应按照警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先上后下的排列设置。

147.职业道德是指所有从业人员在职业活动中应该遵循的统一思想。

答案：错误

148.履带式车辆在上坡中万一坡度陡，发动机力量不够而熄火时，应立即放下铲刀悬臂(或铲斗)并采取紧急措施使车辆制动。

答案：正确

149.场内机动车驾驶操作人员应按规定自觉进行日常维护和一级维护作业。

答案：正确

150.特种作业人员资格证书有效期为3年。

答案：错误

解析：建筑施工特种作业人员资格证书有效期为2年。

151.履带式挖掘机短距离自行转移时，应低速缓行，每行走500-1000m应对行走机构进行检查和润滑。

答案：正确

152.发动机润滑系统润滑油的作用仅起润滑作用。

答案：错误

解析：润滑油的作用有:润滑、冷却、清洁、密封。

153.生产经营单位使用被派遣劳动者的，不必对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

答案：错误

解析：依据《安全生产法》第二十五条:生产经营单位使用被派遣劳动者的，(应当)对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

154.作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。

答案：正确

155.安全网根据安装平面与水平面的位置及产品功能可分为平网、立网和密目式安全立网三类。

答案：正确

156.推土机转移行驶时，铲刀距地面宜为400mm。

答案：正确

157.当发现蓄电池电解液液面不够时，应即时添加自来水补充。

答案：错误

解析：应添加蒸馏水补充。

158.压路机每工作50h后，应检查调整三角皮带，调整松紧度在用29.4-39.2N的压力下，可按下10-15mm为宜。

答案：正确

159.建设行业的从业人员只需要注重技术方面的培训，不需要加强职业道德建设。

答案：错误

160.机动车辆在走合期第一阶段一般应无负荷2-3h，整个走合期内应减载20%-25%。

答案：正确

161.高处作业中，不存在物体打击事故。

答案：错误

解析：高处作业现场安全隐患分为高处坠落、触电事故和物体打击三大类。

162.蓄电池的功用仅是向机动车辆用电设备供电。

答案：错误

解析：蓄电池也有电容器的作用，吸收电路中的瞬时过电压，稳定电压，保护电子元件不被击穿。

163.机动车司机在行车作业前应做到:预热起动低速升温低档起步。

答案：正确

164.社会公德是全体公民在社会交往和公共生活中应该遵循的行为准则，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

答案：正确

165.为避免在冰冻积雪场地或道路上行驶致方向盘式机动车辆产生滑溜，司机应加大油门加速行驶。

答案：错误

166.发动机喷油提前角的大小对柴油机工作过程影响很大，过小时会引起活塞敲缸，过大时排气管常冒白烟。

答案：正确

167.建筑施工现场设置的安全标志牌的固定方式分为附着式和悬挂式两种，也可采用柱式。

答案：正确

168.液力偶合器是联接发动机与传动装置的联轴节，可使传动性能柔和，保证平稳起步和加速，并可防

止系统过载。

答案：正确

169.发动机润滑系统的限压阀是为了提高机油压力而设置的。

答案：错误

解析：发动机润滑系统的限压阀是为了使机油压力保持在一个适当的数值上稳定地工作。机油压力过高或过低都会对发动机的工作带来危害。

170.履带式车辆在陡坡上不得横向行驶。

答案：正确

171.建筑工地周边应设立围挡，其高度不低于1.3米-2.0米。

答案：错误

解析：高度不低于1.8米。

172.标志牌可以设置在移动的物体上。

答案：错误

解析：标志牌一般不宜设置在移动的物体上，以免这些物体移动后，看不见安全标志。

173.蓄电池上不得放置任何工具或物品，以免发生短路或损坏。

答案：正确

174.当发生低压触电时，且电线搭落在触电者身上或绳索木板木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源。

答案：正确

175.建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。

答案：正确

176.发动机的进气行程是活塞由下止点向上止点移动。

答案：错误

177.禁止抛物、禁止戴手套等标志属于警告标志。

答案：错误

解析：属于禁止标志。

178.建筑施工工地场内机动车驾驶(操作)人员必须经建设行政主管部门考核合格，取得“建设施工特种作业资格证书”，方可上岗从事相应作业。()

答案：错误

解析：取得“建筑施工特种作业资格证书"，方可上岗从事相应作业。(一字之差)

179.四行程直列六缸发动机的点火次序为:1一3一2一5-6-4.

答案：错误

解析：点火次序为:1-5-3-6-2-4

180.液压传动介质中混入空气对液压系统工作状况影响不大。

答案：错误

181.少量饮酒，可使驾驶(操作)人员精神兴奋，提高工作效率。

答案：错误

解析：驾驶(操作)人员在工作时不允许喝酒!

182.1吨叉车规定载荷中心距为1m。

答案：错误

解析：1吨叉车规定载荷中心距为0.5m(500mm)。

183.红色用于安全标志、图形符号和警告标志的几何边框。

答案：错误

解析：黑色用于安全标志、图形符号和警告标志的几何边框。

184.发动机过热的温度会给发动机的工作带来危害，而过低则可提高发动机的功率。

答案：错误

解析：发动机工作时温度过低，可使可燃混合汽点燃困难或燃烧迟缓，造成发动机功率下降。

185.受过重击或有裂痕的安全帽经过维修后可以继续使用。

答案：错误

解析：不可以继续使用。

186.活塞从上止点到下止点所扫过的容积，称为气缸工作容积或气缸排量。

答案：正确

187.起火有三个条件，即可燃物、助燃物和点火源。

答案：正确

188.安全色中红色表达的安全信息含义是禁止。

答案：正确

189.机动车辆起步前，应查看车辆周围，底部等处有无行人障碍物。

答案：正确

190.建筑施工事故现场报警时，应该说明伤情(病情、火情、案情)等，好让救护人员事先做好急救的准备。

答案：正确

191.机动车一级维护保养周期是:累计行驶2000km或累计作业700h。

答案：错误

192.发动机最适宜在80~90°C温度下工作。

答案：正确

193.机动车辆维修时，严禁用电气焊修补油路管道或油箱渗漏处。

答案：正确

194.道德是以善恶为标准，通过社会舆论、内心信念和传统习惯来评价人的行为，调整人与人之间以及个人与社会之间相互关系的行为规范的总和。

答案：正确

195.液压传动的缺点是不能实现自动防止过载。

答案：错误

196.TY220型推土机:其中T表示履带式推土机，Y表示液压传动，功率为220马力。

答案：正确

197.在建筑工程施工现场，阻止火灾发生的基本措施之一是消除着火源。

答案：正确

198.黄色与黑色相间隔的条纹，表示指示方向。

答案：错误

199.在生产劳动过程中，当发现危及从业人员生命安全的情况时，从业人员应当立即报告领导或现场负责人，从业人员无权停止工作或撤离现场。

答案：错误

解析：作业人员有权停止作业，或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

200.《建筑施工特种作业操作资格证》每三年复审一次。

答案：错误

解析：每两年复审一次。

201.机动车辆在走合期内，起步加速操作应平稳;换档应平稳及时。

答案：正确

202.从事高处作业的人员可不戴安全帽但是必须系好安全带。

答案：错误

解析：既要戴好安全帽，也必须系好安全带。

203.遵守职业道德是每个从业人员基本的道德准则。

答案：错误

解析：遵守职业道德是每个从业人员基本的行为准则。

204.直流电动机有定子和转子两大部分，转子部分有主磁极、换向磁极、机座等，作用是产生磁通。                                                               答案：错误

205.离合器的功用足切断和传递发动机传给传动系的动力，所以要求离合器结合迅速，以便车辆起步。                                                               答案：错误

206.主销后倾是增加直线行驶的稳定性和转向轮自动回正的能力。

答案：正确

207.转向缸内液压油泄漏太大是转向操作困难的原因之一。

答案：正确

- 208.转向轮定位一般通过调整转向横拉杆的长度来调整。

- 答案：错误

- 209.车辆禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。

- 答案：正确

210.叉车满载将货物起升到最大高度时进行码垛，门架后倾角有利于纵向稳定性，合成重心升高不利于横向稳定性。                                                   答案：正确

211.叉车行车时货物的最低点离地应300～400mm左右，与道路上固定物之间其距离不得少于0 .5m。                                                                 答案：正确

212.叉车在作业时，可能由于货物重心“过远”或超载，对前轮支承点产生的力矩过大，而使叉车失去稳定向前倾翻。                                                 答案：正确

213.非定期维护包括走合期维护、换季维护和对长期停车或封存汽车的维护。

答案：正确

- 214.非紧急情况下，严禁突然制动，以防在惯性力作用下，货物抛出损坏并砸伤人，同时也严禁高速急转。

- 答案：正确

215.护顶架是重要的安全部件，应该有足够的强度、刚度和稳定性。

答案：正确

- 216.黄底、黑边、黑图案、三角形为警告标志。

- 答案：正确

217.叉车额定起重量货物的中心至货叉垂直段前表面的水平距离，为叉车的载荷中心距。                                                                              答案：错误

218.静压式传动内燃叉车传动装置主要由油泵和油马达组成。

答案：正确

- 219.叉车装卸搬运的效率取决于叉车司机的熟练程度。

- 答案：错误

- 220.叉车的加速时间直接影响叉车起动、制动、换向操作的平稳性。

- 答案：正确

- 221.叉车的脚制动性能不灵，可以使用手制动进行操作进行装卸作业。

- 答案：错误

- 222.叉车转弯时，内半轴齿轮阻力大于外半轴齿轮上的阻力。

- 答案：正确

223.内燃叉车采用静压传动不可取消机械传动中的传动轴和差速器、减速箱等零部件。                                                                             答案：错误

224.内燃叉车静压传动的主要优点是：变速性能好、易于操纵。

答案：正确

- 225.内燃叉车静压传动的缺点：传动效率低、成本低、寿命低。

- 答案：错误

- 226.叉取货物时，要平稳进叉，叉架与货件要贴靠。

- 答案：正确

- 227.叉取托运易倒塌货物和危险货物，要以安全绳捆绑。

- 答案：正确

228.液力传动内燃叉车其优点是：操作简单、提高作业效率、减轻司机的劳动强度。                                                                                答案：正确

229.液力传动内燃叉车其缺点是：构造简单、传动效率较机械传动高。

答案：错误

- 230.机械传动内燃叉车由摩擦式离合器、齿轮变速箱、传动轴和驱动桥等组成。

- 答案：正确

- 231.使用叉车作业重量不得超过托盘和叉车额定能力。

- 答案：正确

232.叉车进行圆柱形货物码放，为保持码垛后稳定性，可采用梯形的码放方法。

答案：正确

233.检查叉车制动性能时，应空载高速运行，紧急脚踏制动，两轮的轮拖擦应一致。                                                                             答案：正确

234.内燃叉车按工作循环所需的行程来分：有四冲程内燃机和两冲程内燃机。

答案：正确

- 235.液压油的粘度随温度变化不大。

- 答案：错误

236.节流阀是一种用改变油液流量的办法来控制工作机构移动速度的阀门。

答案：正确

- 237.当工作装置运动速度很高时，宜选择粘度较低的油。

- 答案：正确

- 238.在靠近电线或开关等电气设备处堆放货物时，距离不得少于1.5m。

- 答案：错误

- 239.内燃叉车的倾斜油缸有2个油孔，可互换进、排油孔。

- 答案：正确

240.内燃叉车传动装置的作用是将发动机输出的动力传给油泵和驱动轮，实现叉车的升降倾斜动作和行驶。                                                          答案：正确