判断题

1. 无人机飞行时，必须时刻保持在操控员的视距范围内。

答案: 正确

2. 无人机起飞前无需检查电池电量，只需检查螺旋桨是否安装牢固即可。

答案: 错误

3. 操控无人机在禁飞区飞行是违法的，即使无人机重量小于 250 克。

答案:正确

4. GPS 信号丢失时，飞行员可以切换到姿态模式进行手动操作。

答案:正确

5. 无人机可以在夜间飞行，但必须按照当地法规申请夜航许可。

答案:正确

6. 在复杂地形环境中，无人机的自动返航功能可能因信号障碍而失效。

答案:正确

7. 无人机电池在低温环境中使用时，续航时间可能会缩短。

答案:正确

8. 使用无人机进行航拍无需事先获得地面人员的同意。

答案: 错误

9. 无人机在高压电塔附近飞行时，可能会因强电磁干扰导致失控。

答案:正确

10. 在人群密集区上空进行无人机飞行任务是安全的，只要操控员技术熟练即可。

答案:错误

11. 飞行时，如果遥控器信号丢失，无人机会自动返航到起飞点（前提是功能开启）。

答案:正确

12. 无人机操作员必须了解当地的空域限制和相关法规。

答案:正确

13. 在风速较大的环境中，无人机的悬停稳定性会下降。

答案:正确

14. 无人机飞行时，风速小于 5 米/秒通常被认为是安全的。

答案:正确

15. 无人机可以在沙尘暴天气中执行飞行任务，只要螺旋桨足够强劲。

答案:错误

16. 在飞行过程中，突然电量耗尽的无人机会立即坠落。

答案:正确

17. 未经许可，不能使用无人机进入军事禁区或敏感区域。

答案:正确

18. 无人机的飞控系统无需定期升级固件。

答案:错误

19. 无人机的最大飞行高度通常受到法规限制，部分国家上限为 120 米（400 英尺）。

答案:正确

20. 无人机的飞行时间会受到负载重量的影响，重量越大续航越短。

答案:正确

21. 在恶劣天气中，雨水可能导致无人机电子设备短路。

答案:正确

22. 无人机可以在机场附近执行商业航拍任务，无需特殊审批。

答案:错误

23. 操控无人机时，必须始终保持与遥控器的信号连接。

答案:正确

24. 无人机起飞前的指南针校准是为了确保飞行路径的准确性。

答案:正确

25. 未成年人可以操作无人机，但必须有成人陪同或监督。

答案:正确

26. 无人机飞行中突然断电可能导致坠落事故。

答案:正确

27. 无人机失控后，应优先关闭动力系统以避免二次事故。

答案:正确

28. 在高海拔地区飞行时，无人机动力输出会有所下降。

答案:正确

29. 使用无人机进行农药喷洒时，应确保喷洒区域无人停留。

答案:正确

30. 无人机低电量时应立即返航或降落，避免因电量耗尽而坠落。

答案:正确

31. 无人机可以随时进行越界飞行，无需考虑国界限制。

答案:错误

32. 在无人机运输物流场景中，负载重量超过限额可能导致动力不足。

答案:正确

33. 无人机可在无 GPS 信号的情况下完成精确导航。

答案:错误

34. 热成像相机可以帮助无人机在夜间环境中进行搜索救援任务。

答案:正确

35. 在无人机飞行过程中，操控员可以同时操作多架无人机。

答案:错误

36. 无人机电池应存放在干燥、通风的地方，避免高温或潮湿环境。

答案:正确

37. 飞行中，强烈的电磁干扰会导致无人机失控或信号中断。

答案:正确

38. 在靠近障碍物的环境中飞行时，应使用无人机的避障功能。

答案:正确

39. 无人机可以长时间悬停在大风环境中，不会受影响。

答案:错误

40. 在飞行前，检查天气预报是无人机操作的基本要求之一。

答案:正确

41. 无人机坠落造成他人财产损失时，操控员需承担赔偿责任。

答案:正确

42. 无人机的飞行高度越高，信号干扰的可能性越小。

答案:错误

43. 高温环境会加速无人机电池的老化。

答案:正确

44. 当无人机超过目视距离时，必须依靠图传系统进行操作。

答案:正确

45. 无人机飞行时，禁止靠近居民区、学校等敏感区域。

答案:正确

46. 商用无人机的飞行任务必须提前向相关部门申报。

答案:正确

47. 在寒冷环境中使用无人机时，应注意提前预热电池。

答案:正确

48. 无人机只需购买即可飞行，无需经过注册或备案程序。

答案:错误

49. 无人机飞行高度超过法规限制可能导致罚款或其他处罚。

答案:正确

50. 无人机起飞后可以关闭 GPS 模式以节省电量。

答案:错误

51. 在法律允许的情况下，无人机可以用于监控私人住宅。

错误

52. 操作无人机时，必须始终将无人机保持在目视范围内。

答案:正确

53. 无人机飞行操作员应具备基础的航空知识和法律法规意识。

答案:正确

54. 在山区飞行时，无人机的高度应根据地形变化动态调整。

答案:正确

55. 无人机飞行时可以随意更换电池，无需关闭动力系统。

答案:错误

56. 无人机的飞行速度不会受到负载重量的影响。

答案:错误

57. 如果无人机在飞行中失控，应优先尝试手动接管控制权。

答案:正确

58. 无人机起飞后，应立即检查悬停稳定性，以确保飞行安全。

答案:正确

59. 商用无人机可用于货物运输，但不得用于危险品运输。

答案:正确

60. 无人机返航时，电池电量不足可能导致其未能返回起飞点。

答案:正确

61. 无人机的飞行操作员需持有效执照方可从事商业飞行活动。

答案:正确

62. 无人机飞行时，应避免与其他飞行器的飞行路径交叉。

答案:正确

63. 如果无人机在飞行中撞击障碍物，应立即停止飞行检查设备损伤。

答案:正确

64. 无人机在高海拔环境下飞行时，动力输出不会受到影响。

答案:错误

65. 电池低电量警告时，无人机应立即切断动力系统。

答案:错误

66. 无人机可以在军事禁区内飞行，只要保持较低的飞行高度。

答案:错误

67. 操控无人机飞行时，使用可靠的电池可以降低事故风险。

答案:正确

68. 在无人机执行救援任务时，可以使用热成像设备搜寻受困人员。

答案:正确

69. 如果无人机在飞行中失去 GPS 信号，可以依赖手动模式完成飞行。

答案:正确

70. 无人机螺旋桨损坏时可以继续飞行，只需减速即可。

答案:错误

71. 无人机的飞行任务结束后，应立即关闭电源并存放电池。

答案:正确

72. 操作员在飞行中可以随意调整无人机的最大飞行高度。

答案:错误

73. 使用无人机进行农业喷洒时，必须佩戴必要的防护装备。

答案:正确

74. 在城市高楼密集区域飞行时，应注意信号干扰风险。

答案:正确

75. 操作无人机时，无需关注天气，只需操控技术熟练即可。

答案:错误

76. 如果无人机在飞行中突然起火，应立即使用干粉灭火器灭火。

答案:正确

77. 无人机的飞行高度越高，空气阻力越小。

答案:错误

78. 无人机的返航功能依赖于 GPS 信号，如果 GPS 信号丢失，返航功能可能失效。

答案:正确

79. 无人机的飞行时间与飞行速度和负载重量直接相关。

答案:正确

80. 无人机飞行操作前，无需熟悉当地的飞行规则和空域限制。

答案:错误

81. 使用无人机执行商业任务时，必须遵守国家和地区的相关规定。

答案:正确

82. 未经批准，无人机不能进入机场净空保护区飞行。

答案:正确

83. 无人机飞行时，如果遥控器信号丢失，通常会自动返航到起飞点。

答案:正确

84. 如果无人机在飞行中发生坠落事故，应立即离开现场以避免责任。

答案:错误

85. 无人机在寒冷环境中飞行时，续航能力会提高。

答案:错误

86. 操控无人机时，必须保证飞行设备处于正常状态且电池充足。

答案:正确

87. 在高风速环境中，无人机的悬停和飞行稳定性会下降。

答案:正确

88. 操作无人机飞行时，可以超出目视范围操作而不依赖图传系统。

答案:错误

89. 使用无人机进行物流运输时，应确保负载物品的安全性和稳定性。

答案:正确

90. 无人机可以直接替代有人驾驶的航空器完成所有飞行任务。

答案:错误

91. 无人机的飞控系统需要定期检查和更新，以保证安全性和稳定性。

答案:正确

92. 在恶劣天气中飞行，雨水可能导致无人机短路或损坏。

答案:正确

93. 无人机在飞行中发生故障时，应立即手动控制其降落或返航。

答案:正确

94. 无人机电池低于安全电压时，应停止使用并进行更换。

答案:正确

95. 商用无人机飞行可以无需执照，只要重量不超过 2 公斤。

答案:错误

96. 在航拍过程中，必须确保飞行高度和空域符合当地法规规定。

答案:正确

97. 无人机只能在 GPS 信号正常的情况下启动飞行。

答案:错误

98. 无人机的避障系统可以完全避免所有飞行中的碰撞事故。

答案:错误

99. 在高温天气中，电池可能会因过热而损坏，需采取降温措施。

答案:正确

100. 使用无人机进行公共服务任务时，应优先确保公众安全。

答案:正确

- 110.无人机飞行时可以随意飞越军事训练场。

- 答案:错误

- 111.无人机飞行时应避免在强光环境下飞行。

- 答案:正确

- 113.无人机飞行时应保持与地面障碍物的安全距离。

- 答案:正确

- 114.无人机飞行时可以随意飞越核设施。

- 答案:错误

- 115.飞行时无人机应避免在强风环境下飞行。

- 答案:正确

- 116.飞行时应保持与地面人员的通信畅通。

- 答案:正确

117.无人机飞行时可以随意飞越化工厂。

答案:错误

- 118.无人机飞行时应避免在强电磁干扰环境下飞行。

- 答案:正确

- 119.飞行时无人机应保持与地面障碍物的安全距离。

- 答案:正确

- 120.无人机飞行时可以随意飞越水坝。

- 答案:错误

- 121.一般航模用的二冲程发动机磨合时间在1-2个小时左右。工业发动机的四冲程发动机磨合时间在3-8小时左右。

- 答案:正确

- 122.高热值与低热值的区别，在于燃料燃烧产物中的水呈液态还是气态，水呈液态是高热值，水呈气态是低热值。

- 答案:正确

- 123.当发动机空中停车后，螺旋桨会像风车一样继续沿着原来的方向旋转，这种现象，叫螺旋桨自转。螺旋桨自转可产生很少一部分的动力。

- 答案:错误

- 124.无刷电机去除了电刷，最直接的变化就是没有了有刷电机运转时产生的电火花，这样就极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰。

- 答案:正确

- 125.对于同种尺寸规格的无刷电机来说，绕线匝数多的，KV值低，最高输出电流小，扭力大，绕线匝数少的，KV值高，最高输出电流大，扭力小，因此，KV值越低的电机越好。

- 答案:错误

- 126.电调必须根据电机的功率等参数来进行选择。由于电机的额定工作电压是确定的，因此电调的功率选择就是最大承载电流的选择。

- 答案:正确

- 127.大部分锂电池放电不能将空载电压放到3.2V以下的，否则过度放电会损害电池。

- 答案:正确

- 128.与无人机不同，航空模型的管理机构是国家体委下属航空运动管理中心。

- 答案:正确

- 129.扑翼无人机是人们出于仿生学理念设计的一类无人机，属于按照平台构型分的5类无人机中的一类。

- 答案:正确

- 130.多旋翼无人机在如今民用无人机中极其常见，其具有操控筒单、续航能力强、载重量大等特点。

- 答案:错误

- 131.按照无人机的活动半，可以将其分为5类无人机。其中，近程无人机指的是活动半径在15km以内的无人机。

- 答案:错误

- 132.无人机系统UAS，其核心为地面站分系统。

- 答案:错误

- 133.四旋翼无人机一般有两种布局方式，1型和X型。在实际应用中，一般采用X型四旋翼无人机。

- 答案:正确

- 134.多旋翼无人机上所使用的电机，如果其中一个参数为KV850，那么代表电机输入电压每增加IV，其空转转速增加85t/min。

- 答案:错误

- 135.多旋翼无人机上使用的电调，最基本的功能是为电动机调迷，其可将飞控的控制信号转化为电信号。

- 答案:正确

- 136.锂电池是无人机中使用的重要能量装置，其电芯连接方式分为串联和并联。其中串联方式下，总电压不变，总容量变化。

- 答案:错误

- 137.多旋翼无人机中使用的螺旋桨越大，转速越高，无人机所能够得到的升力就越大。而且一般高KV值电机适配小螺旋桨。

- 答案:正确

- 138.航空模型的管理机构不是国家体委下属航空运动管理中心。

- 答案:错误

- 139.无人飞艇是人们出于仿生学理念设计的一类无人机，但不属于按照平台构型分的5类无人机中的一类。

- 答案:错误

- 140. 无人机测量可以用于地质勘探和矿产资源勘查。

- 答案:正确

- 141. 无人机测量只能在室外环境下进行，不能在室内使用。

- 答案:错误

- 142. 无人机测量可以通过激光雷达获取精确的地形数据。

- 答案:正确

- 143.无人机的遥感数据可以帮助农业领域进行作物监测和水资源管理。

- 答案:正确

- 144. 无人机测量主要用于宇航领域的遥感应用。

- 答案:错误

- 145.无人机可以搭载多种传感器，如热红外相机、多光谱相机等。

- 答案:正确

- 146.无人机测量对地面控制点的精确标定是必要的。

- 答案:正确

- 147. 无人机测量只能获得二维数据，无法获取三维地理信息。

- 答案:错误

- 148.无人机测量可以在建筑工程和土地测量中进行高精度的测量任务。

- 答案:正确

- 149.无人机测量的数据处理需要专业的地理信息系统软件支持。

- 答案:正确

- 150. 无人机的航拍数据无法用于城市规划和土地利用分析。

- 答案:错误

- 151. 无人机测量的数据准确度无法达到传统测量技术的水平。

- 答案:错误

- 152.无人机对气象和环境监测有很大的应用潜力。

- 答案:正确

- 153. 无人机测量可以帮助快速准确地评估自然灾害的影响范围。

- 答案:正确

- 154.无人机测量需要遵守航空法规和隐私保护的相关法律规定。

- 答案:正确

- 155.无人机测量在河流和海洋巡航中可以从空中获取海洋生态系统的信息。

- 答案:正确

- 156.无人机测量技术在文化遗产保护和考古方面都有广泛应用。

- 答案:正确

- 157.无人机测量只能进行单一任务，无法应用于多种领域。

- 答案:错误

- 158.无人机测量无法应用于地下资源的勘探和检测。

- 答案:正确

- 159.无人机测量可以通过图像处理技术生成三维模型和数字高程模型。

- 答案:正确

- 160. 下载和分析无人机测量的数据不需要专业的地理信息系统软件。

- 答案:错误

- 161. 无人机的自动避障功能可以确保飞行的安全性和避免碰撞事故。

- 答案:正确

- 162.无人机测量在林业和森林资源管理中可以提供定量的植被监测数据。

- 答案:正确

- 163. 无人机测量的数据可以与全球定位系统（GPS）进行集成和校正。

- 答案:正确

- 164.无人机测量可以用于城市交通管理和道路监测。

- 答案:正确

- 165. 无人机测量的应用需要专业的飞行技术和地面设备的支持。

- 答案:正确

- 166. 无人机测量可以用于监测海岸线的变化和海洋腐蚀。

- 答案:正确

- 167. 无人机对能源和环境领域的监测和评估具有重要意义。

- 答案:正确

- 168. 无人机测量在环境保护和自然资源管理中发挥重要作用。

- 答案:正确

- 169.无人机测量可以配备精准的光学测量仪器进行地形测量。

- 答案:正确

- 170.未接入无人机云的民用无人机运行前需要提前向管制部门提出申请，并提供有效监视手段

- 答案：正确

- 171. 存储无人机的所有设备应装箱存放在室内，保持干燥，存储温度为-40°C~60°C。

- 答案：正确

- 172. 操控手是指利用地面控制站以增稳或全自主模式控制无人机巡检系统飞行的。

- 答案：错误

- 173. 固定无人机动力装置安装时，对于油动发动机，油箱出油口与发动机连接，油箱进气管与消声器、增压嘴连接利用空气流动产生的压力给油箱增压、加压，保证无人机在任何飞行姿态供油压力稳定。

- 答案：错误

- 174. 无人机定位系统可完成对水土流失的成因、强度、影响范围及其防治成效等的实时动态监测。

- 答案：错误

- 175.超近程无人机活动半径在 15km 以内。

- 答案：正确

- 176. 直升机的操纵包括副翼操纵。

- 答案：正确

- 177.对于未接入无人驾驶航空器云系统的用户，其无人驾驶航空器机身需有明确的标识，注明该无人驾驶航空器的型号、编号、所有者、联系方式等信息，以便出现坠机情况时能迅速查找到无人驾驶航空器所有者或操作者信息。

- 答案：正确

- 178.多轴飞行器，电调和电机一般通过3根单色线连接，如任意调换其中2根与电机的连接顺序，会导致该电机停转。

- 答案：错误

- 179.飞行前，应根据无人直升机的大小合理规划航线。

- 答案：错误

- 180.减震机构主要是将发动机的振动最大限度的控制在发动机本身，避免传给无人机的机身平台及任务载荷而影响机身寿命和任务执行能力。

- 答案：正确

- 181. 遥控无人机着陆时，拉飘的修正方法是发现拉飘时，稳住并保持杆量。

- 答案：错误

- 182. 无人直升机飞行过程中禁止进行超出其性能指标的飞行。

- 答案：错误

- 183.无人直升机降落前，应确认降落场地无异常。

- 答案：正确

- 184.无人机根据活动半径分类可分为短程、近程、中程、远程无人机。

- 答案：正确

- 185.任何人员在操作民用无人机时不得精心大意或盲目蛮干，以免危及他人的生命或财产安全。

- 答案：正确

- 186.对于、N、VI和VI类无人驾驶航空器，应安装并使用电子围栏。

- 答案：正确

- 187.电力系统通过调节四个电机的转速使四个旋翼间出现特定的转速差，从而实现飞行器的各种动作。

- 答案：错误

- 188.斜线会使画面显得动态、动或紧张。

- 答案：正确

- 189. 飞行控制器中的加速度传感器，可以测量飞行器角度信息。

- 答案：错误

- 190.固定翼无人机组装后，要对机翼、机身和尾翼的相互位置进行检查若发现机翼在机身上左右高低位置不一致，可将较高一侧机身侧板的安装机翼处削去一些直到把机翼摆平为止。

- 答案：正确

- 191.飞行计划申请不包括飞行气象条件。

- 答案：错误

- 192.电池容量与无人机续航能力密切相关，电池容量越大，放电速度越快，续航能力越弱。

- 答案：错误

- 193. 转速表通常用来反映装备了定距螺旋桨的活塞发动机的功率。

- 答案：正确

- 194.飞控系统硬件固化到电路板上，这块飞控控制集成电路板，简称为集成板。

- 答案：错误

- 195.无人直升机巡检系统所需电池应指定专人检查保养。

- 答案：错误

- 196. 航模电池鼓包了就代表已经有损坏，就不建议使用了，请和其它的电池一样送到专门的电池回收处。

- 答案：正确.

- 197. 随着飞行控制系统能力的不断提升，遥控系统的作用越来越小。

- 答案：正确.

- 198. 调节规律是指无人机飞控系统的输入信号与执行结构的输出量之间的函数关系，按调节规律可分为静态式和动态式。

- 答案：错误

- 199.电机带动螺旋桨进行旋转说明无刷电机动平衡良好。

- 答案：錯淏

- 200.半硬壳式机身，主要的受力部件为大梁。

- 答案：错误

- 201.通常来说，不同品牌、型号的无人机地面站，其操作流程（规程）会略有区别但总体上看，所有无人机地面站的基本使用流程均大致类似，一般多遵循“地

- 面站配置-地面站启动-准备完毕-地面站检测及排故-使用地面站进行飞行操控”的通用流程。

- 答案：错误

- 202. 在DJIG04APP相机拍摄模式选项中，A表示速度优先。

- 答案：错误

- 203.无人直升机可以不设置失控保护、自动返航等必要的安全策略。

- 答案：错误

- 204.用遥控器设置无人机的电调，需要断开电机。

- 答案：错误

- 205.多旋翼飞行器在没有发生机械结构改变的前提下，如发生漂移，不能直线飞行时，不需要关注的是指南针校准。

- 答案：错误

- 206. 超低空无人机任务高度一般在 100~1000m 之间。

- 答案：错误

- 207.飞行控制系统（自驾仪） 是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务、返航、回收等整个飞行过程的核心系统。

- 答案：正确

- 208. 无人机的运动和操纵与无人机的重心位置没有关系。

- 答案：错误

- 209. 在链路系统中，控制信号从地面控制设备向飞行器进行传送。

- 答案：正确

- 210.无人机具体执行的飞行任务主要包括到达时间和目标进入方向等，需满足的要求有：航迹距离结束，限制航迹长度不小于预先设定的最大距离。

- 答案：错误

- 211.遥控无人机着陆拉平时，拉杆的快慢和下降速度的关系是下降慢，拉杆应快一些。

- 答案：错误

- 212.遥控固定翼模型主要由机翼、机身、尾翼、螺旋桨、起落架、控制系统六个主要部分组成。

- 答案：错误

- 213. 固定翼无人机动力装置安装时，对于油动发动机，油箱在机身内应该使用背胶魔术贴固定住，防止移位。

- 答案：错误

- 214.多轴飞行器是一种不少于四个旋翼轴的无人旋翼航空器。

- 答案：错误

- 215.GA/T1411-2017《警用无人驾驶航空器系统》规定了警用无人机列装的代号规范，其中涉及主代号、专业代号、分类代号、动力方式代号、指标代号、企业代号、产品代号等7类代号。

- 答案：正确

- 216. 在融合空域 3000米以下运行的小型无人机驾驶员，应至少持有私照。

- 答案：正确

- 217. 电池系统是控制无人机飞行姿态和运动方向的部件。

- 答案：错误

- 218.多轴飞行器控制电机转速的直接设备为电调（BEC）。

- 答案：错误

- 219.多轴飞行器控制电机转速的直接设备为飞控。

- 答案：错误

- 220.变焦是改变透镜和成像面的距离，达到使影像清晰目的。

- 答案：错误

- 221.成像尺寸中画幅也称半画幅。

- 答案：错误

- 222.飞行器启动前必须检查桨时是否有旋紧。

- 答案：正确

- 223. 植保无人机植保作业前，由于无人机非常智能了，无需勘察地形、确认路线。

- 答案：错误

- 224.无人机飞行手册中规定的过载表明起飞时允许的最大过载。

- 答案：错误

- 225.巡检过程中，不得操纵无人直升机进行与巡检作业无关的活动，现场禁止使用可能对无人直升机造成干扰的大型电子设备。

- 答案：错误

- 226.遥控无人机着陆到平飘阶段，平飘前段，速度较大，下沉较慢，拉杆量应小

- 一些。

- 答案：正确

- 227.场地标注主要用于飞行区域内重点目标的标注，如建筑物、禁飞区、人口密

- 集区等易影响飞行安全的区域。

- 答案：错误

- 228. 固定翼无人机起落架安装的前三点安装是指主起落架对称的安置在无人机中心后面，第三个支点（前轮）位于机身前部。

- 答案：错误

- 229.使用多轴飞行器，在航拍过程中超出视线范围必须紧急返航。

- 答案：错误

- 230. 无人机每个架次飞行结束后用测电器检查电池电量，当单块电池电压电量低于满电的65%时，应及时换上满电电池，以便继续作业而更换下来的电池应采用系统配备的专用充电装置充电。

- 答案：错误

- 231. 空域管理应当维护国家安全，兼顾民用、军用航空的需要和公众利益，统一规划，合理、充分、有效地利用空域。

- 答案：正确

- 232. 多轴的轴指飞行爵运动坐标轴。

- 答案：错误

- 233.光圈的大小是反映相机镜头光时间长短的参数。

- 答案：错误

- 234. 放全襟翼下降，无人机能以较小的下降角，较大的速度下降。

- 答案：错误

- 235.通常说的“无尾布局”的固定翼无人机是指无垂直尾翼，但有水平尾翼。

- 答案：错误

- 236.如果稳定性很好的无人机，操纵往往不灵敏：操纵很灵敏的无人机，则往往不太稳定。

- 答案：正确

- 237. 飞控系统的主要作用是为地面操作人员提供正确数据。

- 答案：错误

- 238.在一个划定的管制空域内，由军航的一个空中交通管制单位负责该空域内的航空器的空中交通管制。

- 答案：错误

- 239.在相同的光圈与感光条件下，快门值分母越小，曝光时间越长，进光量越多，画面越暗。

- 答案：错误

- 240.某多轴电调上标有 15A 字样，意思是指电调所能承受的最大瞬间电流是 15 安培。

- 答案：正确

- 241.重心靠前，尾翼减小可以降低复合翼无人机重量。

- 答案：正确

- 单选题

1.无人机的英文缩写是

- A．UVS

- B．UAS

- C．UA.V

- D.  USV

答案:C

2.轻型无人机，是指空机质量

- A．小于7kg

- B．大于7kg，小于116kg

- C．大于116kg，小于5700kg

- D.  大于8kg

答案:B

3.近程无人机活动半径在

- A．小于15km

- B．15~50km

- C．200~800km

- D.  大于15km

答案:B

4.任务高度一般在0~100m之间的无人机为

- A．超低空无人机

- B．低空无人机

- C．中空无人机

- D.  高空无人机

答案:A

5.不属于无人机机型的是

- A．塞纳斯

- B．侦察兵

- C．捕食者

- D.  掠夺者

答案:A

6.不属于无人机系统的是

- A．飞行器平台

- B．飞行员

- C．导航飞控系统

- D.  飞行器

答案:B

7.常规固定翼/旋翼平台是___大气层内飞行的空气的航空器

- A．重于

- B．轻于

- C．等于

- D.  小于

- 答案:A

8.不属于抵消旋翼机反转力矩的方法有

- A．尾桨

- B．共轴旋翼

- C．增大旋翼半径

答案:C

9.多轴旋翼飞行器通过___改变控制飞行轨迹。

- A．总距杆

- B．转速

- C．尾桨

答案:B

10.目前主流的民用无人机所采用的动力系统通常为活塞式发动机和___两种。

- A．涡喷发动机

- B．涡扇发动机

- C．电动机

答案:C

11.活塞发动机系统常采用的增压技术主要是用来

- A．提高功率

- B．减少废气量

- C．增加转速

答案:A

12.电动动力系统主要由动力电机,动力电源和___组成。

- A．电池

- B．调速系统

- C．无刷电机

答案:B

13.从应用上说,涡桨发动机适用于

- A．中低空.低速短距/垂直起降无人机

- B．高空长航时无人机/无人战斗机

- C．中高空长航时无人机

答案:C

14.属于无人机飞控子系统的是

- A．无人机姿态稳定与控制

- B．无人机任务设备管理与控制

- C．信息收集与传递

答案:A

15.不属于无人机飞控子系统所需信息的是

- A．经/纬度

- B．姿态角

- C．空速

答案:A

16.不应属于无人机飞控计算机任务范畴的是

- A．数据中继

- B．姿态稳定与控制

- C．自主飞行控制

答案:A

17.关于自动倾斜器说法错误的是

A.旋翼的总距和周期变距操纵都是靠自动倾斜器来完成。

B.直升机旋翼的挥舞控制机构称为自动倾斜器。

C.自动倾斜器由内轴.外轴.导筒.内环.外环.旋转环.操纵摇臂.变距拉杆等组成。

答案:C

18.无人机电气系统中电源和___两者组合统称为供电系统。

- A．用电设备

- B．配电系统

- C．供电线路

答案:B

19.无人机搭载任务设备重量主要受___限制。

- A．飞机自重

- B．飞机载重能力

- C．飞机最大起飞能力

答案:B

20.直升机机体的力和力矩不包括

A.自身重力。

B.旋翼桨叶的铰链力矩。

C.旋翼.尾桨的反扭矩和桨毂力矩。

答案:B

21.无人机计算装载重量和重心的方法主要有：计算法,图表法和____。

- A．试凑法

- B．查表法

- C．约取法

答案:B

22.指挥控制与____是无人机地面站的主要功能

- A．飞行状态监控

- B．任务规划

- C．飞行视角显示

答案:B

23.无人机地面站系统不包括

- A．机载电台

- B．无人机控制站

- C．载荷控制站

答案:A

24.无人机地面站显示系统应能显示

- A．无人机飞行员状态

- B．飞机状态及链路.载荷状态

- C．飞行空域信息

答案:B

25.地面站地图航迹显示系统可为无人机驾驶员提供飞机___信息。

- A．飞行姿态

- B．位置

- C．飞控状态

答案:B

26.不属于无人机起飞方式的是

- A．弹射

- B．滑跑

- C．滑翔

答案:C

27.不属于无人机回收方式的是

- A．伞降

- B．飘落

- C．气囊回收

答案:B

28.关于旋翼的反扭矩说法正确的是

A.旋翼的反扭矩会迫使直升机向旋翼旋转的反方向偏转。

B.旋翼反扭矩的大小取决于发动机输入功率的大小。

C.发动机带动旋翼旋转时，旋翼诱导阻力力矩为发动机传递给旋翼轴的扭矩所平衡。

答案:A

29.下面说法正确的是

A.一般来讲，尾桨反扭矩的数值是比较大的。

B.如果尾桨桨毂中心位于直升机重心之上或重心之下，则不会产生滚转力矩。

C.尾桨主要用于平衡旋翼的反扭矩，在有些场合也可以改变直升机的侧向平衡状态。

答案:C

30.旋翼水平铰的作用

A.自动调节桨叶升力变化，消除侧倾力矩。

B.使桨叶拉力发生周期性变化，也会使桨叶根部受到的弯矩发生周期性变化。

C.产生自下而上的挥舞相对气流，这会使桨叶迎角减小，拉力减小。

答案:A

31.对于带襟翼无人机，放下襟翼，飞机的升力将___，阻力将____.

- A．增大.减小

- B．增大.增大

- C．减小.减小

答案:B

32.对于带襟翼无人机，放下襟翼，飞机的失速速度将

- A．增大

- B．减小

- C．不变

答案:B

33.相同迎角，飞行速度增大一倍，阻力增加为原来的

- A．一倍

- B．二倍

- C．四倍

答案:C

34.通过改变迎角，无人机飞行员可以控制飞机的

- A．升力.空速.阻力

- B．升力.空速.阻力.重量

- C．升力.拉力.阻力

答案:A

35.放全襟翼下降，无人机能以

- A．较大的下降角，较小的速度下降

- B．较小的下降角，较大的速度下降

- C．较大的下降角，较大的速度下降

答案:A

36.无人机飞行员操纵副翼时，飞机将绕

- A．横轴的俯仰运动

- B．纵轴的滚转运动

- C．立轴的偏转运动

答案:B

37.无人机飞行员操纵升降舵时，飞机将绕

- A．横轴的俯仰运动

- B．纵轴的滚转运动

- C．立轴的偏转运动

答案:A

38.无人机飞行员操纵方向舵时，飞机将绕

- A．横轴的俯仰运动

- B．纵轴的滚转运动

- C．立轴的偏转运动

答案:C

39.向右压盘时，无人机

- A．右翼升力大于左翼升力

- B．左翼升力大于右翼升力

- C．左翼升力等于右翼升力

答案:B

40.无人机飞行员向前推杆，飞机的迎角

- A．增大

- B．减小

- C．先减小后增大

答案:B

41.向后拉杆，飞机的迎角

- A．增大

- B．减小

- C．先增大后减小

答案:A

42.飞机的下滑角是

- A．升力与阻力的夹角

- B．飞行轨迹与水平面的夹角

- C．阻力与重力的夹角

答案:B

43.使飞机获得最大下滑距离的速度是

- A．最大下滑速度

- B．失速速度

- C．下滑有利速度

答案:C

44.下滑有利速度使

- A．飞机下滑阻力最小

- B．飞机下滑角最大

- C．飞机下滑升力最大

答案:A

45.用下滑有利速度下滑，飞机的

- A．升阻比最大

- B．升力最大

- C．下滑角最大

答案:A

46.在稳定的直线飞行中，下面关于飞机升力的说法，正确的是

- A．空速小时必须减小迎角，以产生足够的升力来保持高度

- B．空速大时必须减小迎角，以产生足够的升力来保持高度

- C．空速大时必须增大迎角，以产生足够的升力来保持高度

答案:B

47.关于机翼的剖面形状（翼型），下面说法正确的是

- A．上下翼面的弯度相同

- B．机翼上表面的弯度小于下表面的弯度

- C．机翼上表面的弯度大于下表面的弯度

答案:C

48.空速减小时，为保持高度，应实施的操纵是

- A．增大迎角，使升力的增加大于阻力的增加

- B．增大迎角，以保持升力不变

- C．减小迎角，以保持阻力不变

答案:B

49.根据机翼的设计特点，其产生的升力来自于

- A．机翼上下表面的正压强

- B．机翼下表面的负压和上表面的正压

- C．机翼下表面的正压和上表面的负压

答案:C

50.飞机转弯的向心力是

- A．飞机的拉力

- B．方向舵上产生的气动力

- C．飞机升力的水平分力

答案:C

51.偏转副翼使飞机转弯时，机翼阻力

- A．使飞机向转弯内侧偏转

- B．使飞机向转弯外侧偏转

- C．对飞机的转弯没有影响

答案:B

52.偏转副翼使飞机转弯时，两翼的阻力是

- A．内侧机翼阻力大

- B．外侧机翼阻力大

- C．相等

答案:B

53.偏转副翼使飞机左转弯时，为修正逆偏转的影响，应

- A．向左偏转方向舵

- B．向右偏转方向舵

- C．向右压盘

答案:A

54.偏转副翼使飞机右转弯时，为修正逆偏转的影响，应

- A．向左偏转方向舵

- B．向右偏转方向舵

- C．向左压盘

答案:B

55.飞机转弯时，坡度有继续增大的倾向，原因是

- A．转弯外侧阻力比内侧的大

- B．转弯外侧升力比内侧的大

- C．转弯外侧阻力比内侧的小

答案:B

56.飞机坡度增大，升力的垂直分量

- A．增大

- B．减小

- C．保持不变

答案:B

57.飞机坡度增大，升力的水平分量

- A．增大

- B．减小

- C．保持不变

答案:A

58.载荷因数是

- A．飞机拉力与阻力的比值

- B．飞机升力与阻力的比值

- C．飞机承受的载荷（除重力外）与重力的比值

答案:C

59.飞机转弯时，为保持高度需要增大迎角，原因是

- A．保持升力垂直分量不变

- B．用以使机头沿转弯方向转动

- C．保持升力水平分量不变

答案:A

60.转弯时，为保持高度和空速，应

- A．增大迎角和油门

- B．增大迎角.减小拉力

- C．减小迎角.增大拉力

答案:A

61.无人机飞行员操纵飞机时

- A．拉杆飞机转入下降

- B．推油门飞机转入下降

- C．推杆飞机转入下降

答案:C

62.飞机水平转弯，坡度增大，失速速度_____。

- A．减小

- B．保持不变，因为临界迎角不变

- C．增大

答案:C

63.飞机失速的原因是

- A．飞机速度太小

- B．飞机速度太大

- C．飞机迎角超过临界迎角

答案:C

64.飞机接近失速，会_____。

- A．出现操纵迟钝和操纵效率降低的现象

- B．出现机头上仰的现象

- C．出现机翼自转现象

答案:A

65.如飞机出现失速，飞行员应

- A．立即蹬舵

- B．立即推杆到底

- C．立即拉杆

答案:B

66.飞机发生螺旋现象的原因是

- A．飞行员方向舵操纵不当

- B．飞行员压盘过多

- C．飞机失速后机翼自转

答案:C

67.飞机发生螺旋后，最有效的制止方法是

- A．立即推杆到底改出失速

- B．立即向螺旋反方向打舵到底制止滚转

- C．立即加大油门增速

答案:B

68.右转螺旋桨飞机的扭距使飞机

- A．向下低头

- B．向左滚转

- C．向上抬头

答案:B

69.飞机离地面高度时，地面效应的影响开始体现出来。

- A．低于半个翼展

- B．低于一个翼展

- C．低于两个翼展

答案:B

70.飞机在地面效应区时，引起的气动力变化是

- A．升力增大.阻力减小

- B．升力减小.阻力增大

- C．升力增大.阻力增大

答案:A

71.飞机着陆进入地面效应区时，将

- A．出现短暂的机头上仰变化

- B．经历诱导阻力减小的过程，需要减小动力

- C．需要增大迎角以保持相同的升力系数

答案:B

72.具有正静安定性的飞机，当受到扰动使平衡状态变化后，有

- A．回到原平衡状态的趋势

- B．继续偏离原平衡状态的趋势

- C．保持偏离后的平衡状态

答案:A

73.具有负静安定性的飞机，当受到扰动使平衡状态变化后，有

- A．回到原平衡状态的趋势

- B．继续偏离原平衡状态的趋势

- C．保持偏离后的平衡状态的趋势

答案:B

74.飞机从已建立的平衡状态发生偏离，若______，则飞机表现出正动安定性。

- A．飞机振荡的振幅减小使飞机回到原来的平衡状态

- B．飞机振荡的振幅持续增大

- C．飞机振荡的振幅不增大也不减小

答案:A

75.飞机从已建立的平衡状态发生偏离，若______，则飞机表现出负动安定性。

- A．飞机振荡的振幅减小使飞机回到原来的平衡状态

- B．飞机振荡的振幅持续增大

- C．飞机振荡的振幅不增大也不减小

答案:B

76.飞机的纵向安定性有利于

- A．防止飞机绕立轴偏转过快

- B．防止飞机绕纵轴滚转过快

- C．防止飞机抬头过高或低头过低

答案:C

77.飞机的压力中心是

- A．压力最低的点

- B．压力最高的点

- C．升力的着力点

答案:C

78.飞机迎角增大，压力中心的位置会

- A．前移

- B．后移

- C．保持不变

答案:A

79.飞机迎角减小，压力中心的位置会

- A．前移

- B．后移

- C．保持不变

答案:B

80.具有纵向安定性的飞机，飞机重心

- A．位于压力中心前

- B．位于压力中心后

- C．与压力中心重合

答案:A

81.常规布局的飞机，机翼升力对飞机重心的力矩常为使飞机机头的力矩_____。

- A．上仰

- B．下俯

- C．偏转

答案:B

82.常规布局的飞机，平尾升力对飞机重心的力矩常为使飞机机头的力矩______。

- A．上仰

- B．下俯

- C．偏转

答案:A

83.重心靠前，飞机的纵向安定性

- A．变强

- B．减弱

- C．不受影响

答案:A

84.重心靠后，飞机的纵向安定性

- A．变强

- B．减弱

- C．保持不变

答案:B

85.飞机的横侧安定性有助于

- A．使机翼恢复到水平状态

- B．使飞机保持航向

- C．使飞机保持迎角

答案:A

86.飞机的方向安定性过强，而横侧安定性相对过弱，飞机容易出现

- A．飘摆（荷兰滚）

- B．螺旋不稳定现象

- C．转弯困难

答案:B

87.飞机的横侧安定性过强，而方向安定性相对过弱，飞机容易出现

- A．飘摆（荷兰滚）

- B．螺旋不稳定现象

- C．失去纵向安定性

答案:A

88.飞行中发现飞机非指令的时而左滚，时而右滚，同时伴随机头时而左偏，时而右偏的现象，此迹象表明

- A．飞机进入了飘摆（荷兰滚）

- B．飞机进入了失速

- C．飞机进入了螺旋

答案:A

89.高度增加，最佳爬升角速度（Vx）_____，最佳爬升率速度（Vy）_____。

- A．增大，减小

- B．减小，增大

- C．增大，增大

答案:A

90.飞机的理论升限______实用升限。

- A．等于

- B．大于

- C．小于

答案:B

91.飞机的最大起飞重量指

- A．飞机离地时的重量

- B．飞机开始滑行时的重量

- C．飞机开始起飞滑跑时的重量

答案:C

92.飞机平飞遇垂直向上突风作用时

- A．阻力将增大

- B．升力将增大

- C．升力将减小

答案:B

93.飞机以一定速度逆风起飞时

- A．升力将减小

- B．升力将增大

- C．阻力增大升力减小

答案:B

94.当给飞机加油时,为预防静电带来的危害应注意

- A．检查电瓶和点火电门是否关断

- B．油车是否接地

- C．将飞机.加油车和加油枪用连线接地

答案:C

95.活塞发动机的爆震最易发生在

- A．发动机处于小转速和大进气压力状态工作

- B．发动机处于高功率状态下工作时

- C．发动机处于大转速和小近期压力转台工作

答案:A

96.活塞发动机混合气过富油燃烧将引起

- A．发动机过热

- B．电嘴积炭

- C．发动机工作平稳，但燃油消耗量变大

答案:B

97.起飞时,可操纵变距螺旋桨的桨叶角到什么状态

- A．小桨叶角及低转速

- B．大桨叶角及高转速

- C．小桨叶角及高转速

答案:C

98.活塞发动机过热易出现在下列哪种过程中

- A．长时间爬升

- B．巡航

- C．下降

答案:A

99.活塞发动机在慢车状态下工作时间过长,易带来的主要危害是

- A．电嘴挂油积炭

- B．滑油消耗量过大

- C．气缸头温度过高

答案:A

10对装备定距螺旋桨的活塞发动机,通常用来反映功率的仪表是

- A．进气压力表

- B．转速表

- C．燃油流量表

答案:B

101.国际标准大气的定义是什么?

A.海平面附近常温常压下空气的密度

B.海平面附近常温常压下空气的密度

C.地表层附近常温常压下空气的密度

答案:A

102.下列哪些是正确的?

A.牛顿第三运动定律表明，要获得给定加速度所施加的力的大小取决于无人机的质量。

B.牛顿第二运动定律表明作用力和反作用力是大小相等方向相反的。

C.如果一个物体处于平衡状态，那么它就有保持这种平衡状态的趋势。

答案:C

103.不稳定运动状态与稳定运动或者静止状态的情况不同之处就是多了

A.速度

B.加速度

C.重力加速度

答案:B

104.一个平滑流动或流线型流动里面的空气微团，接近一个低压区时

A.会加速

B.会减速

C.速度不变

答案:A

105.通过一个收缩管道的流体，在管道的收缩区，速度的增加必然造成收缩区压力

A.增加

B.减少

C.不变

答案:B

106.和

A.前者产生更大升力

B.后者产生更大升力

C.产生升力相等

答案:A

107.公式

A.适用于飞行器下滑过程

B.适用于飞行器爬升过程

C.都不适用

答案:C

108.影响升力的因素

A.飞行器的尺寸或面积、飞行速度、空气密度

B.

C.都是

答案:C

109.对于滑翔机和下滑中的飞机来说，升力和重力关系

A.L=Wgcosɑ

B.L=Wgsinɑ

C.L=Wg

答案:A

110.在机翼上，驻点处是

A.空气与前缘相遇的地方

B.空气与后缘相遇的地方

C.都不正确

答案:A

111.如果对称机翼相对来流仰头旋转了一个迎角，驻点

A.稍稍向前缘的上表面移动

B.稍稍向前缘的下表面移动

C.不会移动

答案:B

112.下列正确的选项是？

A.了解飞机阻力是如何产生的并如何去减小它是很重要的

B.飞行器飞行时阻力是可以避免的

C.每次翼型或迎角的变化都不会改变飞机的阻力

答案:A

113.下列错误的选项是？

A.黏性阻力是由于空气和飞行器表面接触产生的

B.形状阻力是由于空气和飞行器表面接触产生的

C.蒙皮摩擦阻力是由于空气和飞行器表面接触产生的

答案:B

114.当速度增加而诱导阻力减少时

A.形阻减少了

B.蒙皮摩阻减少了

C.蒙皮摩阻增加了

答案:C

115.在涡阻力等于其他阻力和的地方

A.阻力达到最小值

B.阻力达到极小值

C.阻力达到极大值

答案:A

116.下列哪一项不会超过临界迎角？

A.低速飞行

B.高速飞行

C.都会

答案:C

117.失速时机翼

A.升力的向上力和尾部向下的力降低

B.升力的向上力和尾部向下的力增加

C.升力的向上力和尾部向下的力恒为零

答案:A

118.当恒定角速度水平转弯时空速增加，转弯半径

A.不变

B.减少

C.增加

答案:C

119.内侧滑转弯时，飞机转弯的快慢和所倾斜的角度不对应，然后飞机会偏航到转弯航迹的内侧。下列说法正确的是

A.飞机以一定的角速度转弯而倾斜过多时，水平升力分量小于离心力

B.升力的水平分量和离心力的平衡只能通过降低倾斜度建立

C.升力的水平分量和离心力的平衡可以通过降低倾斜度建立

答案:C

120.外侧滑转弯是由于离心力比升力的水平分量还大，把飞机向转弯的外侧拉。下列说法错误的是

A.外侧滑转弯的纠正引起角速度的降低，倾斜角增加，或者二者的结合

B.为维持一个给定的角速度，倾斜角必须随离心力变化

C.在高速飞机上这变得特别重要

答案:B

121.为使下降时的空速和平飞时相同，下列说法错误的是

A.功率必定降低

B.重力的分量沿航迹向前作用将随迎角的下降率增加而增加

C.迎角的下降率降低时重力的向前分量增加变快

答案:C

122.下面说法错误的是

A.滑翔状态，一个较大的下滑角会导致一个很大的重力分量

B.在俯冲状态中，飞行轨迹可以达到完全垂直向下

C.在爬升状态中，要想爬升得更陡和更快就必须有强大的推力，机翼的作用是主要的

答案:C

123.当飞机受微小扰动而偏离原来纵向平衡状态（俯仰方向），并在扰动消失以后，飞机能自动恢复到原来纵向平衡状态的特性，叫做飞机的纵向稳定性。下列说法错误的是

A.当飞机受扰动而机头下俯时，机翼和水平尾翼的迎角减小，会产生向上的附加升力

B.飞机的重心位于焦点之后，飞机则是纵向不稳定的

C.当重心位置后移时，将削弱飞机的纵向稳定性

答案:A

124.下列说法错误的是

A.裕度越大，稳定性就越强。

B.重心的移动不会改变静稳定裕度

C.配重的任何变化都将需要新的升降舵配平以维持水平飞行

答案:B

125.无人机的发射方式可归纳为手抛发射.零长发射.弹射发射.起落架滑跑起飞.母机空中发射.容器式发射装置发射和垂直起飞等类型。下列说法正确的是

A.在地面发射时，无人机使用较为广泛的发射方式是母机空中发射与零长发射

B.无人机安装在轨道式发射装置上，在压缩空气.橡筋或液压等弹射装置作用下起飞，无人机飞离发射装置后，在辅发动机作用下完成飞行任务

C.容器式发射装置是一种封闭式发射装置，兼备发射与贮存无人机功能。它有单室式和多室式两种类型

答案:C

126.无人机的回收方式可归纳为伞降回收.中空回收.起落架轮式着陆.拦阻网回收.气垫着陆和垂直着陆等类型。下列说法错误的是

A.中空回收，在大飞机上必须有中空回收系统，在无人机上除了有阻力伞和主伞之外，还需有钩挂伞.吊索和可旋转的脱落机构

B.起落架轮式着陆，有些无人机的起落架局部被设计成较坚固

C.用拦截网系统回收无人机是目前世界小型无人机较普遍采用的回收方式之一

答案:B

127.气垫着陆

A.气垫着陆的最大缺点是，不能在未经平整的地面.泥地.冰雪地或水上着陆

B.优点是不受无人机大小.重量限制，且回收率高

C.空中回收则是1分钟1架次

答案:B

128.伞降回收

A.降落伞由主伞.减速伞和阻力伞三级伞组成

B.当无人机完成任务后，地面站发遥控指令给无人机，使发动机慢车，飞机减速，降高

C.无人机悬挂在主伞下慢慢着陆，机下触地开关接通，使主伞收回无人机内，这是对降落伞回收过程最简单的描述

答案:B

129.拦截网或“天钩”回收

A.用拦截网系统回收无人机是目前世界中型无人机较普遍采用的回收方式之一

B.拦截网系统通常由拦截网.能量吸收装置组成

C.能量吸收装置与拦截网相连，其作用是吸收无人机撞网的能量，免得无人机触网后在网上弹跳不停，以致损伤

答案:C

130.关于固定翼垂直起飞错误的是

A.飞机在起飞时，以垂直姿态安置在发生场上，由飞机尾支座支撑飞机，在机上发动机作用下起飞

B.机上配备垂直起飞用发动机，在该发动机推力作用下，飞机垂直起飞

C.美国的格鲁门公司设计的754型无人机，它保留普通起落架装置，机尾有尾支座，可采用起落架滑跑方式起飞，也可以垂直姿态起飞

答案:C

131.下列哪种形式的旋翼飞行器不是直升机：

A.单旋翼带尾桨式

B.共轴双旋翼式

C.自转旋翼式

答案:C

132.俄罗斯研制的单旋翼直升机的旋翼旋转方向一般为：

A.俯视顺时针旋翼

B.俯视逆时针旋翼

C.没有规律

答案:A

133.美国研制的单旋翼直升机的旋翼旋转方向一般为：

A.俯视顺时针旋翼

B.俯视逆时针旋翼

C.没有规律

答案:B

134.如果采用并列式双驾驶员座舱，并指定左座为机长位置，则旋翼的旋转方向：

A.采用俯视顺时针旋翼好一些

B.采用俯视逆时针旋翼好一些

C.没有区别

答案:A

135.下列说法错误的是（没有提到的条件则视为相同）：

A.旋翼直径越大则拉力越大

B.旋翼直径越大则悬停诱导速度越大

C.旋翼直径越大则桨盘载荷越小

答案:B

136.为了解决大速度下空气压缩性的影响和噪音问题，可以对桨叶进行何种处理：

A.把桨叶尖部作成后掠形

B.采用矩形桨叶

C.采用尖削桨叶

答案:A

137.推式尾桨和拉式尾桨哪个效率更高：

A.推式尾桨

B.拉式尾桨

C.若其他参数没有区别则没有区别

答案:A

138.下列关于共轴双旋翼直升机旋翼的说法的是：

旋翼只起升力面的作用

B.旋翼只充当纵横向和航向的操纵面

C.旋翼既是升力面又是纵横向和航向的操纵面

答案:C

139.下列著名直升机，采用共轴双旋翼布局的是：

A.阿帕奇

B.Ka-50

C.海豚

答案:B

140.以下是共轴双旋翼直升机的优点的是：

A.操作结构简单

B.自转下滑性能优异

C.纵向尺寸小

答案:C

141.共轴式直升机废阻面积一般大于单旋翼直升机，这是因为：

A.共轴式直升机的纵向尺寸较大

B.其结构重量与载重均集中在重心附近

C.其特殊的操作系统要求两旋翼之间保持一定距离

答案:C

142.共轴式直升机的纵横向操纵是操纵何处得以实现的：

A.下旋翼自动倾斜器的不动环

B.下旋翼自动倾斜器的可动环

C.上旋翼自动倾斜器的可动环

答案:A

143.上下旋翼的自动倾斜器有何位置关系：

A.上旋翼自动倾斜器领先下旋翼自动倾斜器90度

B.下旋翼自动倾斜器领先上旋翼自动倾斜器90度

C.上下旋翼自动倾斜器始终保持平行

答案:C

144.共轴式直升机的航向操纵是如何实现的：

A.通过操纵上下旋翼的自动倾斜器

B.通过分别改变上下旋翼的总距

C.通过自动倾斜器和总距的联合操纵

答案:B

145.四轴飞行器如何实现控制：

A.通过调整不同旋翼之间的总矩

B.通过调整不同旋翼之间相对转速

C.通过调整不同旋翼之间倾斜角度

答案:B

146.下列哪个选项中的直升机的分类方式是相同的：

A.3代直升机，变模态无人旋翼机，复合无人旋翼机

B.微型直升机，轻型无人直升机，四轴飞行器

C.单旋翼带尾桨式直升机，双旋翼共轴式直升机，多轴无人飞行器

答案:C

147.下列关于旋翼直径过大可能带来的坏处的说法，错误的是：

A.直升机重量增加

B.使直升机在丛林等复杂地貌条件机动能力差

C.增大旋翼诱阻功率

答案:C

148.下列关于尾桨的安装位置低可能带来的好处的说法，错误的是：

A.有助于提高尾桨效率

B.有助于减轻结构重量

C.有助于减小传动系统的复杂性

答案:A

149.下列关于尾桨的安装位置高可能带来的好处的说法，错误的是：

A.有助于提高尾桨效率

B.有助于减小传动系统的复杂性

C.有助于提高前飞的稳定性

答案:B

150.下列哪种尾桨旋转方向效率较高：

A.底部向前的旋转方向

B.顶部向前的旋转方向

C.旋转方向对效率没有影响

答案:A

151.下面关于旋翼的说法错误的是

A.本质上讲旋翼是一个能量转换部件，它把发动机通过旋翼轴传来的旋转动能转换成旋翼拉力。

B.旋翼的基本功能是产生旋翼拉力。

C.旋翼的基本功能是产生前进推力。

答案:C

152.挥舞运动指的是

A.桨叶绕水平铰可以上下活动。

B.桨叶绕垂直铰的前后活动。

C.桨叶绕轴向铰的转动。

答案:A

153.下面直升机旋翼的结构形式是无铰式旋翼的是

A.法国的"松鼠"直升机。

B.B.O—105直升机。

C.直-11型直升机。

答案:B

154.下面哪个是梯形桨叶

A.

B.

C.

答案:B

155.关于桨叶的剖面形状说法错误的是

A.桨叶的剖面形状称为桨叶翼型。

B.桨叶翼型常见的有平凸型.双凸型和非对称型。

C.一般用相对厚度.最大厚度位置.相对弯度.最大弯度位置等参数来说明桨叶翼型。

答案:B

156.关于旋翼桨榖的说法正确的是

A.桨毂在承受由桨叶传来的很大离心力的同时，在挥舞面及摆振面都要承受较小的交变载荷。

B.桨毂的各个铰都必须带有轴承，轴承的工作条件良好。

C.桨毂将传递和承受旋翼的拉力.离心力及挥舞.摆振.变距的交变力矩。

答案:C

157.尾桨的功能是

A.在单旋翼直升机上，尾桨主要功能是提供纵向稳定性。

B.在单旋翼直升机上，能对直升机航向起到操纵和稳定作用。

C.在单旋翼直升机上，尾桨主要功能是提供升力。

答案:B

158.下面说法正确的是

A.“跷跷板”尾桨一般安排结构锥度角，这是因为使拉力与离心力平衡所需的结构锥度角很小。

B.无轴承旋翼带有挥舞铰.变距铰，致使结构重量难以减轻，而且维护工作量大.寿命低。

C.“跷跷板”旋翼有2片桨叶共用一个挥舞铰，无摆振铰。

答案:C

159.下面哪种直升机采用了无轴承旋翼

A.S-76直升机。

B.苏制米-8直升机。

C.UH-60A.直升机。

答案:A

160.下面说法正确的是

A.主减速器的特点是传递的功率大和减速比小。

B.主减速器的功能是将发动机功率传递给旋翼轴，应满足传动比及换向要求。

C.尾减速器的输出轴是尾桨轴.输入轴与尾传动轴相连，一般由一对伞齿轮构成，输入轴与输出轴夹角一般为45o。

答案:B

161.自动倾斜器，有多种不同结构形式，但控制机理都是一样的。它们在构造上都应满足要求：

A.其动环与旋翼同步旋转，并可绕球铰转动。

B.能沿旋翼轴方向上下移动，以实现周期变距操纵。

C.能够向任何方向倾斜，以实现总距操纵。

答案:A

162.关于自动倾斜器说法错误的是

A.旋翼的总距和周期变距操纵都是靠自动倾斜器来完成。

B.直升机旋翼的挥舞控制机构称为自动倾斜器。

C.自动倾斜器由内轴.外轴.导筒.内环.外环.旋转环.操纵摇臂.变距拉杆等组成。

答案:C

163.直升机机体的力和力矩不包括

A.自身重力。

B.旋翼桨叶的铰链力矩。

C.旋翼.尾桨的反扭矩和桨毂力矩。

答案:B

164.关于旋翼的反扭矩说法正确的是

A.旋翼的反扭矩会迫使直升机向旋翼旋转的反方向偏转。

B.旋翼反扭矩的大小取决于发动机输入功率的大小。

C.发动机带动旋翼旋转时，旋翼诱导阻力力矩为发动机传递给旋翼轴的扭矩所平衡。

答案:A

165.下面说法正确的是

A.一般来讲，尾桨反扭矩的数值是比较大的。

B.如果尾桨桨毂中心位于直升机重心之上或重心之下，则不会产生滚转力矩。

C.尾桨主要用于平衡旋翼的反扭矩，在有些场合也可以改变直升机的侧向平衡状态。

答案:C

166.旋翼水平铰的作用

A.自动调节桨叶升力变化，消除侧倾力矩。

B.使桨叶拉力发生周期性变化，也会使桨叶根部受到的弯矩发生周期性变化。

C.产生自下而上的挥舞相对气流，这会使桨叶迎角减小，拉力减小。

答案:A

167.铰接式旋翼在吹风挥舞时，旋翼每转一周，桨叶挥舞速度和挥舞角分别出现一次周期性变化。下面正确的是

A.挥舞角的变化比挥舞速度的变化滞后900。

B.桨叶在900方位下挥速度最大，在2700方位上挥速度最大。

C.桨叶在1800方位挥舞最低，在3600方位挥舞最高。

答案:A

168.下面关于桨叶的挥舞调节说法正确的是

A.桨叶角的大小随桨叶挥舞角的改变而变化的这一特点，称为桨叶的上反效应。

B.直升机的旋翼的桨叶上挥时，变距拉杆拉住变距摇臂使桨叶角增大。

C.直升机的旋翼的桨叶下挥时，变距拉杆顶住变距摇臂使桨叶角增大。

答案:C

169.桨叶"上反效应"引起锥体向方位侧倒

A.00。

B.900。

C.1800。

答案:B

170.桨叶的挥舞调节作用使旋翼锥体向方位侧倒

A.900。

B.1800。

C.2700。

答案:C

171.悬停状态下，旋翼形成

A.正锥体。

B.平面。

C.倒锥体。

答案:C

172.关于摆振运动说法正确的是

A.桨叶绕垂直铰的前后摆动，就称为桨叶的摆振运动。

B.桨叶上挥时，哥氏力欲使桨叶加速旋转，桨叶可绕垂直铰向后摆动一个角度。

C.当桨叶下挥时，哥氏力欲使桨叶减速旋转，桨叶可绕垂直铰向前摆动一个角度。

答案:A

173.影响地面效应的因素不包括

A.地表环境。

B.下滑速度和风。

C.高度。

答案:B

174.地面效应对飞行性能的影响不包括

A.在保持拉力不变的条件下所需功率减小。

B.直升机有地效悬停升限小于无地效悬停升限。

C.在保持功率不变的条件下拉力要增加。

答案:B

175.直升机的操纵不包括

A.总距操纵。

B.周期变距。

C.副翼操纵。

答案:C

176.改变旋翼拉力大小的方法不包括

A.操纵总距杆。

B.操纵油门环。

C.操纵方向舵。

答案:C

177.小型无人直升机的操纵系统

A.总距.纵向.横向及航向操纵通道相互独立。

B.总距与航向.纵向操纵运动协调工作，横向操纵通道独立。

C.总距与航向.横向操纵运动协调工作，纵向操纵通道独立。

答案:A

178.下图为HE3控制型式，采用这种控制型式的直升机

A.M22。

B.FH1原型机。

C.海鸥。

答案:C

179.下图中为H4X控制型式的是

A.B.C.

答案:C

180.共轴式无人直升机的航向操纵系统方案不包括

A.半差动操纵方案。

B.全差动操纵方案。

C.周期变距操纵。

答案:C

181.悬停时的平衡不包括

A.俯仰平衡。

B.方向平衡。

C.前飞废阻力平衡。

答案:C

182.影响悬停稳定性的因素不包括

A.起落架形式。

B.风的影响。

C.地面效应的影响。

答案:A

183.直升机在风中悬停时下列影响正确的是

A.与无风悬停相比，逆风悬停机头稍低，且逆风速越大，机头越低。

B.一般情况下，直升机应尽量在顺风中悬停。

C.侧风的作用还将使直升机沿风的去向移位，因此，侧风悬停时应向风来反方向压杆。

答案:A

184.下面关于悬停操纵说法错误的是

A.悬停时的姿态是各气动力和力矩以及重量.重心配平的结果，是唯一的。

B.在悬停中，要保持直升机没有前后移位，必须使纵向力和俯仰力矩平衡。

C.悬停时气动力自动保持平衡，无需频繁操纵。

答案:C

185.高度超过米后，没有地面效应的影响

A.20

B.25

C.30

答案:A

186.直升机实施悬停回转的高度一般不低于米

A.3

B.4

C.5

答案:A

187.直升机左.右回转的特点

A.右回转时，蹬右舵，尾桨桨距增大，尾桨拉力增大，尾桨所需功率也增大，在发动机功率不变的条件下，旋翼功率要减小，直升机有下降高度的趋势，应适当地下放总距杆。

B.左回转时，蹬左舵，尾桨桨距减小，尾桨所需功率减小，功率重新分配的结果，使旋翼功率增大，直升机有上升高度的趋势，应适当下放总距杆。

C.左回转时，蹬左舵，尾桨桨距减大，尾桨所需功率减大，功率重新分配的结果，使旋翼功率减小，直升机有下降高度的趋势，应适当上提总距杆。

答案:B

188.以直升机在逆风悬停中作3600右回转为例说明风的影响。直升机从悬停进入右回转，逆风变为左逆侧风，转到900变为左正侧风转过900后变为左顺侧风，到1800时变为顺风转过1800后变为右顺侧风，到2700时变为右正侧风转过2700后变为右逆侧风，到3600又回到逆风位置。下面哪幅图是错的

A.B.C.

答案:B

189.爬升的注意事项

A.飞行员不应以垂直上升作为主要的飞行方式。

B.垂直上升中，保持直升机状态比较容易。

C.要进入回避区。

答案:A

190.下降的注意事项，错误的是

A.要严格防止下降率过大。

B.飞行员应把垂直下降作为主要飞行方式。

C.在海上或低能见度条件下作垂直下降，操纵要格外谨慎。

答案:B

191.影响平飞性能的因素，错误的是

A.在小速度平飞时，高度增加，诱阻功率增大较多，而废阻功率减小较少，因此，平飞所需功率增大。在大速度平飞时，高度增加，诱阻功率增大程度减小，而废阻功率减小程度增大，平飞所需功率有所减小。

B.直升机废阻力面积越大，飞行速度越快。

C.随飞行重量的增大，平飞速度范围缩小。

答案:B

192.平飞可用燃油量与所装总燃油量有关，然而，每次飞行，所装总燃油量并不完全一样，也不可能完全用于平飞。起飞前发动机地面工作.离地并增速爬升至预定高度.下滑着陆等，都要消耗燃油。还要扣除存留在油箱和管道中的不可用油量，还要留出的备份燃油量，以备特殊情况的需要。

A.5%-10%

B.10%-15%

C.5%-15%

答案:B

193.直升机的跃升需要注意事项不包括

A.直升机可以以高桨距作跃升，也可以以低桨距作跃升，这同固定翼飞机不一样，飞机一般是在加满油门进入跃升的，这主要是由于不同的跃升目的决定的，飞机跃升完全是为了增加高度，而直升机跃升在很多情况下，仅仅是一个过渡动作。

B.直升机在跃升中，杆力变化明显，这主要是直升机的操纵品质决定的，直升机的单位载荷杆力比较大。。

C.直升机在跃升过程中，严禁提放总距杆，主要是因为，跃升中拉杆量很小，如果下放总距可能造成旋翼桨叶同尾梁的危险接近或碰撞。

答案:C

194.下面关于盘旋错误的是

A.当飞行速度达到盘旋速度时（通常取200公里/小时），应协调一致地向盘旋方向压杆.蹬舵。

B.在盘旋中保持好高度有助于保持盘旋速度，若高度升高，为了保持等高就要向前顶杆，这样就会使速度增大。

C.改出盘旋，首先要消除向心力，故应向盘旋方向压杆，减小坡度，使旋翼拉力的水平分力减小。

答案:C

195.近地飞行特点正确的是

A.直升机在自转着陆时，地面效应可以减小垂直着陆速度。此外，地面效应能增加直升机的稳定性。

B.近地飞行时，如果遇到突然下凹的地形，地面效应迅速消失，会引起旋翼拉力突然增大，直升机就有掉入凹坑的危险。。

C.直升机近地飞行时，飞行高度一般都在10米以下，大于旋翼直径。

答案:A

196.有地效垂直起飞的定义是

A.直升机从垂直离地到1-3米高度上悬停，然后保持一定的状态沿预定轨迹增速，并爬升到一定高度的过程。

B.直升机从垂直离地到3-5米高度上悬停，然后保持一定的状态沿预定轨迹增速，并爬升到一定高度的过程。

C.直升机从垂直离地到1-3米高度上悬停，然后保持一定的状态沿预定轨迹增速，并爬升到20米高度的过程。

答案:A

197.影响起飞载重量的主要因素不包括

A.机场标高和空气温度。

B.风速和风向。

C.上反效应.场地面积和周围障碍物高度。

答案:C

198.关于无地效垂直起飞正确的是

A.逆风起飞，旋翼相对气流速度增大，单位时间内流过旋翼的空气质量增加，旋翼产生的拉力小，则起飞载重量减小。

B.顺风起飞，为了避免尾桨打地，悬停高度较高，地面效应减弱，所以载重量将增大。

C.起飞场地的标高高.气温高，则空气密度小，发动机功率降低，同时，单位时间内流过旋翼的空气质量减小，旋翼效能降低。因此，起飞最大载重量要减小。

答案:C

199.关于无地效垂直下降正确的是

A.在离地0.5米以下，应以不大于0.25米/秒的下降率下降接地。

B.在离地1米以下，应以不大于0.5米/秒的下降率下降接地。

C.在离地1.5米以下，应以不大于0.25米/秒的下降率下降接地。

答案:A

200.关于直升机贴地飞行正确的是

A.直升机近地飞行时，飞行高度约为5-10米，飞行速度通常不大于10公里/小时。

B.直升机近地飞行时，飞行高度约为1-10米，飞行速度通常不大于10公里/小时。

C.直升机近地飞行时，飞行高度约为1-10米，飞行速度通常不大于20公里/小时。

答案: C

201.大气的组成是由：

A.78%的氮气，21%的氧气以及1%的其它气体组成

B.75%的氮气，24%的氧气以及1%的其它气体组成

C.78%的氮气，20%的氧气以及2%的其它气体组成

答案:A

202.18000英尺高度的大气重量仅仅是海平面时的：

A.三分之一

B.一半

C.四分之一

答案:B

203.地表和潮湿物体表面的水分蒸发进入大气就形成了大气中的水汽。大气中的水汽含量平均约占整个大气体积的0～5%左右，并随着高度的增加而逐渐：

A.增加

B.不变

C.减少

答案:C

204.下面大气分层的主要依据哪个是正确的？

A.气层气压的垂直分布特点

B.气层气温的垂直分布特点

C.气层中风的垂直变化特点

答案:B

205.在实际运用中，通常使用气温的垂直递减率单位为：

A.℃/1000m

B.℃/500m

C.℃/100m

答案:C

206.对流层因为空气有强烈的对流运动而得名，它的底界为地面，上界高度随纬度.季节.天气等因素而变化。同一地区对流层上界高度：

A.冬季大于夏季

B.夏季大于冬季

C.冬季与夏季相同

答案:B

207.对流层有三个主要特征，哪个正确?

A.气温随高度不变

B.气温.湿度的水平分布均匀

C.空气具有强烈的垂直混合

答案:C

208.对流层中的平均气温垂直递减率为：

A.0.65℃/100m

B.6.5℃/100m

C.0.5℃/100m

答案:A

209.对流层中，按气流和天气现象分布的特点，可分为下.中.上三个层次，代表对流层气流的基本趋势是：

A.下层，气流混乱

B.中层，气流相对平稳

C.上层，水汽含量很少

答案:B

210.平流层范围从对流层顶到大约55km的高度上，空气热量的主要来源是臭氧吸收太阳紫外辐射，因此：

A.平流层中气温随高度增高而升高

B.平流层中气温不随高度变化而变化

C.平流层中不含有水汽

答案:A

211.平流层对航空活动有利的方面是：

A.气流平稳.无恶劣天气.发动机推力增大

B.气温低.飞机载重量增加.飞机真空速增大

C.气流平稳.能见度好.空气阻力小

答案:C

212.三大气象要素为：

A.气温.气压和空气湿度

B.气温.风和云

C.风.云和降水

答案:A

213.大气系统热量的主要来源是吸收太阳辐射（短波），下列说法哪个正确？

A.当太阳辐射通过大气层时，有44%被大气直接吸收

B.当太阳辐射通过大气层时，有34%被大气直接吸收

C.当太阳辐射通过大气层时，有24%被大气直接吸收

答案:C

214.在标准大气中，海平面上的气温和气压值是：

A.15℃.1000hPa

B.0℃.760mmHg

C.15℃.1013.25hPa

答案:C

215.气压一定时，气温露点的高低可以表示：

A.空气的饱和程度

B.空气中的水汽含量

C.空气含水汽的能力

答案:B

216.气象上把气温垂直递减率等于零（即γ＝０）的气层称为：

A.逆温层

B.等温层

C.不稳定气层

答案:B

217.温度对飞机的升限有影响，关于升限，下列何种叙述是正确的？

A.气温升高，大型飞机的升限要升高

B.气温变化对喷气式飞机的升限没有影响

C.气温升高，所有飞机的升限都要减小

答案:C

218..当气温高于标准大气温度时，飞机的载重量要：

A.增加

B.减小

C.保持不变

答案:B

219.大气压力的降低对飞机性能有显著的影响。在较高的高度，伴随着降低的大气压力：

A.起飞和着陆距离会增加，爬升率会减小

B.起飞和着陆距离会增加，爬升率也会增加

C.起飞和着陆距离会减小，爬升率也会减小

答案:A

220.气温.气压和空气湿度的变化都会对飞机性能和仪表指示造成一定的影响，这种影响主要通过他们对空气密度的影响而实现，下列描述哪个正确？

A.空气密度与气压成正比，与气温也成正比

B.空气密度与气压成正比，与气温成反比

C.空气密度与气压成反比，与气温成正比

答案:B

221.飞机的飞行性能主要受大气密度的影响。当实际大气密度大于标准大气密度时：

A.空气作用于飞机上的力要加大，发动机推力减小

B.空气作用于飞机上的力要减小，发动机推力增大

C.空气作用于飞机上的力要加大，发动机推力增大

答案:C

222.飞机按气压式高度表指示的一定高度飞行，在飞向低压区时，飞机的实际高度将：

A.保持不变

B.逐渐升高

C.逐渐降低

答案:C

223.飞机在比标准大气冷的空气中飞行时，气压高度表所示高度将比实际飞行高度：

A.相同

B.低

C.高

答案:B

224.大气对流运动是由于地球表面受热不均引起的。空气受热膨胀上升，受冷则下沉，进而产生了强烈而比较有规则的升降运动。温度越高，大气对流运动越明显。因此对流效果最明显的是：

A.北半球

B.赤道地区

C.南半球

答案:B

225.地球自转产生的地球自转偏向力对风向产生影响，下列哪个是正确的？

A.北半球，地球自转偏向力使得气流向东偏转

B.北半球，地球自转偏向力使得气流向西偏转

C.北半球，地球自转偏向力使得气流先向东再向西偏转

答案:A

226.地球自转偏向力使得气流向右偏转，因此在北纬30度到赤道之间产生哪个方向的信风？

A.东南方向

B.东北方向

C.西南方向

答案:B

227.在地表的风向稍微不同于地表之上几千英尺高度的风向的原因是：

A.当地地形影响气压

B.地面有较强的地转偏向力

C.风和地面之间的磨擦作用

答案:C

228.使原来静止的空气产生垂直运动的作用力，称为：

A.对流冲击力

B.气动作用力

C.热力作用力

答案:A

229.白天，在太阳辐射作用下，山岩地.沙地.城市地区比水面.草地.林区.农村升温快，其上空气受热后温度高于周围空气，因而体积膨胀，密度减小，使浮力大于重力而产生上升运动。这种现象会引起：

A.压差作用力

B.温差作用力

C.热力对流冲击力

答案:C

230.下列哪种属于动力对流冲击力：

A.山坡迎风面对空气的抬升

B.气流辐合辐散时造成的空气水平运动

C.气温变化造成的空气抬升或下降

答案:A

231.在温暖的天气飞行在较低高度，有时会遇上湍流空气，这是由于：

A.很可能在在路面和荒地上空发生上升气流

B.在类似成片树林的广阔植被区域发生上升气流

C.在大片水体区域发生上升气流

答案:A

232.接近地面的对流气流会影响驾驶员操控的能力，下列说法哪种正确？

A.在最后进近时，来自全无植被的地形的下降气流有时会产生下沉效应，导致飞过预期的着陆点

B.在一大片水体或者稠密植被的区域之上进近会趋于产生一个下沉效应，导致着陆在不到预期的着陆点。

C.在一大片水体或者稠密植被的区域之上进近会趋于会产生漂浮效应，导致飞过预期的着陆点

答案:B

233.下列说法正确的是：

A.因为空气总是寻找低压区域，所以气流会从高压区域向低压的区域流动

B.因为空气总是寻找高压区域，所以气流会从低压区域向高压的区域流动

C.是风产生了压力，所以风的尽头压力高

答案:A

234.地面风具有明显日变化的主要原因是：

A.气压的变化

B.摩擦力的变化

C.乱流强度的变化

答案:A

235..形成海陆风的对流性环流的原因是因为：

A.从水面吹向陆地的空气较暖，密度小，导致空气上升

B.陆地吸收和散发热量比水面快

C.从水面吹向陆地的空气冷，密度大，使空气上升

答案:B

236.地面的地形和大的建筑物会：

A.汇聚风的流向，

B.产生会快速改变方向和速度的阵风

C.产生稳定方向和速度的阵风

答案:B

237.和地面建筑物有关的湍流强度依赖于障碍物的大小和风的基本速度，在山地区域时这种情况甚至更加明显。风越过山脊时：

A.风沿着迎风侧平稳地向上流动

B.风沿着迎风侧湍流逐渐增加

C.风沿着背风侧平稳地向下流动

答案:A

238..风吹来时，那种局地风向不断改变，风速一阵大一阵小的现象称为：

A.风的阵性

B.风切变

C.风向不定

答案:A

239.大气稳定度指整层空气的稳定程度，有时也称大气垂直稳定度。以哪种运动来判定？

A.以大气的气温垂直加速度运动来判定

B.以大气的气温垂直速度运动来判定

C.以大气的气压垂直速度运动来判定

答案:A

240.大气中某一高度的一团空气，如受到某种外力的作用后，产生向上或向下运动时，称为稳定状态的是：

A.移动后，加速向上或向下运动

B.移动后逐渐减速，并有返回原来高度的趋势

C.外力作用消失后，以匀速持续运动

答案:B

241.气温高低，如何影响飞机滑跑距离？

A.气温高时，空气密度小，飞机增速慢，飞机的离地速度增大，起飞滑跑距离要长

B.气温低时，空气密度小，飞机增速快，飞机升力减小，起飞滑跑距离要长

C.气温高时，空气密度大，飞机增速快，飞机升力增大，起飞滑跑距离要短

答案:A

242.气温对飞机平飞的最大速度的影响为：

A.气温低时，空气密度大，飞机发动机的推力增大，平飞最大速度增加

B.气温低时，空气密度大，空气的阻力增加，平飞最大速度减小

C.气温高时，空气密度小，空气的阻力增减小，平飞最大速度增加

答案:A

243.夜间温度降低，低层常常出现逆温，会使得：

A.早晨天气晴朗

B.早晨有雾和烟幕

C.早晨有大风

答案:B

244.相对湿度，是指：

A.空气中水汽含量与饱和水汽含量的百分比

B.空气中水汽压与饱和水汽压的百分比

C.空气中水分占空气总量的百分比

答案:B

245.露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下，冷却到饱和时的温度。形象地说，就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。下述哪个正确？

A.当空气中水汽已达到饱和时，气温与露点温度相同

B.当水汽未达到饱和时，气温一定低于露点温度

C.在100%的相对湿度时，周围环境的温度高于露点温度

答案:A

246.空气中容纳水汽的数量随气温变化，气温越高，则：

A.可以容纳的水汽就越少

B.可以容纳的水汽就越多

C.当空气不能再容纳更多的水汽时，温度就会变化

答案:B

247.飞机外表面的冰霜雪等：

A.会引起飞机操纵效能增加

B.会出现指令仰角变化和滚转

C.会使外表面变的粗糙，增加阻力，减少升力

答案:C

248.雾通常发生在接近地面的空气温度冷却到空气的露点时，是从地表开始：

A.50英尺内的云

B.80英尺内的云

C.100英尺内的云

答案:A

249.根据国际民航组织的规定，云满天时的云量为：

A.12

B.8

C.10

答案:B

250.机场上空高度较低的云会直接影响飞机的起降。其中，危害最大的云是：

A.对流云

B.卷状云

C.层状云

答案:A

251.一般而言，气团的垂直高度可达几公里到十几公里，常常从地面伸展到对流层顶。水平范围为:

A.几十公里到几千公里

B.几十公里到几百公里

C.几公里到几百公里

答案:A

252.气团的分类方法主要有三种，下述哪种正确？

A.冷气团和干气团

B.暖气团和湿气团

C.北冰洋气团.极地气团，热带气团.赤道气团

答案:C

253.下面关于气团的叙述哪一个正确？

A.我国地域广大，能形成各种气团

B.气团离开源地，其性质将会发生变化

C.气团只形成于极地和大洋地区

答案:B

254.离开源地移至与源地性质不同的下垫面时，气团的物理属性逐渐发生变化，这个过程称为气团的变性。一般说来：

A.冷气团移到暖的地区变性快，而暖的气团移到冷的地区变性慢

B.冷气团移到暖的地区变性慢，而暖的气团移到冷的地区变性快

C.暖气团移到暖的地区，冷气团移到冷的地区不变性

答案:A

255.关于锋面，下列哪种描述正确？

A.锋面就是不同方向的风交汇的界面

B.锋面就是温度.湿度等物理性质不同的两种气团的交界面

C.锋面就是风场与地面的交线，也简称为锋

答案:B

256.在锋面经过机场时，要特别注意的是：

A.可能出现高度极低的风切变

B.可能出现风沙天气

C.雨层云中的连续性小雨

答案:A

257.暖锋是指：

A.锋面在移动过程中，暖空气推动锋面向冷气团一侧移动的锋

B.一侧气团温度明显高于另一侧气团温度的锋

C.温度较高与温度较低的两个气团交汇时，温度高的一侧

答案:A

258.冷锋是指：

A.冷气团主动向暖气团移动形成的锋称为冷锋

B.一侧气团温度明显低于另一侧气团温度的锋

C.温度较高与温度较低的两个气团交汇时，温度低的一侧

答案:A

259.快速移动的冷锋受实际锋面后远处的强烈压力系统推动，在快速移动的冷锋之后：

A.可能出现乌云密布的天空和下雨

B.天空通常很快放晴

C.阵风减缓和温度升高

答案:B

260.向逼近的冷锋飞行：

A.云层从低空分散逐渐向高空分散变化，大气压力不断升高

B.云层从高空汇聚逐渐向低空分散变化，大气压力不断升高

C.云层从高空分散逐渐向低空分散变化，大气压力不断下降

答案:C

261.暖锋和冷锋在特性上是非常不同的：

A.冷锋以10~25英里每小时速度移动

B.暖锋以20~35英里每小时速度移动

C.暖锋产生差的能见度和下雨，冷锋产生突发的阵风，紊流

答案:C

262.当来自北方的冷气团和来自南方的暖气团，两者势均力敌.强度相当时，它们的交锋区很少移动，这种锋面称为：

A.静止锋

B.交错锋

C.融合锋

答案:A

263.形成雷暴的基本条件是：

A.充足的水汽和上升运动

B.充足的水汽.不稳定的大气和上升运动

C.浓积云，充足的水汽和锋区

答案:B

264.雷暴处于发展阶段时：

A.地面气压持续下降

B.地面气压持续上升

C.地面气压保持不变

答案:A

265.雷暴到达成熟阶段以后，随着积雨云中迅速下沉的冷空气到达地面后，风向突转，风力迅速增大，阵风风速常在：

A.10m/s

B.20m/s

C.30m/s

答案:B

266.一般雷暴单体的生命史根据垂直气流状况可分为三个阶段：

A.积云阶段.成熟阶段.消散阶段

B.积云阶段.成风阶段.雷雨阶段

C.温升阶段.降雨阶段.消散阶段

答案:A

267.在雷暴的生存周期中，哪一阶段的特征使云中充满下降气流？

A.积云阶段

B.成熟阶段

C.消散阶段

答案:C

268.雷暴对飞机产生很大危害，下列危害不确切的是：

A.雷击和冰雹袭击

B.风切变和湍流

C.数据链中断

答案:C

269.飞机结冰是指飞机机体表面某些部位聚集冰层的现象，飞机积冰主要分为三种：

A.冰.雾凇.霜

B.明冰.毛冰.白冰

C.坚冰.松冰.霜冰

答案:A

270.下面关于飞机积冰的叙述哪一个正确？

A.高云由于高度高.温度低，大多由冰晶构成，不容易形成飞机积冰

B.中云温度低于０°Ｃ，云层较厚，水滴含量大，积冰最严重

C.低云云高低于2000米，温度高，不含过冷水滴，所以一般不出现飞机积冰

答案:B

271.在下述各类飞机积冰中，对飞行影响最大的是：

A.雾凇和毛冰

B.明冰和毛冰

C.毛冰和霜

答案:B

272.飞机积冰的产生，主要是由于云中存在：

A.大小不等的水滴

B.雪花和冰晶

C.过冷水滴

答案:C

273.积冰的形状主要取决于冰的种类，飞行速度和气流绕过飞行器的不同部位的情况。积冰的形状一般分为：

A.槽状冰.楔形冰和混合冰

B.凸状冰.凹状冰和混合冰

C.圆形冰.方形冰和混合冰

答案:A

274.积冰强度可分为：

A.霜.雾凇和冰

B.轻度.中度和重度

C.微弱.弱.中度和强

答案:B

275.关于飞机积冰，下列正确的是：

A.飞机积冰一般发生在-1～-15℃的温度范围内

B.在-2～10℃温度范围内遭遇积冰的次数最多

C.强烈的积冰主要发生在-4～-8℃的温度范围内

答案:B

276.飞行高度不同，飞机积冰频率也不同，以下正确的是：

A.冬季在3000米以下各高度上飞行时，积冰几乎占56%

B.冬季在3000米以上各高度上飞行时，积冰几乎占56%

C.在6000米以上高度上飞行时，积冰占56%

答案:A

277.当机翼和尾翼积冰时，下列不正确的描述是：

A.翼型失真（变型）

B.导致摩擦阻力减少

C.压差阻力都增大

答案:B

278.进气道结冰将导致危险的后果，下列描述不正确的是：

A.使进气速度场分布不均匀和使气流发生局部分离，引起压气机叶片的振动

B.冰屑脱离，进人压气机，而造成压气机的机械损伤

C.结冰堵塞进气道，使得进入压气机的气流明显减少，导致发动机富油停车

答案:C

279.在飞行中遇到飞机积冰时，驾驶员应注意：

A.及时有力地修正飞行姿态的偏差，尽快脱离积冰区

B.调整飞机马力，严格保持飞行高度和速度，尽快脱离积冰区

C.柔和操纵飞机，保持飞行高度和平飞姿态，尽快脱离积冰区

答案:C

280.能见度，是反映大气透明度的一个指标，测量大气能见度的错误方法：

A.用望远镜目测

B.使用大气透射仪

C.使用激光能见度自动测量仪

答案:A

281.气象学中，能见度用气象光学视程表示。气象光学视程是指：

A.白炽灯发出色温为3000K的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的10%所通过的路径长度

B.白炽灯发出色温为2700K的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的5%所通过的路径长度

C.白炽灯发出色温为2500K的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的5%所通过的路径长度

答案:B

282.下述何种天气现象是稳定大气的特征？

A.能见度极好

B.能见度较差

C.有阵性降水

答案:A

283.最小能见度是指：

A.能看到最近的物体距离

B.能见度因方向而异时，其中最小的能见距离

Ｃ能见度因方向而异时，垂直和水平能见度最小的距离

答案:B

284.国际上对以下哪些能见度定义是正确的？

A.烟雾的能见度定义为不足1km

B.薄雾的能见度为1km～3km

C.霾的能见度为3km～5km。

答案:A

285.山地对风的影响，以下描述错误的是：

A.山体本身的障碍影响，使气流被阻滞不前

B.一般山顶和峡谷风口的风速增大

C.一般山底和峡谷风口的风速增大

答案:C

286.在山区飞行时应当注意，最强的乱流出现在：

A.山谷中间

B.山的迎风坡

C.山的背风坡

答案:A

287..当在山谷.山脊或山区作低空飞行时，在什么时候最容易碰到乱流造成的危险？

A.在山的背风面顺风飞行

B.在山的背风面逆风飞行

C.在山的迎风面逆风飞行

答案:A

288.在山地背风波中的下降气流中飞行时，除造成飞机掉高度外，还可造成严重危害的情况是：

A.气压式高度表读数高于实际高度

B.空速表误差增大

C.地速减小

答案:A

289.在山谷飞行时，应该采取的措施是：

A.靠近背风坡飞行

B.靠近迎风坡飞行

C.飞出山口马上转弯

答案:B

290.气象上的风向是指：

A.风的去向

B.风的来向

C.气压梯度力的方向

答案:B

291.机场上常用风向袋来估计风速，当风向袋吹平时，风速已达：

A.5～6米/秒

B.6～10米/秒

C.10～12米/秒

答案:B

292.机场上吹东风时，飞机起飞着陆的最好方向应是：

A.由西向东

B.由东向西

C.由北向南

答案:A

293.在处于雷暴区边缘的机场起飞或着陆时，要特别注意的危险天气是：

A.低空风切变

B.冰雹和暴雨

C.积冰和雷击

答案:A

294.发生在低层的风切变严重影响航空器的起降，将发生在这一气层中的风切变称为低空风切变。低空风切变距地面一般约：

A.300米

B.600米

C.800米

答案:B

295.在下述何种情况下容易碰到风切变：

A.逆温层附近或靠近雷暴时

B.当风速大于65千米/小时时

C.有高气压时

答案:A

296.关于风切变出现的地方，下述说法正确的是:

A.仅在雷暴中出现

B.在气压和温度急剧下降的地方出现

C.在大气中任何高度上存在风向或风速变化的地方

答案:C

297.飞机在着陆时遇到顺风切变，会出现下述何种现象？

A.飞机空速突然增大，升力增加，飞机抬升

B.飞机高度下降，空速增大，超过正常着陆点着陆

C.飞机空速突然减小，升力减小，飞机将掉至正常下滑线以下

答案:C

298.飞机在着陆时突然遇到逆风切变，会出现下述何种现象？

A.飞机空速突然增大，升力增加，飞机上仰并上升到下滑线之上

B.飞机高度下降，空速减小，未到正常着陆点即提前着陆

C.飞机空速突然减小，升力减小，飞机将掉至正常下滑线以下

答案:A

299.能够产生有一定影响的低空风切变的天气背景主要有三类：

A.大风天气.强降雨天气.寒冷天气

B.强对流天气.锋面天气.辐射逆温型的低空急流天气

C.山地气流.昼夜交替天气.春夏之交天气

答案:B

300.风切变气流常从高空急速下冲，像向下倾泻的巨型水龙头，当飞机进入该区域时：

A.先遇强逆风，后遇猛烈的下沉气流，随后又是强顺风

B.先遇强顺风，后遇猛烈的上升气流，随后又是强逆风

C.先遇强逆风，后遇猛烈的上升气流，随后又是强顺风

答案:A

多选题

- 1.多轴飞行器的操纵包括（）。

- A、俯仰操纵

- B、航向操纵

- C、周期变距

答案: AB

- 2. 多轴飞行器的操纵包括（）。

- A、俯仰操纵

- B、航向操纵

- C、周期变距

答案: ABCD

- 3. 众所周知，物体运动的速度是一个矢量，关于飞行过程中的空速与地速的关系，下列错误的是？（）。

- A、无论何时，空速+风速=地速

- B、正侧风时，空速=地速

- C、逆风时，空速＜地速

答案: BC

- 4. 民用无人机运行多处于低空低速环境下，主要受到的阻力有摩擦阻力、干扰阻力和（）。

- A、循环阻力

- B、激波阻力

- C、诱导阻力

- D、压差阻力

答案: CD

- 5. 公民未经行政许可，擅自从事依法应当取得行政许可的活动的，行政机关应当（）。

- A、批评教育后，为其补办手续

- B、依法采取措施予以制止

- C、依法给予行政处罚

- D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

答案: BCD

- 6. 陀螺仪的两个重要特性是（）。

- A、可绕支点任意转动

- B、定轴性

- C、进动性

- D、静动性

答案: BC

- 7. 要保证活塞式发动机正常工作需要一些必要的辅助系统，以下属于活塞式发动机辅助系统的是（）。

- A、推力调节系统

- B、燃料系统

- C、点火系统

- D、冷却系统

答案: BCD

- 8.变后掠翼飞机的主要缺点是（）。

- A、机翼变后掠转动机构复杂

- B、结构重量大

- C、气动中心变化

- D、飞行阻力大

答案: ABC

- 9. 工业三废是指（）。

- A、废水

- B、废气

- C、废渣

- D、废料

答案: ABC

- 10. （）是导航飞控系统组成部分。

- A、电台

- B、执行机构

- C、传感器

答案: BC

- 11. 无人机操作者或管理者通过日常检查或定期检查进行排查，一般情况下分为

- A、飞行前检查

- B、常规保养

- C、定期保养

答案: ABC

- 12. 主飞行显示器显示的内容包括（）。

- A、机场

- B、航向角

- C、地标位置和标高

- D、俯仰角

答案: BD

- 13. 任务规划系统主要包括（）等。

- A、信息采集与处理模块

- B、飞行过程控制模块

- C、规划作业模块

- D、任务输出模块

答案: ACD

- 14. 喷气发动机燃绕室的作用包括（）。

- A、增大气流速度

- B、产生推力

- C、減小气流压力

- D、将化学能转变为热能

答案: AD

- 15. 应该选用（）的螺旋桨，禁止使用（）螺旋桨。

- A、完好的木质

- B、金属螺旋桨

- C、塑料螺旋桨

- D、损坏后粘合修复的螺旋桨

答案: ABCD

- 16. 无人机地面调试包括（）。

- A、重心稳定度调试

- B、气动舵面调试

- C、动力系统调试

- D、抗风性测试

答案: ABC

- 17. 飞行的组织与实施包括（）。

- A、飞行预先准备

- B、飞行直接准备

- C、飞行实施

- D、飞行讲评

答案: ABCD

- 18. 三大模块。

- A、飞控计算机

- B、遥控器

- C、传感器

- D、执行机构

答案: ACD

- 19. 无人机资质培训中理论培训以（）为主

- A、《无人机航空知识手册》

- B、《一般运行和飞行规则》

- C、《民用航空器驾驶员和地面教员合格审定规则》

- D、《架空输电线路无人机巡检技术》

答案: ABC

- 20. 无压气机的空气喷气发动机包括（）。

- A、涡轮风扇发动机

- B、火箭发动机

- C、冲压喷气发动机

- D、脉动喷气发动机

答案: CD

- 21.高速球第二手控速度强调平稳，控制要（）。

- A、支持变速

- B、不能生硬

- C、不能过快

- D、灵敏灵活

答案: ABCD

- 22. 关于安全帽，下列说法正确的是（）。

- A、每天检查表面是否有凹痕或裂痕；

- B、查看安全帽挂带的磨损，衬垫丢失或损坏，须替换；

- C、定期用温和的肥皂水清洗（绝对不能使用溶剂清洁）；

- D、安全帽在严重撞击并损坏后没有必要更换；

答案: ABC

- 23. 加油和放油操作应在良好天气下进行。在（）天气条件时，应采取必要的遮蔽措施后

- A、雨

- B、雪

- C、风沙

- D、雾

答案: ABC

- 24. 航路、航线飞行或转场飞行的航空器在航路中心线、航线两侧各 25 公里以内最高标高超过（）大气压力低于（）的飞行最低高度层必须相应提高保证飞行的真实高度不低于安全高度。

- A、300米

- B、100米

- C、1000 百帕（750毫米汞柱）

- D、1013 百帕（760毫米汞柱）

答案: CD

- 25. .2015年4月工业和信息化部根据《中华人民共和国无线电频率划分规定》及我国频谱使用情况，规定（）频段用于无人机系统。

- A、5030~5091MHz

- B、840.5~845MHz

- C, 1430~ 1444MHz

- D、2408~2440MHz

答案: BCD

- 26. 下面大气分层的主要依据不正确的是（）。

- A、气层中风的垂直变化特点

- B、气层气温的垂直分布特点

- C、气层气压的垂直分布特点

答案: AC

- 27. 以下不是层流翼型的特点是（）。

- A、前缘半径大，后部尖的水滴形

- B、前缘尖的菱形

- C、最大厚度靠后

答案: AB

- 28. 遥控无人机着陆时，关于大逆风着陆描述错误的是？（）。

- A、着陆后，立即刹车

- B、着陆后，地速减小慢，刹车不要太晚

- C、着陆后，地速减小快，刹车不要太早

答案: AB

- 29. 下列哪些制度体现了行政许可的便民原则（）。

- A、统一办理、联合办理、集中办理制度

- B、信赖保护

- C、听证制度

- D、窗口式办公制度

答案: AD

- 30. 大气湍流对飞行有（）的影响。

- A、改变高度

- B、改变航向

- C、改变倾斜角

- D、改变速度

答案: ABCD

31.信息采集中，以下属于环境信息的是（）。

A、地形

B、气象

C、电磁

D、决策

答案：ABC

32. 下列飞行器中（）属于固定翼航空器。

A、飞机

B、直升机

C、滑翔机

D、旋翼机

答案：AC

33. 关于直升机的跃升，以下描述正确的是（）。

A、直升机可以以高桨距作跃升，也可以以低桨距作跃升，这同固定翼飞机不一样，飞机一般是在加满油门进入跃升的，这主要是由于不同的跃升目的决定的，飞机跃升完全是为了增加高度，而直升机跃升在很多情况下，仅仅是一个过疲动

作

B、直升机在跃升中，杆力变化明显，这主要是直升机的操纵品质决定的，直升机的单位载荷杆力比较大

C、直升机在跃升过程中，严禁提放总距杆，主要是因为，跃升中拉杆量很小，如果下放总距可能造成旋翼桨叶同尾梁的危险接近或碰撞

答案：AB

34. 提高航程的办法（）。

A、减小发动机的燃油消耗率

B、增加飞机的最大升阻比

C、减小飞机的结构重量

D、安装副油箱

答案：ABCD

35. 下列关于气球的说法正确的是（）。

A、气球是靠热空气升空的

B、氢气球主要作为高空探测使用，不可载人

C、可通过气动能面进行方向控制

D、多数热气球可载人

答案：BD

36. 初学者应在（）指导下放飞操纵遥控模型飞机，儿童放飞操纵遥控飞机同时要有（）陪同。

A、教练或有飞行经验者

B、同事

C、同学

D、成人

答案：AD

37. 固定翼无人机降落伞回收系统的回收伞由（）组成。

A、主伞

B、减速伞

C、悬挂器

D、阻力伞

答案：ABD

38.推力矢量技术对飞机的（）有重要影响。

A、机动性

B、敏捷性

C、超声速巡航

D、短距起降

答案：ABCD

39.应急航线的主要目的是确保飞机安全返航，规划（）。

A、安全着陆点

B、应急迫降点

C、航线转移策略

D、安全返航通道

答案：BCD

40. 利用目标的红外辐射强度，把目标作为点光源处理的制导方式属于（）制导。

A、红外非成像

B、红外成像

C、被动寻的

D、主动寻的

答案：AC

41.地面控制站功能主要包括以下几个（）方面。

A、飞行状态的监测与控制

B、地图导航与任务规划

C、飞行数据的记录与回放

D、模拟飞行

答案：ABCD

42.无人机滑翔相关参数有（）。

A、滑翔速度

B、滑翔角

C、下沉速度

答案：ABC

43.无人机任务规划系统具有以下特点（）。

A、完全自主性

B、准确性、完整性、一致性

C、多无人机的协同性

D、实时的重规划能力

答案：BCD

44. （）上应避免无关人员干扰，必要时可设置安全警示区。

A、工作地点

B、起降点

C、起降航线

D、任务目标

答案：ABC

45. 下列说法正确的是（）。

A、旋翼直径越大则拉力越大

B、旋翼直径越大则悬停诱导速度越大

C、旋翼直径越大则桨盘载荷越小

答案：AC

46.卫星云图上下列哪个是积雨云特征？

A、无论可见光还是红外云图，积雨云的色调最白

B、积雨云的尺度相差不大一般，初生的较小，成熟的较大

C、在卫星图像上的积兩云常是几个雷暴单体的集合

答案：AC

47. 使用返航锁定时，遥控器信号丢失，飞行器会发生以下哪种情况？（）。

A、返航

B、悬停

C、下降

D、掉落

答案：ABC

48. 固定翼无人机的舵角一般是一个三角形的固定件，安装在无人机副翼、尾翼的活动面上，通过连杆与舵机摇臂连接，其安装过程中的注意事项包括（）。

A、同一舵面的各个铰链的中心线应该在一条直线上，并且位于舵面的中心

B、舵脚的转动点应该与铰链的中心线在同一个垂直面上

C、舵机摇臂应该与连杆垂直，调整摇臂使得键槽与键齿相配合，尽量不要使用遥控器的中立位置调整功能来调舵机的中心位置

D、使用高级的带轴承的连接附件和精密加工的铝制舵机摇臂，可以更好的完成设置

答案：ABCD

49. 禁止引进不符合我国环境保护规定的（）。

A、技术

B、设备

C、材料

D、产品

答案：ABCD

50.用雷达测量法测量飞行速度具有（）等特点。

A、精度高

B、有积累误差

C、不受气候条件的影啊

D、可用于相对距离较远的航天器

答案：AC

51. 关于航拍摄影构图的描述，以下哪 项是不正确的？（）。

A、拍摄风景只能使 三分构图法，定要有天空、主体、陆地三部分

B、拍摄桥梁和道路只能使 对角线构图，可以使主体线条更加突出

C、构图应 净、具有美感、主体清晰，能表达清楚镜头语

D、格线可帮助构图，主体必须放在黄 分割线位置

答案：ABD

52. 固定翼航空器平台结构通常包括（）等。

A、机翼

B、机身

C、尾翼

D、起落架

答案：ABCD

53. 飞行器产生滚转力矩主要有（）。

A、两翼阻力对重心产生的滚转力矩

B、两翼升力对重心产生的滚转力矩

C、垂尾侧力对重心产生的滚转力矩

D、螺旋桨反作用力矩对重心产生滚转力矩

答案：BCD

54.电调在使用前要调校，调校的目的（）。

A、调试电机的转向

B、调试电调的转向

C、测试电机的参数

D、调整接收机的行程（油门行程）

答案：AD

55. 在地形匹配导航中，（）是保证飞机低空安全飞行高度的重要技术。

A、地形跟踪

B、地形回避

C、图像存贮

D、威胁回避

答案：AB

56.地球自转产生的地球自转偏向力对风向产生影响，下列是错误的（）。

A、北半球，地球自转偏向力使得气流向东偏转

B、北半球，地球自转偏向力使得气流向西偏转

C、北半球，地球自转偏向力使得气流先向东偏转再向西偏转

答案：BC

57.关于T系列植保无人机主界面描述正确的是（）。

A、在主界面-任务管理，查看作业与编辑地块

B、在主界面-故障排除，查看各模块故障解决办法，日志上传

C、在主界面-设备管理，查看遥控器、飞行器等固件信息

D、可在主界面解锁飞行器进行植保作业

答案：ABC

58.图元标注主要包括（）。

A、场地标注

B、警示标注

C、任务区域标注

D、航时标注

答案：ABC

59.根据导航方式的不同无线电导航可分为（）等几种类型。

A、测向无线电导航

B、测距无线电导航

C、测高无线电导航

D、测距差无线电导航

答案：ABD

60. 多旋翼无人机可采用（）形外形结构。

A. X

B、I

C. V

D、Y

答案：ABCD